针式打印机使用说明书

- 版权和商标

本产品信息对其中涉及的描述和图像，以及包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，佛山市顺德区高宝实业发展有限公司保留解释权，以下称佛山市顺德区高宝实业发展有限公司为本公司。

本资料仅供参考，可查看产品本身、产品包装盒其他形式的资料。

本公司产品使用说明或网页等可能描述了其他公司的硬件/软件产品、功能及服务，本公司对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和延续性）不做任何明示和担保。

对于设计的所有其他产品纸商标或注册商标，其权属归其各自所有者，此处仅作说明辨识只用。

产品信息如有变化，怒不另行通知。

- 目 录

1 产品信息	3

1.1主要技术指标	3

1.2打印机部件的名称	4

1.3打印机附件清单	5

1.4打印机部件的安装	6

1.4.1拆卸运输固定件	6

1.4.2色带盒的安装	6

1.4.3色带盒的拆卸	7

1.4.4导纸板的安装	7

1.4.5导纸板的拆卸	8

1.4.6连接USB线	8

1.4.7连接电源线	9

1.5清洁打印机	9

2操作面板	10

3打印机软件	11

3.1打印机驱动程序的安装与卸载	11

3.1.1打印机驱动程序的安装	11

3.1.2打印机驱动程序的卸载	12

3.2打印机参数设置与竖线调直	14

3.2.1打印机参数设置的启动	14

3.2.2打印机参数设置	14

3.2.3打印机竖线调直	15

3.3取消打印任务	16

4打印纸的使用	17

4.1打印纸进纸方式	17

4.2纸厚打印间隙的调节	17

4.3打印纸的规格	18

4.4使用纸张打印	19

5故障排除	20

5.1常见故障与解决方法	20

5.2正确使用打印机	20

5.3打印机的指示灯	21

5.4打印自检	21

5.4.1脱机自检	21

5.4.2联机自检	22

5.5表格竖线调直	22

5.6清除夹纸	23

6服务支持	24

6.1寻求帮助和提供信息	24

6.2保修信息	24

7标准和认证	26

- 1 产品信息

- 1.1主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 24点阵打印 |
| 打印幅面 | 82列 |
| 最高分辨率 | 360DPI |
| 打印速度 | 154汉字/秒 310英文/秒 |
| 纸张类别 | 单页纸、多联纸、信封、明信片、标签纸 |
| 打印厚度 | 0.8mm |
| 送纸方式 | 摩擦送纸（平推前进纸前出纸） |
| 字库 | GB-1830标准 |
| 接口 | USB接口 |
| 打印噪音 | 约57分贝(A)（ISO 7779模式） |
| 打印动作 | 自动/双向打印/单向打印 |
| 使用环境 | 温度：0~45℃ 湿度：10~96% RH（无凝结） |
| 可靠性 | MTBF: 12000小时 打印头寿命：4亿次/针 色带寿命：大约350万字符 |
| 电源规格 | AC220V 50Hz 1A |
| 重量 | 3kg |
| 体积 | 384mm（长）189mm（宽）156mm（高） |

- 1.2打印机部件的名称

- 控制面板：显示打印机状态，可以对打印机功能进行多种简单的操作。

- 面    板：保护打印头及内部部件零件，并降低噪音。

- 打 印 头：由打印针和其它驱动部分组成。

- 托 纸 板：调整进纸边缘位置，使纸张正确进入打印机。

- 调 节 杆：调整打印头间隙，背后纸张厚度。

- 托纸板限位器：承托纸张。

- 电源插座：链接打印机和电源。

- 电源开关：电源接通和断开。

- USB接口：链接计算机和打印机。

- 色 带 盒：内装打印色带芯。

- 色带固定架：固定色带芯。

- 1.3打印机附件清单

| - 序号 | - 图片 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 主机 | - 1 |
| - 2 |  | - 色带盒 | - 1 |
| - 3 |  | - 托纸板 | - 1 |
| - 4 |  | - USB线 | - 1 |
| - 5 |  | - 电源线 | - 1 |
| - 6 |  | - 打印机快速使用指南 | - 1 |
| - 7 |  | - 保修卡 | - 1 |
| - 备注：产品出厂时，根据客户需求存在差异，所配附件与本列表配件有差异时，以实际装箱为准，怒不另行通知。 |  |  |  |

- 1.4打印机部件的安装

打印机的安装包括运输固定件的拆卸、色带盒的安装、进纸板的安装、电缆线和电源线的连接。

- 1.4.1拆卸运输固定件

- 拆除保护拆料：通电前，按图示拆除保护材料。

- 注意：拆除保护材料时，不要拉扯到打印头电缆，以免打印头电缆松脱。

- 1.4.2色带盒的安装

- 打开前盖，将调节杆向上拨到最大档位；

- 将色带固定架的卡位安装到打印头对应的卡位上，并把色带卡位安装与机架上；

- 旋转旋钮，使色带拉紧，左右移动打印头，看色带是否正确安装

- 根据纸张厚度将调节杆拨到相应刻度上，合上面板。

| - 位置 | - 纸张类型 |
| --- | --- |
| - 换色带 | - 换色带 |
| - 3 | - 3-4层纸 |
| - 2 | - 2-3层纸 |
| - 1 | - 1-2层纸 |

- 1.4.3色带盒的拆卸

- 关闭打印机电源；

- 打开透明板，把纸厚调节杆拨到最高的位置；

- 略等待几分钟，等待打印头冷却后，把打印头移动到居中的位置；

- 将色带导向架从打印头上取下，然后把色带盒从固定架平行向外拉，取下色带盒；

- 把纸厚调节杆恢复原位，合上透明板。

- 1.4.4导纸板的安装

- 扶稳打印机；

- 另一只手拿住托纸板的中间，对准相应孔位平行向前推，直到安装到位。

- 1.4.5导纸板的拆卸

- 扶稳打印机；

- 另一只手拿住进纸板的中间，往外拉就可拆下导纸板

- 1.4.6连接USB线

- 根据图示将USB线方口一端连接到打印机，另一端连接到计算机上。

- 1.4.7连接电源线

- 使打印机电源开关处于0关断位置；

- 将电源线一端连接到打印机，另一端连接到电源插座上。

- 1.5清洁打印机

要使打印机保持较佳运行状态，每年至少应彻底清洁几次。

请按以下步骤清洁打印机：

- 关闭打印机电源并把打印机电源插头拔掉；

- 取下装入打印机和进纸板中的打印纸；

- 使用软刷小心地拭去外壳和导纸器上的灰尘和污垢；

- 如果外壳和进纸板仍旧布满灰尘，请用柔软、干净、以柔和清洁剂水溶液润湿的布清洁它们。关好打印机盖防止水溅入打印机内。

注意：

- 切勿使用酒精或稀释剂清洁打印机，这些化学物质会损坏打印机组件和外壳。 - 小心不要把水洒到打印机的机械部分或电子元件上。 - 请勿使用硬的或磨损性的毛刷。 - 请勿将润滑剂喷洒在打印机的内部，不合适的润滑剂可能会损坏打印机的机械部分。如果认为需要使用润滑剂，请与认证服务机构联系。

- 2操作面板

您可控制打印机的简单操作--如换行、换页及进纸和退纸。操作面板指示灯可显示打印机的状态。

操作界面如下图：

注：  亮，  灭， 闪烁。

#### 1.换行按钮

有纸暂停时，短按此按钮，逐行进纸。

#### 2.进纸/退纸按钮

装入单页打印纸。

如果已装入一页打印纸，则退出此页打印纸。

#### 3.暂停按钮

按下此按钮暂时停止打印，再次按下此按钮时继续打印。

#### 4.电源指示灯

打印机打开时此指示灯亮。

当发生故障错误时此指示灯熄灭。

#### 5.缺纸指示灯

当选择的打印纸来源中没有打印纸或打印纸装入不正确时，指示灯闪烁。

#### 6.暂停指示灯

打印机处于暂停状态时，此指示灯亮。

- 3打印机软件

- 3.1打印机驱动程序的安装与卸载

- 3.1.1打印机驱动程序的安装

第一步：关闭打印机电源；

第二步：连接好USB电缆线和电源线，打开电脑；

第三步：按住“换行”键，开机，松开按键后在电脑文件管理器中找到驱动光盘；

第四步：根据提示完成打印机驱动程序的安装。

- 3.1.2打印机驱动程序的卸载

第一步，选中要删除的打印机驱动程序，点击打印服务器属性，如下图；

第二步，点击，选择

在列表选择要删除的打印机，点击删除，如下图：

第三步，在弹出的窗口中，选中删除驱动程序和驱动程序包，然后点击确定；

第四步，在弹出的窗口中，点击删除；

注：1.如果提示正在使用中，重启电脑或者重启打印服务，在重复上述步骤；

2.如若还是无法删除，则进入设备管理器 -> 卸载打印机驱动程序 ；计算机 -> 管理 ->计算机管理 -> 服务和应用程序 -> 服务 -> 重启 Print Spooler，如下图;再次执行上述操作。

- 3.2打印机参数设置与竖线调直

注：打印机参数设置需要在打印机联机状态下并且无打印任务时才能进行参数设置。

- 3.2.1打印机参数设置的启动

电脑左下角点击开始 ->设置 ->设备,右上角在相关设置里，点击设备和打印机，在打印机一栏中，鼠标右键单击要设置的打印机，鼠标左键单击弹出列表中的打印机属性，进入打印机属性设置，如下图：

- 3.2.2打印机参数设置

点击参数设置，可以对下图所示相关参数进行设置，也可以通过点击“恢复默认值”来恢复打印机的初始设置。

- 3.2.3打印机竖线调直

当打印的文字不正模糊或打印的表格竖线不直呈锯齿状的时候，可以使用竖线调直来修正，通过调参数值来达到最佳效果。

竖线调直如下图所示：

- 3.3取消打印任务

当你需要取消打印任务时，可以按照下面的方法操作。

第一步，双击计算机右下角的打印机图标，如下图红色框中的图标，如果没有看到这个图标，可能隐藏了，点击红色框左边的向上箭头即可看到；

第二步，在弹出窗口中，点击打印机 -> 取消所有文档 -> 是，任务就可以被取消。如果任务还在，将打印机关闭，再重开机任务就会消失。

- 4打印纸的使用

本公司生产的打印机可以打印单页纸、多联纸、标签纸，如果您购买的打印机具有后进纸功能，您的打印机也可以打印链式纸。

注意：请勿使用破损、卷曲、折弯等不好的纸张。

- 4.1打印纸进纸方式

打印机进纸方式有两种，一种是平推进纸，即从打印机前方手动平推进纸；另一种是链式进纸，从打印机后面进纸，链式进纸无需每次都手动送纸。

平推送纸

平推进纸是从打印机前方的导纸板平推进纸。

链式送纸

链式进纸是将链式纸固定在打印机后面的送纸器上进纸。

- 4.2纸厚打印间隙的调节

不同的进纸厚度，需要调节打印机的相应间隙来达到最佳的打印效果。

| 位置 | 纸张类型 |
| --- | --- |
| 换色带 | 换色带 |
| 3P | 4层纸 |
| 2P | 2-3层纸 |
| 1P | 1-2层纸 |

打印效果不佳的处理方法：

- 在打印时，出现色带松垮，并出现蹭纸状况，说明打印机间隙太小，需要将调节杆往上拨高，直至打印纸内容清晰，纸张干净整洁；

- 当打印出来内容不够清晰时，说明打印机间隙过大，需要将调节杆往下拨，直至打印清晰。

- 4.3打印纸的规格

在打印机服务器属性 - 纸张规格中可以选择不同的打印纸规格，也可以勾选创建新纸张规格自定义纸张大小，并在纸张规格名称中自定义名称 如下图：

链式纸尺寸简单识别方法：

链式纸一侧的孔数量除2即是纸张的长度，单位是英寸，如只有11个孔即是

5 1/2英寸。

常用的纸张如11/4英寸和11/3英寸并不是0.5英寸的整数倍， 3张连续纸一侧共有22个孔时即为11/3英寸，同样的4张连续纸上有22个孔即为11/4英寸。

注：必须正确设置打印纸的规格，否则不能打印正确的位置上，打印完成后打印纸也不	能停在撕纸的位置上。

建议使用废纸做测试，设置的打印位置准确后在使用纸张打印，以免浪费纸张。

- 4.4使用纸张打印

- 根据纸张宽度，左右移动托纸板限位器到合适的位置；

- 根据纸张厚度，将调节杆拨到相应刻度上，合上面板；

- 把纸张打印面朝上，左边对齐托纸板限位器，向前送纸。

- 5故障排除

- 5.1常见故障与解决方法

| 常见故障 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 不开机 | - 检查电源是否连接好； - 开关是否在开 ‘¦’位置； - 如果未解决，联系销售商或者技术支持。 |
| 电源指示灯不亮 | - 检查电源是否连接好； - 开关是否在开 ‘¦’位置； - 如果未解决，联系销售商或者技术支持。 |
| 缺针 | 1.参见脱机自检确认是否缺针，如果缺针，联系销售商或者技术支持。 |
| 不进纸 | - 使用平整无损坏的纸张； - 按中间按键，如果没有听到电机转动的声音，联系销售商或者技术支持。 |
| 进纸后退纸 | - 使用平整无损坏的纸张； - 根据打印纸厚度调整打印间距。 |
| 联机不打印 | 参见正确使用打印机，如果未解决，联系销售商或者技术支持。 |
| 联机打印乱码 | 参见正确使用打印机，如果未解决，联系销售商或者技术支持。 |
| 打印间距不对 | 恢复出厂默认设置。 |
| 竖线不直 | 参见说明书打印机软件章节下的打印机竖线调直。 |
| 打印不清晰 | - 根据打印纸厚度调整打印间距； - 更换色带或者色带芯。 |

当您的打印机出现故障的时候，按以下步骤来排除故障：

第一步：检查USB电缆线是否将计算机与打印机正确连接；

第二步：查看打印机指示灯是否正常显示；

第三步：打印自检（打印自检方法参见5.4节）来确定是打印机故障还是计算机故障；

第三步：如果您无法解决遇到的问题，联系销售商或者技术支持。

- 5.2正确使用打印机

正确使用打印机的步骤：

第一步：将USB电缆线将计算机与打印机连接；

第二步：连接打印机电源，开机给打印机供电；

第三步：给打印机供应打印纸；

第四步：通过计算机向打印机下达打印任务。

注：错误使用打印机可能造成打印任务消失，打印乱码等现象。

在打印过程中，如果打印的任务不是你需要的，请彻底取消打印任务（取消打印任务的方法参见打印机软件章节下的取消打印任务）后，在向打印机下达打印任务，不然可能会出现乱码。

- 5.3打印机的指示灯

从打印机指示灯的状态可以判定出打印机是否正常接通电源，工作状态是否正常等等。

| 正确的指示灯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 状态 | - 电源 | - 缺纸 | - 暂停 |
| - 脱机自检 | - 亮 | - 灭 | - 灭 |
| - 联机打印 | - 亮 | - 灭 | - 灭 |

- 5.4打印自检

- 自检分为脱机自检和联机自检。脱机自检是打印机不连接计算机打印机自检；联机自检是用USB电缆线将计算机和打印机连接起来，使打印机可以打印来自计算机发送的任务。

通过打印自检可以确认是打印机故障还是计算机故障。

- 5.4.1脱机自检

脱机自检步骤：

第一步，按住打印机中间按键；

第二步，开启打印机电源；

第三步，进纸打印测试。打印出24根横线后，再打印两三行字即可，无需一直打印下去。

打印结果如下几种情况：

- 如下图，说明打印机脱机状态下机器是正常的；

- 如下图缺少2根横线，说明打印机缺针，可咨询经销商解决，还可以找我们的专业工程师指导您解决；

- 在打印时，出现色带松垮，并出现如下图蹭纸状况，说明打印机间隙太小，需要将调节杆往上拨高，直至打印纸内容清晰，纸张净整洁；

- 当打印出来内容不清晰时，说明打印机间隙过大，需要将调节杆往下拨，直至打印清晰。

- 5.4.2联机自检

- 联机自检内容可以打印打印机属性里的打印测试页，也可以是任意文档或表格，目的在于检测打印机是否与计算机正确相连，能否正确打印计算机发送给打印机的任务。

- 联机自检打印测试页的方法：

- 计算机左下角开始->设置->设备->设备和打印机（计算机右边相关设置下方）->鼠标右键点击相关打印机->打印机属性->在弹出的窗口常规里，点击打印测试页，如下图：

- 5.5表格竖线调直

- 当发现打印的文字不正模糊或打印的表格竖线不直呈锯齿状的时候，如下图所示，请参见说明书打印机软件章节的打印机竖线调直。

- 5.6清除夹纸

按照下列步骤清除夹纸：

注意：

当打印机电源打开时，不要去清除夹纸，必须在打印机关闭电源时进行。

- 关闭打印机电源，打开打印机盖。

- 如果连续纸夹在打印机中，在打印机后部切下刚刚进入的打印纸。

- 将调节杆抬到最高换色带位置，取下色带。

- 清除所有残留的纸片。如果打印纸粘在打印机退纸的地方，轻轻地将打印纸从打印机中拉出，清理干净。

- 装好色带，调节到正常打印位置，然后打开打印机。确认缺纸和暂停指示灯熄灭。

- 6服务支持

- 6.1寻求帮助和提供信息

- 寻求帮助

您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下方式来寻求帮助：

1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；

2、登陆本公司网站（简体中文）http://www.chinacobol.com，查询相关信息以解决问题；

3、拨打本公司的客户服务热线：400-830-7383，专业工程师将指导用户解决问题；

4、全国联保服务站。

- 提供信息

为更快获得我们技术支持人员的帮助和准确解决您的问题，请提供一下信息：

- 出厂编号（产品后面的铭牌标签上）

- 产品型号

- 软件版本（可以通过打印脱机自检来信息获得）

- 您的计算机品牌、型号和系统版本

- 6.2保修信息

- 1、在保修期（含三包有效期）内，以下情况将不享受“三包”服务：

- 产品的故障、损坏是由于用户在非本公司指定的工作环境下使用的；

- 产品的故障、损坏是由于用户使用非本公司原装或者指定的零配件发生故障导致的；

- 因用户使用过程中产品被病毒感染等情况导致的产品故障、损坏；

- 因用户保管不当（如鼠害、虫害、液体渗入、异物进入等其他类似原因）造成的故障、损坏；

- 由于人为造成的故障、损坏或者未按照说明书所写使用方法和注意事项不正确操作造成的故障、损坏；

- 由于计算机软件及硬件造成的故障；

- 用户在搬运过程中造成的故障、损坏；

- 在保修期（含“三包”有效期）内未经本公司的书面授权对产品进行拆卸、维修、改装等造成的故障、损坏将不享受“三包”服务；

- 由于不可抗力因素造成的故障、损坏。

- 保修政策和声明

- 因用户不能出示有效保修凭证（保修卡或保修手册原件“含保修标签”、发票）；产品保修卡或者保修手册及发票中购买的日期、销售单位名称（盖章有效）等项目出现填写不完整、涂改、伪造，产品保修期以本公司记录的信息为准；

- 用户在申请退换货服务时，需要提供有效的发票、三包凭证、产品原包装箱和产品购买时的随机附件；

- 消耗品（色带、打印纸等）不在保修范围内；

- 随机附件的丢失、损坏等，本公司不保证提供；

- 用户需妥善保管产品的保修卡，本公司不补发任何保修凭证；

- 对于产品故障导致用户发生的间接损失以及未来收益等不承担任。

- 7标准和认证

- 标准和认证

- 中国强制认证CCC	安全和电磁兼容

标识含义:加贴该标识的设备仅按海拔2000 m 进行安全设计与评估,因此,仅适用于在海拔

- 2000m 以下安全使用,在海拔2000m 以上使用时,可能有安全隐患。

标识含义:加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估,因此,仅适用于在非热带

- 气候条件下安全使用,在热带气候条件下使用时,可能有安全隐患。

CCC  A类产品声明

声明 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰.在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施.