驱动程序安装说明

- 准备工作：

- 将打印机从包装箱中取出、拆除包装泡沫、胶袋、机内保护材料。

- 按照色带的安装说明，装好色带。

- 按照简易使用指南的说明，装好前进纸的托纸板。

- 根据您使用的纸张的层数，设置好间隙手柄（打开前盖，机内右边的那个黑色手柄）的位置，一般情况下，打印单层纸手柄调到刻度2，5层纸调到刻度5。

- 用随机附带的USB打印电缆连接打印机和电脑主机。

- 将打印机左侧的电源开关置于关闭状态，将随机附带的电源线的一端插到打印机左后方的电源插口，另一端插到您的供电插座。

- 检查一切无误后，接通打印机电源。

- 安装驱动程序：

- 将随机附带的软件盘插入电脑。

- 使用USB打印电缆将打印机正确连接到电脑，并接通打印机电源后，运行软件盘里的驱动程序安装软件“安装驱动程序.exe”，会弹出如下安装界面：

安装界面会显示“xxx”已连接到“USB00x”，此时直接点“开始安装”即可安装驱动程序。若没有显示此信息，请检查打印机与电脑是否通过USB线连接正确。

若安装时杀毒软件提示警告信息，请允许程序运行。如下图：

- 点击“开始安装”按钮，按照提示进行驱动程序的安装。

- 安装成功后，会弹出类似下图的提示信息：

- 安装成功后，依次选择“开始”菜单——“打印机和传真”（或“设备和打印机”，不同电脑系统名称稍有差异），可以看到刚才安装好的打印机。

- 驱动程序安装提示：

- 安装过程中若弹出防火墙或杀毒软件的报警信息，请选择允许安装程序运行。

- 若安装异常，请尝试鼠标右键点击“安装驱动程序.exe”，选择“以管理员身份运行”。

- 打印测试：

1、装入纸张。

2、驱动程序安装完后，在打印机驱动程序图标上点击鼠标右键，选择“属性”（windowsXP系统）或“打印机属性”（win7、win8、win10等系统）。

3、在弹出的打印机属性窗口里，点击“打印测试页”，机器就会打印出测试样张。

4、能正常打印出“打印测试页”，就表示打印机已安装成功，并能打印了。

- 异常处理：

若安装过程中出现“系统找不到指定文件”，“操作无法完成，错误0X00000002”等异常。可以尝试将随机软件盘里的“Windows各版本系统打印驱动补丁”拷贝到您的操作系统对应路径下（具体路径在各版本系统打印驱动补丁的文件夹里有说明文件）。