HP ScanJet 3400C / 4300C 系列扫描仪

HP PrecisionScan LTX 1.11 版扫描软件

谢谢您购买 Hewlett-Packard ScanJet 扫描仪。

这是 HP ScanJet 3400C / 4300C 扫描仪、HP PrecisionScan LTX 扫描软件和其他相关软件程序的 自述文件。它包含产品其他部分未阐述的信息。

1	从网站取得最新信息

2	设置 HP ScanJet 3400C/4300C 扫描仪

2.1	建议的系统最低需求

2.2	可支持的系统最低需求

2.3	在安装扫描软件之前先安装扫描仪 (限于 USB)

2.4	解决安装中的问题

2.5	将其他设备连接到并行端口

2.6	为了释放更多的磁盘空间而可以不安装的软件

2.7	从计算机上卸载 HP PrecisionScan LTX 扫描软件

2.8	扫描仪灯预热 (慢速扫描时)

2.9	无法找到 CD-ROM 上的驱动程序

2.10	从 Windows 95 升级至 Windows 98

3	连接扫描仪

3.1	通过扫描仪打印

3.2	USB 集线器和扫描仪的互动关系

3.3	VIA Technologies USB 控制器

4	HP PrecisionScan LTX 软件

4.1	“文字”及“文字和图象”输出类型工具隐去

4.2	单击选择 (选定区域的精确度，查找扫描仪玻璃板上的图象)

4.3	打印问题

4.4	OCR (扫描文字以便编辑)

4.5	LeadTools 版权说明

4.6	使用 TWAIN 从 Microsoft 应用程序扫描

4.7	扫描图象的边缘被“裁剪”

4.8	多页扫描

5	HP 实用程序

5.1	HP ScanJet 拷贝实用程序

5.2	HP ScanJet 按钮管理器 (限于 Windows 95)

6	关于其他应用程序的说明

6.1	扫描所得图象在另一个应用程序里尺寸不一样

6.2	睡眠模式和您的扫描仪

6.3	使用压缩的 TIFF 图象

6.4	安装扫描软件之后立即使用电子邮件按钮

6.5	Adobe 应用程序

6.6	Caere 应用程序

6.7	Corel 应用程序

6.8	Trellix 应用程序

1	从网站取得最新信息

Hewlett-Packard 客户服务中心网站提供 HP ScanJet 扫描仪和随附软件使用方面的最新信息。您可从这个网站下载最新的软件和驱动程序，找到常见问题解答，并可索取技术支持文件。该网站的URL 地址如下：

http://www.hp.com.cn/go/support/

您也可以访问 Hewlett-Packard ScanJet 扫描仪网站。这个网站提供关于最新型号的 ScanJet 扫描仪信息，并且设有“巧思妙想工作室”(Possibilities Workshop)，里面有各种作业资料、“如何做”指示、辅导材料以及新扫描仪使用提示。若要进入该网站，请使用下列 URL 地址：

http://www.ho.com.cn/cco/products/scanjet

2	设置 HP ScanJet 3400C/4300C 扫描仪

2.1	建议的系统最低需求：

	Pentium II，300 MHz

	64 MB RAM

	310 MB 可用硬盘空间

	24x CD-ROM

	800x600 图象显示，设定为百万种色彩 (真彩色，24 位)

	调制解调器

	Windows 95、Windows 98 或 Windows 2000 专业版操作系统

	USB 或并行端口

2.2	可支持的系统最低需求：

	Pentium，90 MHz

	32 MB RAM

	100 MB 可用硬盘空间

	4x CD-ROM

	800x600 图象显示，16 位

	Windows 95、Windows 98 或 Windows 2000 专业版操作系统

	USB 或并行端口

2.3	在安装扫描软件之前先安装扫描仪 (限于 USB)

HP ScanJet 3400C/4300C 扫描仪是一种“热插入”设备，可在配备 USB 端口的 Windows 98 和 Windows 2000 专业版环境中支持硬件领先的安装方法。

1)	将电源线连接到扫描仪。

2)	将 USB 电缆的两端分别连接到扫描仪和计算机。几秒钟之内，屏幕上会出现一个对话框，宣布已找到新硬件 (ScanJet 3400C/4300C)，并要求安装该设备所需的驱动程序。

说明：如果不出现对话框，表示您的计算机不具备 USB 连接功能。

3)	单击“下一步”。

4)	将扫描仪随附的 HP 扫描软件光盘插入 CD-ROM 驱动器。

5)	选取 CD-ROM 复选框。

6)	单击“确定”。操作系统找到扫描仪适用的驱动程序，并问您是否要继续安装。

7)	单击“下一步”。操作系统安装驱动程序，然后启动 HP 扫描软件安装程序。

8)	执行软件安装步骤。

2.4	解决安装中的问题

如果安装了 HP ScanJet 扫描仪和 HP PrecisionScan LTX 软件，但是无法扫描，不妨尝试下列步骤：

	确定扫描仪的电源已接通。若要检查电源是否已接通，可从扫描仪或电源插座里拉出电源线，然后重新插入。扫描仪指示灯应该亮起。插入电源线之后，立即抬起扫描仪文件盖板，以便检查指示灯是否亮起。

说明：此扫描仪没有电源开关。

	确定扫描仪与个人计算机之间的连接电缆两端都已牢固插入。检查时，用力将电缆插头推入连接器。如果使用 USB，请确定您使用的是随同扫描仪一起提供的 USB 电缆。HP 无法保证其他 USB 电缆的质量标准。

	如果您已安装了 HP ScanJet 3400C/4300C 适用的软件，并且连接了扫描仪和打印机，但是无法用扫描软件扫描，请依次选择“开始 -> 程序 -> HP PrecisionScan LTX -> HP 扫描帮助”，查看联机“支持附件”。您还可以检查并行接口的模式设定。请查看您的个人计算机的 BIOS 文件 (如果不知道怎么做，请洽询您的个人计算机制造厂商)，将并行接口设定改为 EPP 模式，看是否能解决问题。

2.5	将其他设备连接到并行端口

扫描仪上的并行传输端口只可用于连接打印机。如果除了打印机之外，另外还有一个并行设备连接到并行端口，您应该在计算机上加装一个并行端口，然后才可安装扫描仪。您可将扫描仪或另一个并行设备连接到加装的并行端口。请洽询您的计算机制造厂商，详细了解如何在计算机上加装并行端口。

2.6	为了释放更多的磁盘空间而可以不安装的软件

如果您的磁盘空间有限，可以只加载 HP PrecisionScan LTX 软件。执行“最少”安装，或者从 CD-ROM 安装该软件时，取消选取所有其他软件。请确定除了 HP PrecisionScan LTX 以外，并未选取其他任何软件程序。

2.7	从计算机上卸载 HP PrecisionScan LTX 扫描软件

您可以利用 Windows 控制面板文件夹中的“添加/删除程序”实用程序，从计算机中删除 HP PrecisionScan LTX 软件。您也可以进入“开始 -> 程序 -> HP PrecisionScan LTX -> HP ScanJet 实用程序”，然后选择 HP ScanJet 卸载 图标。

说明：请确定该软件程序仍在最初安装时使用的目录里。如果您已经把该软件程序移到另一个目录或驱动器，卸载程序将无法正常工作。

HP PrecisionScan 目录里的内容将被删除。删除的文件只是最初安装内容中的 HP 文件，您保存至这些目录的任何文件都将被保留。

安装在系统目录里的文件只有在下列情况才会被删除：其他程序并未使用这些文件，而且您在得到提示时选择了删除这些文件。为了防止可能发生的程序冲突，我们建议您选择将这些文件留存在您的系统上。

HP PrecisionScan LTX 软件的注册条目将会从系统设定值中删除。

程序组将从“开始”菜单的“程序”文件夹中删除。

如果您已经卸装了 HP PrecisionScan LTX 软件，现在还想要卸装扫描仪驱动程序，请执行下列步骤：

2.7.1	Windows 95

1)	从“开始”菜单，单击“设置”，然后单击“控制面板”。

2)	双击“系统”，然后单击“设备管理”标签。

3)	双击设备清单中的“SCANNER”，选择“Hewlett Packard ScanJet 3400C/4300C”，然后单击“删除”。

2.7.2	Windows 98 和 Windows 2000

1)	从“开始”菜单，单击“设置”，然后单击“控制面板”。

2)	双击“扫描仪和数字相机”。在“设备”标签中，从设备清单选择“Hewlett Packard ScanJet 3400C/4300C”，然后单击“删除”。

2.8	扫描仪灯预热 (慢速扫描时)

扫描仪刚启动时，扫描仪灯需要至少 30 秒的预热时间。扫描软件要确定扫描仪灯已有足够的热度，才会开始扫描。如果扫描仪灯预热不够，您不会得到最高质量的扫描。

2.9	无法找到 CD-ROM 上的驱动程序

在安装硬件驱动程序时，计算机可能到错误的位置去查找驱动程序。例如，计算机经常会到 Windows 安装路径“D:\WIN98”去查找。您可以单击“浏览”按钮，将会找到搜寻的文件。浏览到 CD-ROM 驱动器根目录之后，安装程序将会找到所需的驱动程序。

2.10	从 Windows 95 升级至 Windows 98

如果扫描仪安装在 Windows 95 上，而现在 Windows 版本升级到 Windows 98，您应该在升级之后重新安装扫描仪。

3	连接扫描仪

3.1	通过扫描仪打印

如果将打印机连接到扫描仪的并行传输端口，扫描仪的电源必须始终接通。如果扫描仪的电源断开，并行传输连接器将无法工作。

如果将打印机连接到扫描仪的并行传输连接器，您必须用扫描仪随附的并行电缆连接扫描仪和计算机。

3.2	USB 集线器和扫描仪的互动关系

在某些情况下，使用 USB 连接时，您可能需要将扫描仪直接连接到计算机，不要通过 USB 集线器。如果改换 USB 端口，必须先关闭 HP PrecisionScan LTX，然后再拉掉扫描仪电缆。有时，您可能需要重新启动计算机。

3.3	VIA Technologies USB 控制器

如果您在使用 USB 电缆连接计算机和扫描仪时遇到问题，而且您的计算机有一个 VIA Technologies USB 控制器，请访问 VIA 网站 http://www.via.com.tw/，取得驱动程序更新版。若要确定您所有的 USB 控制器版本，可打开“设备管理”，然后双击“通用串行总线控制器”。VIA 芯片组名称开头是英文字母“VT”(例如，VT82C586A 或 VT82C586B)。

4	HP PrecisionScan LTX 软件

4.1	“文字”及“文字和图象”输出类型工具隐去

当您选择称为“文字”及“文字和图象”的输出类型时，您将不能使用某些工具。“色彩调整”、“曝光调整”、“输出比例缩放”、“分辨率”和“颠倒”控制功能会显示，但不可用，因为这些输出类型的设定会自动最佳化。

4.2	单击选择 (选定区域的精确度，查找扫描仪玻璃板上的图象)

当您使用“单击选择”功能时，若要得到最佳效果，可使 HP PrecisionScan LTX 窗口最大化，以便尽量放大预览区。若要使选定区域达到最高精确度，您将需要使窗口最大化，并单击鼠标，放大选定区域视图，然后查找扫描仪玻璃板上的图象。

您可利用“单击选择”功能，单击一个对象，然后选择一个选定区域。如果无法正确查找图象，请尝试下列方法之一：

	如果在扫描仪玻璃板上放置多个物件，但没有被软件检测到，可在这些物件上盖一张白纸。

	如果扫描印在纸张两面的材料而有渗透现象，可在原件上盖一张黑纸。杂志页面经常会两面渗透。

4.3	打印问题

4.3.1	扫描所得的彩色图象在彩色打印机上被打印为黑白图象：

如果扫描所得图象的设定分辨率高于打印机能处理的极限，打印机可能会把扫描所得的彩色图象打印为黑白图象。例如，有些打印机能够以 600 dpi 打印黑白图象，但只能以 300 dpi 打印彩色图象。如果扫描所得图象的设定分辨率高于 300 dpi，打印机可能会用黑白打印。若要解决这个问题：

	检查打印机上的文件打印默认值。确定彩色打印功能有效。请参看打印机用户手册所列的详细信息。

	更改打印机分辨率。在 HP PrecisionScan LTX 程序里，单击“文件”菜单上的“打印设置”。选择正确的打印机，单击“属性”。单击“文件属性”对话框的“高级”标签。找到“分辨率”设定 (通常在“图形”下面)，把分辨率更改至适当的彩色打印设定值 (若是彩色照片，150 dpi 至 200 dpi 最适当)。单击“确定”，关闭对话框。从 HP PrecisionScan LTX 打印。说明：这些指示因打印机型号而异。大多数打印机都有“分辨率”设定功能。

4.3.2	将并行打印机连接到扫描仪

如果您将打印机连接到扫描仪的并行传输连接器，您还必须用扫描仪随附的并行电缆连接扫描仪和计算机。

4.3.3	Hewlett-Packard Pavilion 和 Brio 计算机

如果您用 USB 电缆将扫描仪连接到 HP Pavilion 6535 或 Brio BA200 系列计算机，您可能在使用 HP 600/800/900 系列 DeskJet 打印机时会遇到问题。请用并行电缆连接您的扫描仪和计算机。

4.3.4	关于打印的其他说明

“文字”或“文字和图象”可以打印，但是 HP PrecisionScan LTX 软件以各种格式显示输出。当您选择这些输出类型时，您通常先在另一个应用程序里修改扫描所得图象，然后再打印该图象。例如，“文字”将在其他应用程序里显示为可编辑文字，让您先编辑，然后再打印。

就像在其他应用程序里一样，您不能从预览窗口把图象拖放到打印机图标上。您只能把文件拖放到打印机图标上。

4.4	OCR (扫描文字以便编辑)

提供给您的 HP PrecisionScan LTX 软件包含内装的 OCR (光学字符识别软件)。OCR 把 图片化 文字转换成 可编辑文字。当您扫描文字时，扫描软件用 OCR 自动转换文字，使其在您的应用程序里显示为可编辑文字。如果您经常使用 OCR，应考虑软件升级，使用 ReadIRIS 等套装软件。这样，您将能更好地控制与 OCR 有关的各项功能。若要查找最新版本的 ReadIRIS 软件，您可访问该公司的网站。它在下列 URL 地址：

http://www.irislink.com

4.5	LeadTools 版权说明

部分版权所有 © LEAD Technologies, Inc. 1991–1997；保留所有权利。

4.6	使用 TWAIN 从 Microsoft 应用程序扫描

若要使用 TWAIN，下列应用程序必须从 Microsoft Office CD 安装 MS Photo Editor：Word、Excel 和 PowerPoint。选择“Office Tools”，选取“MS Photo Editor”，用“自定”安装方式，在 Office 基本安装中添加 MS Photo Editor。如果已经安装 Office，可在“设置 -> 控制面板 -> 添加/删除程序”里添加 MS Photo Editor。

4.7	扫描图象的边缘被“裁剪”

图象边缘必须始终紧靠扫描仪右上角。扫描仪的扫描范围是 8.5 英寸 x 11.69 英寸 (215.9 毫米 x 297.0 毫米)，因此可能会将靠近底部和左侧的图象部分裁剪掉。

4.8	多页扫描

如果您选择“文字”或“文字和图象”作为输出类型，并且保存至 PDF、HTML 或 RTF 文件，扫描软件将会问您是否要再扫描一页。如果您想要做多页扫描，第一页扫描所用的选定区域将被用于以后各页。若要做多页的整页扫描，应在扫描第一页之前选择整页文件。

5	HP 实用程序

5.1	HP ScanJet 拷贝实用程序

	拷贝实用程序联机“帮助”文件所列的系统需求与 HP PrecisionScan LTX 的系统需求不一样。

	若要获得最佳效果，请使用 HP ColorSmart 打印机和驱动程序。

	若有可能，打印至 PCL 驱动程序，不要用 PostScript 驱动程序，以便加快拷贝打印速度。

5.2	HP ScanJet 按钮管理器 (限于 Windows 95)

若要更改按钮管理器设定，用鼠标右键单击任务栏中的按钮管理器图标。该图标有绿色和黄色闪光。选择“设置”。

如果您停止或关闭按钮管理器，可依次选择下列各项而重新启动：“程序 -> HP PrecisionScan LTX -> HP ScanJet 实用程序 -> HP ScanJet 按钮管理器”。

如果按钮管理器未运行，您将无法使用扫描仪上的按钮。

6	关于其他应用程序的说明

6.1	扫描所得图象在另一个应用程序里尺寸不一样

有些应用程序不检查图象分辨率。例如，MS Paint 和 MS Publisher 程序假设文件是 100 dpi (Windows 95 环境)。如果您的图象文件使用不同的分辨率，它会以不同的尺寸显示。有些应用程序不使用 GIF、FPX 和 PNG 文件格式分辨率。如果因此而导致图象太大或太小，请尝试其他文件格式。

6.2	睡眠模式和您的扫描仪

计算机处于睡眠模式或省电模式时，按动扫描仪正面的按钮并不能唤醒计算机。您在试图做扫描之前，应该按动键盘上的按键，例如 Shift 键，以便唤醒计算机。

6.3	使用压缩的 TIFF 图象

有些应用程序不能正确地对压缩的 TIFF 或 Progressive JPEG 图象做解压缩处理。如果您遇到问题，请使用未压缩的 TIFF 或 JPEG 文件。

6.4	安装扫描软件之后立即使用电子邮件按钮

在有些情况下，您可能需要先运行一次 HP PrecisionScan LTX 软件，将有些应用设置值注册到操作系统，然后再使用电子邮件按钮。

6.5	Adobe 应用程序

6.5.1	Adobe Photoshop (限于 Windows 95)

在极少数情况下，Photoshop 在启动时可能会死机。若关闭按钮管理器，应可消除此问题。这是一个间歇性问题，不一定每次都会对计算机有影响。

如果按钮管理器未运行，您将无法使用扫描仪上的按钮。

6.5.2	Adobe PhotoDeluxe 商业版和 Internet Explorer 5.x

按动 PhotoDeluxe 商业版 1.x 的 Projects (项目) 或 Internet (因特网) 按钮，会显示Guided Activity (引导活动)。 您如果安装了 Microsoft Internet Explorer 5.x，引导活动包含的 Java 代码可能会产生错误。此外，完成引导活动步骤 1 之后，如果单击 Setp 2 (步骤 2) 标签，却无法进入引导活动的下一个步骤。

如果您收到 Java 脚本错误信息，并有提示问您是否应该继续执行该页的 Java 脚本命令，您可以回答“是”或“否”。完成引导活动步骤 1 之后，如果要继续，必须单击 Intro (简介) 标签，然后单击 Step 2 标签，才可继续执行引导活动。

请访问 Adobe 网站 http://www.adobe.com，查看是否有更新版本软件，以便消除这个问题。

6.5.3	Adobe PageMill

Adobe PageMill 2.0 和 3.0 版不支持 RTF 文件。如果您试图在 Adobe PageMill 中打开一个 RTF 扫描文件，其中的文字和图形将列为分离的段落，而且您不能编辑该文件。若是复杂页面，可能会扩散到 8 至 10 页。

6.6	Caere 应用程序

用 HP PrecisionScan LTX 扫描时，Caere Scan Manager 的亮度选项 (在 TWAIN Scanner Settings [TWAIN 扫描仪设置] 中) 不起作用。HP PrecisionScan LTX 自动调整所有扫描图象的亮度。

PageKeeper 的 Tools/Options (工具/选项) 菜单中有一个 Scanner (扫描仪) 页，其中的选项可用于 TWAIN 作业。从 PageKeeper 扫描时，请使用这些选项。您如果要扫描文字，可在 Scan Mode (扫描模式) 中选择 B&W (黑白)，并将分辨率设定为 300 dpi。得到的文字将非常清晰。若是扫描图象以便用于屏幕显示或网页出版，请使用默认分辨率 75 dpi。

用 Caere PageKeeper Standard 扫描时，在扫描完成之前，Cancel (取消) 按钮不起作用。当 PageKeeper 在最终扫描之后处理图象数据时，Cancel 按钮起作用。

您不能拖放至 Caere OmniForm 2。拖放光标会在扫描软件中显示，但图象不会在应用程序中显示。

6.7	Corel 应用程序

Corel PrintHouse 未翻译到俄文。讲俄语的用户可以使用此应用程序的国际英文版。

当您将图象拖放至 Corel PhotoPaint 7 或更新的版本时，HP PrecisionScan LTX 会扫描两次。若要避免双重扫描，可将扫描图象拖放至 PhotoPaint 图标。

6.8	Trellix 应用程序

Trellix 软件没有俄文版、葡萄牙文版或亚洲语言版。讲这些语言的用户可以安装 Trellix，但那是国际英文版。