HENGLI PD-730K 针式打印机

驱动安装指南

# 特别说明：HENGLIPd-730/Pd-730K/Pd-735完全兼容EPSON LQ-73OK驱动

# 安装步骤

安装打印机驱动前请阅读驱动安装指南，并首先将打印机与电脑相连接，然后开启打印机。此时电脑上会弹出“新硬件安装向导”对话框，不必理会它。再打开HENGLI PD-730K驱动光盘里的“SETUP.EXE”进行安装。安装过程请参照1.1安装过程。安装过程中请关闭360等杀毒软件。

## 安装过程

- 打开产品附带的CD光盘，双击“SETUP.EXE”进入安装界面，如下图：

图1.1： 安装界面1

- 以上选择『是』。会出现信息提示界面，请单击『下一步』。如下图所示：

图1.2： 安装界面2

- 选择语言及安装方式：软件默认为中文，用户可以选择英文版本；选择完语言后可以选择安装方式，这里有二种方式：一种是简易安装，另一种是自定义安装。如下图所示：

图1.3：安装方式选择界面

图1.4：中英文版选择界面

图1.5：英文版安装方式选择界面

- 简易安装：当选择『简易安装』时会同时把打印机驱动和HENGLI PD-730K 打印机用户指南一起安装到电脑上。此时单击『安装』则进入安装界面。

图1.6：简易安装界面

- 自定义安装：选择自定义安装则可以由用户选择性安装其中的软件。比如要安装“打印机驱动程序”，则点击按钮就可以直接进行安装。

图1.7：自定义安装界面

- 上述操作完成，开始安装打印机驱动时，会出现如下提示画面：

图1.8：驱动正在安装界面

- 选择打印机型号：系统要求选择打印机型号，默认已经选中HENGLI PD-730K，请直接单击『确定』进入安装状态。

图1.9：打印机型号选择界面

- 手动配置端口：因为存在多个连接端口，系统会要求用户确认当前打印机所使用的连接端口，请点击『手动』选择打印机端口。

图1.10：手动配置端口界面

请选择你当前所使用的打印机端口，比如USB端口或LPT并口。如果您的电脑没有USB端口，请确认打印机与电脑是否连接，并开启打印机。

图1.11：HENGLI PD-730K打印机端口设置界面

图1.12：选择并口（LPT）

- 配置完成后，系统开始拷贝驱动文件。

图1.13：正在安装界面

- 安装完成：安装完毕系统给出提示，请点击『确定』退出。

图1.14：退出安装程序

此时在“打印机和传真”中将“HENGLI PD-730K”打印机设置为默认打印机便可以正常工作了。

注意：如果在第八步手动选择端口时没有选择USB端口，而此时打印机又是与电脑的USB相连接，或者安装驱动时打印机没有与电脑相连接，则在打印机与电脑相连接并启动打印机时会弹出“新硬件安装向导”对话框，此时请按照1.2硬件向导安装过程。

## 硬件向导安装

- 重启打印机：在确认打印机的连接线（USB或LPT）与电脑连接时，将打印机重启（第二次开机要间隔10秒再开机）。重启后系统会弹出硬件安装向导，如下界面：

图1.15：系统找到新硬件

此时请选中“从列表或指定位置安装（高级）（S）”，并单击『下一步』 。

- 选择驱动：进入“搜索和安装选项”对话框, 请选中“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序（D）。”，并单击『下一步』 。

图1.16：搜索和安装选项

- 选择打印机型号：进入“硬件类型”对话框，选择“打印机设备类”或者“显示所有设备”，点击『下一步』 。

图1.17：硬件类型选择

请在“厂商”框下选中“HENGLI”,“型号”框中选中“HENGLI PD-730K”。再单击『下一步』 。

图1.18：厂商及型号选择

此时如果出现“更新驱动警告”，请单击『是（Y）』按钮 。

图1.19：忽略更新驱动警告

- 以上完成后将出现文件复制进度条，说明驱动正在安装中。

图1.20：正在安装

- 完成安装：文件复制完成后出现完成提示，单击『完成』按钮退出。

图1.21：安装完成

- 驱动确认：驱动安装完成后可以通过点击电脑中的“开始” “设置”  “打印机和传真”菜单查看打印机的状态，确认HENGLI PD-730K打印机为“准备就绪”状态。

图1.22：驱动程序准备就绪

# 特殊说明

1、更换不同USB端口时的操作

当用户更换了PC机USB端口插入USB连接线时（不同于安装驱动时的端口），系统会提示“检测到新硬件”，并要求安装设备驱动程序，此时只需重复上诉的“第二次安装”过程即可。

2、更换接口类型时的操作（如从USB更换为LPT）

当用户想更改打印机端口，如由USB端口改成LPT并口，驱动程序可以不必重新安装，只需在电脑的“开始菜单” “打印机和传真” 中找到“HENGLI PD-730K”打印机并右击“属性” “端口”找到相应的LPT端口并勾选，最后依次点击『应用』和『确定』按钮。如下图：

图2.1：切换打印端口

更改完电脑上的端口后，还应更改打印机上的“接口模式选择”为并口模式（详情请参照HENGLI PD-730K打印机用户指南）；设置完成重启打印机即可使用LPT端口进行联机打印。

如果要从LPT并口改成USB口则同理。

# 卸载说明

如果想完整卸载本打印机驱动程序，可用本程序自带的卸载工具，请点击菜单“开始” “程序” “SACE” “uninstall.exe”；或在“控制面板”上的“添加或删除程序”中找到“HENGLI PD-730K打印机软件”进行删除。