MICROTEK 4000T扫描仪负片扫描

操作要点介绍（WINDOWS系统下，使用PROTX 6.01）

中晶科技       葛立新

- 采用4000T扫描仪进行扫描操作，建议的工作步骤：

- 请直接运行从桌面上运行扫描仪驱动程序。即从“开始”-“程序”-“Microtek Scanwizard Pro TX”，运行Microtek Scanwizard Pro TX6.01的软件。扫描操作中采用直接将扫描结果存盘方式。这样能大大提高扫描速度。在计算机采用PIII450，128MB内存的条件下，能够达到每一张片子的扫描时间1分半钟（4000DPI，RGB默认品质、JPG方式存盘）。

- 该扫描仪操作的时候，不需要进行“OVERVIEW”的操作，原因是OVERVIEW操作的显示结果太小，而没有实用价值。

3．建议用户在将片夹放入扫描仪内后，在操作界面上，首先对“JOB PANEL”窗口，进行“SELECT ALL”的操作。然后点击“PRESCAN”按钮，进行对整个片夹的预扫。如图一所示。

- 预扫完成后，我们就能看到如图二的情况，即点击Job Panel窗口的某一个片框，在主窗口内，能看到详细的预扫结果。该预扫结果，能够作为色彩调整的预示窗口用。

5．在扫描前的色彩调整操作完毕以后，可以进行批处理扫描。此时点按“Scan”按钮进行扫描操作。在选定好文件名，文件格式的情况，按“DONE”按钮，进行正式的扫描。具体流程介绍，请参考下图。

- 关加快“预扫”速度的方法(注意此方法，仅仅适用于4000t，4000tf不适用)

在软件默认参数下，“预扫”速度比较慢，可以通过如下方式，进行加快。

通过打开：Preferences菜单下的Prescan setup窗口，选择“Fast Prescan”的功能，如此，就可以大大提高“预扫”速度。

具体设置，请参考下图：

- 扫描时的色彩调整操作的要点：

- 对底片的基本设置情况：
默认的参数是AUTOMATIC RANGE。

此功能是根据“预扫”图象的内容，对框选范围内的内容，自动的进行亮度上面的调整。所以，需要在扫描前，试着改变框选的内容，进行扫描范围的选择。对某些曝光不足的底片，可以采用框选整个扫描范围的办法来使整个的图片，有一个最黑的基准。

- 曝光不足的片子，如何进行补偿调整。
（1）直接选择IMAGE CATALOG中的UNDER EXPOSED的功能，直接来达到调整图片亮度的目的。



（2）可以选择在GRADATION的工具中，选择GAMMA，通过加上一个1.8左右的GAMMA来调整图片暗部的层次。

- 某些色彩有偏色的校准方法
方法一，用TONE CURVE曲线调整工具，在R、G、B的通道中，进行调整。
注意的调色的原则是，减兰色，就是加黄色；减红色，就是加青色；减绿色，就是加洋红。


方法二，用去处偏色的工具进行调整。
如果在图片中，有明显的参照色系，如白色的墙体，中性灰色的水泥路，可以采用REMOVE CAST的功能来调整色偏。

- 如何加大某些反差情况。
有时，拍摄条件比较差，光线比较暗的情况下，我们可以通过设定黑白点，来增加图片的反差。

- 某些反差大的片子，如何解决
遇到某些本来反差比较大的情况，可以通过修正DRANGE的方法，来获得反差的降低。

6     如何让扫描的结果接近直接冲印的效果?
本人经过实践,发现通过在色彩层次上有差异，我们推荐用户调整“Gradiation”中的曲线，如下调整。

如此调整后，图片的最黑部分部分得到保留,暗部层次得到提高，亮部信息更为明亮.。

- 如何做色彩通道
当您在通过一定的调整之后，觉得通过这一系列的参数扫描的结果是我所认可，我需要将这些扫描参数保留下来，以后可以针对同一类底片进行扫描，则可以通过将用户自定义参数，加到IMAGE CATALOG。如下图所见。