附录 X: 128 码

X.1 128码综述

128码通过交替使用字符集A、字符集B和字符集C，能够对128个ASCII码字符和00~99的100个

数字以及一些特殊字符进行编码。每个字符集编码的字符如下：

• 字符集 A： ASCII码 字符 00H 到 5FH

• 字符集 B： ASCII码 字符 20H 到 7FH

• 字符集 C： 00~99的100个数字

128码也能对下列特殊字符进行编码：

• SHIFT 字符

“SHIFT”能使条码符号SHIFT字符后边第一个字符从字符集A转换到字符集B，或从字符集B

转换到字符集A，从第二个字符开始恢复到SHIFT以前所用的字符集。“SHIFT”字符仅能在字

符集A和字符集B之间转换使用，它无法使当前的编码字符进入或退出字符集C的状态。

• 字符集选择字符（CODE A、CODE B、 CODE C）

这些字符能将其后边的编码字符转换到字符集A、B或C。

• 功能字符（FNC1、 FNC2、FNC3、FNC4）

- 这些功能符的用处取决于应用软件。在字符集C中，只有FNC1 可用。

附录 Y：打印模式及其转换

Y.1 综述

打印机有两种工作模式：标准模式和页模式。

在标准模式下，只要打印机行缓冲区满或者接收到打印或进纸命令，打印机就打印并进纸。

在页模式下，所有的打印数据和进纸命令都被存储在指定的内存空间里，打印机不执行任

何操作。直到接收到一个ESC FF 或 FF 命令，打印机将会把打印区域所有内容都打印

出来。

例如：当打印机在标准模式下接收到“ABCDEF”<LF>时，它立刻将“ABCDEF”打印出来，

并进纸一行。

而在页模式下，打印机将“ABCDEF”写到内存中的打印区域中，接下来

的打印数据.在打印区域的下一行。ESC L 命令将打印机切换到页模式，在此之后的所

有数据都在页模式下处理。这样执行ESC FF命令能将接收到的所有数据打印出来，而

执行FF 命令不但能将接收到的所有数据打印出来，而且还将打印机切换到标准模式。

执行ESC S 命令也能将打印机切换到标准模式，但是它不打印在页模式下接收到的数

据，并且将这些数据清除掉。

Y．2 在标准模式和页模式下设定各种值

1） 有些命令（如：ESC SP、 ESC 2、ESC 3、和 FS S）既可以用在标准模式下又可以用在

页模式，而且它们的参数也相同。但是在两种模式下的设置是独立的，它们被分别存储

起来。

Y．3 打印区域设置

1） 打印区域是由ESC W命令设置的。如果在接收到ESC W命令之前所有的打印和进纸操作都

已经完成，则打印机以左边（当你面对打印机时）作为打印区域的坐标原点（x0，y0）。 矩

形打印区域的宽度（dx 点）在 x 向（垂直于进纸方向）从坐标原点（x0，y0）向右扩展；

高度（dy 点）在 y 向（进纸方向）。如果没有用ESC W设置打印区域，则打印区域采用

默认值。

- 打印机在打印区域和打印区域方向（由ESC T命令设置）设置之后，接收到的打印数据将

- 会在打印区域内按照图B.2所示位置排列，A点为打印区域的起始位置，这是个默认值。（当

- 一个字符被打印时，A 点作为基线）打印数据中的下载的位图或条码数据以当前位置作为      其左下角（图B.3中的B点），与基线对齐。

- 在接收到一个包含有进纸的命令（如：LF 或 ESC J）之前，如果打印数据（包括字符间

- 距）已经超出打印区域，则打印机自动进纸一行（进纸多少，取决于由ESC 2和ESC 3设置

- 的行高），同时打印位置移到下一行行首。

- 默认行高是1/6英寸，相当于纵向上31点。如果在下一行的打印数据中含有在纵向上放大

- 超出2倍的字符，或者位图占用2行甚至更多行，以及条码比正常字符高时，打印机进纸量

- 不能满足需要，造成打印的字符和上一行打印的字符叠加。为了避免这些，可以增加行高。

例如

- 当打印一个6个字节高度的下载位图时，用下边公式：

{纵向点数（8×6）- 打印区域起始位置的进纸点数（24）} × 纵向移动单位（200/200）=

24，也就是说，要打印出完整的为位图，需要在打印区域起始位置的基础上将打印位置下移

24点。

用下列命令：

ESC W xL, xH, yL, yH, dxL, dxH, dyL, dyH

ESC T n

ESC 3 24 􀃅设置新的行高

LF

GS / 1

- ESC 2 􀃅将行高恢复到1/6 英寸