CH341A编程器使用说明

为保证你正确的使用此编程器，请仔细阅读本说明！

一、驱动安装

打开资料文件夹里驱动程序文件夹，文件夹里有两个驱动程序

安装并口驱动 编程烧录使用

安装串口驱动  TTL线使用 需取下P/S选择口短接帽

1、编程器模式驱动安装

用鼠标双击“24 25系列芯片编程驱动”文件，弹出以下对话框

选择界面上的INSTALL安装驱动程序，安装过程可能持续30秒左右。在弹出以下对话框时表示驱动程序安装成功。

将编程器连接到电脑USB口，电脑会弹出找到新硬件提示，在弹出的对话框中选择自动安装即可。

2、TTL刷机模式驱动安装

用鼠标双击“TTL刷机驱动”文件，弹出以下对话框

选择界面上的INSTALL安装驱动程序，安装过程可能持续30秒左右。在弹出以下对话框时表示驱动程序安装成功。

将编程器上P/S跳线拔出

二、编程软件操作

1、25系列BIOS芯片编程

将编程器连接到电脑上，打开编程器软件，用鼠标双击CH341A.exe文件

将出现以下编程界面

此时编程界面右下角设备连接状态处应显示“已连接”。

现在便可以正式开始写程序了！！！！操作步骤如下：

1、根据你的芯片类型和型号，在以下位置选择你要写的芯片

2、将你的待写芯片放在编程器以下位置：

24系列芯片放置位置                     25系列芯片放置位置

3、在编程软件界面工具栏点击打开按钮

出现如下对话框，在对话框中找到你要写的数据，这里默认的数据类型为.BIN或.HEX文件，如果你的文件是其他类型的，如.ROM等，可以在文件类型处选择全部即可

找到相应的数据文件后，点击对话框的打开按钮，此时编程器数据编辑区内可以看到你要写的文件内容，特别注意，请不要随意修改数据编辑区里的数据，避免造成数据错误而芯片无法使用。

4、在编程界面工具栏上选择你要操作的功能，一般写芯片的话选择自动就可以了。

- 开始编程后，编程界面左下角会显示当前操作进度，当擦出---验空等步骤完成时，此时编程完成，你的芯片就可以使用了！

CH341A编程器软件-器件支持列表

CH341A 编程器 软件许可协议

CH341A编程器软件操作注意事项

2012-08-04 14:25:35|  分类： CH341A相关 |  标签： |字号大中小 订阅

软件操作注意事项:

1. CH341A.EXE 24\25编程器软件中, 检测功能仅属于辅助功能, 由于部份芯片的数据手册找不到,
无法得到对应芯片的标识厂商\芯片ID的信息, 才造成此功能未能完善, 所以有部份芯片是无法检测出的,
所以说检测功能的准确性也并非百分百.

2.有关检测识别错误问题(指MX25L6445识别为MX25L6405之类), 例如MX25L6405和MX25L6406,MX25L6445,
三个型号的芯片设备号都是相同的, 所以就导至误识别.

3. 当检测目标芯片为 "Unknown", 并不代表编程器不能烧写. 可通过手动选择芯片进行烧写操作.
如芯片列表中没有对应型号, 可直接选择接近的型号\品牌, 即选择相同的容量即可.
其中 厂商 一项中有 "COMMON", 代表通用.各种品牌芯片的编程指令都是一样的(SST和ESMT除外).
所以在软件中型号\品牌只能算得上是一个称呼, 只要选对了芯片容量, 即可直接烧写操作(SST和ESMT除外).

4. 如芯片列表中, 没有你所需要的型号时, 可在 厂商 一项选为 COMMON, 然后选择你相应芯片的容量即可.

5. 当检测信息内容的最后四行都是显示$FF或$00, 说明芯片引脚未正常与测试座完好接触, 请检查是否放反芯片或虚焊等.
同时也很可能芯片是坏的, 无法读取芯片信息. 少数不常用的特殊芯片是无法检测出来的, 依然是$FF或$00,
因为不支持读取芯片设备号信息.

6. 如碰到使用"自动"按钮烧写芯片时, 出现提示"写操作超时失败!"的错误信息. 这时应改用手动操作,
点击"擦除"完成后, 需要等上十几秒, 再点击"编程". (原因1可能是个别芯片兼容问题, 读写要等待间隔一断时间;
原因2芯片引脚与编程器测试座接触不好, 导至芯片无响应电脑发出的指令).

7. 在读写操作过程中, 不建议你再进行其它操作(如浏览网页\QQ\下载等), 可能会造成软件停止响应\读写数据失误\数据校验失败.

8. 由于SST和ESMT这两种牌子的芯片不支持按页数据写操作, 所以在编程这两种芯片的速度是很慢的. (个别用户更认为软件死掉了)

9. 烧写AT26系列芯片, 要求在选项里开启 "使用块/扇区擦除模式", 并关闭 "AAI编程模式".
注: 老版核心的AT26芯片, 可能会出现读写失败等问题; 软件按照新版核心的AT26芯片编程方式, 读写速度与常见25芯片无太大差别.

10. 如果擦除不成功, 可以在 "操作选项" 里切换 "使用块/扇区擦除模式" 功能再试.

11. 运行软件后, 如果出现错误提示 检测到驱动程序未正确安装, 请安装.
解决方法:
  (一).请确认是否安装好驱动, 到设备管理器查看.
  (二).如果可使用正常烧写芯片, 可忽略此提示.
  (三).如想不再有此提示, 卸载驱动, 重启电脑, 再装过驱动.

12. 需要烧写OTP区域, 请到选项里选择烧写区域. 默认只写Main Memory区域.