磁偏角

一、磁偏角与地图使用及其他

前几天用地图，突然想起写点磁偏角和地图定位的问题

地图的方向：上北、下南、左西、右东是大多数地图的方向，但这可不是通用原则，如果地图上有方向标，可以通过方向标了解到这些。

地磁极是接近南极和北极的，但并不和南极、北极重合，

一个约在北纬72°、西经96°处；一个约在南纬70°、东经150°处。磁北极距地理北极大约相差1500km.

现在磁北极的位置在加拿大北方，在一天中磁北极的位置也是不停的变动，它的轨迹大致为一椭圆形，磁北极平均每天向北以40m。目前磁北极正在逐渐离开加拿大，大约于2005年进入俄罗斯境内。

东经25度地区，磁偏角在1-2度之间；北纬25度以上地区，磁偏角大于2度；若在西经低纬度地区，磁偏角是5-20度；西经45度以上，磁偏角为25-50度，在我国，正常情况下，磁偏角最大可达6度，一般情况为2-3度。

在我国除部分磁力异常的地方外，一般磁偏角都是西偏。磁偏角还是不断有规律变化的，地图上的磁偏角只是测图时的磁偏角（磁北比真北偏左，加上磁偏角；磁北比真北偏右，减去磁偏角；在我国一般是加上）。使用地图本身所注的磁偏角要注意出版年限，地图太老误差较大。

关于用经纬度计算距离：

地球赤道上环绕地球一周走一圈共40075.04公里,而@一圈分成360°,而每1°(度)有60,每一度一秒在赤道上的长度计算如下：

40075.04km/360°=111.31955km

111.31955km/60=1.8553258km=1855.3m

而每一分又有60秒,每一秒就代表1855.3m/60=30.92m

任意两点距离计算公式为

d＝111.12cos{1/[sinΦAsinΦB十cosΦAcosΦBcos(λB—λA)]}

其中A点经度，纬度分别为λA和ΦA，B点的经度、纬度分别为λB和ΦB，d为距离。

二、主要城市磁偏角

齐齐哈尔 10度 偏西

哈尔滨   10度 偏西

延吉     9度  偏西

长春     9度  偏西

沈阳     8度  偏西

大连     6度  偏西

承德     6度  偏西

烟台     6度  偏西

天津     5度  偏西

济南     4度  偏西

青岛     5度  偏西

保定     5度  偏西

大同     4度  偏西

徐州     5度  偏西

太原     4度  偏西

包头     4度  偏西

北京     6度  偏西

上海     4度  偏西

合肥     4度  偏西

杭州     4度  偏西

安庆     4度  偏西

洛阳     3度  偏西

温州     4度  偏西

南京     5度  偏西

信阳     3度  偏西

汉口     3度  偏西

武昌     3度  偏西

南昌     3度  偏西

沙市     3度  偏西

西安     2度  偏西

福州     3度  偏西

长沙     2度  偏西

赣州     2度  偏西

兰州     1度  偏西

厦门     2度  偏西

重庆     1度  偏西

西宁     1度  偏西

桂林     1度  偏西

成都     1度  偏西

贵阳     1度  偏西

康定     1度  偏西

广州     2度  偏西

昆明     1度  偏西

保山     1度  偏西

南宁     1度  偏西

海口     1度  偏西

拉萨     0度  偏东

玉门     0度  偏东

和田     2度  偏东

乌鲁木齐 3度  偏东

资料引用:http://www.knowsky.com/462915.html