HXSDTAPI动态库接口使用手册

华旭金卡股份有限公司

2006年06月

1.前言	3

2.系统要求	3

3.API列表	3

4.API详细说明	4

4.1 端口类API	4

4.1.1 HX_SDT_GetCOMBaud	4

4.1.2 HX_SDT_SetCOMBaud	4

4.1.3 HX_SDT_OpenPort	5

4.1.4 HX_SDT_ClosePort	5

4.2 SAM类API	6

4.2.1 HX_SDT_ResetSAM	6

4.2.2 HX_SDT_SetMaxRFByte	6

4.2.3 HX_SDT_GetSAMStatus	7

4.2.4 HX_SDT_GetSAMID	7

4.2.5 HX_SDT_GetSAMIDToStr	8

4.3 身份证卡类API	8

4.3.1 HX_SDT_StartFindIDCard	8

4.3.2 HX_SDT_SelectIDCard	8

4.3.3 HX_SDT_ReadMngInfo	9

4.3.4 HX_SDT_ReadBaseMsg	9

4.3.5 HX_SDT_ReadNewAppMsg	10

5.API调用说明	11

5.1 调用顺序	11

5.2 例子程序(以C语言为例)	11

6.函数返回码列表	12

## 1.前言

本动态库接口HXSDTAPI.dll(API)基于sdtapi.dll动态库开发，需要sdtapi.dll动态库支持。

## 2.系统要求

使用本API的PC机，必须满足下列条件：

- Windows 98，Windows 2000 Pro,Windows 2000 Server,WinXP

- 至少32兆内存（32M RAM or Larger）

- 至少10兆空闲硬盘空间（10M Free Hard Disk Space or Larger）

- 至少一个空闲普通串口或USB口。

## 3.API列表

加密API分为下列几类，在下面各表中列出。

| 端口API |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 功能描述 |
| - 1. | HX_SDT_GetCOMBaud | 查看串口当前波特率 |
| - 2. | HX_SDT_SetCOMBaud | 设置串口上SAM_V的波特率 |
| - 3. | HX_SDT_OpenPort | 打开串口/USB口 |
| - 4. | HX_SDT_ClosePort | 关闭串口/USB口 |

| SAM类API |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 功能描述 |
| - 5. | HX_SDT_ResetSAM | 对SAM_V复位 |
| - 6. | HX_SDT_SetMaxRFByte | 设置射频适配器最大通信字节数 |
| - 7. | HX_SDT_GetSAMStatus | 对SAM_V进行状态检测 |
| - 8. | HX_SDT_GetSAMID | 读取SAM_V的编号（十六进制） |
| - 9. | HX_SDT_GetSAMIDToStr | 读取SAM_V的编号（字符串格式） |

| 身份证卡类API |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 功能描述 |
| - 10. | HX_SDT_StartFindIDCard | 开始找卡 |
| - 11. | HX_SDT_SelectIDCard | 选卡 |
| - 12. | HX_SDT_ReadMngInfo | 读取卡体管理号 |
| - 13. | HX_SDT_ReadBaseMsg | 读取证/卡固定信息 |
| - 14. | HX_SDT_ReadNewAppMsg | 读取追加信息 |

## 4.API详细说明

### 4.1 端口类API

#### 4.1.1 HX_SDT_GetCOMBaud

查看串口当前波特率(该函数只用于SAM_V采用RS232串口的情形，如果采用USB接口则不支持该API)。

int  HX_SDT_GetCOMBaud (

int     iPort,

int *  puiBaudRate

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。此处端口号必须为1-16，表示串口，参见HX_SDT_Login。

puiBaudRate

[out] 无符号整数指针，指向普通串口当前波特率, 默认情况下为115200。

返回值：

0x90 成功

0x1  端口打开失败/端口号不合法

0x5  无法获得该SAM_V的波特率，该SAM_V串口不可用。

#### 4.1.2 HX_SDT_SetCOMBaud

设置SAM_V的串口的波特率(该函数只用于SAM_V采用RS232串口的情形，如果采用USB接口则不支持该API)，设置成功后，在该SAM_V和主机注册表中都记录设置后的波特率，保证在SAM_V重新启动和该套API被重新调用时采用设置后的波特率。该函数调用成功后，需要延时5毫秒，然后才能继续与SAM_V通信。

int  HX_SDT_SetCOMBaud (

int     iPort,

int uiCurrBaud,

int  uiSetBaud

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。此处端口号必须为1-16，表示串口。

uiCurrBaud

[in] 无符号整数，调用该API前已设置的业务终端与SAM_V通信的波特率(SAM_V出厂时默认,业务终端与SAM_V通信的波特率为115200).业务终端以该波特率与SAM_V通信,发出设置SAM_V新波特率的命令.。uiCurrBaud只能为下列数值之一：115200，57600，38400，19200，9600.如果uiCurrBaud数值不是这些值之一，函数返回0x21;如果已设置的波特率与uiCurrBaud不一致, 则函数返回0x02,表示不能设置,调用API不成功。

uiSetBaud

[in] 无符号整数，将要设置的SAM_V与业务终端通信波特率。uiSetBaud只能取下列值之一:：115200，57600，38400，19200，9600，如果输入uiSetBaud参数不是这些数值之一,，函数返回0x21,设置不成功,保持原来的波特率不变。

返回值：

0x90 成功

0x1  端口打开失败/端口号不合法。

0x2  超时，设置不成功。

0x21 uiCurrBaud 、uiSetBaud输入参数数值错误.。

#### 4.1.3 HX_SDT_OpenPort

打开串口/USB。

int  HX_SDT_OpenPort(

int     iPort

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。1-16（十进制）为串口，1001-1016（十进制）为USB口，缺省的一个USB设备端口号是1001。

返回值：

0x90 打开端口成功

- 1 打开端口失败/端口号不合法

#### 4.1.4 HX_SDT_ClosePort

关闭串口/USB。

int HX_SDT_ClosePort (

int     iPort

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。

返回值：

0x90 关闭端口成功。

0x01 端口号不合法

### 4.2 SAM类API

#### 4.2.1 HX_SDT_ResetSAM

对SAM_V复位。

int  HX_SDT_ResetSAM (

int  iPort,

int   iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。根据SAM_V使用的接口不同(分为普通串口SAM_V和USB口SAM_V)，分别使用不同的端口号（目前串口和USB都只支持16个，即串口0001-0016和USB1001-1016）：

| 普通串口SAM_V | 0001 – 0016(十进制) | 例如： 0001：串口1(COM1) 0002：串口2(COM2) |
| --- | --- | --- |
| USB口SAM_V | 1001 – 1016(十进制) | 例如： 1001：USB1 1002：USB2 |

iIfOpen

[in] 整数，0表示不在该函数内部打开和关闭串口，此时确保之前调用了HX_SDT_OpenPort来打开端口，并且在不需要与端口通信时，调用HX_SDT_ClosePort关闭端口；非0表示在API函数内部包含了打开端口和关闭端口函数，之前不需要调用HX_SDT_OpenPort，也不用再调用HX_SDT_ClosePort。

返回值：

0x90 成功

其他 失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.2.2 HX_SDT_SetMaxRFByte

设置射频适配器最大通信字节数。

int  HX_SDT_SetMaxRFByte (

int     iPort,

char ucByte,

int     bIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

ucByte

[in] 无符号字符，24-255，表示射频适配器最大通信字节数。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 成功

其他 失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.2.3 HX_SDT_GetSAMStatus

对SAM_V进行状态检测。

int  HX_SDT_GetSAMStatus (

int    iPort,

int   iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 SAM_V正常

0x60 自检失败，不能接收命令

其他 命令失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.2.4 HX_SDT_GetSAMID

读取SAM_V的编号。

int  HX_SDT_GetSAMID (

int     iPort,

char * pucSAMID,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pucSAMID

[out] 无符号字符串指针，SAM_V编号，16字节。

返回值：

0x90 成功

其他 失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.2.5 HX_SDT_GetSAMIDToStr

读取SAM_V的编号。

int  HX_SDT_GetSAMIDToStr (

int    iPort,

char *  pcSAMID，

int   iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pcSAMID

[out] 字符串指针，SAM_V编号。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 成功

其他 失败（具体含义参见返回码表）

### 4.3 身份证卡类API

#### 4.3.1 HX_SDT_StartFindIDCard

开始找卡。

int  HX_SDT_StartFindIDCard (

int     iPort ,

char * pucManaInfo,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pucManaInfo

[out] 无符号字符指针，证/卡芯片管理号，4个字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x9f 找卡成功

0x80 找卡失败

#### 4.3.2 HX_SDT_SelectIDCard

选卡。

int  HX_SDT_ SelectIDCard (

int     iPort ,

char * pucManaMsg,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pucManaMsg

[out] 无符号字符指针，证/卡芯片序列号，8个字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 选卡成功

0x81 选卡失败

#### 4.3.3 HX_SDT_ReadMngInfo

读取卡体管理号。

int  HX_SDT_ReadMngInfo(

int     iPort，

char * pucManageMsg,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pucManageMsg

[out] 无符号字符指针，卡体管理号,28字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 读成功

其他 读失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.3.4 HX_SDT_ReadBaseMsg

读取证/卡固定信息。

int  HX_SDT_ReadBaseMsg (

int     iPort，

char * cName, //

char * cSex,									char * cFolk,

char * cBirth,

char * cAddress,

char * cIDNu,

char * cSignDepart,

char * cUseLife,

int  * puiCHMsgLen，

char * pucPHMsg，

int  * puiPHMsgLen,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

cName

[out] 无符号字符指针, 姓名

cSex

[out] 无符号字符指针, 性别 1 男　2　女

cFolk

[out] 无符号字符指针, 民族　01　汉　02　蒙古

cBirth

[out] 无符号字符指针, 出生日期

cAdress

[out] 无符号字符指针, 家庭住址

cIDNu

[out] 无符号字符指针, 身份证号

cSignDepart

[out] 无符号字符指针, 签发机关

cUseLife

[out] 无符号字符指针, 有效期限

puiCHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的文字信息长度。

pucPHMsg

[out] 无符号字符指针，指向读到的照片信息。

puiPHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的照片信息长度。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 读固定信息成功

其他 读固定信息失败（具体含义参见返回码表）

#### 4.3.5 HX_SDT_ReadNewAppMsg

读取追加信息。

int  HX_SDT_ReadNewAppMsg (

int    iPort，

char * pucAppMsg,

int * puiAppMsgLen,

int    iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见HX_SDT_ResetSAM。

pucAppMsg

[out] 无符号字符串，指向读到的追加信息。

puiAppMsgLen

[out] 指向整数的指针，指向读到的追加信息长度。

iIfOpen

[in] 整数，参见HX_SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90 读取追加信息成功

其他 读取追加信息失败（具体含义参见返回码表）

## 5.API调用说明

### 5.1 调用顺序

有些API的调用有一定先后顺序。我们把这些有先后顺序关系的API按不同层次列表如下。（2）级函数执行前必须执行其上的（1），即（1）级函数最先执行，然后可以执行（2）级函数，然后可以执行（3）级函数，然后依次为（4）级、（5）级函数。同一级函数没有先后顺序。其他未列出的函数全是（1）级函数，调用没有先后顺序。

HX_SDT_StartFindIDCard(1)

HX_SDT_SelectIDCard(2)

HX_SDT_ReadBaseMsg(3)

### 5.2 例子程序(以C语言为例)

//验证例子程序

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "hxsdtapi.h" //动态连接库头文件

void main()

{

char cInput;

int iRet;  //返回码

int iPort;  //端口号

int iIfOpen; //是否需要打开端口

char pucManaInfo[4];

char pucManaMsg [8];

char pucCHMsg[512]; //文字信息

char pucPHMsg[1024]; //照片信息

char pucFPMsg[1024]; //指纹信息

int uiCHMsgLen,uiPHMsgLen,

iPort=1001; //USB设备

iIfOpen=0;

if(iIfOpen==0)

iRet=HX_SDT_OpenPort(iPort);

if(iRet!=0x90)

{

printf("HX_SDT_OpenPort error, error code is: %02x", iRet);

HX_SDT_ClosePort(iPort);

return;

}

do //找卡

{

iRet=HX_SDT_StartFindIDCard(iPort, pucManaInfo, iIfOpen);

if(iRet==0x9f)

{

iRet=HX_SDT_SelectIDCard (iPort, pucManaMsg,iIfOpen);

if(iRet==0x90)

break;

}

printf("尚未找到卡,你想继续找卡?继续按\"y\",退出按\"n\" \n");

scanf("%c", &cInput);

}

while(!(cInput=='n'));

iRet=HX_SDT_ReadBaseMsg(iPort,

pucCHMsg,

&uiCHMsgLen,

pucPHMsg,

&uiPHMsgLen,

iIfOpen);

if(iRet!=0x90)

{

printf("HX_SDT_ReadBaseMsg  error, error code is: %02x", iRet);

if(iIfOpen==0)

HX_SDT_ClosePort(iPort);

return;

}

printf("HX_SDT_ReadBaseMsg OK");

if(iIfOpen==0)

HX_SDT_ClosePort(iPort);

return;

}

## 6.函数返回码列表

API返回值列表:

| 返回值 (16进制) | 意 义 |
| --- | --- |
| 90 | 操作成功 |
| 91 | 证/卡中此项无内容 |
| 9F | 寻找找证/卡成功 |
| 01 | 端口打开失败/端口尚未打开/端口号不合法 |
| 02 | PC接收超时，在规定的时间内未接收到规定长度的数据。 |
| 03 | 数据传输错误 |
| 05 | 该SAM_V串口不可用，只在HX_SDT_GetCOMBaud时才有可能返回 |
| 10 | 接收业务终端数据的校验和错 |
| 11 | 接收业务终端数据的长度错。 |
| 21 | 接收业务终端的命令错误，包括命令中的各种数值或逻辑搭配错误 |
| 23 | 越权操作 |
| 24 | 无法识别的错误 |
| 80 | 寻找证/卡失败 |
| 81 | 选取证/卡失败 |
| 31 | 证/卡证认SAM_V失败 |
| 32 | SAM_V认证证/卡失败 |
| 33 | 信息验证错误 |
| 40 | 无法识别的卡类型 |
| 41 | 读证/卡操作失败 |
| 47 | 取随机数失败 |
| 60 | SAM_V自检失败，不能接收命令 |
| 66 | SAM_V没经过授权,无法使用 |