- 先在电脑上安装“WinCE手簿连接程序”，然后将手薄打开，并用数据线连到电脑上；

- 在弹出的“新硬件安装向导”中选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”；

3．在“在搜索中包括这个位置”前打勾，点击“浏览”；

4．在浏览文件夹中，找到驱动程序存放的地方，点击“确定”，再点击“下一步”。

5.在弹出的硬件安装对话框中选择“仍然继续”，电脑即可自动完成驱动的安装；

6.安装完成后手薄即可与电脑自动连接上，电脑下方的Microsoft ActiveSync连接程序图标变为绿色， ，在弹出的“新建合作关系”对话框中选择“取消”，确定。点击“浏览”，或者在“我的电脑”上选择“移动设备”，数据保存路径为“\NandFlash\Project\Road\项目文件名\Points”。

注：如果在第二步未弹出“新硬件安装向导”则按下列方法解决：

右键点击“我的电脑”，选择“属性”－“硬件”－“设备管理器”，选择“Windows CE USB Device”下面那一行字，然后右键选择“更新驱动程序”即可弹出“新硬件安装向导”。