- 佳能IP1880打印机废墨清零、清除及加墨水[图文教学贴]

*此为转帖，原贴地址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e8012df0100ccrx.html *

佳能IP1880打印机的维护中，有一项是清洁墨盒打印头，这项维护对给IP1880加墨水而非换墨盒的人来说使用率极高，而每次对打印头清洗后会出现一个问题，那就是清洗打印头的墨水会流入打印机底部的废墨仓中，一旦废墨仓达到厂家设定的上限，那么打印机就会罢工。

面对这种情况，很多朋友都采用软件给打印机清零，这样虽能解决打印机罢工的问题，但这样做是治标不治本，打印机工作了，但废墨依旧留在废墨仓中，长此以往的话，说不定哪天你漂亮的电脑桌就会被废墨仓流出的废墨染得五颜六色，同时对打印机本机也是有所损害的。

所以在对IP1880进行废墨清零时，除了用软件给打印机“洗脑”外，还建议朋友们动手把废墨仓中的墨水清除，下面详细介绍给IP1880清除废墨仓墨水及清零软件操作的流程。

清除废墨仓废墨：

1、首先给打印机通上电源，然后打开打印机盖子以便使打印机墨盒积到左边（见下图），然后拔掉电源线以免在清除废墨时被打击伤，同时触摸铁类物质，消除体内静电。

2、然后找到废墨仓（见下图）。

3、废墨仓上的打印头吸垫块上有一个白色小卡，可以移动它使打印头吸垫向上抬起（见下图）。

4、打印头吸垫抬起后，就可以把吸纸伸进废墨中去吸取废墨，建议用镊子夹住吸纸伸入废墨仓，如此反复，直至废墨被吸光后清除废墨的工作就完成了（见下图）。

废墨清零软件的使用：

要给IP1880进行废墨清零，就要使用IP1880废墨清零软件，在百度上搜一下就能找到。下好清零软件后，就可以开始对IP1880进行清零工作。（http://www.scink.cn/bbs/uploadfile/iP1180_iP1880_iP25800_ServiceTool.rar 这个地址好像只能迅雷能下载的，请杀毒后使用，好像带有病毒）

1、让打印机进入维修状态
首先将打印机电源线及数据线拔掉，然后按住打印机电源键不动，同时插入电源线，当看到电源指示灯亮起时，按两次下纸键，然后再松开电源键，这时观察打印机指示灯，如果指示灯依然闪动不停，那么说明你在上述步骤上出了问题，这时你要重复上述步骤；如果打印机只有电源灯常亮，那么说明你的打印机已经进入了维修状态，这时就可以将打印机数据线与打印机连接。

2、软件清零的步骤
㈠、实施了1之后，就可以打开清零软件，双击“GeneralTool.exe”图标就可以打开软件（见下图）。

㈡、选择端口，这里要特别提示，如果你的电脑连接有两台以上打印机，建议你在实施废墨清零前拔掉别的打印机数据线，这样软件会自动连接上唯一的一个端口，而你也不必为选择端口犯难（见下图）。

㈢、选择需要清零的选项。软件界面中“Cleaning”是废墨清零选项、“EEPROM Clear”是打印页数清零选项，你只需要在它们面前勾选后，点击“Main”键执行，点击“Main”执行后，打印机电源亮会出现一次闪烁，这时你已经完成清零（见下图）。

㈣、同时你也可以点击“EEPROM Dump”和“EEPROM Information”键查看清零相关数据是否完成，最后你可以通过“Test Patter 1、Test Patter 2、Test Patter 3”打印出有关数据和测试打印机喷头，这三个中点击那一个都可以，区别只是所打印出来的数据不一样罢了（反正也看不懂）。最后点“Quit”退出软件，重启打印机，这样整个数据清零工作就全部完成了（见下图）。

给IP1800加墨
1、首先打开打印机电源，然后打开打印机盖子以便使打印机墨盒积到左边，然后拆下需要加墨墨盒（见下图）




2、将墨盒上的标签贴纸撕开放在一旁（最后最好粘回去），黑色墨盒只有一个孔不用过多介绍，彩色墨盒有三个孔，上红左蓝右黄。将需要加墨的墨盒钻开（钻墨盒的工具买墨水时都带得有），钻孔时要有耐心，不要使太大劲，同时注意不要触摸到墨盒芯片和喷头（见下图）。

3、然后准备一些纸巾，带上随墨水送的手套后，就可以给墨盒加墨了，加墨时要注意一定不要过急和过量。墨盒里是海绵，所以加墨时要慢，便于海绵吸收，加急了就会溢出；加过量了墨水会慢慢从喷头流出，不仅浪费，而且如果装回打印机，会不停的流入打印机内形成废墨。我用的是“高宝”25g墨水，黑墨我加四分之一左右，彩墨六分之一左右。

4、将标签贴回去，贴回标签时要注意，不要盖住通气孔，不然墨水不能流通，就不能正常打印了。

5、最后将墨盒装回打印机，等待1-2小时，等到海绵充分吸收后，用打印机自带的维护软件清洗一次喷头，这样整个加墨就完成了。

最后说说我使用佳能IP1880打印机的体会，在低端喷墨打印机中佳能IP1880并没有太大优势，而且它装连供不是很方便，就算装上连供问题也很多，所以建议打印量大且想降低成本的人，在选择购买打印机时应多考虑装连供后评价好的打印机，本人就是在不太了解打印机时买了这款佳能IP1880，现在在所住的小城里跑断了腿也没有找到能给这款打印机装连供商家，听到的只有一句回复“就算装上去问题也很多。”

IP1180/IP1880废墨清零方法

故障:黄灯闪七下，不打印。提示:“墨水收集器已满，请与服务中心联系”


方法：

第一步：关闭打印机电源。并把电源线从电源插座拔开。

第二步：按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)

第三步：不松开电源键。按2下进纸键。电源灯显示：黄--绿

第四步：打开维修软件GerneralTool for GQ12/GQ13 Ver1.03。点击GeneralTool图标。点击Clear Waste Ink Counter下的Main。打印机电源灯闪动一下，机器已清零

佳能iP1100/1180/1800/1880/2500/2580打印机费墨清零方法，大家可以根据以下三步进行操作。　　1.进入打印机维修模式

拔掉电源和数据线，按住“电源键”插上电源线；指示灯亮时按两次“下纸键”；然后释放“电源键”；打印机动作完毕后，即进入“维修模式”状态，放一张A4纸在打印机入纸口处。（注意：执行操作前，请确保电脑已经正确安装打印机驱动程序）

佳能IP1180/1880/2580（从左至右）

2.连接电脑

把打印机的USB连接线分别接到打印机和电脑的相应接口。

3.运行清零程序

打开清零软件GeneralTool.exe（版本为：GerneralTool for GQ12/GQ13 Ver1.03 注意与IP1600的清零软件不相同）），此时软件会自动侦测到打印机。（大家注意，打印机IP2580对应的是IP2500，IP1880对应的是IP1800，IP1180对应的是IP1100。）

软件自动识别出来，IP1800CHN

点LOCK Release

选择IP1800，从“USB PORT”下拉菜单中选择正确的打印机接口—点击，选择国家"CN"“（在IP1800下面），DEVICE ID”—点击

勾上右边的“Cleaning”和“EEPROM Clear ”，然后点击“Clear Waste Ink Counter”下面的“Main”按钮，最后在按“Test Print”中的“Test Pattern 1”按钮。

此时打印机开始清零，并且开始打印清零信息了。如果打印出的信息中有“Page=0000”则说明废墨清零成功！执行第3步，若不是“0000”则重新进入第1步。等打印机动作完毕后，关闭打印机电源，重启打印机，完成清零。