警猫眼用户手册

### 前言

警猫眼是通过在闲置安卓手机上安装App软件，将之变成网络摄像机来实现安防视频监控功能的。基本功能包括：远程视频监控；通过摄像头进行动作捕捉并发送Email报警。

》如果在安卓手机中插入SD存储卡，将激活24小时录像功能。

》如果在安卓手机中插入SIM手机卡，将激活短信、彩信、电话报警功能；逆向索取现场彩信功能；远程短信指令功能。

》如果搭配警猫眼专用配件“机底盒”，将增加远程遥控云台旋转功能；夜晚红外防盗报警功能；烟雾煤气探测报警功能；温湿度传感器功能；内置备用电池/停电报警/来电通知功能；无缝接入外置的门磁/窗磁/红外探测器功能；甚至远程遥控开关、插座、家电功能。

注意：

低于V3.5.0版本的摄像端和观看端软件都不能正常使用，请到官网下载安装最新版本！

### 快速安装使用向导

把警猫眼“机底盒”的电源适配器插到220V电源插板上，打开电源开关，确认状态指示灯中的“配对”灯开始闪烁。

把手机支夹安装到警猫眼“机底盒”上部的云台转轴上。

给闲置的安卓手机装上警猫眼App（可从http://jmy.e2eye.com/下载）。启动警猫眼摄像端程序，等待片刻后，手机开始搜索蓝牙，请选择“机底盒”对应的蓝牙设备以进行配对连接（第一次配对时需要输入蓝牙配对密码“1234”），成功后状态指示灯中的“配对”灯停止闪烁，变为常亮。

在手机的警猫眼摄像端程序界面上，看标题栏上的摄像端ID号是否已经显示，如果ID没有显示请确认该手机能够上网。一般等待15秒钟左右，ID号会显示。

注意，警猫眼摄像端程序界面上的温湿度、烟雾煤气浓度这几个传感器读数，最初几分钟都是零。因为这些传感器在警猫眼“机底盒”插电后需要预热几分钟。

ID号显示出来后，请点击底部的“设置”按钮，弹出设置界面。

“基本设置”标签

请先记下摄像端ID，这个ID在远程连接看视频时要用到；然后设置这个警猫眼的昵称，如“家里”；再设置连接密码，如“123456”；

“接警邮箱和电话”标签

在这个界面设置您用来接收电子邮件报警的QQ邮箱，以及接收电话/短信/彩信报警的手机号码（通常是您带在身上的手机）。短信和彩信接收号码可以设置3个。

注意：

为了能接收到警猫眼的报警邮件，请先登录你的QQ邮箱向警猫眼系统邮箱“admin@e2eye.com”发送一封邮件，邮件内容不限。之后你就可以正常收到邮件报警了！

“高级设置”标签

在这个界面您可以看到，红外人体感应报警是强制开启的。您只需选择红外人体感应报警的方式，如“发送彩信后，再拨打电话”。发彩信和拨电话的目标号码，就是上一步“接警电话号码”标签中设置的。

为了让警猫眼更好的工作，建议对安卓手机本身做如下设置：

- 设置 --> 电池管理 --> 节电模式  去掉勾选

- 设置 --> 应用程序 --> 开发 --> 保持唤醒状态（充电时屏幕不休眠）   勾选上

Android 4版本以上设置项可能是：

设置 --> 开发者选项 --> 不锁定屏幕（充电时屏幕不休眠） 勾选上

以上都设置好后，按手机的回退键，弹出提示是否保存的对话框，选择“是”。

回到警猫眼摄像端程序界面，此时按一次手机右侧的电源键，屏幕关闭；

然后将警猫眼“机底盒”侧面的手机智能充电线插入手机的充电接口；

之后，再按一次电源键，屏幕显示锁屏画面，如下图所示：

（上图中，顶部状态栏上一定要有蓝牙图标和充电状态图标，它们表示警猫眼摄像端程序正在运行。）

最后，把手机放到手机支夹中，摄像头朝外，电源键朝上。

注意：手机放到手机支夹中不能关闭屏幕，一定要确保手机屏幕是亮着的，并显示锁屏画面。

### 状态指示灯

警猫眼“机底盒”正面有一排4个状态指示灯，它们分别具有下述意义：

“配对” -- 蓝牙配对状态指示灯

灯闪烁表示安卓手机与“机底盒”尚未建立蓝牙配对；

灯常亮表示安卓手机与“机底盒”已经建立蓝牙配对。

“布防” -- 布防/撤防状态指示灯

灯亮表示警猫眼已布防；

灯灭表示警猫眼已撤防。

“红外” -- 人体红外感应指示灯

灯亮或闪烁表示人体红外感应器探测到活动人体；

灯常灭表示未探测到活动人体。

“连接” -- 观看端连接指示灯

灯亮表示有观看端正在连接该警猫眼；

灯灭表示没有观看端在连接该警猫眼。

### SD卡录像功能

用户往警猫眼手机中插入SD存储卡后，将自动启用SD卡录像功能，录制的内容保存在SD卡根目录下的AlarmEye子目录中。

录像保存时长：24小时（自动覆盖24小时前的录像内容）

图像分辨率：  VGA（640x480）

### 四键遥控器功能

警猫眼机底盒配带了一个4键遥控器，4个按键的功能分别是：

“布防”

“撤防”

“开关摄像灯”

“门铃”

### 声控及手势指令

警猫眼可以利用摄像头识别手势指令。目前支持“布防”和“撤防”2种手势指令。

如何让警猫眼进入手势指令识别模式？

首先，在警猫眼摄像端程序的“设置”|“基本信息”里，确认复选框“通过拍打三声进入手势指令识别模式”已选上。

在房间里或房门外大声拍打三声，拍打频率大概为每秒钟一次。警猫眼听见三次拍打声后，即可进入手势指令识别模式，并语音提示用户“请走进我面前，正对摄像头做手势指令”。

### 短信指令 远程操作或设置

用户可以向警猫眼所用的手机号码发送下列短信指令：

- BF 布防（进入监控报警状态）

- CF 撤防（退出监控状态，不再报警）

- ZT 逆向索取彩信，该彩信包含现场照片和警猫眼的状态信息。

- KT 启用摄像头移动侦测报警

- GT 禁用摄像头移动侦测报警

- KS 启用声音侦测报警

- GS 禁用声音侦测报警

- KM 启用烟雾探测防火报警和煤气泄漏报警

- GM 禁用烟雾探测防火报警和煤气泄漏报警

- KF 启用手机自身方位变化时报警

- GF 禁用手机自身方位变化时报警

- RE 软重启，用于特殊情况下的故障恢复

- DL 查询警猫眼备用电池的剩余电量

- KW 开启警猫眼安卓手机的WiFi功能

- GW 关闭警猫眼安卓手机的WiFi功能

### 两次报警的时间间隔

警猫眼触发一次报警后，下一次触发报警至少需要间隔几分钟。最少间隔时间可以在警猫眼摄像端的“设置”|“高级”界面中设置，默认是5分钟。

### 用观看端软件远程连接

主人可以随时随地用手机、平板电脑或PC电脑上的观看端软件远程连接到警猫眼。这需要先到警猫眼官方网站（http://jmy.e2eye.com/），下载安装对应平台的观看端软件。目前，观看端软件支持iOS、Android、Windows三种平台。

### 免责声明

“警猫眼”产品的知识产权属于长沙云视捷网络科技有限公司（以下简称“我们”）。“警猫眼”产品基于“警猫眼”官方网站（以下简称“本网站”）提供的网络服务才能实现其完整功能。任何用户（未成年人审阅时应有监护人的陪同）应仔细阅读本声明，您一旦使用“警猫眼”产品或网络服务，即视为对本声明全部内容的了解和接受。

1、用户使用“警猫眼”产品时，会自动获得一个摄像端ID；同时，用户需要设置一个连接密码。凭此摄像端ID号、和连接密码即可利用“警猫眼”观看端软件进行无线远程实时视频监控。用户须妥善保管自己的摄像端ID号及连接密码，防止外泄。由于连接密码未设置或连接密码外泄而造成他人对用户的“警猫眼”产品非法访问，我们不承担任何责任。

2、用户使用“警猫眼”产品时，需要妥善设置好报警方式、报警目标号码、及报警触发的临界条件。由于用户未妥善做好上述设置而造成“警猫眼”产品在特定状况下没有及时报警，我们不承担任何责任。

3、对于用户未按照“警猫眼”产品手册的说明，不当使用或不当操作而带来的用户损失，我们不承担任何责任。

4、用户使用 “警猫眼”须用于合法用途，并遵守本国相关法律法规。任何非法用途所产生的法律责任由用户本人承担。若用户用于非法目的，一经核实，我们有权终止向用户的“警猫眼”产品提供网络服务。

5、我们不介入“警猫眼”产品的用户与他人之间的任何纠纷。除法律规定外，我们不向任何人提供任何资料。用户与他人的纠纷由用户自己解决。

6、用户使用“警猫眼”不论用于何种用途，不论是否设置报警，不论录制视频与否，不论录制质量如何，不论已录视频是否保存等，均由用户自己决定，与我们无关。

7、用户同意我们有权在提供“警猫眼”网络服务过程中投放商业性广告或其它信息（包括但不限于在本网站的任何页面上投放广告、通过电子邮件或其它方式向用户发送商品促销或其它相关商业信息）。

8、用户同意我们有权根据实际情况调整“警猫眼”产品后续网络服务的费用标准及缴纳方式。

9、遇以下情况，本网站及我们不承担任何责任，包括但不限于因自然灾害、不可抗力、通讯故障、网络拥堵、供电系统故障、计算机病毒或黑客攻击、网站系统升级等造成本网站未能及时、准确、完整地提供“警猫眼”网络服务。本网站及我们对以下情形不做任何保证，包括但不仅限于：

（1）网络服务一定能满足您的要求。

（2）网络服务不会中断。

（3）网络服务的安全性、及时性、完整性和准确性。

（4）网络服务所涉及的相关第三方（包括但不限于移动运营商、宽带运营商）的服务及收费。

- 我们有权根据互联网的发展、技术的创新和有关法律法规的变化对本声明进行修改，并将修改后的声明在本网站公布，一经公布立即生效。您可随时登录本网站查阅最新版免责声明条款。您若继续使用本网站和“警猫眼”，则被视为您知晓并同意此修改后的声明。