- 执法记录仪管理软件使用说明

- 软件安装

执法记录仪与电脑的连接需要通过专用管理软件来实现。

JLYSetup_3.3.7.1支持的操作系统为Windows XP/Windows 7。

JLYSetup_win8_3.3.7.1支持的操作系统为Windows 8

安装软件前建议请先退出360杀毒软件、诺顿杀毒软件等其他杀毒软件，然后再进行安装，或安装过程出现病毒提示时选择信任。

1）安装

在附带光盘里选择指定的安装文件，双击警翼现场执法记录仪管理软件v3.3.7.1进行安装。

2）确认安装

单击“下一步”继续。

3）安装目录

选择安装路径，然后单击“下一步”。

4）程序组

安装程序组的名称，然后单击“下一步”。

5）快捷方式

默认在桌面上创建快捷方式，然后单击“下一步”。

6）正式安装

阅读设置内容，单击“安装”。

7）安装完毕

安装完成，单击“完成”，结束软件部分安装。

软件安装完后第一次把执法记录仪通过USB线与电脑连接时，电脑将提示发现新硬件，选择自动安装软件，电脑将自动完成驱动程序部分的安装。如果电脑没有提示发现新硬件，请依次进入“开始”-“控制面板”-“系统”-“硬件”-“设备管理器”，在设备列表中选择黄色问号的“Amba Simple Class”设备，然后点击鼠标右键，在右键菜单中选择“更新驱动程序”，再选择“自动安装软件”，电脑将自动完成驱动程序部分的安装.。

- 管理软件使用说明

先运行管理软件，然后把执法记录仪通过USB线和电脑连接。

1）验证密码

首先在左上方输入密码（出厂默认密码：000000），点“确认密码”，验证成功后，本机时间将与电脑系统时间同步。设备中的信息显示在指定的文本框内，此时的信息是只读的。

2）设置设备的信息

点击“获取设备信息”按钮，文本框内除设备编号外的其它容变为可修改的，修改完之后每个文本框后面都有对应的“设置”按钮，单击“设置”按钮就可以了。

3）设置录像率

单击按钮，录像设置成相应分辩率

4)设置拍照分辨率

单击按钮设置拍照分辨率

5)红外类型设置

单击按钮设置红外类型,可设置为自动和手动两种模式

6)设置是否支持连拍

单击按钮设置拍照方式是连拍还是单拍

7)设置分段摄像时间

点击按钮设置分段摄像时间

8）修改密码

单击“修改密码”按钮，进行密码修改，输入正确的旧密码，然后输入新密码两次，点击“确认”，提示修改密码成功。（注意：密码只能是六位数字或字母的组合）。

9）移动磁盘

点击“移动磁盘”按钮，记录仪进入移动磁盘工作模式，可以在“我的电脑”中看到新的磁盘设备，并能访问记录仪内部的文件。进入移动磁盘工作模式后，记录仪将不再响应管理软件的设置操作，如需继续进行设置操作，请断开USB连接，重新连接记录仪设备。

10）日志查看

点击“日志查看”按钮，输入移动磁盘对应的磁盘可查看日志

所需要的驱动及软件下载：http://www.liangchan.net/liangchan/5585.html

备注:本软件兼容各个型号的记录仪，若选项为灰白色不可选择，则为记录仪型号差异