## ACE Laboratory

Software  and  hardware  complex

PC-3000中文说明书

第一部分：PC3000-V12主菜单及各模块菜单

第二部分：PC3000-V12的工具模块列表

第三部分：PC3000-V11使用说明（整理）

### For diagnostics and repair of and hdd(ATA)

#### PC-3000AT主菜单

ВЫБОР РЕЖИМА 选择项目 Выбор типа накопителя 选择存储器 Проверка накопителя 检查存储器 Проверка контроллера 检查磁盘控制器 Комплексный тест 磁盘综合测试 Скрытие дефектов 磁盘缺陷扫描 Форматирование 通用的低级格式化 Выход 退出

РЕГИСТР СОСТОЯНИЙ 状态寄存器 BAS DRDY DWF DSC DRQ CORR INX ERR

РЕГИСТР ОШИБОК 误差寄存器 BBK UNC O IDNF O ABRT TONF AMNF

|  | LBA CHS | (c) 关于 | Выход 退出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вверх 向上 |  | Отмен 取消 |
|  | вниз 向下 |  | Ввод 输入 |
| SMART 维护和自动修理技术信息 |  | Passp 磁盘信息 |  |

Проверка накопителя 检查存储器 Тран. 对扇区写入编号; Выход 退出. Шаг- 减少柱数; Шаг+ 增加柱数; X->0 全部清零; Отмен 取消. X->A 磁头移到？柱; A<->B 磁头来回移动; RND 磁头随机移动. Стир 全部扇区填零; Просм 按（柱/头/扇）查看; Зап 按每柱填充代码; Ввод 输入. Гол （головку）磁头移到？头; Т.

Определение параметров НМД 参数定义

Выполняется 完成

Ошибка 错误

накопитель не выдал состояние 存储器没有准备好 готовности в течении 15 сек

нажмите любую клавишу 按任意键继续

Проверка контроллера 检查控制器 Чтение регистра состояния в цикле 循环阅读寄存器的情况 Тест буфера сектора 测试扇区缓冲器 Запись сектора в цикле 循环写入扇区缓冲器 Чтение сектора в цикле 循环读出扇区缓冲器 Тест IRQ 测试硬盘中断 IRQ Внутренняя диагностика НМД 内部的诊断 Сброс НМД 硬盘复位 Выход 退出

Комплексный тест 综合的测试 ВНИМАНИЕ 注意. В процессе тестирования 过程 Данные будут разрушены 数据将会丢失 Начальный цилиндр: 0 开始的柱 Конечный цилиндр: 1 结束的柱 Производить запись: да 进行写入动作 : 是的. нажмите[Ввод] или [Отмена] 按键 输入 或者 取消. Тест контроллера 测试控制器 Тест IRQ 测试 IRQ Тест буфера сектора 测试扇区缓冲器 Тест рекалибровки Проверка формата 检查格式 Случайное чтение 随机的读出 Проверка поверхностей 表面检查. Прерывание оператора 操作员中断. продолжать тест 继续做测试 пропустить тест 跳过测试 пропустить все тесты 跳过全部测试.

Скрытие дефектов 缺陷 Выбор скрытие 选择. Автоматическое скрытие 自动 Ручное скрытие 手动 Отменить скрытие 取消. [Esc]-Выход 退出. ВНИМАНИЕ 注意. Начальный цилиндр:0 开始的柱 Конечный цилиндр:1 结束的柱 Количество проходов:3 反复次数. нажмите[Ввод] или [Отмена] 按键 输入 或者 取消. ВНИМАНИЕ 注意. В процессе отмены скрытия дефектов 缺陷扫描过程取消 Данные пользователя будут разрушены 数据将会丢失 Начальный цилиндр:0 开始的柱 Конечный цилиндр:1 结束的柱. нажмите[Ввод] или [Отмена] 按键 输入 或者 取消.

Форматирование 通用的擦除 ВНИМАНИЕ 注意. В процессе форматирования 过程 Данные пользователя будут разрушены 数据将会丢失 Начальный цилиндр:0 开始的柱 Конечный цилиндр:1 结束的柱. нажмите[Ввод] или [Отмена] 按键 输入 或者 取消.

PC-3000各个模块主菜单

- 富士通 Ver 4.52（中文说明）

1、 Servo test   伺服测试

1.1 |-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  The testimg procedure will destroy all user data drive

|  这个测试程序将破坏驱动器的全部使用数据

|  test starting cylinder : xxxxxxxx

|  测试开始的柱面 : xxxxxxxx

|  test ending cylinder : xxxxxxxx

|  测试结束的柱面 : xxxxxxxx

|  place defecfs to : P-List

|  放置坏道到 : P-List (空格健变换P-List和Glist)

|  limit fo grouping into cylinders : xxxxxxxx

|  一个柱面超过多少个坏道就封闭：

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、Surface test  表面测试(物理测试)

2.1  |------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  test starting cylinder : xxxxxxxxxx

|  测试开始的柱面 : xxxxxxxxxx

|  test ending cylinder : xxxxxxxx

|  测试结束的柱面 : xxxxxxxx

|  number of passes : 3

|  通过的次数 : 3 (可在1-x之间选择,默认是3)

|  number of retry of a defect : 3

|  一个坏道重复测试的次数 : 3(可在1-x之间选择,默认是3)

|  critical time test (ms): 300

|  测试的临界时间(毫秒):300 (意思是停顿多少毫秒就视为坏道)

|  perform writing test : NO

|  执行写测试 : NO/YES (N)不是 (y)是  默认是(N)

|  use all heads while testing : yes

|  当测试的时候使用全部的磁头 : yes (y)是 (n)是 默认是(yes)

|  limit fo grouping into cylinders : xxxxxxx

|  一个柱面超过多少个坏道就封闭：

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

3、Disc firmware zone   碟片的固件区

3.1  Work with the rom   对 ROM 工作

3.1.1 Review of the disc firmware zone in the ROM检看碟片固件地区的 ROM 版本信息

3.1.2 Read ROM to file  读 ROM 文件

3.1.3 Write ROM from file   写 ROM 文件

3.1.4 Supported ted ROMS   支持的ROM的所有型号

3.2 work with disc firmware zone   对碟片固件地区工作

3.2.1 Checking of disc firmware structure   检查碟片固件结构

3.2.2 disc firmware data writing/reading  碟片固件数据写/读

3.2.2.1 Exrtact MP from BASE <-|   从基地提取 MP

3.2.2.1.1 writing to disc drive <-   写硬盘

3.2.2.1.1 writing of modules      写模块

3.2.2.1.2 configuration pages writing  写结构页

3.2.2.1.2 writing to folder           写文件夹

3.2.2.2 Add MP to BASE   添加 MP 数据库

3.2.2.3 Delete MP from BASE   从数据库册除 MP

3.3.3 Reading of the modules   读模块

3.3.4 Writing of the modules    写模块

3.3.5 Regen translator   再生变换器

3.3.6 Security subsystem    安全子系统

3.3.8.1 show security information   显示安全信息

3.3.8.2 Clear passwords  清除密码

3.2 software hesds switching off  用软件关闭磁头

3.3 spindle stop  主轴停转

3.4 work with adaptives

4、Disc ID    硬盘的身份(变硬盘的型号和容量)

5、Formatting    低级格式化

6、Logical scanning    逻辑扫描

6.1  |--------------------------------------------------------------------------------------------|

|   initial LBA position  : x

|   初始 LBA 位置  : X

|   final LBA  position  : xxxxxxxxxxxx

|   结束的 LBA 位置  : xxxxxxxxxxxx

|   reversive scanning ： NO

|   从后面向前面扫描 ： NO （键入(Y)就从后面向前面扫描）

|   number of passes : 3

|   通过的次数 : 3 (可在1-x之间选择,默认是3)

|   number of retry of a defect : 3

|   一个坏道重复测试的次数 : 3(可在1-x之间选择,默认是3)

|   critical time test (ms): 300

|   测试的临界时间(毫秒):300 (意思是停顿多少毫秒就视为坏道)

|   perform writing test : NO

|   执行写测试 : NO/YES (N)不是 (y)是  默认是(N)

|   verify instead of reading : yes

|   校验代替读 : yes

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

7、S.M.A.R.T. table  S.M.A.R.T 表

7.1 to review S.M.A.R.T. table   观察 S.M.A.R.T 表

7.2 S.M.A.R.T. parameters reset    复位 S.M.A.R.T. 参数

7.3 to load S.M.A.R.T. (external module)   加载 S.M.A.R.T. (外部模块)

8、Defects table  坏道表

8.1 to review  defects teble   观察坏道表

8.2 Add LBA defects   按 LBA 添加坏道表

8.3 Add LCHS derects   按柱面/磁头/扇区/长度添加坏道

8.4 Add physical sector   按物理扇区添加

8.5 Add physical tracks   添加物理磁道

8.6 Group into tracks   封闭磁道

8.7 import of logical defects table   逻辑坏道表的输入

8.8 Erase defects table   删除坏道表

9、Automatic mode    自动化模式

10、EXIT  退出

二、昆腾与迈拓(LE VQ系列)Ver 2.32（中文说明）

1、Servo test   伺服测试

1.1  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  The testimg procedure will destroy all user data drive

|  这个测试程序将破坏驱动器的全部使用数据

|  test starting cylinder : xxxxxxxx

|  测试开始的柱面 : xxxxxxxx

|  test ending cylinder : xxxxxxxx

|  测试结束的柱面 : xxxxxxxx

|  place defecfs to : P-List

|  放置坏道到 : P-List 空格健变换P-List和Glist

|  limit fo grouping into cylinders : 64

|  一个柱面超过多少个坏道就封闭 : 64 (可以是2-63)

|--------------------------------------------------------|

2、Surface test    表面测试(物理测试)

2.1  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   test starting cylinder : xxxxxxxxxx

|   测试开始的柱面 : xxxxxxxxxx

|   test ending cylinder : xxxxxxxx

|   测试结束的柱面 : xxxxxxxx

|   number of passes : 3

|   通过的次数 : 3 (可在1-x之间选择,默认是3)

|   number of retry of a defect : 3

|   一个坏道重复测试的次数 : 3(可在1-x之间选择,默认是3)

|   critical time test (ms): 300

|   测试的临界时间(毫秒):300 (意思是停顿多少毫秒就视为坏道)

|   perform writing test : NO

|   执行写测试 : NO/YES (N)不是 (y)是  默认是(N)

|   use all heads while testing : yes

|   当测试的时候使用全部的磁头 : yes (y)是 (n)是 默认是(yes)

|   place defects to : P-List

|   放置坏道到 : P-List 空格健变换P-List和Glist

|   limit fo grouping into cylinders : 64

|   一个柱面超过多少个坏道就封闭 : 64 (可以是2-63)

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3、 Disc firmware zone  碟片的固件地区

3.1 Work with the rom   对 ROM 工作

3.2 work with disc firmware zone   对碟片固件地区工作

3.2.1 Checking of disc firmware structure    检查碟片固件结构

3.2.2 disc firmware data writing/reading    碟片固件数据写/读

3.2.2.1 Exrtact MP from BASE <-|   从数据库提取 MP

3.2.2.1.1 writing to disc drive <-   写硬盘

3.2.2.1.1 writing of modules    写模块

3.2.2.1.2 configuration pages writing   写结构页

3.2.2.1.2 writing to folder   写文件夹

3.2.2.2 Add MP to BASE   添加 MP 到数据库

3.2.2.3 Delete MP from BASE   从数据库删除 MP

3.2.3 Configuration pages reading    构造页读

3.2.4 Configuration pages writing   构造页写

3.2.5 Reading of the modules   读模块

3.2.6 Writing of the modules    写模块

3.2.7 Detailed COM log   详细 COM log

3.2.8 Security subsystem    安全子系统

3.2.8.1 show security information    显示安全信息

3.2.8.2 Clear passwords    清除密码

3.3 Configuration changing   改变内部构造

3.4 Load LDR-file to disc RAM   加载 LDR 文件到碟片的 RAM

3.5 spindle stop   主轴停转

4、Disc ID  硬盘的身份(硬盘的型号和容量)

5、Logical scanning   逻辑扫描

5.1  |---------------------------------------------------------------------------------------------|

|   initial LBA position  : x

|   初始 LBA 位置  : X

|   final LBA  position  : xxxxxxxxxxxx

|   结束的 LBA 位置  : xxxxxxxxxxxx

|   reversive scanning : NO

|   从后面向前面扫描   : NO 键入(Y)就从后面向前面扫描

|   number of passes : 3

|   通过的次数 : 3 (可在1-x之间选择,默认是3)

|   number of retry of a defect : 3

|   一个坏道重复测试的次数 : 3(可在1-x之间选择,默认是3)

|   critical time test (ms): 300

|   测试的临界时间(毫秒):300 (意思是停顿多少毫秒就视为坏道)

|   perform writing test : NO

|   执行写测试 : NO/YES (N)不是 (y)是  默认是(N)

|   verify instead of reading : yes

|   校验代替读 : yes

|   place defecfs to : P-List

|   放置坏道到 : P-List 空格健变换P-List和Glist

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

6、S.M.A.R.T. table   S.M.A.R.T 表

6.1 to review S.M.A.R.T. table   观察 S.M.A.R.T 表

6.2 to load S.M.A.R.T. (external module)   加载 S.M.A.R.T. (外部模块)

6.3 S.M.A.R.T. parameters reset   复位 S.M.A.R.T. 参数

7、Defects table   坏道表

7.1 to review  defects teble   观察坏道表

7.2 Add LBA defects   按 LBA 添加坏道表

7.3 Add physical sector   按物理扇区添加

7.4 Add physical track   按物理磁轨添加

7.5 Grouping defects into tracks   封闭坏道到磁轨里

7.6 import of logical defects table   逻辑坏道表的输入

7.7 Erase defects table    删除坏道表

7.8 Defects table export   坏道表输出

7.9  Defects table import    坏道表输入

7.10 Work with module 06h   对06h 模块工作

8、Automatic mode  自动化模式

9、SELFSCAN  自我扫描

9.1 condition viewing   条件观察

9.2 load selfscan    加载自我扫描

9.3 start selfscan   起动自我扫描

9.4 stop selfscan   停止自我扫描

10、EXIT  退出

三、西数(EB AB BB JB DA)(中文说明)

1、Disk firmware zone   磁盘固件区

1.1 Disk firmware zone    磁盘固件区

1.1.1 disk firmware surface test    硬盘固件表面测试(硬盘固件物理测试)

1.1.2 disk firmware structure test    硬盘固件结构测试及观查

1.1.3 disk firmware data read/write    硬盘固件数据读/写

1.1.3.1 write FW to the disk    写FW到硬盘

1.1.3.2 Add FW to the DATABASE    添加FW到数据库

1.1.3.2 Remove FW the DATABASE    册除FW数据库

1.1.4 Read modules    读模块

1.1.5 write modules    写模块

1.1.6 Erase firmware area      清除固件范围

1.1.7 Change Servo Area SPT     改变伺服范围

1.1.8 Security subsystem     安全子系统

1.2 Translator operations    变换器操作

1.3 Spindle stop    主轴停转

1.4 Change time scale    改变时间等级

2、drive description    驱动器描写(改硬盘容量)

3、Formatting    低级格式化

3.1 Take into account PList and Glist    考虑 PList和GList

3.2 Take into account Plist    考虑 PList

3.3 Take into account Glist    考虑 GList

3.4 Do not Take into account neither PList and Glist    PList 和 GList 两者都不考虑

4、Logical structure scaning    逻辑结构扫描

4.1 |----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     start LBA : x

|     开始 LBA  : X

|     End  LBA : xxxxxxxx

|     结束 LBA : XXXXXXXX

|     passes   : 3

|     通过的次数: 3

|     carefulness index : 3

|     仔细指标

|     perfrom writing test : NO

|     按照写测试

|     verification instead of reading : yes

|     校验代替读

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

5、S.M.A.R.T. table   S.M.A.R.T. 表

6、Defects table    坏道表

6.1 View defects table    观察坏道表

6.2 Add physical track     添加物理磁道

6.3 import logical defects table     输入逻辑坏道表

6.4 clear defects table     清除坏道表

6.5 move G-List to P-List      G-List 转 P-List

6.6 Group to tracks     封闭磁道

7、Automatic mode    自动模式

8、Exit   退出

四、迈拓ver1.07 （中文说明）

迈拓ver1.20 （中文说明）

1、Logicaln scanning  逻辑扫描

1.1  |------------------------------------------------------------------------------------------------ |

|     initial LBA position:xxxxxxx

|     开始位置

|     final LBA position:xxxxxxxx

|     结束位置

|     reversive scanning:on

|     反向扫描打开、关闭

|     number of passes:3

|     通过的次数

|     perform writing test:on

|     执行写测试打开关闭

|     verif. instead of reading

|     读版本代替

|     put defects to:p-list

|     放置默认列表

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、disc firmware zone  固件区

2.1 work with momeory buffer  操作存储缓冲器

1.1 memory buffer reading    存储缓冲器读

1.2 memory buffer writing    存储缓冲器写

2.2 work with sa    操作sa

1.1 checking of disc fw structure    检查磁盘固件结构

1.2 sa surface checking    sa表面检查

1.3 reading of the modules    读那个模块

1.4 writing of modules    写那个模块

1.5 reading modules groups    读全部模块

1.6 writing modules groups    写全部模块

1.7 sa write test    sa写测试

1.8 modules repairing    模块修理

1.9 transltor regeneration    扇区再生

1.10 spindle stop    主轴停转

2.3 LDR-file loading    加载ldr文件

2.4 LDR-file creation    制造ldr文件

2.5 security subsystem    安全系统

3、disc id   硬盘id号

4、defects table    缺陷表

1.1 view p-list   查看p-list

1.2 view g-list   查看g-list

1.3 move g-list defects to p-list    转移g表到p表

1.4 erase g-list    擦除g-list

1.5 erase g-list and p-list    擦除g-list和p-list

1.6 import from defectoscope    引入探测器

5、exit   退出

五、IBM （中文说明）

六、西捷（中文说明）

PC3000-解密版的安装方法：

1、PC3000运行于DOS系统。可以将PC3000的全部程序拷贝在系统盘中。

2、系统盘安装在IDE1的MASTER口。

3、待修盘安装在IDE2的MASTER口，并要求在BIOS中设为“NONE”。

4、PC3000要求在CONFIG.SYS中加载HIMEM.SYS及俄文版的EMM386.EXE。

5、在AUTOEXEC.BAT中先后执行EMUL目录内的PCDOSEMU.EXE和VGAGA.EXE。

6、进入PC3000目录，执行SHELL.EXE即可进入PC3000主界面。

7、注意：V09和V11版的EMUL文件相同，可以通用。V12版是另外一套。

PC3000的工具模块

通用工具部分 （英文界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-3000 SHELL | + | + | РС-3000主菜单，用于选择相应工具模块，及控制电源开关 |
| PC-3000 AT | + | + | 通用的IDE硬盘检测及通用功能 |
| PC-DEFECTOSCOPE | + | + | 用于精确检测缺陷扇区及不稳定的扇区 |
| PC-ACIDENT | + | + | 专用于检测Western Digital Caviar 硬盘参数 |

专业性的工具模块

IBM （俄文界面，年内将升级为英文界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-IBMAVA | - | + | IC35L120AVVA07, IC35L100AVVA07, IC35L080AVVA07, IC35L060AVVA07, IC35L040AVVA07, IC35L020AVVA07 |
| PC-IBMAVR | - | + | IC35L060AVER07, IC35L040AVER07, IC35L030AVER07, IC35L020AVER07, IC35L010AVER07 |
| PC-IBMDTL | + | + | DTLA-307075, DTLA-307060, DTLA-307045, DTLA-307030, DTLA-307020, DTLA-307015, DTLA-305040, DTLA-305030, DTLA-305020, DTLA-305010 |
| PC-IBMDPT | + | + | DPTA-373420, DPTA-372730, DPTA-372050, DPTA-371360, DPTA-353750, DPTA-353000, DPTA-352250, DPTA-351500 |
| PC-IBMDJN | + | + | DJNA-372200, DJNA-371800, DJNA-371350, DJNA-370910,DJNA-352500, DJNA-352030, DJNA-351520, DJNA-351010 |

WESTERN DIGITAL （英文界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-WD_ABJ (AB, BB, JB) | - | + | WD Caviar: WD1200AB, WD1000AB, WD800AB, WD600AB, WD400AB, WD300AB, WD200AB, WD2000BB, WD1800BB, WD1600BB, WD1200BB, WD1000BB, WD800BB, WD600BB, WD400BB, WD300BB, WD200BB |
| РС-WD_EB | - | + | WD Protege: WD400EB, WD300EB, WD200EB |
| PC-WD_DA | - | + | WD Spartan: WD153DA, WD75DA |
| PC-A450AA | + | + | WD450AA, WD300AA, WD153AA, WD75AA |
| PC-A307AA | + | + | WD307AA, WD205AA, WD153AA, WD102AA |
| PC-A272AA | + | + | WD272AA, WD205AA, WD172AA, WD84AA, WD43AA |
| PC-A205AA | + | + | WD205AA, WD172AA, WD136AA, WD102AA, WD64AA |
| PC-A313000 | + | + | WDAC313000, WDAC310200, WDAC28400, WDAC26400, WDAC14300 |
| PC-A310100 | + | + | WDAC310100, WDAC38400, WDAC26400, WDAC24300, WDAC13200 |
| PC-A38400 | + | + | WDAC38400, WDAC37100, WDAC25400, WDAC24300, WDAC12500 |
| PC-A36400 | + | + | WDAC36400, WDAC35100, WDAC24300, WDAC23200, WDAC12100 |
| PC-A35100 | + | + | WDAC35100, WDAC34300, WDAC23400, WDAC22500, WDAC11700 |
| PC-A34000 | + | + | WDAC34000, WDAC33200, WDAC22500, WDAC22000, WDAC11200 |
| PC-A33100 | + | + | WDAC33100, WDAC32500, WDAC22100, WDAC21600, WDAC11000 |
| PC-A32500 | + | + | WDAC32500, WDAC32100, WDAC21600, WDAC21200, WDAC1850 |
| PC-A31600 | + | + | WDAC31600, WDAC21000, WDAC1540 |
| PC-A21200 | + | + | WDAC21200, WDAC1635 |
| PC-A31200 | + | + | WDAC31200 |
| PC-A31000 | + | + | WDAC31000, WDAC2700, WDAC1365 |
| PC-AC2850 | + | + | WDAC2850, WDAC2635, WDAC1425 |
| PC-AC2700 | + | + | WDAC2850, WDAC2700, WDAC1425 |
| PC-AC2540 | + | + | WDAC2540, WDAC1270 |
| PC-AC2420 | + | + | WDAC2420, WDAC1210 |
| PC-AC2340 | + | + | WDAC2340, WDAC2250, WDAC1170 |
| PC-AL2170 | + | + | WDAL2170 |
| PC-CU140 | + | + | WDCU140 |
| PC-AC2200 | + | + | WDAC2200 |
| PC-AC2120 | + | + | WDAC2120, WDAC160 |
| PC-AC280 | + | + | WDAC280, WDAC260, WDAC140 |
| PC-WD9X | + | + | WD93044A, WD95044A, WD93024A, WD95024A |

FUJITSU （英文界面）

| РС-3000工具模块 |  | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-FUJMPG |  | + | + | MPG3409AT, MPG3307AT, MPG3204AT, MPG3153AT, MPG3102AT |
| PC-FJMPGH |  | + | + | MPG3409AH, MPG3307AH, MPG3204AH, MPG3102AH |
| PC-FUJMPF |  | + | + | MPF3102AT, MPF3153AT, MPF3172AT, MPF3204AT |
| PC-FJMPFH |  | + | + | MPF3051AH, MPF3102AH, MPF3153AH, MPF3204AH, MPF3256AH, MPF3307AH, MPF3357AH, MPF3409AH |
| PC-FUJMPE |  | + | + | MPE3273AT, MPE3224AT, MPE3204AT, MPE3170AT, MPE3136AT, MPE3102AT, MPE3064AT, MPE3032AT |
| PC-FJMPEE |  | + | + | MPE3346AE, MPE3303AE, MPE3260AE, MPE3216AE, MPE3173AE, MPE3130AE, MPE3084AE, MPE3043AE |
| PC-FJMPEH |  | + | + | MPE3273AH, MPE3239AH, MPE3204AH, MPE3170AH, MPE3136AH, MPE3102AH, MPE3068AH, MPE3034AH |
| PC-FUJMPD |  | + | + | MPD3173AT, MPD3130AT, MPD3108AT, MPD3084AT, MPD3064AT, MPD3043AT |
| PC-FJMPDH |  | + | + | MPD3182AH, MPD3144AH, MPD3137AH, MPD3102AH, MPD3091AH, MPD3068AH, MPD3045AH, MPD3023AH |
| PC-FUJMPC |  | + | + | MPC3102AT, MPC3096AT, MPC3084AT, MPC3064AT, MPC3043AT, MPC3032AT |
| PC-FJMPCH |  | + | + | MPC3065AH, MPC3057AH, MPC3045AH, MPC3034AH, MPC3022AH, MPC3011AH |
| PC-FUJMPB |  | + | + | MPB3064AT, MPB3052AT, MPB3043AT, MPB3032AT, MPB3021AT |
| PC-FUJMPA |  | + | + | MPA3052AT, MPA3043AT, MPA3035AT, MPA3026AT, MPA3022AT, MPA3017AT |
| PC-FUJTAU |  | + | + | M1638TAU, M1624TAU, M1623TAU, M1636TAU |
|  | QUANTUM （英文界面） |  |  |  |

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-QUAS | + | + | Fireball Plus AS 60, 40, 30, 20, 10 |
| PC-QULM | + | + | Fireball Plus LM 30.0, 20.5, 15.0, 10.2 |
| PC-QUKX | + | + | Fireball Plus KX 27.3, 20.5, 13.6, 10.2, 6.8 |
| PC-QUKA | + | + | Fireball Plus KA 18.2, 13.6, 9.1, 6.4 |
| PC-QLCT20 | + | + | Fireball lct 20 LD 40.0, 30.0, 20.0, 10.0 |
| PC-QLCT15 | + | + | Fireball lct 15 LC 30.0, 20.4, 15.0, 7.5 |
| PC-QLCT10 | + | + | Fireball lct 10 LB 30.0, 20.4, 15.0, 10.2, 5.1 |
| PC-QLCT08 | + | + | Fireball lct 08 LA 26.0, 17.3, 13.0, 8.4, 4.3 |
| PC-QUCX | + | + | Fireball CX 20.4, 13.0, 10.2, 6.4 |
| PC-QUCR | + | + | Fireball CR 13.0, 8.4, 6.4, 4.3 |
| PC-QUEX | + | + | Fireball EX 12.7, 10.2, 6.4, 5.1, 3.2 |
| PC-QUEL | + | + | Fireball EL 10.2, 7.6, 5.1, 2.5 |
| PC-QUSE | + | + | Fireball SE 8.4, 6.4, 4.3, 3.2, 2.1 |
| PC-QUST | + | + | Fireball ST 6.4, 4.3, 3.2, 2.1, 1.6 |
| PC-QUTM | + | + | Fireball TM 3840, 3200, 2550, 2110, 1700, 1280, 1080 |
| PC-QUSR | + | + | Sirocco SR 2550A, 1700A |
| PC-QUSG | + | + | Pioneer 2.0, 1.0 |
| PC-QUBF | + | + | BigFoot 2500, 1250 |
| PC-QUFB | + | + | FireBall 1280, 1080, 640, 540 |
| PC-QUTR | + | + | Trailblazer 850, 420 |
| PC-QUMV | + | + | Maverick 540, 270 |
| PC-QULT | + | + | Lightning 730, 365 |
| PC-QUTB | + | + | ProDrive LPS 540, 270 |
| PC-QURR | + | + | ProDrive LPS 420, 340, 210, 170 |

SAMSUNG （俄文界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-SAMSG | + | + | SV-1296A, SV-0844A, SV-0643A, SV-0432A, VG-35102A, VG-34202A, VG-33402A, VG-32502A, VG-31702A |
| PC-SAMVG6 | + | + | SV-1296A, SV-0844A, SV-0643A, SV-0432A |
| PC-SAMVG2 | + | + | VG-35102A, VG-33402A, VG-31702A |
| PC-SAMWA | + | + | WA-32543A |
| PC-SAMWNR | + | + | WNR-32501A, WNR-32101A, WNR-31601A, WN-32543A, WN-321620A, WN-31273A, WN-316025A, WN-312021A, WN-310820A, WU-32543A, WU-32165A |
| PC-SAMSTG | + | + | STG-31601A, STG-31271A |
| PC-SAMPLS | + | + | PLS-31274A, PLS-31084A, PLS-30854A |
| PC-SAMSHD | + | + | SHD-30560A, SHD-30420A, SHD-30280A, SHD-3212A, SHD-3211A, SHD-3172A, SHD-3171A, SHD-3122A, SHD-3121A |

SEAGATE （特殊界面，命令行模式）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-ST_Uxx | - | + | ST380020A, ST360020A, ST340810A, ST320410A, ST340823A, ST330621A, ST320413A, ST315311A, ST310211A, ST320423A, ST315323A, ST310212A, ST317221A, ST313021A, ST38410A, ST3413A, ST38421A, ST36421A, ST34311A, ST32112A |
| PC-SEAGATE | + | + | ST38641A, ST36531A, ST34321A, ST32110A, ST33232A, ST32532A, ST31722A, ST31720A, ST31277A, ST31276A, ST31012A, ST3853A, ST3852A, ST3636A |
| PC-ST51270A | + | + | ST32140A, ST51270A, ST51080A, ST5851A, ST5540A |
| PC-ST9810AG | + | + | ST9810AG, ST9630AG (форм-фактор 2’’) |
| PC-ST9816AG | + | + | ST9816AG, ST9546AG (форм-фактор 2’’) |
| PC-ST9655AG | + | + | ST9655AG, ST9550AG, ST9385AG, ST9300AG, ST9240AG, ST9150AG (форм-фактор 2’’) |
| PC-ST3850A | + | + | ST3850A |
| PC-ST3630A | + | + | ST3630А |
| PC-ST3660A | + | + | ST3660A, ST3295A |
| PC-ST3491A | + | + | ST3491A, ST3391A, ST3250A |
| PC-ST3290A | + | + | ST3290A, ST3243A, ST3145A, ST3123A |
| PC-ST3655A | + | + | ST3655A, ST3550A, ST3390A, ST3385A, ST3285A, ST3283A |
| PC-ST3144A | + | + | ST3144A, ST3120A, ST3096A |
| PC-ST1144A | + | + | ST1144A, ST1102A |
| PC-ST351A/X | + | + | ST351A/X |
| PC-ST157A | + | + | ST157A |

MAXTOR （部分英文，部分俄文界面，年内将升级为英文界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-MXPOKER | - | + | 6Y160L0, 6Y120L0, 6Y080L0, 6Y060L0, 6E040L0, 6E030L0, 6E020L0, 2F040L0, 2F030L0, 2F020L0, 2B020H1, 2B015H1, 2B010H1 |
| PC-MXDSP | - | + | 2B020H1, 2B015H1, 2B010H1, 2R015H1, 2R010H1, 4D080H4, 4D060H3, 4D040H2, 34098H4, 33073H3, 32049H2, 31535H2, 31024H1 |
| PC-MX740X | + | + | D740X-6L MX6L080J4, MX6L060J3, MX6L040J2, MX6L020J1 |
| PC-MX540X | + | + | D540X-4K MX4K080H4, MX4K060H3, MX4K040H2, MX4K020H1 |
| PC-MX7xxx | + | + | 72004A, 71670A, 71626A, 71336A, 71260A, 71084A, 71050A, 7850AV, 7546A, 7541A, 7540A, 7425AV, 7420AV, 7345A, 7270AV, 7245A, 7213A, 7170A, 7135AV, 7131A |
| PC-MX7120 | + | + | 7120A, 7080A, 7060A, 7040A |
| PC-MXLXT | + | + | MXT-540A, LXT-535A, LXT-340A, LXT-213A, LXT-200A |

CONNER, TEAC, KALOK, DAEYOUNG （命令行界面）

| РС-3000工具模块 | Ver. 11 | Ver. 12 | 支持的硬盘型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-CONNER | + | + | CFA1275A, CFA1080A, CFA850A, CFA810A, CFA540A, CFA425A, CFA340A, CFA170A, CFS1275A, CFS850A, CFS540A, CFS425A, CFS420A, CFS270A, CFS210A, CFS105A, CP30544, CP30344, CP30245, CP30204, CP30124, СP30174E, CP30084E, CP30104H, CP3000, CP3044 CFP2005S, CFP1080S, CFP1060S Seagate CABO: ST31621A, ST31275A, ST31081A, ST3541A |
| PC-TEAC | + | + | SD-3540N, SD-3360N, SD-3250N |
| PC-KALOK | + | + | KL3120A, KL3100A, KL3040A, KL383A, KL343A |
| PC-DX3120 | + | + | DX-3120A, DX-3060A |

目录

1   PC3000综合工具

1.1  目的

1.2  PC3000软件，版本11

1.3  PC3000综合套装,版本11

1.4  授权

1.5  用户注册

1.6  PC3000注册用户支持

1.7  PC3000的安装

2  诊断和修复任何HDD的通用测试器

2.1 目的

2.2工作前的准备

2.3 工作期间用PC3000AT输出信息

2.4 测试中的HDD的参数输入

2.5 PC3000AT操作模式

2.5.1操作模式选择

2.5.2查看硬盘的S.M.A.R.T参数

2.5.3 硬盘测试

2.5.4 操控者测试

2.5.5 综合测试

2.5.5.1 HDD测试组成“ 综合测试”

2.5.6缺陷重置

2.5.6.1 自动重置

2.5.6.2 人工重置

2.5.6.3 重置取消

2.5.7 格式化

3  PC3000外壳

4  PC-DEFECTOSCOPE Ver.2.10版

4.1 目的

4.2工作前的准备

4.3 用PC-Defectoscope工作

4.4 执行测试

4.5 用PC-Defectoscope修复HDD

4.6 输出缺陷文件结构

5 WD“鱼子酱”

Arh.4“PC-A313000”“PC-A310100”“PC-A38400”“PC-A36400”

5.1目的

5.2 WD Caviar Arh.4硬盘修复的基本操作

5.3工作前的准备

5.4设备使用

5.4.1  侍服系统测试

5.4.2 表面测试

5.4.3 磁盘固件区域

5.4.4 硬盘描写区域

5.4.5 格式化

5.4.6 逻辑扫描

5.4.7 S.M.A.R.T 列表

5.4.8 缺陷列表

5.4.9 自动模式

5.5 对WDC AC313000. WDC AC310100.WDC AC38400和WDC AC36400硬盘繁族的简单技术描写

5.5.1磁盘固体数据

5.5.2 初始化

5.5.3 更改硬盘设置

5.6硬盘恢复规则

5.7在自动模式下硬盘的恢复

5.8 磁盘固件数据库的创建

6 WD “Caviar” Arh.3 “PC-A35100” “PC-A34000”

6.1 目的

6.2 WD Caviar Arh.3硬盘修复的基本操作

6.3 准备工作

6.4 使用设备

6.4.1伺服系统测试

6.4.2 表面测试

6.4.3 磁盘固件区域

6.4.4 硬盘描写区域

6.4.5 格式化

6.4.6 逻辑扫描

6.4.7 S.M.A.R.T 列表

6.4.8 缺陷列表

6.4.9 自动模式

6.5 WDC AC35100 and WDC AC34000的简单技术描述

6.5.1磁盘固件数据

6.5.2 初始化

6.5.3 更改硬盘设置

6.5.4 硬件设置改变的特征

6.5.5 磁头改变

6.5.5.1磁头改变实例

6.6 硬盘恢复规则系统

6.7 自动模式下的硬盘恢复

6.8 创建一个磁盘固体数据库

7 容记公司( Arh . ARMT)

7.1 简介

7.2 家族结构

7.3 容记硬盘恢复的一般性能

7.4 准备工作

7.5 设备使用

7.5.1 服系统测试

7.5.2表面测试

7.5.3磁盘固件区域

7.5.4 磁盘ID

7.5.5 格式化

7.5.6 逻辑扫描

7.5.7 S.M.A.R.T 列表

7.5.8 缺陷列表

7.5.9 自动模式

7.6 对基于ARMT处理核心器的容记硬盘系列 的简单技术描述

7.6.1 MPF3XXXAT系列

7.6.1.1 MPF3XXXAT系列硬盘的磁盘的组织

7.6.1.2硬盘设置的修改

7.6.2 MPG3XXXAT/H/E系列

7.6.2.1 MPG3XXXAT/H/E系列硬盘的磁盘的组织

7.6.2.2硬盘设置的修改

7.7 基于ARMT CPU换 系列的修理方向和特征

7.7.1 硬件修复

7.7.1.1 结构图

7.7.1.2 初始化

7.7.1.3 微电路故障

7.7.2 程序修复

7.7.2.1 硬盘恢复规则系统

7.7.2.2 测试持续时间

7.8  容记硬盘的实用特别文件

7.9  MPF-AT和MPG 系列的固件模块恢复

7.10 MPF-AT和MPG 系列的flash-rom 的固件数据结构

7.11 关于MPF-AT和MPG  ROM里的微程序和HAD的固件数据的兼容性

7.12 MPF-AT和MPG 系列的磁盘固件保持力的特征

7.13 ATA磁盘密码的研制

7.14 在MPF-AT和MPG 系列不标准模型出现后的情况下模块ID=3Dh的补丁

7.14.1 Fujitsu MPF-AT(PB15)

7.14.2 Fujitsu MPG-ATE(PB16E)

7.14.3 Fujitsu MPG-AT(PB16)

7.14.4 Fujitsu MPG-AH(PB16AH), Fujitsu MPGAHE(PB16AHE)

7.15 不用HAD写入flash-ROM

(目录完毕)

1.  PC3000综合工具

1.1 目的------硬件和软件的综合工具PC3000 (版本10.10) 是为 (诊断和修复)IDE界页的各科接口(ATA ,ATA-2 ,ATA-3 ,ATA-4, UltraATA, E-IDE, UDMA66)的任何HDD设计的.该产品用高级的工产模式来修理和恢复各种广泛使用的HDD: Conner, Daeyoung, Fujitsu, Hitachi, IBM, Kalok, Maxtor, NEC, Quantum, Samsung, Seagate, Teac, Western Digital, Xebec,在专门的技术设备的帮助下 (看设备列表)

1.2. PC3000软件，版本11

通用软件

| PC-3000 SHELL | 快速方便启动PC-3000的图形使用者接口 |
| --- | --- |
| PC-3000AT Ver. 5.08 | 诊断和修复任何HDD的通用测试器 |
| PC-DEFECTOSCOPE Ver 2.10 | 寻找和隐藏不稳定和损坏扇区的通用程序 |
| PC-ACIDENT | WDAC系列的身份验证设备 |

1.3. PC-3000综合套装,版本11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4保证

调查和生产公司 “ACE”LLC保证PC3000自购买那天算起12各月内能正常工作.RPC“ACE”LLC有义务为您修复功能故障或替换有缺陷的复杂部件，如果不足由用户操作引起的故障.。维修的运输费由用户承担。

RPC“ACE”LLC――PC3000开发和生产者

ACE  Laboratory――RPC“ACE”LLC的商标

地址：Russia,344068,Rostov-on-Don,Nagibina Str.40, “Radian”

E-mail: pc@acelab.ru

Wed: http://www.acelab.ru

1.5用户注册

购买PC-3000后，为了获得 “正式用户“的身份，请吧以下的信息通过传真via fax +7-8632-78-50-30,78-50-40 或E- mail: pc@acelab.ru到ACE Lab

- PC-3000或PC－3000升级的购买日期

- PC-3000的版本

- 电子保护钥匙的号码

- 出售PC－3000的企业

- 购买PC－3000的企业

- 电话

- 传真

- E-mail

- 常住地址

你也能在我们的网页http://www.acelab.ru通过填写“用户注册表”来注册。

1.6. PC-3000注册用户支持

1. PC-3000的用户支持：电话 +7-8632-78-50-30，78-50-40（俄国 用户）

2. 通过E-mail和联邦地址来负责升级新版本的PC－3000

3. 购买新版本有50%的折扣

4. 用户进入网页咨询——PC-3000user@acelab.ru;

5. 网页技术支持 www. acelab.ru/ts.htm.

1.7 PC3000的安装

注意：PC－3000的操作要求带有工作在MS- DOS 5.00(或更高)的EGA/ VGA/ SVGA监视器的386以上的PC。软件要求有不低于600K的自由RAM（即数目能在MA-DOS下的mem.exe文件重检测出）。这些内存能让PC－3000在没有装载GUZ的Windows95/98中工作。工作期间PC－3000PRO测试板用从100h到10Fh的IRQ12（或IRQ10,11）和I 10地址。

注意：一些程序（包括PC3000）使用过度，因此推荐使用MS-DOS/Windows下的SMARTDRV.EXE

- 把PC－3000测试板输入到控制电脑的ISA插槽中

- 把电子密匙连接到LPT 1上

- 在控制电脑硬盘上创建PC3000的目录，把提供给你的CD上的PC3000.xxx目录上的所有文件复制到已创建的目录上，这是XXX表示电子密匙的号码

- 从复制过来的文件中移走“只读”和“存档”属性。

- 把要测试的HDD连接到没通电的电脑插头上，然后通过IDE界面电缆连接到测试板上

注意：要测试的硬盘一定要在电脑上的电源和测试板断电的情况下连接或断开，我们建议你用电脑单独的供电器，防止你在没有关掉控制电脑的情况下关掉（或打开）HDD电源和断开界面电缆。

- 装载SHELL.EXE文件。PC－3000准备开始工作。

注意 1 如果PC－3000测试板没有被输入到电脑插槽上，或测试器不正常工作，装载SHELL.EXE文件和其它程序将会导致主控PC死机，你只能按“RESET”重启。

2 如果电子密匙没有连接或不正常工作，PC－3000也将不能工作。

3. 当使用最新的“奔腾”CPU时，PC－3000的工作和第一个有40－240MB的IDE硬盘将有一些麻烦产生。对这些硬盘我们推荐使用386/486 CPU的PC.

7. 在另外的适配器的帮助下硬盘连接的顺序在相关设备的用户参考书上有详尽的描述。

PC－3000的使用

您购买了一款绝妙的硬盘修复工具――PC3000。如果您以前常常修理硬盘，很可能你跳过了这一章，然而，如果您没有大量经验的话，作者建议你在开始之前读这一章――“IDE (ATA) HDD。技术说明，IDE（ATA）HDD修理的基础”

这一章包括一段对PC－3000简单的“指引”

修理硬盘，不要急于动用专门的技术设备。首先，任何硬盘都要用PC－3000AT通用测试器（包括在PC3000里）检查一遍。这能帮你找到缺陷并决定接下来的动作的结果。为了达到这个目的，把硬盘连接到测试板PC3000PRO上打开电源然后运行PC300AT.exe程序，电源打开后硬盘应该带动梭型马达向上旋转并开始（零轨道搜寻）。在这个过程中你将听到安放部件的典型声音。初始化过程结束后硬盘会发送读取信号，如果没有出现这种情况（梭型马达不转或不向上旋转或听到磁头撞击的声音）那么你就要使用Part2.2技术附录中介绍的方法。

硬盘读取检查后（DRDY=DSC=1, BUSY=0）,程序会讨善从硬盘描述区域读取数据。如果得去信号没有还到程序的话，相关的信息就会出现。这种情况下，就要使用“IDE (ATA) HDD技术说明，IDE (ATA) HDD修理基础”这一章中2.2.1这段介绍的方法。如果，尽管能受到硬盘读取信号，但不能读取硬盘描述数据（程序送出“硬盘参数没有决定”）或参数读取错误。这可能意味着不是读取路线有误就是磁盘固件损坏。（在相关的技术设备帮助下固件的数据可以恢复）然而，可能磁盘没有一个硬盘描写区域（这主要是老的KALOK/ XBEC 型号）或磁盘包含的参数不能用于硬盘操作（例如，Conner CP-3000）在这种情况下就要人工输入参数或从PC3000－AT的数据库中提取才能使测试过程顺利进行。用PC3000-AT测试后和对它的缺陷作出一各初步的决定后（方法在

“IDE (ATA) HDD。技术说明，IDE（ATA）HDD修理的基础”这一章的Part2.1）你就可以开始用技术设备来作出进一步的诊断或恢复硬盘固件的数据。工厂模式下硬盘恢复的详细说明和相关的方法在设备说明部分。

PC－3000开发团队祝愿你成功！

2  诊断和修复任何HDD的通用测试器

2.1 目的

测试软件PC3000－AT是PC3000的基本程序，它的功能有：

- 在一般模式下诊断缺陷和修复IDE硬盘

- 纠正硬盘用50H命令低水平格式化的恢复

- 隐藏支持“作业”模式的HDD的坏扇区

- 输入/输出类型的自动硬盘测试（综合测试）软件PC3000－AT和测试板PC3000同时工作。

注意：PC3000-AT版本4.0（或更高）允许用CHS寻址和LBA寻址模式进行硬盘测试，测试器的CHS/ LBA模式的开关是由数字小键盘上的一个可分配键的方法来实现的（见第3章“工作期间用测试器输出信息”）CHS是PC3000－AT的缺点测试器操作模式和LBA寻址的不同是在操作模式的说明和信息输出标由“LBA模式”

2.2工作前的准备

1. 把PC3000PRO测试板电缆连接到硬盘的IDE接口上

2. 把电源电缆连接到硬盘上

3. 装载PC-SHELL和运行PC3000－AT

2.3 工作期间用PC3000AT输出信息

为了方便看到测试器显示在PC屏幕上的信息，以仪器前板的模式显示，包括以下部分：

显示—— 显示测试过程的有关信息，在显示的上部你可以看到“模式”线，这条线包括了正在测试的硬盘的类型和参数的信息；柱体号码(CYL), 磁头（HEAD）扇区（SEC）.

LBA模式——LBA模式下代替CYL，HEAD,SEC参数的是可用扇区的总数目，这个数目显示在模式上。在显示的下部是状态栏，包括状态的有关信息：可读/忙。当测试进行是以百分比的形式（已做）显示当前测试执行的持续时间，CYL,HEAD,SEC,侦测到的磁盘错误的数目（ERRS）

LBA模式下的只有一个当前扇区数目被显示来代替当前扇区的CYL,HEAD,SEC参数。

两行LED——显示硬盘的状态和错误（中央暂时器）的有关信息，它能监视硬盘的状态和指出功能失灵的原因，潜在的LED状态是蓝色（活动的）黄色，或红色，红色LED是错误的通知。状态中央暂存器显示HDD  IDE的当前状态。

中央暂存器的值将在执行每各命令后升级.错误中央暂存器表示执行命令后HDD的状态,如果 “错误”字节在状态中央暂存器被设定的话. 小键盘-----对应键盘右边的数字键盘,按键改变的目的取决于测试器当前的状态.以下的键的目的保持不变:

Enter: 参数输入,各种测试的开始

Cancel: 取消当前测试的执行或正在设定的参数,能用ESC键取代

Exit: 取消当前测试的执行或正在设定的参数,退到 “模式选择”菜单

2.4 测试中的HDD的参数输入

测试开始时，当启动控制程序时，在CHS模式下测试器寻找测试硬盘的类型和参数，寻找过程后硬盘的类型和参数出现在模式线中，测试器的控制程序去到“模式选择”主菜单。按下“LBA”进入LBA模式，如果硬盘不支持LBA模式，“LBA”键将不会显示在屏幕上。

注意：一些旧型号的硬盘（如 Conner CP3000）不能用物理参数工作，这样的硬盘要从PC3000AT数据库中输入参数。

如果因为硬盘功能失灵而找不到硬盘的类型和参数，以下的信息就会出现：

按下任意键将会找不到硬盘参数，从测试器模式切换到：

硬盘类型选择

确认DRV

用户类型

Conner

Fujitsu

Maxtor

Quantum

用“Up” “Down” 和 “Enter” 等键你能实现：

选择确认DRV再次寻找HDD参数

选择用户类型手工输入HDD参数

从已有的参数库中选择硬盘类型和参数

注意：参数的错误输入会造成错误的诊断

“LBA模式“在输入数据库的参数和硬盘类型期间，可用的LBA扇区的数目将用Cyl, Head, Sec 参数的乘法运算来计算，找到硬盘参数后，控制程序前进到“模式选择”主菜单。

2.5 PC3000AT操作模式

2.5.1操作模式选择

操作模式选择里在“Up” “Down” 和 “Enter” 等键的帮助下从主菜单执行的，你可以通过按“Cancel”和 “Exit”键退出已选择的操作模式。

主菜单

模式选择

硬盘类型选择

硬盘测试

控制器测试

综合测试

缺陷重置

格式化

退出

模式选择——参数的查找或输入模式

硬盘类型选择——读/写通道、定位系统、梭形马达和控制芯片的测试和修复模式

硬盘测试——界面控制器、MPU、读/写通道、缓冲RAM的测试和修复模式

控制器测试——硬盘输入/ 输出控制的模式

综合测试——在这个模式下，测试器重置硬盘里支持作业模式的坏扇区

缺陷重置——在这个模式下，测试器执行支持50H命令的硬盘低于格式化的数据的正确恢复

退出——从程序退出到PC—SHELL或到DOS

按键“Smart”和“Passp”能查看硬盘的Smart参数和描区域，这些参数能用 “认证DRV”命令读出和用ATA－4专业版完全解密。

2.5.2查看硬盘的S.M.A.R.T参数

按下“Smart”键将在屏幕上显示以下Smart参数：

ID——控制器参数识别符

西数硬盘的识别符对应以下参数：

ID——控制器参数

1——读取错误率

4——开始/ 停止总计

5——重置扇区总计

10——向上旋转总计

11——硬盘刻度重试总计

199——最终DMA  CRC错误率

200——多区域错误率

富士通硬盘的识别符对应以下参数：

ID——控制参数

1——读取错误率

2——通过量计算

3——向上旋转时间

4——梭形马达被激活的次数

5——可选择扇区的数量

7——寻找错误率

8——寻找时间计算

9——电源打开的时间

10——激活梭形马达重试的次数

12——电源关闭的时间

199——最终ATA  CRC错误率

200——写入错误率

注意：同样的识别符可能对应不同HDD厂商的不同控制器参数

属性质——属性质范围是从1到253。首先属性有最大值，随后的消耗或预失失败的情况会导致属性值的可靠性降低。因此，高属性值意味着硬盘功能失控得可能性小，而低属性值则意味着硬盘的可靠性低和功能失控的可能性高最大的可靠属性值经常是100（IMB  Quantum  Fujitsu）或253（三星）。然而，也有例外。例如两数WDAC34000，WDAC33100 和WDAC31600 这几种型号的第一个可靠属性有最大值200，而其余的都是100。下限值－HDD开发者决定了每一个可靠属性的下限。如果最少属性值中的一个比对方的下值小，这意味着保存在硬盘里的数据有危险，可靠属性的构成和数目是由厂商单独为每一种HDD类型决定的。

“前失败/报告”Bit －除了下限值外，每个属性都由另外一个参数，该参数也表明了前坏硬盘的状态，硬盘有三种状态由前失败/报告来辨别：

“前失败/报告”Bit＝0 ，可靠属性值在相关的下限值之上该下限值显示了硬盘的高可靠性来源

“前失败/报告”Bit= 0 , 可靠属性值在相关的下限值之下,该下限值显示了硬盘的低可靠性来源

“前失败/报告”Bit=1, 可靠属性值在相关的下限值之下,指明前坏硬盘的状态.

结果——每个已控制参数的普遍结果，可能有以下值：

OK——属性值比相关的下限值高

！——属性值比相关的下限值低，“前失败/报告”Bit= 0

！！！——属性值比相关的下限值低，“前失败/报告”Bit= 1

如果硬盘不支持SMART诊断，按下“SMART”键引寻硬盘接纳ABRT错误和以下出现在屏幕上的信息：

这个硬盘不支持SMART。

2.5.3 硬盘测试

硬盘测试（HAD ,PCB）－测试和修复的模式：

读/ 写通道    定位系统   梭形马达和它的控制芯片

测试信息显示在状态上：

已准备好/忙――用状态中央暂存起的BSY  bit：找出硬盘状态

CYL――当前（活动）柱体的值

HEAD――当前（活动）磁头的值

ERRS――找到的错误的数量

按键目的

按下右边的测试器微键盘的键将执行以下功能：

『Tran』――硬盘翻译器测试

『Step』――把磁头定位在减去－step当前柱体值的地方

『X->0』--硬盘   ，就是说，0柱体上磁头的位置

『A<->B』――   位置在两个给出的柱体中

『RND』――随机位置在两个给出的柱体中

『ERAS』――写入代码0000到各个扇区

『View』――查看扇区的内容

『Wrt』――把已选择的代码写到当前的轨道

『HD』――磁头开关（选择）

『T』――测试磁盘旋转时间（毫秒）和速度（rev/秒）

给出柱体上的定位——在少数柱体上的定位能用『Step＋』和『Step－』

很方便的执行。当需要定位大量柱体时，就要按下『X->A』键－你要输入柱体A的数量，柱体A上磁头将被定位，输完后按下『Enter』，你就可以按『删除键』来删除输错的符号。

在两个给出柱体上的定位——你要先按下『A<->B』 。接入输入柱体A和B的数目，在A和B中间磁头将被定位，输完后硬盘开始定位磁头，按下『Cancel』或『exit』可以从屙屎模式退出，要定位两个随机柱体中的磁头你可以按下『RND』，执行为第一个和最后一个柱体输入数值类似于cyclic定位模式。

写入——按下『Wrt』会跳出模式选择菜单：

写入模式：

0000

FFFF

5555

AAAA

6DB6

9999

按下『Enter』后写入操作将会在硬盘当前轨道的各个扇区执行。

注意：在已选择的轨道上写入会破坏用户数据。

察看扇区内容——按下『View』后你必须输入开始柱体、磁头扇区的数量，扇区的转储会出现在屏幕少年上，『Up』和『Down』键可以察看以前和接下来的扇区，按下『Cancel』或『exit』回到主菜单。

清除——按下『Eras』以下信息会出现：

确定？

按『Enter』或『Cancel』

按下『Enter』硬盘会被重新recalibrated 写入无效值会被从0柱体和0磁头开始，退出清除过程可以按下『Cancel』或『exit』回到主菜单。

注意：清除会破坏用户数据

硬盘翻译器测试——按下『Tran』你要输入被测试区域的开始和结束柱体，测试在两个Pass执行：第一个Pass写入相关的数目到每个扇区；第二个Pass读出已写的数目并与计算出的数目对比。如果数目不匹配，就会发出错误报告。

注意：翻译器会损坏用户数据。

测试磁盘的旋转时间和速度——按下『T』后，以下信息出现：

索引  xx , xx  ms

旋转 yyyy  RPM

这里xx, xx 时磁盘的旋转时间（每毫秒）yyyy是转速(rev/分)。八种IDE硬盘不能形成索引信号，他们不能测试时间和速度并且按下『T』后测试器保持空

“LBA模式”是当前的LBA扇区显示在状态栏中而不是CYL和HEAD参数，由『Ver』代替『HD』键来开关磁头－意味着当前的LBA扇区验证，所有的定位模式用于LBA扇区间的定位而不是柱体间。

2.5.4 操控者测试

控制测试PCB——测试和修复ATA界面控制器，mcu;写/读通道，RAM缓冲的测试模式。

菜单：

控制器测试，读取Cyclic状态注册，扇区缓冲测试，Cyclic写入扇区，扇区的Cyclic读取，IRQ测试，硬盘自诊，硬盘重启，退出

读取Cyclic状态注册——该测试是为了检查HOST—HDD微控制器总线，在硬盘不能执行输入的命令活错误解释命令。

或是如果HDD一直在“忙”——但BSY  bit（状态栏中）一直是活动的，在测试一个短的读取循环被执行期间，在一个振荡器的帮助下进行失控检查，按下键盘打断该喜循环，测试开赛后，以下信息会出现测试器显示上：

进行状态注册读取循环

测试期间，状态注册和错误注册灯是活动的，按下测试器键盘上的注意键回到主菜单，

IRQ测试——测试是为检查打断要求通过引针的LDE连接器

注意：为了执行测试，IRQ12不应被占据，否则测试结果会是错误的。

扇区缓冲测试——测试是为了检查内部HDD数据总线，所有的总线硬盘被放在该总线上，一个ATA界面控制器和扇区缓冲区域的内部总线—缓冲RAM  MC(限制通道)。测试程序执行命令“写入缓冲”和“读取缓冲”第一批代码FF, FE, FD,FB, 和 F7…….（分组0）和代码00，01，02，04，08，10…….（分组1），

被写入到扇区缓冲，随着读取扇区缓冲并与写入的数据比较。

测试开赛后，以下信息会出现测试器显示上：

执行扇区缓冲测试

如果测试中没发现错误，以下信息出现：

扇区缓冲测试

没错误

测试结束

如果发现错误，以下信息出现：

扇区缓冲测试

错误

代码写入0000000000000000

读取0000000011111111

测试结束

注意：Samsung和KALOK(XEBEC)HDD的代码和ATA标准多少有不同，在这硬盘上执行测试会有错误报告。

Cyclic 写入到扇区－测试是为了检查HDD写入通道，和写入预先同意电路。一个短的OOOOH码写入循环被执行在HDD扇区上，在振荡器的帮助下进行失控检查。

注意：写到区选择的扇区会破坏数据

测试开始时以下信息出现：

Cyclic 写入扇区

你要输入柱体数目，磁头，扇区数目，这时必写的，这些数目将被输入到模式中：

柱体：0-（N-1）

磁头：0-（M-1）

扇区：1-K

这是N,M ,K代表相应的柱体，磁头，扇区数目

“LBA模式“你要输入LBA扇区的数目，这是必需的。

输完按下『Enter』——测试开始

Cyclic 写入一个扇区

柱体：XXXX         磁头：X        扇区：XX

运行

扇区的循环读取——该测试是为了检查读取硬盘通道，数据分割器和空闲时间脉搏，一段短的HDD读取循环在测试中被执行。失控检查在试播镜的帮助下进行。测试开始后以下信息出现：

扇区的循环读取

你要键入柱体，磁头，扇区的数量。这些数据将被读取并通过模式块输入：

柱体：0-（N-1）

磁头：0-（M-1）

扇区：1-K

LBA模式：你要输入LBA扇区的数目，按『Enter』，测试开始：

扇区的循环读取

柱体：XXXX         磁头：X        扇区：XX

运行

HDD自诊——测试开始后，90H命令“HDD－自诊”被执行，检查:]

MPU     CRC硬盘电路      缓冲RAM（全过程）    ATA界面控制器

测试开始后以下信息出现：

HDD自诊               运行

如果没发现错误，以下信息并结束：

（HDD自诊  ，结束代码）：01， 没发现错误

如果发现错误，以下信息出现并结束：

（HDD自诊  ，结束代码）：03    缓冲RAM

HDD自诊结束代码：

01――没错误

02――微控制区错误

03——缓冲RAM

04——CRC硬盘电路错误

05——微处理器错误

8X——硬盘有缺陷

HDD重启——重启“悬挂”硬盘，初始化期间以下任务执行：

硬件HDD重启，初始化，重新较准

重启过程中，重启界面信号（500mcs）被发送，之后执行初始化和重新准命。重启过程有以下信息：

HDD重启

HDD初始化

HDD重新  准

重设结束

2.5.5 综合测试

综合测试——硬盘输入/输出类型控制

测试期间执行以下命令：

控制器测试，IRQ测试，扇区缓冲测试，格式化检查，重新    测试。

随机读取，界面扫描

测试信息出现在状态栏和状态暂存器，错误暂存器灯中。状态栏包括：

准备好/ 忙——决定了硬盘状态使用状态暂存器的BSY bit

已做——当前测试执行持续时间百分比（长测试时出现）

CYL——当前（活动）柱体值

HEAD——当前（活动）磁头值

ERRS——当前硬盘错误的数量

LBA模式——当前LBA扇区显示在状态栏中，代替了CYL和磁头参数测试从主菜单“测试模式选择”中选出，以下信息出现：

注意：测试会破坏你的数据

开始柱体：X      结束柱体：XXXX    进行写入测试：是

按『Enter』或『Cancel』

默认开始和结束柱体对应0和最大HDD柱体

LBA模式——你必须输入开始和结束CBA扇区，默认开始和结束柱体对应0和最大HDD扇区。

注意：用户数据会被最后哦测试“界面扫描”所破坏

为了删除写入在默认开始和结束柱体对应0和最大HDD中，测试集中在“进行写入测试栏中，随着测试过程从“综合测试”开始，他们导致结果——“通过”或“失败”——显示在测试各附近，标记“运行”在这时被执行，“综合测试”可以通过按『Enter』『Cancel』『Exit』打断，它带出“操作打断”菜单，通过菜单你可以：从停止的地方速度测试，跳过当前测试，结束测试。

测试结束后你会听到声音信号，信息出现：

测试结束，按『Enter』

测试结束后，一个XXXXXXX.DAT文本文件被建立在DAT子目录中，这里的XXXXXXX时从用品读出的数目。这个文件包括测试结果，这些信息也显示在屏幕上（按下『Enter』后），结果列表包括测试硬盘的类型和参数信息及测试时间、数据。

它也包括了所有“通过“和 “失败”的结果、错误的数量（ERRS）。每个错误都跟着状态记录器和错误记录器那一时刻的值，测试结果哦的鉴定显示在列表的末尾：测试打断、通过、失败、失败的鉴定被给出如果发现有错误的话。这是由于IDE  HDD有一个缺陷重置容量和功能完全硬盘不应包含错误，列表能用“UP”HE “Down”查看。

如果在“界面扫描“中发现错误，看完测试结果后，以下信息就会出现：

『ESC』——退出

选择动作：不重置缺陷，重置已发现的缺陷

如果重置已发现的缺陷——所有有缺陷的硬盘扇区将执行缺陷重置的过程，按下『ESC』或其它菜单选项，缺陷不重置。

LBA模式——它允许你隐藏在“界面扫描“中发现的缺陷以及”格式化检查“和”随机读取“中的缺陷。

2.5.5.1 HDD测试组成“ 综合测试”

控制器测试——开始后进行90H“HDD自诊”，如果HDD没有通过该测试，就会显示“失败”信息，结束代码被写和结果列表。

IRQ测试——测试时为了通过硬盘的IDE控制器（引针）检查打断要求。

注意：IRQ12在控制PC上不能被占用才能执行测试，否则会出现错误结果。

扇区缓冲测试——测试时为了检查HDD数据总线，所以总线硬盘都被放在总线上，ATA界面控制器的内部总线和扇区缓冲区域——缓冲RAM  MC（限制过程），测试被详细描述在“控制器测试”模式描述，测试结束后，如果发现错误，结果列表时包含以下信息：

代码写入：0000000000000000

代码读取：0000000011111111

注意： 旧 型 号 的 三 星   ，KALOKD的HDD多少和ATA标准有点不同，在这些硬盘上执行扇区缓冲测试时会有错误报告。

重新较准测试——进行这个测试，10H重新较准命令被执行，测试结束后，如果有错误，“失败”信息就会出现;状态和错误记录器的值就被写进结束列表。

格式化检查——测试时为了检查IDE  HDD的低水平格式化，测试开始运行，持续时间用％显示，当前活动磁头和柱体数目显示在状态栏中，还有当前发现错误数目，状态灯显示的信息和错误记录器能判断错误引起的原因。测试结束后，一份错误列表被创建，列表包含发现错误的磁头、柱体数目的信息和状态记录器、错误记录器的值。列表可能包含50份文件。发现错误的总数在错误列表后显示在测试结果列表中。

LBA模式——取代柱体和磁头数目的发现错误列表包括开怀和LBA扇区的数目。有缺陷扇区的数据在模式化检查后用来错误重置。

随机读取——检查定位系统，测试运行时，柱体数目被随机选择（从0到结束柱体）。磁头数目在一个循环内被选择，定位过程的数目等于HDD柱体的总数目。

测试期间当前活动磁头和柱体数目显示在状态栏中以及发现错误的数目。

测试结束时一份错误落笔哦（相似于格式化检查）被编写，列表包括50行，列表后，在结果列表中显示发现错误的总数目。

LBA模式——LBA扇区数目（从0到最大）被随机选择，定位过程的数目是1000，取代柱体和磁头数目的发现错误列表包括开怀和LBA扇区的数目。有缺陷扇区的数据在模式化检查后用来错误重置。

表面扫描——HDD格式化的数据领域的扇区接扇区扫描。测试时间，6DB6H代码被写到轨道的每一个扇区用随后的写入/ 读取信息的读取和比较。如果在综合测试的选择设定期间写入已经被关掉。将不用数据比较进行只读。当写入和读取模式不相配时，错误代码FFH被写到测试结果列表中。

“LBA模式“——取代柱体和磁头数目的发现错误列表包括开怀和LBA扇区的数目。有缺陷扇区的数据在模式化检查后用来错误重置。

2.5.6缺陷重置

该模式是为重置和隐藏坏扇区支持作业模式的硬盘而设计的。错误重置能在自动表面扫描模式下或坏扇区的参数用手工输入。

错误重置在以下情况下不能进行：

1. 硬盘不智略擦作业模式（一般指定容量小于170MB的早期HDD，一些富士通和三星型号 ）

2. 发现的错误和坏的侍服系统或扇区认证区域的缺陷连接，（IDNF在错误记录器中是活动的。）

3. 错误重置区域在作业模式是满的。

注意：如果所以的错误不能被重置，你就要使用为该硬盘型号而设计的PC－3000的专用设备。

当错误重置模式被引用，以下菜单出现：

1  自动重置        2  人工重置       3  不执行重置

1——表面扫描用设置限制来执行，发现的错误被重置

2——用随后的重置八错误人工输入到列表中

3——自动表面扫描用设置限制，自动有缺陷扇区不作业

2.5.6.1 自动重置

过程启动后，有必要输入扫描限制和Pass的数目，扫描期间进行一个随后的格式化检查。发现错误时测试器重置坏扇区。

错误扫描被以下信息跟随：

错误重置过程运行…….

错误重置过程能按『Enter』『Cancel』『Exit』打断，“操作打断“菜单出现，你可以：

- 继续错误重置过程

- 结束错误重置过程

错误被重置时用户的数据不会被破坏，如果数据不在坏扇区的话。出现在状态栏中的错误重置信息：

CYL——当前（活动）柱体值

HEAD——当前硬盘错误数目，在作业过程的帮助下不能被重置，建议你重复错误重置过程几次，用非作业缺陷寻找的综合测试

LBA模式——LBA扇区顺代替CYL和HEAD参数显示

2.5.6.2 人工重置

缺陷扇区能通过人工输入以下参数来重置，CYL, HEAD, SEC-LBA模式下CHS模式和缺陷LBA扇区的数目

注意：如果缺陷扇区寻找不在PC3000－AT的帮助下进行的话，就要注意硬盘参数的相关性，在初始化和PC3000－AT的模式栏中的硬盘参数。

2.5.6.3 重置取消

在不重置开始后你要输入扫描限制，以下信息出现：

不进行缺陷重置

状态栏用％显示测试持续时间、CYL、HEAD、ERRS

不进行缺陷重置能按『Enter』来退出，“操作打断”菜单出现，你可以

继续或结束不进行缺陷重置。

结束后你能听到信号声。

LBA模式——显示LBA扇区数目而不是CYL和HEAD参数

2.5.7  格式化

在50H命令帮助下IDE  HDD低水平格式化的正确恢复模式——轨道（格式化）当格式化过程开始时，一个随后的格式化检查开始，如果有错误，测试器会试着重新格式化相关的轨道，重新格式化过程在不同格式化规则系统的帮助下重复几次，如果不成功，相关的轨道会被标上BAD.以下信息出现：

注意：格式化会被破坏数据，按下『Enter』或『Cancel』

状态栏的测试信息：

准备好/ 忙——用状态记录器的BSY  bit决定硬盘状态

CYL

HEAD

ERRS

LBA模式——显示LBA扇区数目

注意：大多数HDD不能用这种格式化过程格式化。它们的格式化是在另外的软件设备和适配器的帮助下在工厂模式下完成的。

格式化过程随以下信息出：

硬盘正在备格式化

格式化结束后有信号声，以下信息出现：格式化结束，按『Enter』

3. PC3000外壳

PC3000shell是为使用PC3000更方便而设计的。PC3000外壳开始后，硬生产固件的列表和相关的PC3000设备就出现在屏幕上，表中的第一条是通过设备、PC3000－AT和DC-Defectosoope.选择一个设备后。支持的硬盘列表就显示出来。按『Enter』haishi

PC-3000  shell  VER .X.XX

XXX是当前PC3000的版本shell.exe ——开始shell在内存里

Sh-main.pgm-shell的主要部分，设备开始或内存。Shell-cfg——设置文件。

4.PC-DEFECTOSCOPE VER.2.10

4.1.目的

PC-DEFECTOSCOPE设备是为寻找和定位支持作业模式的HDD的“不稳定扇区”而设计的，测试结

果用随后的缺陷扇区重置输出到一个文件中；“不稳定扇区”是那些读取/写入时间比平均时

间要高出很多的扇区。照例；“不稳定扇区”出现在缺陷不能显现或缺陷不能和损坏的待服系

统连接的地方；测试用LCAS或LBA逻辑参数来执行。

4.2工作前的准备

1.连接PC-3000AT到HDD

2.连电源

3.运行PCDFSCOP.EXE

4.3 用PC-Defectoscope工作

寻找“不稳定扇区”的方法可分为两部分：

1)“不稳定”轨道寻找

2） 在已发现的“不稳定”轨道寻找

你要选择寻址模式：

LBA寻址； CHS寻找

测试模式取决于你的选择，有一点要注意：早期一些500-850M的型号不支持LBA寻址，而CHS寻

址只能测试不大于8.4G的硬盘，输出的数据文件（*.DFT）的格式化也取决于你的选择模式，

因此；在随后的不稳定扇区的重置中所有的这些因素都要考虑进去。例如：为老WD型号设计的

设备只能在CHS里工作，再新的则只能在LBA里，Fujitsu则支持两种模式;

以下的警告模式:

1）开始素引（2-9）    3

2）动态开端          NO

3）开始柱体           0

4）结本柱体              ××××

5）验证通过数         1

6）关掉缓存          Yes

抽行写入         NO

[Enter ]------继续                     [Esc]--------退出

这里

1）是2-5的数字（决定时间限制），之后柱体会被认作是缺陷，在测试开始前平均的柱体或L

BA块过程时间被策出（一个LBA块包括256个扇区），取得的时间乖以*1）并被看作有争议的，

它被显示在图中蓝色部分。

2）是开始值由整个硬盘和以前的柱体（或LBA块）的平均时间中的平均值的不断重新计算得出

。

3)与4）是决定了测试限制

5）是设定几个来回来帮助寻找不常用不稳定柱体；这些柱体不能在每个来回中都发现。

6）是关掉硬盘缓存；使用后测试变慢，但结果更精确，缓存应关掉，如果要求不稳定扇区重

置的话，如果你不用有取决缺陷，只是鉴定硬盘状态的话，你就可以打开CACHE增快测试速度

:

模式开关----------[Y]-YES       ;[N]-NO或[SPACE]

4.4 执行测试

4.5 用PC-Defectoscope修复HDD

4.6 输出缺陷文件结构.

输入所有必要的参数后，开始“轨道时间验证测试”，在开始之前；（轨道验证时间）已被决

定开始，结束和中间硬盘工作区域被测出的这些值作为中间验证值计算的基础（红色显示）；

轨道会被认为不稳定如果验证时间比平均值多Ⅹ倍的话，这里Ⅹ是输入的开始索引值。

电脑会建立一个图象显示轨道验证时间，如果发现错误;轨道就会被标上黄色，硬盘工作区域

结束后，所有不稳定轨道的数目列表被显示出来。

按下[Enter]GAV开始“扇区通过时间测试”开始后；验证、读取（如果相关的操作在测试开

始中被打开的话），写入时间（前面发现的不稳定轨道的扇区）用图表开始执行，扇区读取错

误用黄色显示，结束后你能用[R]、[A]、[L]键重复或进入到争议时间值选择，重复键有以下

功能：

[R]-------用以前结果的清除来重复扇区进度测试

[A]-------用以前结果数据的积累来重复进度测试

[L]-------用数据积累进行循环重复功能，循环重复功能可以[Esc]打断然后要选择争议

时间值，该值将被用于缺陷扇区的决定，可以按[↑ ]和[↓]来实现，通过争议时间红线有更

多的蓝色，更多的扇区会被包括到缺陷列表中，在选择中你要坚持预定的区域尺寸并记住，这

个程序首先是为寻找和重复；凡于不可发现的缺陷而设计的，而不是为一个组中所有缺陷的重

置，否则预定的区域将被很快填满，按[Enter]后该表被接受，在后中情况中你要重复可选择

的争议时间选择，如果要把结果存为文本按[F2]如果你接受缺陷列表，以下菜单出现：

选择

① 重置缺陷

② 重置已发现的缺陷

③ 把缺陷写到一个二进制文件

如果选择②，重置过程将在作业模式下进行，如果选择③，缺陷列表将被 写入到一个dft.文

件，如果选择①，退出到PC-DEFECTOSCOPE

4.5 用PC-Defectoscope修复HDD

PC-DEFECTOSCOPE能用隐藏“浮动缺陷”（WD和Fujitsu HDD)

对Fujitsu HDD的缺陷重置，你就必须选择③之后你要在“缺陷列表进口日本中”选择相关的

Fujitsu设备，并把缺陷存到PC表中之后执行低水平格式化。

你可以用描述Fujitsu硬盘的方法（为了重置WD HDD的缺陷）或使用作业模式，测试后你要选

②，它将把所有的缺陷扇区分配到WD HDD的G-列表，之后要选“缺陷列表，分组到轨道”，在

相关的WD设备中，如果它们包含5个（或更多）的缺陷区扇区，推荐你把G-列表移到P-列表并

招执行低水平格式化到P-列表的帐号。

4.6 输出缺陷文件结构.

错误文件（包括PC-PC-DEFECTOSCOPE输出的文件）组成磁头和以下数据：

磁头格式列在表里

文件名                 长度（比特）：

数据格式版本当前版本-0,

将来数据版本可能改变，             2

它将会引起版本的数字的增加

错误类型：1-LBA，0-CHS             1

数据区域长度（比特)                4

保留区域                           60

数据区域格式取决于错误的类型（CHS或LBA）

LBA错误：

LBA错误数据区域结构

文件名                         长度

错误输入排列             4000*（错误输入的大小）

错误输入排列的数量           2

保留区域                    256

错误输入有以下格式：

文件名                                   长度

LBA                                         4

错误长度（坏扇区的数量从LBA区域里位置开始） 4

错误代码                                    1

CHS错误有以数据区域格式：

文件名                        长度

错误输入排列                   7000*

错误输入排列的数量               2

（翻译不明，略）                 1

CHS错误输入有以下格式：

文件名                长度

CyI                    2

Head                    1

Sec                     1

错误代码                    1

5 WD“鱼子酱”Arh.4“PC-A313000”“PC-A310100”“PC-A38400”“PC-A36400”

5.1. 目的

该设备是为“WDC AC313000，……系列硬盘”（见表）的数据抽象而设计：

（此表没译，略）

5.2 WD Caviar Arh.4硬盘修复的基本操作

模式下硬盘的测试：

* 磁盘固件数据的恢复

* 硬盘描写区域中硬盘的逻辑参数的纠正

* 硬盘描写区域中改变硬盘型号

* 硬盘描写区域中系列号码的恢复和改正

* 低水平格式化的恢复

* 硬盘设置的更改（缺陷表面的分离）

* 硬盘固件区域和ROM中的信息结构的查看

* （错误列表）重置的查看

* SMART列表的查看

* 物理、逻辑表面扫描，基于该结果，已显示的错误列表错误的增加

* 坏扇区重置

* 硬盘自动恢复

设备和PC-3000AT测试板一起使用

5.3工作前的准备

1. 把PC-3000AT连接到IDE接口上

2. 连接电源光缆到硬盘上.

3. 以下文件应该在当目录中.

(此部分略,详查原版)

5.4设备使用

设备启动后开始检查硬盘是否属于相关的硬盘系列;万一错配,以下信息出现,连接的硬盘不被

设备支持,随后选择退出或输入固件产生程序,如果设备能认出连接硬盘的类型,一份已有的硬

盘系列的列表就会出现,选择自动移到该硬盘的型号上,如果有必要的话可以改变这个选择,按

[Enter]出现:

1. 待服系统测试

2. 表面测试

3. 硬盘固件区域

4. 硬盘描写区域

5. 格式化

6. 逻辑扫描

7. S.M.A.R.T.表

8. 错误表

9. 自动模式

10. 退出

5.4.1. 待服系统测试

待服系统测试用ABA格式中的物理参数进行绝对模块地址,测试期间;一块接一块的表面格式化被执行,用翻译待服区域的测量时间的方法,接发到的数字反射到图中,当绝对模块地址正确时,解码时间会同等于硬盘所有ABA块,此时图像看起来像条直线,如果待服区域中的一些轨道错误,解码时间就会忽剧增加,图像会显示钉状物在相关区域,错误部分越多,钉状物更高,争议时间,而解码时间使得夹状物错误等于解码待服区域的3倍(一个“块”中)，这些时间以红色显示，所有穿过线的尖状物将用黄色显示，你可以在开始前输入开始和结束的ABA位置，测试能按[Esc断，但注意，为运行随后的测试，待服测试应该被完全执行。

测试结束后，一份包括错误ABA数字的列表出现，按[Enter]翻译所有ABA-代表“块”成为CAS（PCHS）-代表数据，缺陷轨道列表也出现，按[Enter]把所有的坏道写入P-表已清除的翻译器是待服测试的一个必要条件，基于奔腾腾120的WDAC31000的测试时间是2小时。

5．4．2．表面测试

表面测试决定磁面的质量，磁头块（MHB）的状态和它的开关电路，寻找和移动工所有的坏道

和扇区，测试开始前以下菜单出现：

开始ABA                0

结束ABA               ＸＸＸＸ

倒转扫描                 NO

来回                     3

小心度                      3

分组到轨道的限制             20

执行写入测试                NO

验证代替读取胜              YES

争议时间（MS）             300

开始和结束ABA决定测试范围：

反向扫描决定测试方向，按[Y]执行开，NO或[SPACE]关，硬盘读取数据，因此，直达测试比向测试快一点。来回扫描决定从开始到结束ABA，决定完全测试来回的数目，范围以1到期100。

小心度扫描决定错误的反应，在ABA代表中块接块执行，当错误被发现后，在一个“块”中，

测试开始对块进行扇区接扇区的分析，这样的分析重复的次取决于小心度，为了增加测试速度，在建议在一个来回中设索引为1（该值用于随后所有的来回）范围从1到10。

分组到轨道的限制决定于一个轨道中坏扇区的数目，它会使整个轨被认为有错误，轨道包括坏扇区（错误代码10人IDNF和04人ABRT）也被认为有错误。

写入在测试中能被关掉，读取能验证取代，测试时间在这种情况下变得非常短，表面测试基于相配的规定系统，写入测试在随后的来回中发现的错误没显示出它的位置，这个过程减少了大量的时间，对有大量错误的硬盘来说，WDQC31000测试的时间是1小时30分钟。

争议时间（MS）扫描决定读取或写入操作的等待时间。如果超过设定限制，扇区被认为有错误，范围从事40-999MS，默认值是否300MS，争议时间值应小心地减少，设定值如果太浊的话（取决硬盘/电脑）可能导致发现假的错误，除了硬盘执行周期性的揍正外，它也能被翻译成错误。

待服测试应在开这个测试之后执行，否则硬盘会不使用错误列表先于它进行格式化，低水平格式化在这样情况下也会在没有错误的情况下完成。

表面测试后包括ABA错误数量的列表显示，按[Enter]把所有的ABA-列表块传送到PCAS-列表的数据中去，坏道区和坏扇区的列表显示，按[Enter]把所有的坏道区和坏扇区写到P-列表中去。

5．4．3．磁盘固件区域

磁盘固件区域--------只许测试和格式化硬盘的磁盘固件区域，查看和检查磁盘固件区域的结

构，完全重写磁盘固件区域和设置硬盘：用磁盘固件区域操作，在磁盘固件区域上的操作cyl

：-5…-1;head:0-1。

磁盘固件区域表面测试；开始寻找已定位的区域的错误，发现的错误被写进表里，不允许柱体

-2；-1的错误执行硬盘的正常功能。

磁盘固件区域结构测试；帶出模块列表，轨道目录，设置扇区，P-列表错误；G-列表错误；列

表错误的模块；开始后，模块寻找用checksum测试执行，所有的磁盘固件数据被放在0页并复

制到1面，如果包含不能读取的模块，以下信息出现

读取错误

如果模块能读取，但Checksum不配对：

Checksum错误                                         第1份    第5页

如果Checksum配对，以下信息出现；

模块名称：

dd/mm/yy

复制号码：          位置              状态

1               C：-1 H：0          OK

2               C：-1 H：1           OK

这里dd/mm/yy指日期模块写入的时间；在模块列表后，磁盘图件模块的列表出现：

#    ID     CYI      Head     Sac  长度    版本    C.S.  状态

这里:

-#是模块号码。

-ID 是模块身份。

-CYI, Head, Sac是模块位置。

-长度是在扇 区中的长度。

-状态是测试结果。

-OK读取结果/检查错误。

磁盘固件区域格式化：这个命令对磁盘固件区域/柱体-5至-1进行格式化，这将破坏所有的磁盘固件数据，执行该命令后有必要记录磁盘固件数据。

磁盘固件数据读取/写入格式化，这个命令把所有的必要数据记录到磁盘固件区域中去；建议先执行磁盘固件表面测试，如果硬盘的集成电路板修理时被代换V板微处理器版本和磁盘固件不兼容的话，就有必要重写固件，当磁盘固件损坏或不兼容硬盘；一般开启格形马达，从登陆区域移动磁头（有独特的声音）并准备好但一些命令不能正常式作，为了把磁盘固件写入硬盘你要选择“写FW到磁盘”，接着选控制微让理器版本，记录P和G-列表后固件要清除掉。

这些设备要求用户个创建和升级磁盘固件数据库，为了执行该操作你要连接一个好的硬盘，该盘的磁盘固件应被记录，并选择“增加FW到数据库”，你应该被激起输入微处理器版本号码和型号，还要证实该版本属于该系列的所有硬盘都一样，不同会解决逻辑柱体/磁头/扇区的号码，这些将在“硬盘描述区域”里被换掉，因此，建议只从最多型号系列中储存固件数据库里，如果固件被错误增加可以通过选择“移动PW到数据库”来移动。读取模块---该操作能读取固件（有在HDD固体区域），该模块被放在WD4-MOD子目录中，每一个模块文件的名字标示如下：

~idxx.rpm,这里XX是模块身份,例如,~ID20.RPM是翻译器表的模块,在模块读取之前,一份可用模块列表显示出来,你要选择一个专门的模块或”所有模块”,后一种选择所有的磁盘固件数据模块将被读到WD4-MOD子目录中,Checksum重新计算和纠正将在写入前执行。

写入模块---该操作能把模块写入到固件区域 ，在开始前一份可用模块列表显示出来,你要选择一个专门的模块或”所有模块”,后一种选择所有的磁盘固件数据模块将被写入WD4-MOD子目录中,Checksum重新计算和纠正将在写入前执行。

注意：1~写入前，设备不检查模块结构，因此要求其注意，否则你可能会严重损坏硬盘。

2~模块读取是一种工厂模式，使你能扩充设备的功能，它是为懂对硬盘服务数

据结构很在行的人而设计的，因此，不建议入门者使用。

用翻译器工作---清除翻译器或执行从ABA到PCHS代表的重计，清除翻译器命令将清除翻译器列表，模式25H和25H，它应在待服测试之前执行，可能有必要传输ABA到PCHS，当待服测试悬在一些ABA值上时，重计命令允许把ABA值传送到PCHS然后把错误柱体号码写到P-列表（在“错误列表菜单”选中的“人工输入坏道”的帮助下）软件磁头关闭------关闭磁盘的坏头，除了磁头0和1外其它的都可以关闭，也可以进行反向关闭，关闭模式被选择后已用磁头列表显示，并要求你关掉好磁头上面的坏头，进入该模式后，闪烁的光标被设在第二个头上，按[SPACE]打开或关闭，[ENTER]----移到下一个，[ESC]---删除该模式，你可以关掉任何除0/1外的头，在关闭或打开期间硬盘在重新启动后自动转换型号名，在关闭或打开后有必要清除错误列表。

ROM发电机-------用任何坏面（包括0和1面，跟软件磁头关闭不同）的分离打开ROM固件文件，该模式在5.3：改变硬盘的设置有详细介绍。

5.4．4．磁盘扫写区域

磁盘扫写---显示磁盘内容,所有不显示的ASCLL字用空格代替, 磁盘扫写:逻辑结构参数和序列号可以被纠正,你第一次设定ROM型号参数到NO(按空格键)就有必要纠正型号,按[ENTER]如果你不想重写磁头扫写区域或引起空量减少,你还要重写所有的磁头固件数据,如果你重设硬盘或硬盘在表面结束区域有大量ABRT和IDNP错误的话,你就要改变逻辑参数,这也能通过常规的方法来重设置,接着你可以只指出更较少柱体,保持磁头和扇 区数不变区域容量会减少但硬盘将完全正常工作。

5．4．5．格式化

格式化----进行低水平格式化，格式化期间，硬盘跳过坏扇区和坏道，根据它从错误列表中得到的号码，格式化不能被打断因为当结束时，重计和翻译器记录会发生，如果格式化错误结束意味着损坏的待服区域的出现或有错误的“错误列表”，如果格式化错误结束之前你要选择错误列表模式或不用错误 列表进行格式化，格式化进行大约40分钟，但主要取决于什么型号和磁盘的状态，也可能因为坏面而延长很多。

有时格式化可能马上以04H（ABRT0错误结束，这是由控制微处理器固件版本I87<196和磁盘固件(已封装块)的不兼容引起的,这时你就要重写和微处理器固件版式本相关的固件。

5．4．6逻辑扫描

逻辑扫描----开始错误寻找参数和用LBA里的参数，开始发下菜单出现：

开始LBA定位      0

结束LBA定位      XXX

来回               2

小心度             3

执行写入测试      NO

验证代替读取       YES

开始和结束LBA--------决定测试范围

来回-----决定从开始LBA到结束LBA完全测试来回的次数，范围从1到100小心度-----决定错误的反应，在ABA代表中块接块执行，当错误被发现后，在一个“块”中，测试开始对块进行扇区接扇区的分析，这样的分析重复的次取决于小心度，为了增加测试速度，在建议在一个来回中设索引为1（该值用于随后所有的来回）范围从1到10。

写入关闭------写入在测试中能被关掉，读取能验证取代，测试时间在这种情况下变得非常短，表面测试基于相配的规定系统，写入测试在随后的来回中发现的错误没显示出它的位置，这个过程减少了大量的时间，对有大量错误的硬盘来说，WDQC31000测试的时间是1小时30分钟。

表面测试后，LBA代替包括逻辑结构错误的列表出现，按[ENTER]带出菜单选择重置模式：

（1） 用一般方法重置（作业）

（2） 增加错误到P列表

（3） 增加错误到G列表

选中（1）后坏扇区就用标准的作业过程重置，重置扇区的物理号码被加到G-列表中，这种方法的缺点是有在不能用一样的错误（IDNE）重置错误的可能性，并且在硬盘执行已有扇区的读取期间很（翻译不详，略）的定位结束。

选（2）或（3）不重置坏扇区，所有的逻辑错误都被送到P或G-列表，用P或G-列表格式化对选（2）或（3）来重置错误的方法来说是必要的，对用跳进扇区的方法也一样（防止硬盘定位到已保存的区域）

注意：从LBA代表到PCAS代表的正常对话，只能当翻译器完成并正常工作的时候才可行。

5．4．7．SMART列表

SMART列表-------察看硬盘参数，你可以在PC3000AT测试器描写找到它的详细信息。

5．4．8错误列表

错误列表-------（1）察看；（2）增加；清除错误列表或执行错误分组；

（1）---评价已用磁碟的状态和质量。

（2）---增加后所有的逻辑结构错误都被送到P和G-列表，之后要求格式化。

增圆圈物理轨道------人工输入坏道，对发现有嫌疑的错误很有必要，这些错误能通过表面扫描发现。

例如，表面测试后以下错误显示：

Cyl： 383     Head： 1      Cyl：  384    Head：  1

Cyl： 385     Head： 1      Cyl： 387      Head： 1

Cyl： 390     Head： 1      Cyl：  391      Head：1

Cyl ： 392    Head：1

你将注意到错误是刮伤的，但表并不包括柱体383，389；建议你（如果错误数量少于100）输入丢失的轨道到错误列表中而且是一个刮伤面的轨道，这里是382和393，之后要格式化。

G-列表移到P-列表-------执行后G-列表的内容被清除，该模式不影响硬盘的任何操作，但它能增加SMART参数重置扇区数。

清除错误列表---------重置错误列表-坏扇区数变成0，用户要选择清除那个列表。

分组到轨道--------把坏扇区分组到坏道区（已被输入到错误列表中期，“轨道分组限制”出现在P或G-列表中的坏扇区分组坏道区中后，范围从1到50。

5．4．9．自动模式

不用操作者干预自动扫描硬盘，选择模式化任务列表和可用任务出现开始测试前必须创建程序或已创建的程序：

测试程序创建-----用[INS]键创建，光标任务列表移到可用任务，接着选择以下测试中的一种：

待服测试

表面测试

格式化

逻辑扫描

选定后按[ENTER]----带出开始菜单（相似于正常；非自动模式；见测试的描述）作相应的调整后来到错误菜单：重置发现的错误：NO    允许最多错误： 32767

按[Y]或[N]进行错误重置的开关，最多错误表面对正常测来说多少错误是可接受的，如果超过这个数，接下来的操作都会被打断，该数量基于错误列表的容量和硬盘重置错误的容量，推荐待服测试是1000，表面扫描是2000，，逻辑表面扫描可以等于0，因为所有错误都可被物理参数发现和重置，但事实上逻辑表面扫描可能只显示小部分错误，一般不多于100，应注意之后要格式化。

所有的操作被选中后按[ENTER]把已选的模式写入到任务列表窗口，你可以移动到下一个关联的测试，如果在这些之前要增加一个新的测试，把光标移到上面按[INS]，如果需要在存在的那个之后增加一个新的，测试后把光标移到任务列表中。

编辑测试程序-------为了编辑测试参数，把光标放在任务列车员表中的测试上并按[ENTET]，如果想删除该测试，放上光标并按[DEL],要增加则按[INS]。

装载/保存测试------按[S]保存然后输入文件名（不用扩展名），它将自动加上PRG。

你要记住程序只对一定型号的硬盘合适，因为柱体/磁头和其它个人参数的号码在程序建立参数中被写入，因此建议使用相关型号的名字来命名文件，文件将可以输入完整路径：

开始测试--------按[R]，一个接一个地执行所有的测试直到结束，所有的测试建立参数和结

果都被记录到设备名LOG的文件中，按[ESC]可以打断。

选择终断当前测试或整个测试是有必要的，如果一个超过最多允许错误的计算发生或如果格式化在错误情况中结束将影响到LOG文件中相关的信息，测试结束后结果被输出显示（同样的数据被写到LOG文件中）。

被创建的测试程序会一直保留直到退出设备，就是说你可以从自动模式中退出人工运行测试，记录硬盘参数，程序将一直保留并准备运行。

5.5 对WDC AC313000. WDC AC310100.WDC AC38400和WDC AC36400硬盘繁族的简单技术描写

在图5.5.3.1.-5.5.3.4.中相关的硬盘系列的电子电源板被显示.

5．5．1．磁盘固件数据

硬盘有5个柱体，（固件区域）从-5到-1记录磁盘固件数据，这些数据在0；1面上被复制，

磁盘固件数据作为分离的模式储存，这些模块共同形成控制操作系统。

磁盘固件结构：

轨道目录

设置扇区

P-列表

G-列表

常用固件模块

微处理器ROM包括结束固件的写入/读取设定和固件 区域模式化，因此没必要先载入常用微程序来写入磁盘固件数据，磁盘固件数据有许多版本并且各个系列的微处理器大多数是不兼容的微处理器固件版本27C516/27C516（WC系列）上的ROM芯片盒上有标明，或是在以下格式的微处理器盒上：

62-XXXXXX-YYY,

这里62是-HDD系列的成员;XXXXXX是硬盘系列号码(有相同一系列里的也不同)

YYY是该系列的固件版本号码.

例如:WDAC36400的固件版本是62-60220-065

固件版本不标在HAD上但你能通过读取硬盘描述区域把它找出来,在硬盘描述中固件版本包括两

部:

XX.XXCYY,这里C是某些拉丁字母

XX.XXC---控制微处理器固件版本.

YY----在已封装块中被写入.

例如:09.09M08---微处理器固件版本是09.09M,HAD磁盘固件数据版本是08。

磁盘固件数据版本和微处理器固件的不兼容导致不明确的结果，通常，用P模式硬盘正常工作，但在工厂模式中一部分命令以04H（ABBRT）错误结束，例如，低水平格式化在错误开始或以ABA到PCHS功能失控后马上结束。

PC-3000Shell

PC-3000ShellJ 为使用PC3000更方便而设计的。

PC-3000Shell开始后，硬盘生产固件的列表和相关的PC3000设备就出现在屏幕上，表中的第一条线是通过设备，PC3000-AT和PC-Defetoscope，选择一个设备后，支持的硬盘到列表就显示出来。按[ENTER]开始：PC-3000的版本：PC-3000Shell  VER.XXXXXX是指当前PC-3000的版本, Shell.EXE在内存里;SH-MAIN.PGM—Shell的主要部分,设备开始后从内存卸载, Shell.CFG---设置文件。

WDAC384000, WDAC310100, WDAC313000HDDs当SCLK为0时数据对SDATA有效

编辑磁头代码举例WDAC36400系统的接口

5.5.2	初始化

电源接上后执行初始化：

1 重设信息

2自诊1

3 建立模式

4启动梭形马达

5自诊2

6 磁头向上停靠

读取磁头固件数据

8 开始重较

9 设定读取（等待ATA命令）

一个具体型号的硬盘的建立在设置记录器（焊接在MHB上）的帮助下执行，硬盘接上电源后它的微处理器分析它的记录并把自己设定在相的的型号

5.5.3更改硬盘设置

如果有必要重设型号（关掉坏面）你可用硬件方式（生产是厂商使用的方式）——改变设置记录的值。

但尤其是修理目的，这系列的硬盘有用软件分离任何坏面（除0.1外）的机会，这允许关掉使用中的面并代开从前分离的面。因此建议使用软件方式修理HDD，设备提供“软件关掉磁头”模式，见6.4.3

建议用硬件方式只关掉0.1面，但任何情况下逻辑参数都要纠正过来和新型号相配。

有时硬盘测试显示，结束数据区域柱体有大量错误，这将使从改区域重置错误的企图无效：这些特点是由在这个区域中磁头的部分硬盘组合达到顶峰变得畸形而引起得，重置错误引起硬盘跳过坏区，数据区域转换深入到硬盘得中心，这使得新得错误出现。因此，如果一个硬盘在数据空间得结尾显示错误，建议在硬盘扫述区域（PC3000-AT对侦测结束柱体很有用）显示少数得逻辑柱体，这样自然引起硬盘容量得减少。

5.5.4格式化

选择这个改变设置的方法后，建议建立设置记录器，不在HDA中,在控制板中，在12和16接触中的J 1上面，重设能从上面上执行，就是说，通过关掉坏面和磁盘，你可以用表6.5.2.1和6.5.2.2来重设硬盘。一个逃避记录器不能用于所有的型号，例如：它不允许你传送WDAC35100到WDAC34300。因此到J1的接线16的向导线切在PCB上，并且设置记录器必建立平行于C42或C容器（见图5.5.1，5.5.2）另一个问题出现当一个3磁盘的型号（例如，WDAC35100）被重设到一个菜单的型号（例如，WDAC11700）中区去的时候。3碟梭形马达控制芯片在马达启动时用更大的启动电流工作，但单碟的电流则必较低，因此这样的设置（碟数没减少）问题有可能出现。

注意：2碟型号的磁盘被放在第一和第三个位置中（碟2丢失，见图5.1.2），因此如果WDAC35100被重设进WDAC23400中，而2.3在WDAC35100中就要被分离。

软件设置不能改变梭形马达的启动电流，因为磁碟数保持相同且微处理器“知道”这一点，此外没必要考虑磁盘在一堆中的位置，因为它会自动完成。

5.5.5磁头的开关

磁头的开关的必要性在荧屏拉（有2块碟或更多）中出现当磁头（或面）0或1被破坏而其它的正常时，以上的情况出现时，软件不能关掉他们因为我们必须通过使用磁头选择线的开关来“欺骗”微处理器。磁头开关的目的是改变选择磁头的正常顺序，用这种方法坏面0和1能和其它任何正常的面交换位置，随后软件关掉从前的面0或1，小型SOZ（盒中的一个效逻辑电路被增加，因为磁头选择方案的目的，它被放在和硬盘（控制板）的成分相同的面中。方案的建造取决于面或即将光调的面的数量，已经存在的磁头的开始的U8（倒置器）能用于H0－H2线的开关，常规磁头的开关的断送，发送信号和关掉额外的磁头的开关相同。

为了达到这个目的你将把倒置器 “举到空气中”输出相关的HX线并用存取记录器连接倒置器的输入。见图6.5.1.1和6.5.1.2

有必要格式化服务月并写入服务数据 磁头开关后，WDAC35100和WDAC3400系列）使用磁头选择方案。见图5.5.5.1和5.5.5.2，表5.5.5.1——5.5.5.5显示了，WDAC35100和WDAC3400系列）使用磁头选择方案的逻辑状态。

5.6硬盘恢复规则

取决被修硬盘的状态，有必要进行一些操作。例如：硬盘开始旋转梭形马达关单调地用它的空位器朝锁定盘撞击。当证实时侍服系统功能失控关掉马达，功能失控可能是：

（1）已封装块的MHB的开关芯片的功能失控

（2）磁头堆的功能失控

（3）侍服区域严重损坏

（4）撞击后磁盘包的壮汉（马达声音变大统舱表明硬盘被撞击）

（5）电子控制板和已封装块属于不同的系列

（6）控制板侍服总线地功能失控;

在这些情况下就有必要保证控制器板正常工作、焊接ROM芯片在它的位置——PLCC－44SMD板上并且没有把硬盘连接到PC－3000上，开始它的程序，当你受到硬盘没准备好移到ROM发电机后，你要关掉磁头0/1，（通常硬盘因为这两个磁头中的一个而发不出撞击声）来替ROM发电。给FLASH芯片编程，然后把它插入到PLCC-44 SMD板中，打开HDD。硬盘会撞击8次并报告读取情况，你就要格式化磁盘固件区域并写入固件数据。如果格式化磁盘固件区域失败（一批不报告读取情况、格式化错误等等）功能失控不是由哪个磁头引起的，但随着Predmplifier的开关――这种情况下用软件恢复硬盘数据是不可能的。

如果电源打开后硬盘启动梭形马达、向上放置磁头（可以听到一种典型的声音）但不进行低级格式化在操作期间，或者成功地增加了错误，这些意味这硬盘不能读取磁盘固件数据。这些可能是由以下引起地：

硬盘地读取错误和数据对话通道

损坏地磁盘固件数据

磁盘固件版本和微处理器固件版本不兼容

电子板和HAD来自不同地设备型号。

这样你就要保证电子控制正常工作且HAD属于同一个系列。如果硬盘初始化当硬盘电源打开时，它的描述区域就能被读取，但测试显示坏扇区，接着开始恢复数据（5.2章）

1.恢复磁盘固件数据，结果如下：

A：选择菜单“用磁盘固件区域操作”并执行“磁盘固件表面测试”。确保柱-2，-1，磁头0，1没有错误，如果由则执行“磁盘固件区域格式化”

B：选择菜单“磁盘固件数据读取”，“写FW到硬盘”，写磁盘固件到恢复地硬盘及微处理器地版本，成功写入后它将被存取。

C：纠正逻辑参数

2 P和G地列表，不用这些表进行格式化。如果格式化结束你就可以进到第4点

- 进行侍服测试，确认“清除翻译其”被设定，测试期间，块接块地表面格式化被执行和解码时间被测出（所有地侍服区域）。输导地值显示在图中。

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 进行“表面测试”——用ABA格式的理参数进行，允许关掉写入和进行验证（代替读取）来使测试更快，『见5.4.2』

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 用测试3和4的结果下是否由必要坏面分离（见5.5.3）的决定。关掉坏面后有必要继续第2点的恢复。

- 用P列表进行格式化（低级）。一定要成功结束。如果以错误结束就要终伏第3和4步。如果硬盘被重设。纠正它的逻辑参数（用新型号的参数，见表5.1）

- 进行逻辑扫描，以LBA格式进行，允许关掉写入和验证使测试更快，见5.4.6

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 用PG列表进行低级格式化，一定要成功。

- 如果必要写序列号到硬盘扫描区域

- 进行综合测试，用PC3000－AT测试器，如果有错误就要终伏第7和8步或进行“通用错误重置”

- 运行PC3000AT并保硬盘正常工作。

5.7在自动模式下硬盘的恢复

这种数据恢复的方法不同于一般的手工模式，它是为解放专家而设计的，省去从开始到最后都要紧密注着。这在硬盘被修好后(控制板区被修好，坏头被关掉等等)和恢复信息的结束循环在成功的好机会的情况下被执行时特别使用。

初始化诊断既能人工进行也能自动进行。建议开始时PC3000的用户手工模式。

表5.7.1显示了自动测试程序的例子，在开始测试前有必要清除错误列表和翻译器。

| 测试名 | 输入测试参数 | 错误、错误数 |
| --- | --- | --- |
| 侍服测试 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：1000 |
| 表面扫描 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：2000 |
| 格式化 | 用P列表 | 测试因错误中断 |
| 逻辑结构扫描 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：1000 |
| 格式化 | 用P和G列表 | 测试因错误中断 |
| 逻辑扫描 | 缺省 | 1.重置错误:NO 2.最大错误数：0 |

5.8 磁盘固件数据库的创建

设备的这些版本允许用户创建和升级固件数据库。你要接上一个正常的硬盘和你想增加到数据库的固件。选择“增加FW到数据库”然后键入微处理器固件的版本号，固件版本不是已给硬盘的型号。因此能从任何硬盘增加固件，你只是先要拿下控制板然后拿下微处理器版本名。

资源文件结构：

1.固件名——30字节ASC11

2.Checksum——2字节

3.堆存处长度——4字节              4.数据

所有的版本时一个接一个并且新增加的被放在最尾。如果因为某些原因版本Checksum损坏了，它将不能从主软件模式中看见，甚至它以下的版本也不能看见。

6 WD“鱼子酱”Arh.4“PC-A313000”“PC-A310100”“PC-A38400”“PC-A36400”

6.1. 目的

该设备是为“WDC AC313000，……系列硬盘”（见表）的数据抽象而设计：

（此表没译，略）

6.2 WD Caviar Arh.4硬盘修复的基本操作

模式下硬盘的测试：

* 磁盘固件数据的恢复

* 硬盘描写区域中硬盘的逻辑参数的纠正

* 硬盘描写区域中改变硬盘型号

* 硬盘描写区域中系列号码的恢复和改正

* 低水平格式化的恢复

* 硬盘设置的更改（缺陷表面的分离）

* 硬盘固件区域和ROM中的信息结构的查看

* （错误列表）重置的查看

* SMART列表的查看

* 物理、逻辑表面扫描，基于该结果，已显示的错误列表错误的增加

* 坏扇区重置

* 硬盘自动恢复

设备和PC-3000AT测试板一起使用

6.3工作前的准备

1. 把PC-3000AT连接到IDE接口上

2. 连接电源光缆到硬盘上.

3. 以下文件应该在当目录中.

pca35100.exe,pca35100.rsc-disk firmware resource  file;

pca34000.exe,pca34000.rsc-disk firmware resource  file;

6.4设备使用

设备启动后开始检查硬盘是否属于相关的硬盘系列;万一错配,以下信息出现,连接的硬盘不被

设备支持,随后选择退出或输入固件产生程序,如果设备能认出连接硬盘的类型,一份已有的硬

盘系列的列表就会出现,选择自动移到该硬盘的型号上,如果有必要的话可以改变这个选择,按

[Enter]出现:

1. 待服系统测试

2. 表面测试

3. 硬盘固件区域

4. 硬盘描写区域

5. 格式化

6. 逻辑扫描

7. S.M.A.R.T.表

8. 错误表

9. 自动模式

10. 退出

6.4.1. 待服系统测试

待服系统测试用ABA格式中的物理参数进行绝对模块地址,测试期间;一块接一块的表面格式化被执行,用翻译待服区域的测量时间的方法,接发到的数字反射到图中,当绝对模块地址正确时,解码时间会同等于硬盘所有ABA块,此时图像看起来像条直线,如果待服区域中的一些轨道错误,解码时间就会忽剧增加,图像会显示钉状物在相关区域,错误部分越多,钉状物更高,争议时间,而解码时间使得夹状物错误等于解码待服区域的3倍(一个“块”中)，这些时间以红色显示，所有穿过线的尖状物将用黄色显示，你可以在开始前输入开始和结束的ABA位置，测试能按[Esc断，但注意，为运行随后的测试，待服测试应该被完全执行。

测试结束后，一份包括错误ABA数字的列表出现，按[Enter]翻译所有ABA-代表“块”成为CAS（PCHS）-代表数据，缺陷轨道列表也出现，按[Enter]把所有的坏道写入P-表已清除的翻译器是待服测试的一个必要条件，基于奔腾腾120的WDAC31000的测试时间是2小时。

6．4．2．表面测试

表面测试决定磁面的质量，磁头块（MHB）的状态和它的开关电路，寻找和移动工所有的坏道

和扇区，测试开始前以下菜单出现：

开始ABA                0

结束ABA               ＸＸＸＸ

倒转扫描                 NO

来回                     3

小心度                      3

分组到轨道的限制             20

执行写入测试                NO

验证代替读取胜              YES

争议时间（MS）             300

开始和结束ABA决定测试范围：

反向扫描决定测试方向，按[Y]执行开，NO或[SPACE]关，硬盘读取数据，因此，直达测试比向测试快一点。来回扫描决定从开始到结束ABA，决定完全测试来回的数目，范围以1到期100。

小心度扫描决定错误的反应，在ABA代表中块接块执行，当错误被发现后，在一个“块”中，

测试开始对块进行扇区接扇区的分析，这样的分析重复的次取决于小心度，为了增加测试速度，在建议在一个来回中设索引为1（该值用于随后所有的来回）范围从1到10。

分组到轨道的限制决定于一个轨道中坏扇区的数目，它会使整个轨被认为有错误，轨道包括坏扇区（错误代码10人IDNF和04人ABRT）也被认为有错误。

写入在测试中能被关掉，读取能验证取代，测试时间在这种情况下变得非常短，表面测试基于相配的规定系统，写入测试在随后的来回中发现的错误没显示出它的位置，这个过程减少了大量的时间，对有大量错误的硬盘来说，WDQC31000测试的时间是1小时30分钟。

争议时间（MS）扫描决定读取或写入操作的等待时间。如果超过设定限制，扇区被认为有错误，范围从事40-999MS，默认值是否300MS，争议时间值应小心地减少，设定值如果太浊的话（取决硬盘/电脑）可能导致发现假的错误，除了硬盘执行周期性的揍正外，它也能被翻译成错误。

待服测试应在开这个测试之后执行，否则硬盘会不使用错误列表先于它进行格式化，低水平格式化在这样情况下也会在没有错误的情况下完成。

表面测试后包括ABA错误数量的列表显示，按[Enter]把所有的ABA-列表块传送到PCAS-列表的数据中去，坏道区和坏扇区的列表显示，按[Enter]把所有的坏道区和坏扇区写到P-列表中去。

6．4．3．磁盘固件区域

磁盘固件区域--------只许测试和格式化硬盘的磁盘固件区域，查看和检查磁盘固件区域的结

构，完全重写磁盘固件区域和设置硬盘：用磁盘固件区域操作，在磁盘固件区域上的操作cyl

：-5…-1;head:0-1。

磁盘固件区域表面测试；开始寻找已定位的区域的错误，发现的错误被写进表里，不允许柱体

-2；-1的错误执行硬盘的正常功能。

磁盘固件区域结构测试；帶出模块列表，轨道目录，设置扇区，P-列表错误；G-列表错误；列

表错误的模块；开始后，模块寻找用checksum测试执行，所有的磁盘固件数据被放在0页并复

制到1面，如果包含不能读取的模块，以下信息出现

读取错误

如果模块能读取，但Checksum不配对：

Checksum错误

如果Checksum配对，以下信息出现；

模块名称：

dd/mm/yy

复制号码：          位置              状态

1               C：-1 H：0          OK

2               C：-1 H：1           OK

这里dd/mm/yy指日期模块写入的时间；在模块列表后，磁盘图件模块的列表出现：

#    ID     CYI      Head     Sac  长度    版本    C.S.  状态

这里:

-#是模块号码。

-ID 是模块身份。

-CYI, Head, Sac是模块位置。

-长度是在扇 区中的长度。

-状态是测试结果。

-OK读取结果/检查错误。

磁盘固件区域格式化：这个命令对磁盘固件区域/柱体-5至-1进行格式化，这将破坏所有的磁盘固件数据，执行该命令后有必要记录磁盘固件数据。

磁盘固件数据读取/写入格式化，这个命令把所有的必要数据记录到磁盘固件区域中去；建议先执行磁盘固件表面测试，如果硬盘的集成电路板修理时被代换V板微处理器版本和磁盘固件不兼容的话，就有必要重写固件，当磁盘固件损坏或不兼容硬盘；一般开启格形马达，从登陆区域移动磁头（有独特的声音）并准备好但一些命令不能正常式作，为了把磁盘固件写入硬盘你要选择“写FW到磁盘”，接着选控制微让理器版本，记录P和G-列表后固件要清除掉。

这些设备要求用户个创建和升级磁盘固件数据库，为了执行该操作你要连接一个好的硬盘，该盘的磁盘固件应被记录，并选择“增加FW到数据库”，你应该被激起输入微处理器版本号码和型号，还要证实该版本属于该系列的所有硬盘都一样，不同会解决逻辑柱体/磁头/扇区的号码，这些将在“硬盘描述区域”里被换掉，因此，建议只从最多型号系列中储存固件数据库里，如果固件被错误增加可以通过选择“移动PW到数据库”来移动。读取模块---该操作能读取固件（有在HDD固体区域），该模块被放在WD4-MOD子目录中，每一个模块文件的名字标示如下：

~idxx.rpm,这里XX是模块身份,例如,~ID20.RPM是翻译器表的模块,在模块读取之前,一份可用模块列表显示出来,你要选择一个专门的模块或”所有模块”,后一种选择所有的磁盘固件数据模块将被读到WD4-MOD子目录中,Checksum重新计算和纠正将在写入前执行。

写入模块---该操作能把模块写入到固件区域 ，在开始前一份可用模块列表显示出来,你要选择一个专门的模块或”所有模块”,后一种选择所有的磁盘固件数据模块将被写入WD4-MOD子目录中,Checksum重新计算和纠正将在写入前执行。

注意：1~写入前，设备不检查模块结构，因此要求其注意，否则你可能会严重损坏硬盘。

2~模块读取是一种工厂模式，使你能扩充设备的功能，它是为懂对硬盘服务数

据结构很在行的人而设计的，因此，不建议入门者使用。

用翻译器工作---清除翻译器或执行从ABA到PCHS代表的重计，清除翻译器命令将清除翻译器列表，模式25H和25H，它应在待服测试之前执行，可能有必要传输ABA到PCHS，当待服测试悬在一些ABA值上时，重计命令允许把ABA值传送到PCHS然后把错误柱体号码写到P-列表（在“错误列表菜单”选中的“人工输入坏道”的帮助下）软件磁头关闭------关闭磁盘的坏头，除了磁头0和1外其它的都可以关闭，也可以进行反向关闭，关闭模式被选择后已用磁头列表显示，并要求你关掉好磁头上面的坏头，进入该模式后，闪烁的光标被设在第二个头上，按[SPACE]打开或关闭，[ENTER]----移到下一个，[ESC]---删除该模式，你可以关掉任何除0/1外的头，在关闭或打开期间硬盘在重新启动后自动转换型号名，在关闭或打开后有必要清除错误列表。

ROM发电机-------用任何坏面（包括0和1面，跟软件磁头关闭不同）的分离打开ROM固件文件，该模式在5.3：改变硬盘的设置有详细介绍。

6.4．4．磁盘扫写区域

磁盘扫写---显示磁盘内容,所有不显示的ASCLL字用空格代替, 磁盘扫写:逻辑结构参数和序列号可以被纠正,你第一次设定ROM型号参数到NO(按空格键)就有必要纠正型号,按[ENTER]如果你不想重写磁头扫写区域或引起空量减少,你还要重写所有的磁头固件数据,如果你重设硬盘或硬盘在表面结束区域有大量ABRT和IDNP错误的话,你就要改变逻辑参数,这也能通过常规的方法来重设置,接着你可以只指出更较少柱体,保持磁头和扇 区数不变区域容量会减少但硬盘将完全正常工作。

6．4．5．格式化

格式化----进行低水平格式化，格式化期间，硬盘跳过坏扇区和坏道，根据它从错误列表中得到的号码，格式化不能被打断因为当结束时，重计和翻译器记录会发生，如果格式化错误结束意味着损坏的待服区域的出现或有错误的“错误列表”，如果格式化错误结束之前你要选择错误列表模式或不用错误 列表进行格式化，格式化进行大约40分钟，但主要取决于什么型号和磁盘的状态，也可能因为坏面而延长很多。

有时格式化可能马上以04H（ABRT0错误结束，这是由控制微处理器固件版本I87<196和磁盘固件(已封装块)的不兼容引起的,这时你就要重写和微处理器固件版式本相关的固件。

6．4．6逻辑扫描

逻辑扫描----开始错误寻找参数和用LBA里的参数，开始发下菜单出现：

开始LBA定位      0

结束LBA定位      XXX

来回               2

小心度             3

执行写入测试      NO

验证代替读取       YES

开始和结束LBA--------决定测试范围

来回-----决定从开始LBA到结束LBA完全测试来回的次数，范围从1到100小心度-----决定错误的反应，在ABA代表中块接块执行，当错误被发现后，在一个“块”中，测试开始对块进行扇区接扇区的分析，这样的分析重复的次取决于小心度，为了增加测试速度，在建议在一个来回中设索引为1（该值用于随后所有的来回）范围从1到10。

写入关闭------写入在测试中能被关掉，读取能验证取代，测试时间在这种情况下变得非常短，表面测试基于相配的规定系统，写入测试在随后的来回中发现的错误没显示出它的位置，这个过程减少了大量的时间，对有大量错误的硬盘来说，WDQC31000测试的时间是1小时30分钟。

表面测试后，LBA代替包括逻辑结构错误的列表出现，按[ENTER]带出菜单选择重置模式：

（1） 用一般方法重置（作业）

（2） 增加错误到P列表

（3） 增加错误到G列表

选中（1）后坏扇区就用标准的作业过程重置，重置扇区的物理号码被加到G-列表中，这种方法的缺点是有在不能用一样的错误（IDNE）重置错误的可能性，并且在硬盘执行已有扇区的读取期间很（翻译不详，略）的定位结束。

选（2）或（3）不重置坏扇区，所有的逻辑错误都被送到P或G-列表，用P或G-列表格式化对选（2）或（3）来重置错误的方法来说是必要的，对用跳进扇区的方法也一样（防止硬盘定位到已保存的区域）

注意：从LBA代表到PCAS代表的正常对话，只能当翻译器完成并正常工作的时候才可行。

6．4．7．SMART列表

SMART列表-------察看硬盘参数，你可以在PC3000AT测试器描写找到它的详细信息。

6．4．8错误列表

错误列表-------（1）察看；（2）增加；清除错误列表或执行错误分组；

（1）---评价已用磁碟的状态和质量。

（2）---增加后所有的逻辑结构错误都被送到P和G-列表，之后要求格式化。

增圆圈物理轨道------人工输入坏道，对发现有嫌疑的错误很有必要，这些错误能通过表面扫描发现。

例如，表面测试后以下错误显示：

Cyl： 383     Head： 1      Cyl：  384    Head：  1

Cyl： 385     Head： 1      Cyl： 387      Head： 1

Cyl： 390     Head： 1      Cyl：  391      Head：1

Cyl ： 392    Head：1

你将注意到错误是刮伤的，但表并不包括柱体383，389；建议你（如果错误数量少于100）输入丢失的轨道到错误列表中而且是一个刮伤面的轨道，这里是382和393，之后要格式化。

G-列表移到P-列表-------执行后G-列表的内容被清除，该模式不影响硬盘的任何操作，但它能增加SMART参数重置扇区数。

清除错误列表---------重置错误列表-坏扇区数变成0，用户要选择清除那个列表。

分组到轨道--------把坏扇区分组到坏道区（已被输入到错误列表中期，“轨道分组限制”出现在P或G-列表中的坏扇区分组坏道区中后，范围从1到50。

6．4．9．自动模式

不用操作者干预自动扫描硬盘，选择模式化任务列表和可用任务出现开始测试前必须创建程序或已创建的程序：

测试程序创建-----用[INS]键创建，光标任务列表移到可用任务，接着选择以下测试中的一种：

待服测试

表面测试

格式化

逻辑扫描

选定后按[ENTER]----带出开始菜单（相似于正常；非自动模式；见测试的描述）作相应的调整后来到错误菜单：重置发现的错误：NO    允许最多错误： 32767

按[Y]或[N]进行错误重置的开关，最多错误表面对正常测来说多少错误是可接受的，如果超过这个数，接下来的操作都会被打断，该数量基于错误列表的容量和硬盘重置错误的容量，推荐待服测试是1000，表面扫描是2000，，逻辑表面扫描可以等于0，因为所有错误都可被物理参数发现和重置，但事实上逻辑表面扫描可能只显示小部分错误，一般不多于100，应注意之后要格式化。

所有的操作被选中后按[ENTER]把已选的模式写入到任务列表窗口，你可以移动到下一个关联的测试，如果在这些之前要增加一个新的测试，把光标移到上面按[INS]，如果需要在存在的那个之后增加一个新的，测试后把光标移到任务列表中。

编辑测试程序-------为了编辑测试参数，把光标放在任务列车员表中的测试上并按[ENTET]，如果想删除该测试，放上光标并按[DEL],要增加则按[INS]。

装载/保存测试------按[S]保存然后输入文件名（不用扩展名），它将自动加上PRG。

你要记住程序只对一定型号的硬盘合适，因为柱体/磁头和其它个人参数的号码在程序建立参数中被写入，因此建议使用相关型号的名字来命名文件，文件将可以输入完整路径：

开始测试--------按[R]，一个接一个地执行所有的测试直到结束，所有的测试建立参数和结

果都被记录到设备名LOG的文件中，按[ESC]可以打断。

选择终断当前测试或整个测试是有必要的，如果一个超过最多允许错误的计算发生或如果格式化在错误情况中结束将影响到LOG文件中相关的信息，测试结束后结果被输出显示（同样的数据被写到LOG文件中）。

被创建的测试程序会一直保留直到退出设备，就是说你可以从自动模式中退出人工运行测试，记录硬盘参数，程序将一直保留并准备运行。

6.5 对WDC AC35100. WDC AC34000.硬盘繁族的简单技术描写

6．5．1．磁盘固件数据

硬盘有5个柱体，（固件区域）从-5到-1记录磁盘固件数据，这些数据在0；1面上被复制，

磁盘固件数据作为分离的模式储存，这些模块共同形成控制操作系统。

磁盘固件结构：

轨道目录

设置扇区

P-列表

G-列表

常用固件模块

微处理器ROM包括结束固件的写入/读取设定和固件 区域模式化，因此没必要先载入常用微程序来写入磁盘固件数据，磁盘固件数据有许多版本并且各个系列的微处理器大多数是不兼容的微处理器固件版本27C516/27C516（WC系列）上的ROM芯片盒上有标明，或是在以下格式的微处理器盒上：

62-XXXXXX-YYY,

这里62是-HDD系列的成员;XXXXXX是硬盘系列号码(有相同一系列里的也不同)

YYY是该系列的固件版本号码.

例如:WDAC36400的固件版本是62-60220-065

固件版本不标在HAD上但你能通过读取硬盘描述区域把它找出来,在硬盘描述中固件版本包括两

部:

XX.XXCYY,这里C是某些拉丁字母

XX.XXC---控制微处理器固件版本.

YY----在已封装块中被写入.

例如:09.09M08---微处理器固件版本是09.09M,HAD磁盘固件数据版本是08。

磁盘固件数据版本和微处理器固件的不兼容导致不明确的结果，通常，用P模式硬盘正常工作，但在工厂模式中一部分命令以04H（ABBRT）错误结束，例如，低水平格式化在错误开始或以ABA到PCHS功能失控后马上结束。

PC-3000Shell

PC-3000ShellJ 为使用PC3000更方便而设计的。

PC-3000Shell开始后，硬盘生产固件的列表和相关的PC3000设备就出现在屏幕上，表中的第一条线是通过设备，PC3000-AT和PC-Defetoscope，选择一个设备后，支持的硬盘到列表就显示出来。按[ENTER]开始：PC-3000的版本：PC-3000Shell  VER.XXXXXX是指当前PC-3000的版本, Shell.EXE在内存里;SH-MAIN.PGM—Shell的主要部分,设备开始后从内存卸载, Shell.CFG---设置文件。

WDAC384000, WDAC310100, WDAC313000HDDs当SCLK为0时数据对SDATA有效

编辑磁头代码举例WDAC36400系统的接口

6.5.2	初始化

电源接上后执行初始化：

1 重设信息

2自诊1

3 建立模式

4启动梭形马达

5自诊2

6 磁头向上停靠

读取磁头固件数据

8 开始重较

9 设定读取（等待ATA命令）

一个具体型号的硬盘的建立在设置记录器（焊接在MHB上）的帮助下执行，硬盘接上电源后它的微处理器分析它的记录并把自己设定在相关的型号上，见下表：（6.5.2.1）

| WDAC35100 model | MHB上的设置记录器 |
| --- | --- |
| WDAC35100 | 11K |
| WDAC343100 | 39K |
| WDAC23400 | 记录器没被建立 |
| WDAC22500 | 5.9K |
| WDAC11700 | 7.9K |

（6.5.2.2）

| WDAC34000 model | MHB上的设置记录器 |
| --- | --- |
| WDAC34000 | 11K |
| WDAC33200 | 39K |
| WDAC22500 | 记录器没被建立 |
| WDAC22000 | 5.9K |
| WDAC11200 | 7.9K |

6.5.3	更改硬盘设置

如果有必要重设型号（关掉坏面）你可用硬件方式（生产是厂商使用的方式）——改变设置记录的值。

但尤其是修理目的，这系列的硬盘有用软件分离任何坏面（除0.1外）的机会，这允许关掉使用中的面并代开从前分离的面。因此建议使用软件方式修理HDD，设备提供“软件关掉磁头”模式，见6.4.3

建议用硬件方式只关掉0.1面，但任何情况下逻辑参数都要纠正过来和新型号相配。

有时硬盘测试显示，结束数据区域柱体有大量错误，这将使从改区域重置错误的企图无效：这些特点是由在这个区域中磁头的部分硬盘组合达到顶峰变得畸形而引起得，重置错误引起硬盘跳过坏区，数据区域转换深入到硬盘得中心，这使得新得错误出现。因此，如果一个硬盘在数据空间得结尾显示错误，建议在硬盘扫述区域（PC3000-AT对侦测结束柱体很有用）显示少数得逻辑柱体，这样自然引起硬盘容量得减少。

6.5.4格式化

选择这个改变设置的方法后，建议建立设置记录器，不在HDA中,在控制板中，在12和16接触中的J 1上面，重设能从上面上执行，就是说，通过关掉坏面和磁盘，你可以用表6.5.2.1和6.5.2.2来重设硬盘。一个逃避记录器不能用于所有的型号，例如：它不允许你传送WDAC35100到WDAC34300。因此到J1的接线16的向导线切在PCB上，并且设置记录器必建立平行于C42或C容器（见图5.5.1，5.5.2）另一个问题出现当一个3磁盘的型号（例如，WDAC35100）被重设到一个菜单的型号（例如，WDAC11700）中区去的时候。3碟梭形马达控制芯片在马达启动时用更大的启动电流工作，但单碟的电流则必较低，因此这样的设置（碟数没减少）问题有可能出现。

注意：2碟型号的磁盘被放在第一和第三个位置中（碟2丢失，见图5.1.2），因此如果WDAC35100被重设进WDAC23400中，而2.3在WDAC35100中就要被分离。

软件设置不能改变梭形马达的启动电流，因为磁碟数保持相同且微处理器“知道”这一点，此外没必要考虑磁盘在一堆中的位置，因为它会自动完成。

6.5.5磁头的开关

磁头的开关的必要性在荧屏拉（有2块碟或更多）中出现当磁头（或面）0或1被破坏而其它的正常时，以上的情况出现时，软件不能关掉他们因为我们必须通过使用磁头选择线的开关来“欺骗”微处理器。磁头开关的目的是改变选择磁头的正常顺序，用这种方法坏面0和1能和其它任何正常的面交换位置，随后软件关掉从前的面0或1，小型SOZ（盒中的一个效逻辑电路被增加，因为磁头选择方案的目的，它被放在和硬盘（控制板）的成分相同的面中。方案的建造取决于面或即将光调的面的数量，已经存在的磁头的开始的U8（倒置器）能用于H0－H2线的开关，常规磁头的开关的断送，发送信号和关掉额外的磁头的开关相同。

为了达到这个目的你将把倒置器 “举到空气中”输出相关的HX线并用存取记录器连接倒置器的输入。见图6.5.1.1和6.5.1.2

有必要格式化服务月并写入服务数据 磁头开关后，WDAC35100和WDAC3400系列）使用磁头选择方案。见图5.5.5.1和5.5.5.2，表6.5.5.1——6.5.5.5显示了，WDAC35100和WDAC3400系列）使用磁头选择方案的逻辑状态。

表6.5.5.1

| WD35100drive family(model) | WD35100drive family(model) | He ad | H2 | H1 | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDC AC35100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 3 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | 1 | 0 | 1 |

表 6.5.5.2

| WD35100drive family(model) | WD35100drive family(model) | He ad | H2 | H1 | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDC AC34300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 3 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0 |

表6.5.5.3

| WD35100drive family(model) | WD35100drive family(model) | He ad | H2 | H1 | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDC AC23400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | 1 | 0 | 1 |

表6.5.5.4

| WD35100drive family(model) | WD35100drive family(model) | He ad | H2 | H1 | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDC AC22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0 |

表6.5.5.5

| WD35100drive family(model) | WD35100drive family(model) | He ad | H2 | H1 | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDC AC11700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |

6.5.5.1磁头改变实例

例1.   WDAC35100系列的WDAC23400，面1有错误，我们要“交换”碟0和1。线H2被倒转，见磁头选择表6.5.5.3。磁头开关用以下结果执行：

- 用焊接工具使它热起来，用刺把U8电路的12针钩到“空气中”。见图6.5.5.1

- 连接U8电路的13针到R存取记录器，见6.5.5.1。就是说用倒置器通过信号。

- 格式化固件区域并写入固件数据

- 用软件分离第三个坏面。纠正硬盘描述区域中地逻辑参数，和表6.1一致。

例2	WDAC34000系列的WDAC34000，例3	面0有错误，例4	这种情况下我们将额外使用一个“XOR”74LS86电路（被控制的倒置器），例5	ALS, HCT系列也可以用，例6	过程如下：

- 执行6.5.5.1.1中的方案，件表6.5.5.1

- 式化固件区域并写入固件数据

- 用软件分离第2个坏面，纠正硬盘描述区域中地逻辑参数，和表6.1一致。

6.6硬盘恢复规则

取决被修硬盘的状态，有必要进行一些操作。例如：硬盘开始旋转梭形马达关单调地用它的空位器朝锁定盘撞击。当证实时侍服系统功能失控关掉马达，功能失控可能是：

（1）已封装块的MHB的开关芯片的功能失控

（2）磁头堆的功能失控

（3）侍服区域严重损坏

（4）撞击后磁盘包的壮汉（马达声音变大统舱表明硬盘被撞击）

（5）电子控制板和已封装块属于不同的系列

（6）控制板侍服总线地功能失控;

在这些情况下就有必要保证控制器板正常工作、焊接ROM芯片在它的位置——PLCC－44SMD板上并且没有把硬盘连接到PC－3000上，开始它的程序，当你受到硬盘没准备好移到ROM发电机后，你要关掉磁头0/1，（通常硬盘因为这两个磁头中的一个而发不出撞击声）来替ROM发电。给FLASH芯片编程，然后把它插入到PLCC-44 SMD板中，打开HDD。硬盘会撞击8次并报告读取情况，你就要格式化磁盘固件区域并写入固件数据。如果格式化磁盘固件区域失败（一批不报告读取情况、格式化错误等等）功能失控不是由哪个磁头引起的，但随着Predmplifier的开关――这种情况下用软件恢复硬盘数据是不可能的。

如果电源打开后硬盘启动梭形马达、向上放置磁头（可以听到一种典型的声音）但不进行低级格式化在操作期间，或者成功地增加了错误，这些意味这硬盘不能读取磁盘固件数据。这些可能是由以下引起地：

硬盘地读取错误和数据对话通道

损坏地磁盘固件数据

磁盘固件版本和微处理器固件版本不兼容

电子板和HAD来自不同地设备型号。

这样你就要保证电子控制正常工作且HAD属于同一个系列。如果硬盘初始化当硬盘电源打开时，它的描述区域就能被读取，但测试显示坏扇区，接着开始恢复数据（5.2章）

1.恢复磁盘固件数据，结果如下：

A：选择菜单“用磁盘固件区域操作”并执行“磁盘固件表面测试”。确保柱-2，-1，磁头0，1没有错误，如果由则执行“磁盘固件区域格式化”

B：选择菜单“磁盘固件数据读取”，“写FW到硬盘”，写磁盘固件到恢复地硬盘及微处理器地版本，成功写入后它将被存取。

C：纠正逻辑参数

2 P和G地列表，不用这些表进行格式化。如果格式化结束你就可以进到第4点

- 进行侍服测试，确认“清除翻译其”被设定，测试期间，块接块地表面格式化被执行和解码时间被测出（所有地侍服区域）。输导地值显示在图中。

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 进行“表面测试”——用ABA格式的理参数进行，允许关掉写入和进行验证（代替读取）来使测试更快，『见5.4.2』

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 用测试3和4的结果下是否由必要坏面分离（见5.5.3）的决定。关掉坏面后有必要继续第2点的恢复。

- 用P列表进行格式化（低级）。一定要成功结束。如果以错误结束就要终伏第3和4步。如果硬盘被重设。纠正它的逻辑参数（用新型号的参数，见表5.1）

- 进行逻辑扫描，以LBA格式进行，允许关掉写入和验证使测试更快，见5.4.6

结束后一份错误ABA号码列表出现，按『Enter』传送ABA块号码到PCHS代表，坏表显示，再按『Enter』写坏 到P列表。

- 用PG列表进行低级格式化，一定要成功。

- 如果必要写序列号到硬盘扫描区域

- 进行综合测试，用PC3000－AT测试器，如果有错误就要终伏第7和8步或进行“通用错误重置”

- 运行PC3000AT并保硬盘正常工作。

6.7在自动模式下硬盘的恢复

这种数据恢复的方法不同于一般的手工模式，它是为解放专家而设计的，省去从开始到最后都要紧密注着。这在硬盘被修好后(控制板区被修好，坏头被关掉等等)和恢复信息的结束循环在成功的好机会的情况下被执行时特别使用。

初始化诊断既能人工进行也能自动进行。建议开始时PC3000的用户手工模式。

表5.7.1显示了自动测试程序的例子，在开始测试前有必要清除错误列表和翻译器。

| 测试名 | 输入测试参数 | 错误、错误数 |
| --- | --- | --- |
| 侍服测试 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：1000 |
| 表面扫描 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：2000 |
| 格式化 | 用P列表 | 测试因错误中断 |
| 逻辑结构扫描 | 缺省 | 1.重置错误：YES 2.最大错误数：1000 |
| 格式化 | 用P和G列表 | 测试因错误中断 |
| 逻辑扫描 | 缺省 | 1.重置错误:NO 2.最大错误数：0 |

6.8 磁盘固件数据库的创建

设备的这些版本允许用户创建和升级固件数据库。你要接上一个正常的硬盘和你想增加到数据库的固件。选择“增加FW到数据库”然后键入微处理器固件的版本号，固件版本不是已给硬盘的型号。因此能从任何硬盘增加固件，你只是先要拿下控制板然后拿下微处理器版本名。

资源文件结构：

1.固件名——30字节ASC11

2.Checksum——2字节

3.堆存处长度——4字节              4.数据

所有的版本时一个接一个并且新增加的被放在最尾。如果因为某些原因版本Checksum损坏了，它将不能从主软件模式中看见，甚至它以下的版本也不能看见。

7 容记公司( Arh . ARMT)

7.1 简介

这章将给你介绍内容富士通系列的结果的有关信息及基于32位处理器核心的ARM7的修理过程（www.arm.com），ARM公司——合并在Cirrus Logic公司的磁盘驱动器电子里。考虑用PC3000进行程序恢复。

这个核心和从前的不同在于MB9000微处理器能作为主控微处理器的常用互补代码，一半的主控代码在控制板的ROM里面，另一半则在磁盘固件区域的ID-3DH模块中并且它在初始化时被存进RAM中，在连接过程中固件数据直接把代码存入RAM（通过IDE接口）被提供程序。因此，如果固件数据有错误，那么就有必要把固件数据存进RAM，然后写在磁盘上。

7.2 家族结构

基于RAM7CPU核心系列：

| Family | Model name | Max Capacity, GBt | Spindle Speed,rpm | PC-3000 Utility |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picobird-16 (PB-16/E/H/HE) | MPG3XXXAT/E MPG3XXXAH/HE | 40.98 40.98 | 5.400 7.200 | Pcfujmpg.exe Pcfjmpgh.exe |
| Picobird-15(pb-15) | MPF3XXXAT | 20.49 | 5.400 | Pcfujmpf.exe |

7.3 容记硬盘恢复的一般性能

PC3000允许执行以下类型加程序修复,

- 在操作模式下测试硬盘

- 在ROM和磁盘上恢复磁盘数据固件

- 写入/读取ROM内容

- 恢复和纠正磁盘ID中的序列号码

- 恢复低级格式化

- 改变磁盘设置（关掉坏面）

- 察看固件数据结果（在ROM和固件区域）

- 察看隐藏的错误列表

- 察看SMART表并重设属性

- 用物理和逻辑参数执行表面扫描，完成后增加错误到列表

- 执行坏扇区隐藏     隐藏坏道

- 自动恢复

通过重编硬盘的可存取微程来修复。你可以：

1 纠正硬盘ID里的逻辑参数

2 纠正型号名

7.4 准备工作

1 连接PC3000光缆道IDE接口

2 连接电源线，程序支持用PC－－3K PWR 电源开关适配器操作。如果一个被安装，那么电源开关就自动完成，如果没被安装就要用外面的标准PC电源适配器，如果信息显示出来就要手工开或关。

3 程序（.exe）文件和原（.rsc）文件应该在当前目录中

4 给待测硬盘接上电源，如果有PC-3K PWR那么电源开关控制就附带PC键盘（见shell.com软件外壳的手工描述）

5 用shell.com软件外壳开始相关的程序

注意：程序测试有许多设置，初级用户建议用缺省的设置来工作。

7.5 设备使用

程序打开ROM固见后，磁头被读取，控制程序的版本也被决定，入果不能认出本本，以下信息出来：发现不明ROM固见F/W＝XXXX

使用缺省参数

『Esc』――退出           『enter』——继续（此时程序的工作可以是错的）主菜单出现，选择型号后按『enter』开始从磁盘读取设置表并验证已选磁盘和设置表的物理参数，此时相关程序带出主菜单::

侍服测试    表面测试     磁盘固件区域   磁盘ID  格式化  逻辑扫描  SMART表

错误表   自动模式    退出

由于不符合，以下信息出现：

改型号已经通过物理磁的号码纠正

改信息表明原型号的设置已经改变

7.5.1  侍服测试

侍服测试――关于测试进行，必须输入测试范围和分组道轨道的限制（就是说每条轨道的坏区作为坏道清除）测试是各表面单独进行和控制轨道接轨置的方式。测试和物理参数，区域分配一致，测试期间，当前轨道上的所有（侍服区域）的解码时间被测出，并把值显示在图中。当侍服区域正确是解码时间对所有的轨道都很近似。图中的线看起来是直线或稍微弯曲。如果任何轨道中的侍服区域损坏，解码时间就急剧增加。图像则象钉状物损坏越大， 钉状物 越高。如果轨道上的正确侍服区域的数目已经不够支持稳定轴速度，那么图像中相关的钉状物则显示黄色，测试完成后按『Esc』停止，接着测试下一个表面，最后一份包括坏道和坏扇区数目的列表显示。每一个记录都有错误代码。缺少的代码意味着目前的错误已经被记录，（当紧急时间结束时）

按『enter』写所有的错误扇区道P列表。坏道到TS，如果不能隐藏错误按『Esc』侍服测试中，轨道接轨道格式化被执行，改格式化时物理的，不能通于逻辑格式化。

逻辑格式化可以时工厂格式化的结果这就是侍服测试（通过物理参数进行表面扫描）在每个表面上从开始道结束都有用户数据区域伴随的原因，反之，对硬盘测试来说，通过它的逻辑参数工厂无错误格式化也应被伴随。

7.5.2  表面测试

表面测试——决定磁面的质量，磁头块的状态，无关电路，发现关清除坏扇区和坏道。测试开始前以下信息出现：

1 测试开始柱体   XXXX

2 测试结束柱体   XXXX

3 紧急时间（MS）：3

4 执行写入测试：N

5 来回：3

6 错误重试次数：3

7 测试时用所有的磁头：YES

8 分组轨道的限制：64

第3——决定1和2的来回次数，范围从1道100

第6——对错误的反应，测试时轨道接轨道进行的，发现错误时（测试前进道改轨道的扇区接扇区分析，分析重复的次数就是错误重试的次数，为了增加速度，在第一个来回中建议数字等于1（在接下来的来回中该值北操作者使用）范围从1道10。

第3——争议时间（MS）－决定读取写入操作的等待时间，如果 超过设定的限制，扇区被认为有错误范围从40－999MS。默认值是300MS争议时间(MS)值应小心地减少，设定值如果太小地话，取决于硬盘电脑，可能导致发现假地错误，除了硬盘协行同期性地较正外，它也能被翻译成错误。

第4——如果使用该测试，则测试质量会稍微上升但时间加倍。

按『Y』-YES 。

『N』或『Space』--NO.

建议在表面地单独各受损部分和使用该测试，表明测试限制。表面测试后一份包含所有PCHS代表（无路CHS）地物理错误列表显示，按『enter』输送所有地错误道PL列表。之后进行格式化。

第8——决定轨道中坏区地数目，这将使得整个轨道被看作坏道或柱体，缺省是最大值。MPG-AT/H/E系列包含超过63各坏区地轨道就被认为是坏道并被隐藏，柱体也是一样。

侍服测试应失于这个测试执行，表面测试后，包含坏区和坏道数目地列表出现，按『enter』输送坏区到PL表，坏道到TS表（MPF3XXXAT系列则到CS）

输送到轨道和第8一致被执行（MPF3XXXAT系列到柱体错误。）

建议在测试转菜单使用缺省参数。

7.5.3磁盘固件区域

磁盘固件区域——察看和测试磁盘固件结构，它被保存在ROM里和磁盘固件

轨道上，也可以完全在轨道上重写ROM和磁盘固件

，重设硬盘，命令带出以下菜单：

1 用ROM工作  2 用磁盘固件区域工作   3 软件磁头关闭   4轴停止

用ROM工作——伴随写入，读取和ROM察看操作：

察看ROM中的磁盘固件区域－显示ROM中微程序的磁头及模块目录，微程序的磁头显示版本（固件修订），HAD版本（固件修订HDA）代码启动数据（0数据），系列名（系列），ROM  checksum(checksum)，及可用适配器（适配器）：（C）Fujitsu

FNV:80C24E04

FNV HAF: 82-80C2

DATA:29/01/2001

Family: PB-16E  HIMALAYA

Checksum: 480D31C6

Adaptives: present

模块目录显示目前微程使用的模块，如果微程的版本不能被程序认出（启动程序时信息会出现）,那么模块目录和分区表就会依选择的型号缺省带出。

读取ROM代码进文件－读取的文件(被放进名叫PC3000当前子目录中)，该操作只能在完全可操作的硬盘中执行，不能在独个PCB中。

从文件写ROM——执行从文件写ROM，之后一个带bin扩展名的文件被放进名叫PC3000当前子目录中，文件被选中后，写入过程开始。同时轴马达停止。ROM微电路被编写，硬盘重设后，轴马达不弯曲并执行重较。硬盘设在读取扇，如果由于某些原因写入不被执行或不正确执行那么轴马达不能被启动，错误信息显示

MPF－AT和MPG系列的微程版本有很大的差异，并且他们之间不兼容。部分是产家修复已介绍的错误的努力，部分是同系列HAD不同结构，或是磁头集和侍服信息，尝试制作和微程版本一样的图形，但板的版本和HAD类型不成功因为数量太大（见11章）

写入ROM能没有HAD通过单块板执行。这在如果ROM微电路的checksum和它的相关值不匹配（ROM程序有错误或没有微电路）的情况下是可以实现的，如果checksum匹配，那么只在已收集的读取盘上写ROM是有可能的，单误写不适合的板微程和磁盘不能被设在读取上的情况也是可能的，在这种情况下没有HAD的单块板被连接到PC3000上，在供电给两条数据线中的任何一条时，微电路必须用镊子短路（见Fujitsu  HDD描述末尾部分包装类型图）打开电源后，镊子就要拿开。如果checksum不匹配并且板马上被设在读取上，之后程序能被存取并且相关的微程板本能被重写，见15章的细节。

用磁盘固件区域工作 ——伴随保存在磁盘固件轨道中的磁盘固件区域的操作：

磁盘固件结构检查，之后通用模块列表显示：

SN（系列好）模块——包括磁盘系列号码

HS（磁头选择）模块——包含磁头和已用磁头的总数目

TS（跳过轨道）模块——坏区列表

CS（跳过柱体）模块——坏柱体列表

PC（基础列表）模块——坏区列表

FI（工厂信息）——包含生产循环的信息。从所有的信息中程序显示的只是发布的日期

CI（部件信息）——包含HAD 的部件信息:硬盘（media），磁头（heads）,preamp  lifierl/ commutator的微电路(HD-IC),轴马达(DCM)

ZP（区域计划）模式——包含区信息

SM（安全主盘）模式——包含安全主盘信息

SU（安全用户）模式——包含安全用户信息

之后程序模块列表以以下形式显示：

＃   ID    名字   长度  读取   身份

这里：＃－模块号码

ID－模块身份

名字－模块的主名

长度－扇区中的长度

读取－模块读取结果

身份－模块主题比较结果磁盘固件数据写入/读取。该命令记录所有必要的数据进磁盘固件区域，如果磁盘固件被破坏的话就要重写，同样，如果硬盘的电路板在修理时被取代（或ROM程序被改变）或新板的微处理器控制程序和常用HAD微程不相配磁盘固件以要重写，要写磁盘固件数据，“从数据库写MP进磁盘”菜单、ROM版本、合适的磁盘固件版本就要被选择，建议写磁盘RAM或磁盘固件区域，为了保证正确地写入，首先磁盘固件写到RAM接着才到磁盘，你要打开/关掉磁盘电源来结束写入磁盘重新存取微程。你要再次开/关来清除PC和TS（CS）列表。

注意：写入后程序检查开关地写入固件数据和ROM版本，不匹配地话利用PC-3KPWR开关时自动完成。

提示写入兼容模块地对话框会显示，可能即使成功写入错误信息也会显示。

目前的程序能用来创建和augment微程数据库，增加必要的微程到磁盘数据库，正确的磁盘要连接并选“增加MP到数据库”之后要输入CPU图件版本和型号，例如：82－80MPG310AT.如果错误增加微程，则可以选择“从数据库删除MP”，如果ROM被程序认出，那么当固件写入/读取时，程序用从ROM中取来的模块工作，但也有可能一些可操作磁盘上。一些模块不能被认出，这时程序启动关于模块缺的信息并停止操作或跳到下一个。如果知道可读磁盘    的话，那么操作就能继续并正确完成，这种奇特的工作和生产设备失控相关，例如：ROM模块列表中有一个ID200h的模块，但事实上磁盘并没有这样的模块，所以程序阻拦它。

模块读取——读取存在HDD图件区域中的表中的固件数据，读取的模块被放进子目录（见表7.5.3.1）

| 系列 | 程序名 | 用模块工作的子目录 |
| --- | --- | --- |
| MPG3XXXAT/E | Pcfujmpg | FUJMODGA |
| MPG3XXXAH/E | Pufjmpgh | FUJMODGH |
| MPF3XXXAT | Pcfujmpf | FUJMODF |
| TAU.MPA-MPE.MPE3XXXAH | All the Arh. MB9000utilities | FUJMOD |

每个已读文件的名字以以下方式启动：

～PR  ID  名字，RPM，这里：

～技术模块的符号    PR 模块代表   01－磁盘模块   02－RAM模块十六进制   ID－模块身份十六进制    名字――包括2－3个ASC11字符

例如：～010 csm. Rpm－磁盘密码主模块SM

～0204hs .rpm－RAM磁头选择表模块HS

在模块读取之前，一份可用模块列表显示，你要选择具体的模块或“全部模块”，选择后者，所有的模块都被读取重写（转录）他们。

模块写入——写磁盘固件数据模块到磁盘固件区域，写入前，一份用于写入模块工作子目录的可用模块到列表显示，你要选择具体的模块或“全部模块”，选择后者程序提供写模块到磁盘或RAM，所有放在子目录中的模块都会被写入。

注意：写入时程序不测试模式结构，这就是使用该操作时要特别小心的原因，否则磁盘可能永久失效。

写入/读取模块——扩大程序来源的起动过程，能被经验的用户很了解固件结构利用，因此不建议初级用户使用。

安全子系统——检查密码并在需要清楚他们时不用损坏用户数据。

软件磁头关闭——磁盘错误时执行该操作，也可以翻转磁头向上，关掉前要确认错误列表中没有磁头关闭的记录，否则错误列表就会被清除，现在该模式后已用磁头列表显示并要求你关掉坏头或打开可操作磁头，按『enter』后，闪着的光标被放在第一个磁头上，按『space』关掉，『enter』－移到另一个，删除按『esc』，任何磁头都可以被关掉，除非该系列有限制。

注意：软件磁头打开/关闭后有必要关闭/打开磁盘电源并重启程序。

重启后磁盘自动改变型号名，非标准型号例外

轴停止——执行HOT  SWAP板重新安排操作是使用该，模式，恢复数据时也可能使用到。

7.5.4  磁盘ID

磁盘ID——事实上只有系列号码能被改变，输入新参数后按『enter』，如果ID不能被改变按『esc』。

7.5.5.格式化

本地格式化---低级格式化，在格式化之前磁盘清除翻译器列表，察看错误列表的数量和正确

性并直接移到格式化进程，格式化时，磁盘忽略坏区和坏道，它们的数目是从错误列表得来的

，结束翻译器重计和写入时，格式化不能被打断，如果格式化有错误那么它会指出失控的待服

系统或错误组成的错误列表（非法值或数量太多），翻译器不能被重计，这将使得不能用它的

逻辑参数来工作，因此建议在开始格式化之前保存固件数据到有损文件中去，以后才有机会恢

复，本地格式化时间大概需要20分钟但取决于硬盘型号/条件，但是在表面有损伤的话将需要

更多时间。

格式化错误 在格式后直接显示，如果在格式化期间磁头关闭，关于关闭的磁头在PL和TS列表

中有一些注意点，察看PL和TS列表时不同数量的坏区和它们的其它的磁头总数将会ATTEST，它

此时有必要清除错误列表。

7．5．6．逻辑扫描

逻辑扫描----开始寻找错误，通过LBA中的逻辑参数，在开始测试前以下菜单出现：

` 开始LBA位置      0

结束LBA位置     XXXX

执行写入测试：     NO

（1） 反向扫描：NO

（2） 来回数目：3

（3） 错误重试次数：3

（4） 验证代替读取：YES

开始和结束LBA一定义测试范围：

（1） 决定测试方向，按[Y]执行开，NO或[SPACE]关，硬盘读取数据，因此，直达测试比向测

试快一点。

（2）来回扫描决定从开始到结束ABA，决定完全测试来回的数目，范围以1到期100。

（3）小心度扫描决定错误的反应，在ABA代表中块接块执行，当错误被发现后，在一个“块”

中，测试开始对块进行扇区接扇区的分析，这样的分析重复的次取决于小心度，为了增加测试

速度，在建议在一个来回中设索引为1（该值用于随后所有的来回）范围从1到10。

关掉写入和（4）是有可能的，这时测试数量增加但测试时间也极大地增加，关掉/打开写入和

（4）的执行通过按[Y]或[NO]，表面测试基于一个适配规则系统在随后的来回中找到的错误标

明地址，这能极大的减少有大量错误的硬盘的测试时间，很有必要记住测试时间，强烈依靠坏

区数目，数目越大，测试时间越大。

结束后，LBA代表的所有已发现逻辑错误列表显示，按[ENTER]把它们翻译成物理的并显示，再

按[ENTER]，SUBJOIN所有的错误列表到PC表中已存在错误中去，之后要格式化。

建议的参数在菜单中缺省设置。

7．5．7．SMART列表

SMART列表------察看，重置SMART列表参数，从外部文件存取参数。

察看SMART列表------你可以在PC3000AT描述中读取SMART列表的详情，SMART列表被放在09H

；0AH；0BH模块中，属性位09H中而trashhold于0AH中。

SMART参数重设------把所有的属性置于初始条件，有一些例外，例如：成功格式化后和翻译

器列表重计后进行错误属性重设，并且当打开电源时轴向上旋转的时间性属性被子计出，在一

些硬盘上不能进行属性重设，这时你右以用存取SMART外部模块的方法 。

存取SMART（外部模块）------从带有SMA扩展名的外部文件存取值，这里“重设“属被放进

09H模块中。

7．5．8．错误列表

错误列表------察看/增加/清除错误列表

误列表------察看隐藏的错误列表，从一开始TS（MPAT系列-柱体CS）轨道错误展示，接着

是扇区PC在MPG-AT/H/E系列中，错误以PCHS磁头出现在列表中并由柱体和扇区分级，列表察看

时，标明了错误的大概数目，列表察看能估计已用磁盘的质量和条件。

增加LBA错误------增加发现的逻辑错误（PC-3000AT或defectoscope程序），所有的逻

辑错误都被翻译成物理错误并被放进列表，之后要格式化。

增加LCHS错误-----类似上面的操作，除了CHS代表的逻辑参数执行的输入错误操作，要

记得逻辑CHS模式的限制是8HBT。

增加物理扇区-----人工输入物理坏区，输入可能的错误就在必要用到该命令，这些错误

不能在表面扫描中找到，例如：表面测试结束后以下错误出现在表：

Cyi：   745   Sec：46

Cyi：  747    Sec：46

Cyi：   748   Sec：46

虽然记录指明这些错误是刮伤，但在表中假设有坏区46的柱体746并设记录，建议输入这种错

误到列表中，之后进行格式化。

增加物理轨道（柱体）-------输入物理坏道（MPF-AT柱体）

分组进轨道（柱体）--------从记录在PL列表中的扇 区错误 分组进轨道错误，输入信息时

显示“分组进信息轨道（柱体）限制“，之后一落千丈定要输入限制的值当扇区错误分组进轨

道（柱体）错误时，而且要放进TS（CS）列表。

逻辑错误列表的导入------从BAD文件增加值进错误列表；文件被准备好，例如，由程序PC-

DEFECTOSCOPE只PC-DEFECTOSCOPE中对“pcdefect.bad.文件结构的描述，之后要格式化（见7

.5.5.）。

清除错误列表-------清除后，坏扇区数等于0，清除TS（CS）时有必要关掉/打开硬盘电源重

启动态表，使用PC-3KPWR时该操作自动执行。

7．5．9．自动模式

自动模式------不用操作者干预自动扫描硬盘，选择模式化任务列表和可用任务出现开始测

试前必须创建程序或已创建的程序。（详细请见5.4.9.）

注意:ARMT系列在自动模式下工作并不同于ARH.MB90000的活动描述.

7.6 对基于ARMT处理核心器的容记硬盘系列 的简单技术描述

基于ARMT核心的硬盘和以前基于MB90000的主要不同是控制微处理器的常用存取互补代码是否可用,观察这种硬盘固件模块后,通过IDE接口直接存取RAM被执行.因此,在固件数据损坏的情况下首先有必要存取模块进RAM,接着写在磁盘上。

7.6.1.  MPF3XXXAT系列

在生产规格中现今的系列已有了名字picobird-15（PB-15） 表7.6.1.1

7.6.1.1MPF3XXXAT系列硬盘的磁盘的组织

在表6.1.1.中有逻辑磁盘空间的描述,这个系列的硬盘只有在LBA模式下才能使用全部容量,除生产的的最小容量是10G,在以前的系统中,MPF3XXXXAT的容量限制被提供,(见硬盘技术说明,基于ARHMB900核心)

物理空间结构在表7.6.1.1中显示,在硬盘中,应用了区域扇区写入的原理,基于此所有的磁盘空间被分成15个区,要注意操作区域的初始柱体,区别于从前的系列,MPF3XXXAT系列中操作区域从0柱体开始,该柱体符合逻辑无效柱体。

磁盘固体区域在明显形式下不可通过并由模块代表，通过它们的ID是可行的，在这些模块中，硬盘的必要设置表被保存并区别于从前的系列及控制微处理器的常用微码ID是3DH，初始化时，这个模块被送进HDD RAM并和ROM它构成硬盘控制微程，3DH作为ROM（有关的磁头）被记录，必不可少的条件是该模块和ROM微程版本的完全巧合，如果3DH不被存取固件数据进RAM，那么硬盘就不能操作，甚至写入/读取固件区域的命令也不能执行，这时就要存取固件数据进RAM，之后写固件数据进固件区域。模块处理通过控制板上ROM笥电路中的路图来执行，如果RO|M版本不能被认出（找不到模块路图），那么用固件区域操作将按缺省设置以和表保持一致：（详细图表见原文70页）

扇区错误列表PL容量对所有表面是总共5247个错误，柱体错误列表CS则是253个，不同于其它系列，MPF3XXXAT中错误隐藏是柱体接柱体而不是轨道接轨道，另一个特点是错误列表的混杂组织，就是说，相对其它系列，列表不是被磁头分离。

不同于MD9000系列，ARMT HDD在控制板上的ROM中，硬盘操作程序是不完全设定，一般的微处理器代码，对硬盘操作来说是必要的被放在固件区域中，初始化时它被存取进RAM中使代码运行，因此，如果固件数据损坏，在写入前就得存取固件数据进RAM然后定在磁盘上，见11章细节说明）

下图是MPF3XXXAT的外观：（详细图见原文70页）

从LCAS或LBA翻译成物理代表和在MPE系列中用相同的方式进行，不同在于操作区域的初始柱体，MPF 3XXXAT系列中操作区域从D柱体开始，该柱体开始，该柱体准确对应逻辑无效柱体。

7.6.1.2硬盘设置的修改

如今的硬盘型号是和磁头选择列表一致的（HS模块），初始化时该表被子读取，硬盘被设到取决和用的表面数目的型号上，见图7.6.1.2.1在表中，基本的型号显示出来，单面型号，当只1个操作磁头被打开时，以斜体显示，要保到这种型号就要纠正ID=3DH模块，见14章细节说明。（图略；详细见原文71页）

重设可能通过关掉坏表面和坏碟由上而下执行，表面可能不仅从上面关掉，也从包装中间关掉，新型号起因于老型号是例外，这种型号要升级ID+3DH，结束修改后要打开/关掉硬盘电源才能用新参数初始化硬盘，并重新存取程序及选择基本型号。

7.6.2 MPG3XXXAT/H/E系列

在如今系列中有4个子系列：picobird-16（PB-16）；PB-16E；PB-16H；PB-16HE；这几个系列互相都不相同，有不同的信息存储密度和型号：（见表7.6.2.1.）

（图略；详细见原文71页）

7.6.2.1 MPG3XXXAT/H/E系列硬盘的磁盘的组织

只有在LBA模式下才可以使用硬盘的全部容量，在MPG3XXXAT/H/E/系列中逻辑磁盘空间的限制容量有提供（见基本MB9000核心的技术说明）。

这时在第1和第2针（见图7.6.2.1.5）之间的跳线设定在MPG3102AT/H/E;MPG3204AT/H/E;MPG3307AT/H/E中,它们的输入容量限制是2.1G,而MPG3409AT/H/E是33.8G.

图7.6.2.1.1-7.6.2.1.4显示了PB-16;PB-16E;PB-16H;PB-16HE的物理磁盘空间结构:

在硬盘中,应用了区域扇区写入的原理,基于此所有的磁盘空间被分成15个区,要注意操作区域的初始柱体,区别于从前的系列,MPF3XXXAT系列中操作区域从0柱体开始,该柱体符合逻辑无效柱体。

磁盘固体区域在明显形式下不可通过并由模块代表，通过它们的ID是可行的，在这些模块中，硬盘的必要设置表被保存并区别于从前的系列及控制微处理器的常用微码ID是3DH，初始化时，这个模块被送进HDD RAM并和ROM它构成硬盘控制微程，3DH作为ROM（有关的磁头）被记录，必不可少的条件是该模块和ROM微程版本的完全巧合，如果3DH不被存取固件数据进RAM，那么硬盘就不能操作，甚至写入/读取固件区域的命令也不能执行，这时就要存取固件数据进RAM，之后写固件数据进固件区域。

处理通过控制板上ROM笥电路中的路图来执行，如果RO|M版本不能被认出（找不到模块路图），那么用固件区域操作将按缺省设置以和表保持一致：（详细图表见原文70页）

扇区错误列表PL的容量是所有表面总共5243个,而柱体错误列表TS则是3319个:不同于MD9000系列，ARMT HDD在控制板上的ROM中，硬盘操作程序是不完全设定，一般的微处理器代码，对硬盘操作来说是必要的被放在固件区域中，初始化时它被存取进RAM中使代码运行，因此，如果固件数据损坏，在写入前就得存取固件数据进RAM然后定在磁盘上，见11章细节说明）

下图是MPF3XXXAT的外观：（详细图见原文70页）

从LCAS或LBA翻译成物理代表和在MPE系列中用相同的方式进行，不同在于操作区域的初始柱体，MPF 3XXXAT系列中操作区域从D柱体开始，该柱体开始，该柱体准确对应逻辑无效柱体。

7.6.2.2硬盘设置的修改

如今的硬盘型号是和磁头选择列表一致的（HS模块），初始化时该表被子读取，硬盘被设到取决和用的表面数目的型号上，见图7.6.2.2.1表中，基本的型号显示出来，单面型号，当只1个操作磁头被打开时，以斜体显示，要保到这种型号就要纠正ID=3DH模块，见14章细节说明。（图略；详细见原文71页）

重设可能通过关掉坏表面和坏碟由上而下执行，表面可能不仅从上面关掉，也从包装中间关掉，新型号起因于老型号是例外，这种型号要升级ID+3DH，结束修改后要打开/关掉硬盘电源才能用新参数初始化硬盘，并重新存取程序及选择基本型号。

7.7 基于ARMT CPU换 系列的修理方向和特征

MPF-AT和MPG系列的修理对比以前基于MB9000核心的系列有一些新特点，其中有常用微处理器代码的出现，大量的不兼容的微程版本，代码厂家错误的出现（其是2000系生产的型号），而且HAD结构同型号待服信息结构（发日期不同）的不同。这使得初始错误诊断和用来代替的电子板的选择故障很困难，然而，要寻找故障的地方你可以用fujitsu硬盘提供的方法，该方法是介绍前前八个系列的。

7．7．1．1 结构图

fujitsu硬盘的电路技术是非常相似的，所有的型号都基于整合芯片HIMALAYA，不同在于它们的缓存缓冲容量，信息存储密度等等，图7。7。1。1是MPG3XXXAT的结构：（图略，请见原文75页）

7．7．1．2初始化

打开电源时硬盘进行初始化：

1、 打开电源

2、 自动1-MPU数据和地址总线测试；微电路记录器在内部数据总线上写入/读取测试；内部RAM写入/读取测试

3、 本由马达启动

4、 自测2-缓冲RAM写入/读取测试

5、 本由马达旋转速度固定

6、 磁头从弹簧释放（磁头不停靠）

7、 读取固件数据

8、 开始重校

9、 在读取上设置（ATA命令等待）

7.7.1.3 微电路故障

（1）Flash ROM故障----MPF-AT和MPG系列中Flash ROM故障比几代少了很多，但数据损坏或磨擦能和Flash ROM一起发生，一般情况下，<shows no sign of fife>板或硬盘操作可能观察到奇怪的东西，这种故障就要读取FLASH ROM内容并和参考值比较，如果硬盘启动并在读取上设置，那么FLASH ROM内容就能被程序用“用ROM操作”的操作读取，如果硬盘不设在读取上，那么FLASH ROM内容就能被程序员读取，通过分离微电路芯片。

注意：如果你和参考值比较FLASH ROM内容，记住ROM中数据的最后512个字节，这些是适合的而且它们对一些特定型号是独一的，因此对比时数据可能不同。

（2）M（声音线圈马达）和SPM（轴马达）控制器故障—日立半导体，这个电路的生产者，不提供它的说明，HA13626电路是自动防故障的，如果没有明显过热的标志那么它就是可操作的，HA13626电路被MPG系列应用并经常以substrate分离缓冲错误力水晶本地过热，这时硬盘不正常弯曲、设在读取上和操作，一会儿后轴马达停止（这是一个错误 ，类似昆腾硬盘的TDA5247AT的激电路）。

整合芯片组（MPE-AT的CC-SH8607和MPG的CC-SH8671）包含ARMTTDMI CPU，读取、写入通道CC-SH3515（MPF-AH中单独使用的微处理器电路）和接口控制器CC-SH7661，微处理器是自动防故障的，如果电压不过大的话它是很少故障的，连接到ROM和RAM缓冲芯片的数据总线上出现的活动直接表明它是可操作的，在该活动没有出现时要确保肿电源供用，硅振荡器产生和稳定的信号“重设”。

7．7．2．程序修复

7.7.2.1 硬盘恢复规则系统

该系列和以前的主要不同是不兼容微程版本和固件数据版本的大量多样化，而且，甚至相似的ROM版本都有一个未尾512字节的区域；包括适配器（就是说，HDD专门型号的程序调整），因为这样，相似的ROM版本变得不兼容，这儿两个简单的慢下来（读取时），甚至初始化时撞击。

取决于可补偿的硬盘条件，要恢复就要执行专门的操作，例如，如果在打开电源时不转动主轴马达，或不转动并停止，那么很可能是电路板存在故障错误，就需要修理，如果主轴马达不转动，但没有重校声，代之的是限制站上定位器的单调的鸣声，那么错误指明了无效的伺服系统操作，可能是因为：

1、 OM版本不兼容于HAD（见11章细节）

2、 待服严重损坏或被放错误地方，因为磁碟包的震动（一般，轴马达的噪声更高，包装的振动就是硬盘受撞击的证据）

3、 磁头组的故障

4、 磁头组的故障前置放大器转接器微电路故障，该电路在HDD中，在这些情况中，除了第1种外，是不可能恢复硬盘程序的。

如果打开电源时，硬盘放开轴马达并松开磁头，输入PC3000AT程序启动错误ABRT（04H）时或读取表面时错误一个接一个“浮出”，那么表明硬盘不能以磁盘读取固件数据，这些错误可能从以下出现：

数据读取/写入通道故障；待服模块损坏（见第9章细节）。

固件数据版本和ROM控制板中的微程不兼容（见11章细节）。

这时就要保证控制板是可操作的，ROM和HAD版本是兼容的， 然后从条目中1开始恢复固件数据。如果电源打开时，硬盘初始化，重校而且以读取它的ID，但测试坏区时却找不到了，那么就要从条目2开始恢复。

恢复固件数据FD----过程如下：

选择：“固件区域”“写入固件数据”‘在磁盘上写入微程“，然后通过ROM微程版本和型号在已恢复的硬盘上定和主微程式。

B、打开硬盘电源进行用新参数初始化（如果PC-3KPWR被使用的话那么包含自动进行，重启程序。）

1、 错误列表PC、TS（CS）

2、 进行待服测试------测试时进行轨道接轨道地表面格式化并计算出一个轨道上的伺服解码时间，发现的值显示在图象上，（64页波浪线，插在此）

3、 表面测试------测试由物理参数执行，表面测试后（64页波浪线，插在此）。

4、 测试3和4结束后，得出一个和它们的结果一致的结论，即关掉表面的必要性，例如，关掉有大量损坏的表面或包含最大数量的错误的表面，关掉后就要打开或关闭硬盘电源来重启程序，输入时选择新型号然后从条目2继续恢复固件。

5、 执行低级格式化----一定要成功完成，如果完成后有错误就要再一次执行条目3、4、5。

6、 以LBA代表进行逻辑扫描-------关掉写入和进行验证代替读取，可能大量减少测试时间，（见第5章）扫描结束后，所有已发现朱以LBA代表的逻辑错误列表显示，按[ENTER]翻译逻辑错误成物理的并显示出来，再按[ENTER]把所有的错误增加到已有的PC表中，之后执行条目子，如果扫描不到错误 则在去到条目9。

7、 低级格式化-------必须成功完成.

8、 需要的话把程序号写到硬盘ID上.

9、 执行PC-3000AT的综合测试，如果发现错误就要再执行7和8.

10、 执行PC-3000AT综合测试并保证硬盘是正确的.

7.7.2.2.测试时间

测试时间显示在表7.2.2.1中,对应赛扬466的测试时间.  (表略,详细请见原文)

7.8. 容记硬盘的实用特别文件

在程序中除了一般的.EXE文件外,还有附加的服务文件,它们的文件名和程序名一样,扩展名则对应文件类型:

程序名.RSC-----微程资源基础文件,用于写入/读取固件数据,包括在提供给你的工具袋中.

程序名.LOG----硬盘测试结果文本文件,在程序初次启动时启动并在随后的测试中增加,文件包含所有的建立测试结果,关于自动测试的数据也存在这个文件中.

程序名.SMMA.-----文件包含重设SMART属性,它是服务模块(ID=09H)图像,用于SMART参数重设操作中.

其它文件名由用户选择,但扩展名则对应文件类型:

*.TSK------任务文件,在自动测试模块中用于建立存储

*.BIN------包含ROM程序,用于从ROM读取程序.

*.RPM------硬盘常用程序模块的技术文件,读取时它们被写进它们的目录中(见表5.3.1)

*.LOG文件能看作任何普通的文本文件.。

*.BIN文件则可看作=进制文件

7.9  MPF-AT和MPG 系列的固件模块恢复

固件数据模块错误在这个系列中(尤其是MPG)是经常发生的错误,错误用以下方法显示:硬盘释放主轴马达、重校并输出ABRT错误，这是最不愉快的事情，它完全在意料之外发生，特别是对用户和用户数据。要诊断这个故障就要选择模式菜单“带固件的固件数据”、“固件数据结构测试”，然后检查表“程序模块”中哪些模块是错误的，或者用另一个方法选择“用固件操作”模式中的“模块读取”模式，然后从硬盘读取所有的模块，接着退出程序察看读取的模块有：ID=01H；09H；27H；2DH；31H；32H；36H；60H；70H。

要保证数据安全你就要重写这些模块，它们是从可操作磁盘上读取的，但一些模块对数据保留是必须的，例如，ID=01H（DM），ID=03H（TS/CS）和ID=06H（DI）。

TS（CS）模块包含轨道（柱体）错误动态表，DT模块包含翻译器并通过逻辑空间，错误列表和物理空间描述连接，其它模块都没这么重工业要，也可能被重写，但要求从相同的HDD模块重写，而且要有相同的固件版本，例如，模块ID=01H（DM），04H（HS）；3DH；模块ID=37H；32H；60H；70H；和任何合适HDD模块都可能被重写，但无论如何，在开始磁盘恢复前有必要保证所有的模块和ROM固件的安全。

7.10 MPF-AT和MPG 系列的flash-rom 的固件数据结构

该系列的FLASH-ROM固件数据结构不同于从前的系列，首先，它们的PCU是32位的（以前是16位）

在表7.10.1中,给出了ROM中的程序结构,图7.10.1显示了它的磁头:(图略;详细请见原文)

已存取的一半微码有一个类似磁头,就是所谓的OVER LAG,它位于模块ID=3DH的固件区域,并被存取进HDD RAM当初始化时节,必不可少的条件是ROM中OVER..LAY和微程版本的绝对巧合,OVER.LAY不包含适配器,在不同版本上有不同长度,它最后32字节包含关健词“（C）FUJITSU……”(见表7.10.1)

7.11 关于MPF-AT和MPG  ROM里的微程序和HAD的固件数据的兼容性

在这些系列中,除了微程版本的大量数目外,每一个专门的型号的程序建立的存储过程和HAD特征(即适配器)在ROM中被作内工具,自我扫描程序执行时,他们在那么设定,适配器也被写进模块ID=20H,该模块的头512个字节是ROM中的适配器的复制品,用于标志1FDEOH(见表10.1.)

在HAD中扣固件数据版本可能从硬盘标签中获得,版本的号码标在它的右下角,在REV.NO.A0123456789(见图7.11.1)直线下面,包括PREFIX(三个字符)和版本号(四个字符),写在破折号后面。PREFIX的第一个字符的兼容性不是那么重要，这就是定义为HAD而写的ROM版本的原因，有必要查看ROM存储库中ROM版本的四字节数字并取得它的第一个字节，也要查看PREFIX字节，所以我们得到必需的ROM版本的六字符号码（见表10.1和图10.1）,例如,在这个存储库中,ROM版本是A9-80B5。

如果硬盘设定在读取上,那么你就可以通过程序见到ROM中的微程版本(见第5.1章)。甚至显示在HAD上的版本的号码的对象,微程版本的号码并不意味着HAD的对象和代表ROM版本,因为适配器(即专门的HAD程序设定)被写在MPFAT和MPG系列的ROM中,工厂自我扫描计算并写出它们。这就是“盟友”适配器能显示在ROM中的原因，硬盘上基本上不能读取他们，操作非常缓和慢，甚至在初始化时用它的磁头撞击。但有可能选择一块于带有专门的HAD微程的板，例如：

1、 版本损坏并需要更换

你可以拿一块相似的可操作的板（他们的号码的匹配是非常重要的，例如，CA21273-B13X）并从已烧坏的板上取下ROM并焊接到新的电路板上，也可能从已烧坏的板中拆下ROM，用程序读取它的内容并把内容写到新的板上，不用不着HAD（见第15章细节）。这两种操作都能用它的“本地”适配器完全恢复硬盘。

2、  硬盘没有“本地”版

这种情况可能在以下情况出现：

A、 M在板上不能用；B、板丢失；C.硬盘以前被修理过，很难定义板是不是“本地”的，无论哪种情况，首先要写相关的版本的ROM，不用它的适配器（即从地址1FDE0H写代码00H到地址1FFE0H直到“）硬盘正在运转，有必要读取模块ID=20H的内容，它的头512个字节是应该被写到ROM中的适配器的复制品，ROM与地址IFDE0H开始。这个操作能用它的“本地”适配器完全恢复硬盘。

3．硬盘没有“本地”版，它的固件区域有错误或被重写过

这种情况相似于前一点，但是模块ID=20H不能被读取，它的“盟友”也不能被读取，这种情况下就有必要写入相同型号相同系列和相同微程版本的固件和ROM，设定的不同不是非常大，硬盘得以正常工作，但如果硬盘的一个磁头出现错误，你就要写入兼容的固件和ROM，这可能使得硬盘更好地工作，有必要清除PL；TS（CS）错误列表并执行完全扫描（见第7.2.章）

7.12 MPF-AT和MPG 系列的磁盘固件保持力的特征

这个问题因为有大量的固件数据版本和微程版本而出现,此时,适配器被保存在这些系列的硬盘ROM中,保存设定“固件+ROM”是非常重要的，而且这个设定因为适配器变得独立于型号（物理磁头的数量），在这个连接建议建一个子目录，例如：(译文不详)MPG，然后启动子目录：PB16；PB11E；PB10H；和PB10AHE，这里为了放置特定型号的ROM和固件，图7.12.1显示了这种结构的例子:(表略)

有必要保存ROM内容和使用型号和所有被读取的模块的原文件 (它们在读取时被放进目录,见表5.3.1),用必要的注释启动一份文件也是可能的,保存的设置用来完全恢复硬盘或单模块恢复已经足够。

7.13 ATA磁盘密码的研制

ATA磁盘密码不能使用的问题可能是因为用户忘了或有害病毒设置了密码，第一种情况你可以在“检查固件结构”模式中见到密码，（见第5.3章）,第二种情况可能使用了不可打印的符号ASII(超过20H-7FH范围),因此在程序中,安全子系统”(见第5.3章)模式中有一个密码清除模式.

这两种模式在”用固件区域工作”菜单中都可使用.

7.14 在MPF-AT和MPG 系列不标准模型出现后的情况下模块ID=3Dh的补丁

磁头容量计算错误(掩饰)经常在关掉FUJITSN硬盘上的磁头程序后出现,这个问题跟FUJETSU硬盘微程的容量的计算有关,每个微程都包含每个区选型号的输出修改的最大LBA值(这种情况是有不同磁头数的硬盘的修改),它们位于表中并依HAD活动磁头数特别偏大索引,因此,磁头转接到不是FUJITSU生产的型号时,(例如:1磁头的MPF AT),你就必须知道该表的相关单位。在原始(错误)模块ID=3D中寻找该表是非常简单的:我们能成功标示的最大LBA值,例如L(表略;详细见原文)

找到的列表值举例: (表略;详细见原文)

纠正LBA值不同的型号有不同的特点,见下面几章的细节。

7.14.1 Fujitsu MPF-AT(PB15)

我们需要一个单头的型号，用2个磁头纠正它的最低CELL重校时我们就务必记住通过2分离相关的数字并预留出一定的磁盘容量，因为硬盘工厂需要（1-2个柱体），所以，在MPFAT中我们发现了值979218H，结果我们把数字（8929）写进CELL。

7.14.2 Fujitsu MPG-ATE(PB16E)

我们需要3个磁头的型号，我们必须纠正CELL，相关的磁头修改，对这个型号没有必要预留磁盘空间，我们只要多磁头修改的最大LBA3次。

7.14.3 Fujitsu MPG-AT(PB16)

这种型号只包括2个CELL（用2个和4个磁头调整），我们需要用1和3个磁头调整来写入最大LBA值到2个磁头调整的CALL，这时，计算新的最大LBA时就要为硬盘的工厂要求留一定的磁盘空间，举例子：（表略，详情请见原文）。

7.14.4 Fujitsu MPG-AH(PB16AH), Fujitsu MPGAHE(PB16AHE)

不幸的是，因为我们缺少相关的硬盘所以没有测试它们要点。

这里我们只是纠正硬盘返回的数字作为它的最大容量，型号名是以前的（错误的），关键在于在于名字中，数字以线条的形式被分散保存在ID=3D模块中，地方因不同的固件而不同，而且因为损坏代码的危险，它们的ID仍然不可能发现，理论上，如果有人想冒险，他就要找到ID的最后3位密码（例如204）。

7.15 不用HAD写入flash-ROM

不用HAD写入ROM固件是有必要当固件版本和ROM版本不匹配对，用不同的固件版本安装PCB到HAD将使磁盘不能在PC-3000的帮助下写ROM到PCB来写入ROM固件，CPU包含内核心代码只是为了通过ATA接口写入ROM固件，代码允许你不用连接HAD到PCB来写入ROM固件，但有一个问题，当CPU启动时它读取ROM代码并计算正确的CHECKSNM，如果代码符合，CPU就执行从ROM来的代码，如果不符合，PCB执行为写入ROM的内核代码。如果ROM固件已经在，这可能是一个问题，因为；它的CHECKSNM匹配，为近使PCB进内核代码，你必须短路ROM上的两条数据线并打开PCB电源，最后再通路。

步骤总结：

1、 从HAD移走PCB连到PC-3000接口上，电源关闭。

2、 短路ROM芯片上的两条数据线。

3、 启动该硬盘的FUGITSU程序。

4、 打开硬盘电源，设定BITS期RDY和DSC，如果不是，连接不同的数据针再试一次。

5、 别理全错误信息。

6、 选择ROM固件写入模式但不启动它。

7、 只需设定DRDY和DSC biyts，如果不是，关掉电源并按第4点再打开电源，在启动写入之前，必须设定并固定这些biyts。

8、 选择文件并启动ROM写入，程序会要求你在写入ROM时要求你关掉电源。

9、 接着以下信息出现：

发现不明确ROM固件（FNN=XXXX）

使用缺省参数

这表明数据已经被写入到ROM固件了，这个信息会出现是因为当你在内核代码模式下写入ROM时，它在没有连接正确的HAD版本时不能被读取。