# USB转232串口产品使用说明书

## 一：USB转换产品：

本项说明包括：USB转232

驱动安装说明：

拿到产品后，首先打开包装，找到驱动光盘，安装驱动，打开光盘，点开驱动程序-----点开安装文件（*.EXE）----点“安装”；显示安装成功；安装完驱动后再插上转换线，插上转换线后电脑系统会自动找新硬件，这时候选自动安装就可以了；

2，COM口的寻找说明：

本转换线插不通的USB口，会认出不通的COM口：对着“我的电脑”点右键----左键选“属性”----左键选“硬件”----左键选“设备管理器”----左键选“端口”；这是就可以看到转换出的COM口了；

3，接口定义和典型成功应用：

（1），USB转232串口接口定义：转换出三线串口：(产品标签上有标示)

DB9：           2-------RXD

3-------TXD

5-------GND

和电脑主板自带串口的2、3、5脚定义完全一致；

USB转232串口典型成功应用：

* LED显示屏和电脑、笔记本的数据通讯（很多显示屏公司已经批量使用，经过测试非常好用）；

* 数控机床和笔记本、电脑的通讯；

* PLC和笔记本、电脑的通讯（通过现场测试）；

* 单片机程序下载(STC系列单片机测试波特率从1200-115200之间都很好用，下载速度非常快；）

* 和GPRS模块数据交换（通过现场测试，很好用）；

* 串口液晶显示器和笔记本的通讯；

经过很多客户的现场使用，没有发现什么问题，质量绝对可靠；兼容性很好；

4,USB转换产品的技术参数：

系统要求Win98/ME/2000/XP及Mac OS 8.6以上操作系统版本；

接口标准：符合TIA/EIA的RS485/RS422/232标准；

支持波特率范围：1200-115200；

完全符合USB2.0标准，兼容USB1.1；

支持远程唤醒及电源管理；

支持即插即用及热插拔（USB端）；

工作方式：异步半双工；

使用环境：-25℃到70℃，相对湿度为5%到95%  ；

传输介质：双绞线或屏蔽线 ；

传输距离：USB转232：符合RS232标准传输距离；USB转485和USB转422传输距离：1.2公里以上；

USB线长：75厘米；

重量：35g；

5，常见问题解答：

（1），一台电脑是否可以插多个USB转232、USB转485、USB转422？  回答：可以插多个，已经通过试验验证；

（2），电脑自动认出的COM口的序号可以修改吗？比如电脑自动认出的是COM8，能否修改成COM3  ?     回答：可以修改，在和电脑自带的现有COM口不冲突的情况下可以修改；具体办法：对着要修改的“通讯端口COM?”点右键----左键选“属性”----左键选“端口设置”----左键选“高级”---在“COM端口号”里选和电脑不冲突的COM口；

（3），电脑里能认出COM口，但是不能通讯？   回答：首先看接线是否正确，一般都是接线的问题；对于USB转232：通讯距离超过232标准通讯距离不行；对于USB转485：如果通讯距离过远，要检查接收端的120R的匹配电阻是否正确接入等；对于USB转422也要检查接收端的匹配情况；

（4），有时能认出，有时电脑认不出转换线硬件？   回答：对于兼容组装电脑，一定要把转换线插到主板后面的USB口上，对于品牌机可能少好点，但是也建议插到后面主板上的USB口上；笔记本一般没有这个问题；