## 维鸿系统的安装

在安装新的维鸿前，请删除旧版本的维鸿。删除的方法请参考程序卸载一节。

维鸿系统包括软件和运动控制卡两部分。所以，系统的安装也分为两个阶段：软件安装和运动控制卡的安装。

总体上，请您在安装完软件之后再安装运动控制卡，这样运动控制卡的驱动程序就不需要单独安装。所以简单以说，可以分为这样几个步骤：

- 安装维鸿软件，待安装程序提示关闭计算机后，关闭计算机。

- 关闭计算机后，安装运动控制卡。

- 重新启动计算机，进入Windows操作系统后，略微等待一会，待Windows自动完成配置，整个安装工作就算完成了。

- 运行维鸿系统。

下面详细介绍其中的关键步骤。

### 维鸿软件安装

请按照下面的步骤安装软件：

- 打开计算机电源，启动计算机，系统自动运行进入Windows操作系统。如果你还没有安装Windows操作系统，请首先安装该操作系统。

- Windows操作系统启动后，注意请关闭其他正在运行的程序。

- 解压维鸿V1.1免安装包,打开里面的dotNetFrameWork文件夹，安装dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

- 打开维鸿V1.1文件夹，右键创建桌面快捷方式

- 双击打开桌面快捷键方式，运行维鸿。

### 维鸿软件驱动安装

USB设备驱动支持XP、win7或win8等32位操作系统，任何一个小的错误都有可能安装驱动失败。

1. 将USB数据线连接到电脑任意USB接口，若出现新硬件向导信息提示中选“是，仅这一次（I）”选项，点击“下一步”。在出现新硬件向导信息提示中选“从列表或指定位置安装（高级）”选项，点击“下一步”。

2. 选择“在搜索中包括这个位置（O）”选项，点击“浏览”。

3. 选择“维鸿控制设备驱动”文件夹，点击“下一步”。

4.在找到新的硬件向导对话框中选中对应的驱动，点击“下一步”(第一次安装时会自动跳过)。

5在硬件安装对话框中点击“仍然继续”。

6等待几秒后，跳出对话框后，点击“完成”。

7安装完成后，可右击“我的电脑”->“属性”->“硬件”->“设备管理器”->“通用串行总线控制器”中查看。

USB设备驱动安装成功，重新插拔后既可使用。使用过程中最好在同一个USB口中使用，更换USB口第一次使用时系统都会要求安装驱动。

### 维鸿控制卡接线图

将运动控制卡插入任何一个空的、USB形式匹配的口内，插入运动控制卡。

安装运动控制卡时，用手轻按运动控制卡两侧，确保运动控制卡牢固插入导轨中，与导轨接触良好、可靠，而且不存在摇晃的情况，并且按照图纸接好线路图。这样运动控制卡的安装就完成了。

接线注意事项：

            - 如果驱动器是单端输出方式(共阳极)，只需要接VDD与COM，AP-与PUL-，AD-与DIR-

            - 如果驱动器是差分输出方式，接线如图，需要额外把PUL+与DIR+与VDD并联

            - X1为X轴的回零感应器

X2为Y轴的回零感应器

X3为Z轴的回零感应器

X4为A轴的回零感应器

图上为二线制感应器的接线方式，如果是三线制需要接V12

            - X16为对刀仪信号

            - 本控制卡所有感应器电压需要12V,并且是NPN感应器，其他5V与24V不可以使用，机械型开关可以正常使用

            - 传感器简易接线参考图如下：

变频器主轴接线

备注：1.变频器需要改为端子起停方式，而非面板起停。图上DI与COM为启动信号，AI与G为模拟量信号。

2.模拟量口需要是0-10V，如果不准确，调整维鸿板子的可调电阻。

3.变频器UVW输出到电机的地方，这3根线需要绕磁环(尺寸:36*23*15)至少10圈，并且把磁环放在离变频器UVW输出端子最近的地方，以此来抗干扰稳定运行

4. 如果是伺服，与上面一样，在伺服输出到电机的地方接磁环

维鸿手轮接线图

软件参数设置说明(厂家参数密码NcStudio)

- 线性轴分辨率 = 螺距/一圈脉冲数

旋转轴分辨率 = 360度/一圈脉冲数

系统分辨率大于等于他们即可

维鸿系统设置：1个脉冲所走的角度

360度÷（电机1圈脉冲数×驱动器细分数×减速比）

例如：二相57电机，细分数16，减速比50：1

360÷(200×16×50)=0.00225

系统最大移动速度需要大于空程速度与各轴速度.

需要微调，如果电机动不了，就渐进的往上提高移动速度直到电机能够动作。

- 浮动对刀.需要正确的设置进到速度与退刀速度，可以参考上面的各轴移动速度。备注：一定要正确的设置对刀块厚度才能准确对刀。

- 主轴参数.  主轴启动时间，指在运行系统后，主轴从开启到运行第一行G代码中间间隔的时间。

- 回零参数。如果回零方向不是自己想要的方向，请更改回零方向1或者-1.

回零过程：

  - 机械回零开始后，以接近速度第一次回零

  - 碰到回零感应器后,以回零速度进行第一次反向运动

  - 离开回零感应器后，开始进行第二次反向运行。注意这个距离非常短。

  - 紧接着再次接触到回零感应器，进行第三次反向，反向距离可以设置回退距离进行调整。

  - 达到回退距离，回零完毕，设置当前点为机械零点位置。

- 一键清空A轴机械坐标以及偏移坐标。

目前软件没有倍系补偿功能，当A轴一直往同一个方向运动的时候，数值会很大，再次运行同样的刀路文件，如果A轴没有装回零感应器，那么过程时间非常长，所以再次增加一键清空A轴坐标功能。

- 轨迹仿真界面

当运行数据量很大，以至于上千万行的时候，轨迹图像数据就会非常庞大，如果不想卡顿，那么请手动清空一次轨迹。但是我们已经尽全力保证无论数据多大的情况下，正常运行不会出现MACH3一样的占用CPU爆满的情况。