Wifi信号分析仪说明书

一 安装说明	1

1 运行：	1

2 无线网卡要求：	2

二 软件使用说明	3

1 软件说明：	3

2 测试操作：	4

三 不正常原因	4

1 无线网卡未正常工作：	4

2 信号弱：	6

3 应用程序错误：	6

# 一 安装说明

## 1 运行：

运行分析仪程序，如果出现如下图 图1 提示，请运行“ wifi分析仪xp组件”后再重新打开分析仪，运行分析仪时，请勿使用 360wifi，捷豹免费wifi，wifi共享大师等让无线网卡发射wifi的软件，以避免出现冲突。

图1

## 2 无线网卡要求：

此软件是对无线信号进行分析，所以必须要有无线网卡的支持，网卡的无线速率达到150M 或以上效果最佳，推荐使用MTK的mt7601做的无线网卡，例如360wifi。

在桌面点击 开始->网络连接->右键点击“无线网络”进入“属性”界面，然后参照图4进行设置，亦可参照图2和图3进入“配置”界面。

图2									         图3

图4

# 二 软件使用说明

## 1 软件说明：

Wifi信号分析仪能搜索到无线账号（即wifi名称）以 NVR、IPC、NET、123 开头的无线信号并显示出其无线账号名称，周边SSID不广播的无线信号（俗称wifi隐藏）则显示出其MAC地址（如0810793B4918，分析仪中所有显示的不是以 NVR、IPC、NET、123 的信号都是SSID不广播的无线信号，其他信号不予显示），我司出于安全考虑部分无线产品不开放SSID，此软件可对这些设备进行检测，所有搜索到的信号强度值会显示出来。

注意：xp版在处理周边所有 SSID 不广播的无线信号时只将其中信号强度最好的一个显示出来，假设现在只有三台 NVR 无线信号不广播，xp版wifi信号分析仪不会将这三台NVR的MAC地址都显示出来，只会显示信号强度最好的那台NVR的MAC地址，但并不影响多台设备的测试，请知悉。

图5

## 2 测试操作：

用户可通过usb延长线接出网卡，移动网卡至无线信号源处，如图七所示，无线信号源正常工作时信号强度值会达到 -20dBm 以上

图6（usb延长线与无线网卡）                   图7（测试IPC无线信号强度）

# 三 不正常原因

## 1 无线网卡未正常工作：

图8

请查看网卡是否正常工作，出现这种情况的原因主要是俩个原因：

- 网卡松动，电脑没有识别到；

- 驱动异常；

- 驱动异常可以从 设备管理器中进行查看，如图 所示，此时需要将驱动修复正常后才能正常使用分析仪（可用驱动人生，鲁大师的专业工具进行驱动修复）。

- 图9

图10

## 2 信号弱：

所有的无线信号强度显示一直都没有超过某一个值（如-45dBm），或者只有信号非常好的情况下wifi信号分析仪才显示出该信号，此情况是电脑端无线网卡支持的无线速率在150M以下，请查看 安装说明 的 无线网卡要求。

## 3 应用程序错误：

出现这种情况时一般都是分析仪正常工作时拔出网卡，或者长时间在驱动异常的情况下使用分析仪，尽量避免分析仪工作时插拔网卡。