Wifi信号分析仪说明书

一 安装说明	1

1 运行框架：	1

2 无线网卡要求：	2

二 软件使用说明	3

1 软件说明：	3

2 测试操作：	4

三 不正常原因	4

1 无线网卡未正常工作，请检查网卡状态：	4

2 程序错误：	6

3 信号弱：	7

# 一 安装说明

### 1 运行框架：

如果运行wifi信号分析仪出现图1所示的提示时，请安装Microsoft .NET Framework 4.0，运行“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”即可安装，官网的下载地址为：

https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718

图1

需注意的是与软件同目录下的 ManagedWifi.dll 必须与软件处在同一目录，用户可右键对软件添加桌面方式，但将软件移放到别的目录下时需连同 ManagedWifi.dll 一齐移动。

## 2 无线网卡要求：

此软件是对无线信号进行分析，所以必须要有无线网卡的支持，网卡的无线速率达到150M 或以上效果最佳，推荐使用MTK的mt7601做的无线网卡，例如360wifi。网卡正常工作后，win7系统请打开电脑的 网络和共享中心->管理无线网络->适配器属性->配置->高级->频道代码（2.4GHz），将其值改为“ #5（1-14）”。

图2									            图3

# 二 软件使用说明

## 1 软件说明：

Wifi信号分析仪能搜索到无线账号（即wifi名称）以 NVR、IPC、NET、123 开头的无线信号并显示出其无线账号名称，周边SSID不广播的无线信号（俗称wifi隐藏）则显示出其MAC地址（如0810793B4918，分析仪中所有显示的不是以 NVR、IPC、NET、123 的信号都是SSID不广播的无线信号，其他信号不予显示），我司出于安全考虑部分无线产品不开放SSID，此软件可对这些设备进行检测，所有搜索到的信号强度值会显示出来。

图4

## 2 测试操作：

用户可通过usb延长线接出网卡，移动网卡至无线信号源处，如图6所示，无线信号源正常工作时信号强度值会达到 -20dBm 以上

图5（usb延长线与无线网卡）                  图6（测试IPC无线信号强度）

# 三 不正常原因

## 1 无线网卡未正常工作，请检查网卡状态：

此时网卡没有正常工作，可左键单击电脑右下角的网络图标查看是否有无线网络，如无显示任何无线信号则说明网卡没有工作，请检查网卡是否有松动；

如网卡没有松动，查看是否已经正常安装驱动，可进入设备管理器中查看是否已经安装驱动，如果如 图7 所示，需要安装无线网卡驱动，方能正常使用分析仪，安装驱动的软件有：驱动人生，驱动精灵，鲁大师等，请用户自行安装驱动。

图7

## 2 程序错误：

出现此情况的可能原因如下：

1 分析仪正常工作时拔掉网卡；

2 分析仪正常工作时在电脑无线网络中进行连接wifi操作；

3 无线网卡本身做ap使用（如使用了360wifi，猎豹免费wifi等）从而导致冲突；

4 无线网卡驱动异常。

请确保在使用过程中网卡接触良好，不进行无线网络的相关操作和运行其他与分析仪冲突的软件；

如没有做以上操作，请检查无线网卡驱动是否正常，进入 设备管理器 中查看 网络适配器，如果如下图 图8 所示，说明无线网卡驱动异常，需修复驱动至正常状态后才能继续使用分析仪（驱动修复工具有：驱动人生，驱动精灵，鲁大师等）。

图8

## 3 信号弱：

所有的无线信号强度显示一直都没有超过某一个值（如-45dBm），或者只有信号非常好的情况下wifi信号分析仪才显示出该信号，此情况是电脑端无线网卡支持的无线速率在150M以下，请查看安装说明中的无线网卡要求。

如网卡正常工作请按照“无线网卡要求”说明检查是否将频道代码改为#5（图二）。