软 件 安 装 说 明 书 及 注 意 事 项

注： 1、在安装板卡和计算机配件时，请断开计算机电源。

2、不要用手直接接触板卡金手指及其它非绝缘部分，防止接触不良。

3、如需要使用报警主机，请与压缩卡供应商联系，使用相对应的产品。

一：双击主程序,安装DVR软件。建议把软件安装在系统盘C盘。安装完成后建议重启动系统，

.二：DVR软件安装完后，会在安装盘安装目录C:\Program Files生成一个文件夹

在桌面上生成一个快捷方式图标。运行时，会跳出一个录像的存储路径，

这时请选择一个盘作为录像的存储盘，C盘除外！这样才能保证软件的正常工作，

三：视频压缩卡安装：打开机箱，露出主机板和PCI或PCI-E 插槽。找一个空置的PCI或PCI-E插槽，并将插槽清理干净，并卸掉其对应的机箱挡板。将压缩卡的PCI接口对齐主机板的PCI或PCI-E的插槽，然后将视频压缩卡平稳、用力均衡的插到插槽上，上好螺丝，合上机箱，接好信号线, 完成安装，

开启电脑，电脑发现新软件。

驱动安装：找到该文件夹→→双击打开→→弹出一个对话框→→点击开始安装驱动→驱动安装需要1-2分钟的过程，请耐心等候，驱动完成安装后弹出→→点击→重启电脑后驱动生效。

（备注：看驱动是否全部安装成功可以进入电脑设备管理器里面查看）

四：经以上步骤完成安装后，监控系统就可以正常使用了，

五：强烈建议客户，把光盘的所有软件备份到电脑的里面，以便重装系统时使用！