回放操作

在系统软件中点击回放按钮，弹出用户校验对话框。校验成功之后，弹出回放界面如下：

3.1 通道选择及操作信息显示

通道选择

操作信息显示

在回放时，可以选择任意1～4个通道进行回放。

操作信息显示将显示正在进行的操作。

3.2 操作区

对回放录像进行各种操作。但只有在单通道回放时，对其屏幕进行缩小、放大、拍照，以及对此通道的录像进行备份。

3.3 时间显示

设置开始播放时间。

3.4 录像方式说明

录像方式有连续录像、侦测录像、报警录像。红色表示连续录像、蓝色表示侦测录像、紫红色表示报警录像。以对应时间区中的录像片段属性。

3.5 日期时间选择

在这个区域中，可以选择回放日期和时间。在选择了日期之后，通过鼠标点击录像通道的时间位置定位开始播放时间。时间标尺可以通过鼠标点击改变精度，选择24小时或者2小时。这一时段的录像片段由相应颜色的管道来表示。

3.6 备份说明

点击备份按钮，出现对话框如下：

设置好备份开始和结束时间，点击“开始”按钮备份通道视频。备份完成的视频以avi形式存储，安装了备份文件夹内的解码引擎后，可以利用媒体播放器等第三方软件观看。