- 第1章　标段概述

- 1.1 标段所处位置和设计范围

- 1.1.1 标段位置

本标段为青岛市地铁1号线土建工点设计三标段,包括8站10区间，长约14.8km，线路起于台东站，沿人和路穿越海泊河到人民路，沿人民路向北至四流南路，穿越李村河到达火车北站，继续向北到兴华路转向东到重庆中路。自南向北依次为海泊桥站、小村庄站、北岭站、水清沟站、胜利桥站、沧安路站、永年路站、兴国路站，以及台东站～海泊桥站区间、海泊桥站～小村庄站区间、小村庄站～北岭站区间、北岭站～水清沟站区间、水清沟站~青纺医院站区间（不含已建成段）、青纺医院站~胜利桥站区间、胜利桥站~火车北站区间、火车北站~沧安路站区间、沧安路站~永年路站区间、永年路站~兴国路站区间。

- 1.1.2 设计范围

本标段设计包括：车站和区间的土建设计。

车站设计包括：重点车站的主体结构和附属结构的土建（建筑、结构）设计，其中包含车站站位选择，围护结构、临时支护结构设计和防水设计，邻近地下建、构筑物的保护设计，车站建设中的管线改移、交通导改方案设计，车站建设的工程筹划等；其他车站的总平面布置，车站建设中的管线改移、交通导改方案设计。建筑设计应根据车站各相关专业的要求合理分布车站空间、综合设备功能，协调车站与规划、道路、地块的条件，合理解决或预留车站与周边环境的衔接。

区间设计包括：区间隧道的土建设计，沿线地下建、构筑物保护专项设计，区间建设中的管线改移、交通导改方案设计；本标段区间建设的工程筹划等。

- 1.2 标段周边环境和城市规划

- 1.2.1 周边环境

道路：沿线经过的道路分别是南北向的人和路、威海路、人民路、四流南路、四流中支路和重庆中路，东西向的沧安路、兴华路。人民路立交桥（k30+700）桥高7米；跨海大桥高架桥（k36+725~k36+780）桥高约15米；据初步了解以上桥梁基础形式均采用桩基或墩基础，持力层为中~微风化基岩。

周边建筑：人和路，沿线均为多层居民小区，人民路，交通繁忙，沿线两侧多为多层建筑，四流中支路，道路两侧为厂房，线路穿越胶济铁路，线路经过火车北站，沧海路公交停车场，沿线均为多层建筑，线路经兴华路转向重庆中路，交通繁忙，沿线两侧均为多层建筑。

- 1.2.2 城市规划

道路：台东一路规划道路红线宽30m，江苏路人和路规划道路红线宽12~18m。威海路规划道路红线宽40m。南北向人民路规划道路红线宽度40m，尚未实现规划。东西向杭鞍快速路规划道路红线宽度40m，东西向瑞昌路规划道路红线宽度40米，已经基本实现规划。四流南路规划道路红线宽40m，金华路、萍乡路规划道路红线宽30m。开封路规划道路红线宽30m。沧安路规划道路红线宽22m，沧台路规划道路红线宽18m。重庆南路规划道路红线宽40m。东西向兴华路规划道路红线宽度24m，南北向永年路规划道路红线18m，均已基本实现道路规划。南北向重庆中路规划道路红线宽50m,路西侧规划有30m绿化带，东西向兴国路规划道路红线宽18m，基本实现道路规划。

周边建筑：沿线周边规划基本为居住用地和商住用地， 部分为教育用地和工业用地。

- 1.3 标段工程地质和水文地质

- 1.3.1 标段工程地质概况

1.3.1.1 地形地貌

三标线路起于台东站，沿人和路穿越海泊河到人民路，沿人民路向北至四流南路，穿越李村河到达火车北站，继续向北到兴华路转向东到重庆中路。沿线地形起伏较大，地铁由和兴路穿过海泊河转入人民路，沿线交通较繁忙，楼宇密集。地铁沿人民路转入四流南路，沿线两侧为居民小区，交通繁忙。沿四流南路穿越李村河转入四流中支路，沿线两侧为居民小区和厂房，沧安路两侧为拆迁区和居民小区。地铁位于重庆中路西侧，沿线两侧为拆迁区和居民小区，交通繁忙。

1.3.1.2 标段地层特性

根据本次钻探揭露，结合区域地质资料、前期勘察成果，地铁1号线工程场地勘察深度范围内主要分布有人工堆积层（Q4ml）、全新统海相沉积层（Q4m）、全新统冲洪积层（Q4al+pl）、上更新统冲洪积层（Q3al+pl）、燕山期花岗岩（γ53）、白垩系沉积岩及喷出岩（K）。

根据完成钻孔结合既有资料的情况，地铁1号线沿线所经地层特征根据《青岛市区第四系层序划分》标准地层层序编号简述如下：

- （1）第四系全新统人工堆积层（Q4ml）

沿线表层普遍分布，按回填成分不同可分为两层：

第①层、素填土：褐色、黄褐色等，稍湿～湿，松散，由黏土、粉质黏土、砂夹少量碎石等组成，局部夹有碎砖等，部分地面为10～30cm厚的水泥或沥青路面。

第①1层、杂填土：杂色，稍湿～湿，松散，由黏土、砂、碎砖块、碎石、混凝土块、生活垃圾等组成。胶济铁路以西地段回填成分较为复杂，建筑垃圾、生活垃圾、工业垃圾等混杂，回填年代不一。

- （2）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

主要分布于I4-2地貌单元。

第⑤层、粗砂：黄褐色，湿～饱和，松散～稍密，以长英质砂为主，分选较差，磨圆一般～较差，粘性土含量小于30%，局部形成沼泽化薄层。

第⑦层、粉质黏土：褐黄色～黄褐色，可塑，见有铁锰氧化物条纹，局部夹有水孔，内充饱和粘性矿物或腐烂植物根系，含少量砂粒，局部形成沼泽化薄层。

第⑨层、粗砂：灰白色～褐黄色，湿～饱和，稍密～中密，以长英质砂为主，分选一般，磨圆一般～较差，局部夹有粉质黏土薄层。

- （3）第四系全新统海相沉积层（Q4m）

主要分布于I5-3地貌单元。

第②层、粗砂：褐色～黄褐色，磨圆、分选较好，以长英质砂为主，含少量黏粒，具水平层理。

第④层、淤泥质砂土：灰黑色，流塑，有腥臭味，含少量腐植物及贝壳，局部夹少量砂。

第⑥层、淤泥质粉质黏土：灰黑色，流塑，局部为软塑，有腥臭味，含少量腐植物及贝壳，局部夹少量砂。

- （4）上更新统洪冲积层（Q3al+pl）

主要分布于地貌单元I3-1上部及I4-2、I5-3下部。

第⑩层、淤泥质粉质黏土：灰黑色，可塑～软塑，略有腥臭味，含少量贝壳，局部夹少量砂。

第层、粉质黏土：黄褐～褐黄色，可塑～硬塑，见有铁锰氧化物及结核，夹有灰白色高岭土条带，含少量砂粒。

第层、含粘性土砾砂：黄褐色，稍湿～湿，中密～密实，以长英质砂为主，以粗砾砂和风化碎屑为主，多呈粘性土胶结状，稍具塑性，夹有风化碎石。

第1层、粉质黏土：黄褐～褐黄色，可塑～硬塑，见有铁锰氧化物及结核，夹有灰白色高岭土条带，含少量砂粒。

第2层、碎石：黄褐色，湿～饱和，中密～密实，以卵碎石为主，磨圆较好，充填砂，含少量粘性土。

- （5）岩浆岩系列（γ53）

主要分布于起点～南岭路站。岩石呈褐黄～肉红色，中粗粒结构，块状构造，岩质坚硬，力学强度较高，主要矿物成份为长石、石英等，局部穿插煌斑岩、细粒花岗岩、花岗斑岩、细晶岩等脉岩。按其风化程度分：

第层强风化带（1、2、3）：褐黄色，原岩结构清晰，风化裂隙发育，矿物蚀变强烈，岩芯呈砂土～角砾状，部分岩芯呈小碎块状，手可掰碎。

第层中等风化带（1、2、3）：肉红色、褐黄色，原岩结构清晰，节理裂隙较发育，裂隙面见铁锈色矿染，岩芯呈碎块～短柱状，柱体粗糙，岩块锤击声暗哑，易击碎。

第层微风化带（1、2、3、）：肉红色，节理裂隙基本不发育，风化裂隙局部发育，裂隙面有变色现象，坚硬柱状岩芯，局部短柱状。

- （6）白垩系青山群（K1q）

主要分布于胶济铁路线以西～终点。

安山岩：岩石呈浅红～棕红色，细粒结构，斑状~杏仁状构造，矿物成份以斜长石、角闪石、辉石、黑云母为主。按其风化程度分：

第4层全风化带：浅红～棕红色，可见原岩结构，矿物均已风化成土状。

第4层强风化带：浅红～棕红色，原岩结构清晰，长石矿物多已高岭土化，岩芯手搓呈砂土状。

第4层中等风化带：浅红～棕红色，原岩结构清晰，节理裂隙较发育，裂隙面见铁锈色矿染，岩芯呈碎块状，岩块锤击声暗哑，易击碎。

第4层微风化带：浅红～棕红色，原岩结构清晰，矿物蚀变轻，节理裂隙发育少，坚硬短柱状、柱状岩芯。

流纹岩：

第7层强风化带：黄褐色，斑状结构，流纹构造，主要矿物成份为长石、石英，矿物风化蚀变较强烈，裂隙密集发育，岩芯多为块状~短柱，少量块状，锤击易碎。

第7层中风化带：黄褐色，斑状结构，流纹构造，主要矿物成份为长石、石英，矿物风化蚀变微弱，裂隙发育，岩芯多为块状~短柱状，锤击可碎。

第7层微风化带：黄褐色，斑状结构，块状构造，主要矿物成份为斜长石、角闪石、辉石，矿物风化蚀变微弱，裂隙发育，岩芯多为块状~短柱状，锤击难碎。

粗面岩：

第8层强风化带：褐黄色，斑状结构，块状构造，主要矿物成份为斜长石、角闪石、辉石，矿物风化蚀变强烈，裂隙密集发育，岩芯多为碎块状，少量柱状。

第8层中风化带：褐黄色，斑状结构，块状构造，主要矿物成份为斜长石、角闪石、辉石，矿物风化蚀变稍弱，裂隙密集发育，岩芯多为块状~短柱状，少量柱状，锤击可碎。

第8层微风化带：褐黄色，斑状结构，块状构造，主要矿物成份为斜长石、角闪石、辉石，矿物风化蚀变弱，裂隙密集发育，岩芯多为柱状，锤击不易碎。

- （7）白垩系莱阳群（KlL）

砾岩：第6层强风化带：灰褐色，夹灰绿色斑点，原岩结构清晰，砾状结构，块状构造，矿物成份以长石为主，岩芯呈碎块～短柱状，锤击易碎。

第6层中风化带：灰褐色，夹灰绿色斑点，砾状结构，块状构造，矿物成份以长石为主，岩芯呈块～短柱状，锤击可碎。

第6层微风化带：灰褐色，夹灰绿色斑点，砾状结构，块状构造，矿物成份以长石为主，岩芯呈短柱状～柱状，锤击不易碎。

- （8）白垩系王氏群(KwH)

砂岩：

第5层强风化带：砖红色，夹灰绿色斑点，原岩结构清晰，砂质结构，块状构造，矿物成份以长石和石英为主，具水平层理，岩芯呈碎块～短柱状，锤击易碎。

第5层中等风化带：砖红色，夹灰绿色斑点，砂质结构，块状构造，矿物成份以长石和石英为主，具水平层理，岩芯呈短柱～柱状，锤击易碎。

- （9）构造岩

于不同岩性接触带及断裂构造带附近分布有构造岩，场区内的构造岩均属动力变质成因，原岩为花岗岩，岩体破碎，强度较低。钻探揭示岩性按其变质程度有糜棱岩（ml）及碎裂岩（sl），分述如下：

第3层砂土状碎裂岩（sl）：褐黄~灰绿色。碎裂结构，块状构造。原岩为花岗岩，受压破碎形成，矿物绿泥石化、绢云母化非常严重。节理裂隙发育，裂隙间充填粘性土矿物，岩芯手搓呈砂土状，部分呈块状手可掰碎。

第10层糜棱岩(ml)：褐黄~灰白色~灰绿色，原岩主要为花岗岩，受动力作用影响，矿物大部分都已高岭土化、绿泥石化，具明显变质岩特征。钻探揭示段岩石风化强烈，岩石具散体状~泥状结构，条带状~条纹状构造，岩块干时较坚硬，湿时易软化，多具塑性。

第3层块状碎裂岩（sl）：褐黄~肉红色，碎裂结构，块状构造。原岩为花岗岩，受压破碎形成，部分矿物绿帘石化。岩芯多呈短柱~柱状，岩芯锤击易断，断裂面不规则。

各岩土层的分布及描述见工程地质纵断面图、剖面图，围岩分类与土、石可挖性分级见下表。

土石可挖性分级及承载力特征值表

| 岩土层名称 | 围岩分级 | 土、石可挖性分级 | 承载力特征值 （fak/kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第层素填土 | Ⅵ | Ⅱ | / |
| 第1层杂填土 | Ⅵ | Ⅱ～Ⅲ | / |
| 第层粗砂 | Ⅵ | Ⅰ | 100~120 |
| 第层淤泥质粉质黏土 | Ⅵ | Ⅱ | 50~70 |
| 第层粉质黏土 | Ⅵ | Ⅱ | 170~190 |
| 第层粗砂 | Ⅵ | Ⅰ | 240~260 |
| 第层粉质黏土 | Ⅵ | Ⅱ | 230~250 |
| 第层含粘性土砾砂 | Ⅴ | Ⅱ | 280~320 |
| 第4层安山强风化带 | Ⅳ | Ⅳ | 500~800 |
| 第层花岗岩强风化带 | Ⅳ | Ⅳ | 800~1000 |
| 第1层强风化煌斑岩 | Ⅳ | Ⅳ | 600~800 |
| 第3层砂土状碎裂岩 | Ⅴ | Ⅲ | 600~800 |
| 第4层强风化安山岩 | Ⅳ | Ⅳ | 800~1000 |
| 第5层强风化砂岩 | Ⅴ | Ⅲ | 600~800 |
| 第6层强风化砾岩 | Ⅳ | Ⅳ | 800~1000 |
| 第7层强风化流纹岩 | Ⅳ | Ⅳ | 800~1000 |
| 第8层强风化粗面岩 | Ⅳ | Ⅳ | 700~900 |
| 第9层强风化火山角砾岩 | Ⅳ | Ⅳ | 700~900 |
| 第10层糜棱岩 | Ⅴ | Ⅲ | 400~600 |
| 第层中等风化花岗岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2200 |
| 第1层中等风化煌斑岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1700~1900 |
| 第2层中等风化细粒花岗岩 | Ⅲ | Ⅴ | 2000~2200 |
| 第3层块状碎裂岩 | Ⅳ | Ⅳ | 1200~1500 |
| 第4层中等风化安山岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2000 |
| 第5层中等风化砂岩 | Ⅳ | Ⅳ | 1200~1500 |
| 第6层中等风化砾岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2000 |
| 第7层中等风化流纹岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2000 |
| 第8层中等风化粗面岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2000 |
| 第9层中等风化火山角砾岩 | Ⅲ | Ⅴ | 1800~2000 |
| 第层微风化粗粒花岗岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |
| 第1层微风化煌斑岩 | Ⅱ | Ⅵ | 3800~4000 |
| 第2层微风化细粒花岗岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4800~5000 |
| 第4层微风化安山岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |
| 第5层微风化砂岩 | Ⅲ | Ⅴ | 2500~3000 |
| 第6层微风化砾岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |
| 第7层微风化流纹岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |
| 第8层微风化粗面岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |
| 第9层微风化火山角砾岩 | Ⅱ | Ⅵ | 4000~4500 |

说明：1.土石可挖性分级按《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）附录F中的土、

石可挖性分级标准；

2．围岩分级按《《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）附录E中的分级标准。

3．各岩土层物理力学性质及岩土设计参数级按《《城市轨道交通岩土工程勘察规范》初步建议值见各相关附表。

1.3.1.2 工程地质分区

拟建M1线线路沿线地质可划分为三个工程地质分区，本标段三个个地质分区均覆盖：各分区里程位置、地形地貌、地层结构、地下水埋藏情况参见下表：

沿线工程地质分区特征表

| 区号 | 里程位置 | 地形地貌 | 地层结构 | 地下水情况 | 应注意问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | K23+260~k29+000 K29+740~k35+680 K37+100~k38+000 K40+170~k48+700 | 地貌呈剥蚀残丘、剥蚀斜坡及剥蚀堆积斜坡渐变，地形总体起伏较大，现地面标高在3.42～77.88m之间。 | 剥蚀残丘及剥蚀斜坡地段基岩呈裸露～半裸露，剥蚀堆积斜坡、堆积缓坡地段表覆第四系人工填土，之下为第四系上更新统冲洪积层粉质黏土及粗砾砂。下伏基岩为燕山晚期花岗岩，受构造影响构造岩及脉岩发育。 | 第四系孔隙水主要发育于剥蚀堆积坡地地段，水量一般不大；基岩风化裂隙水水量贫，富水性差，对工程影响较大的主要为构造裂隙水，主要赋存于断裂带两侧的构造影响带、后期侵入的脉岩裂隙密集带中，呈脉状、带状产出，无统一水面，具有一定的承压性，水量一般较丰富。 | 局部基岩面起伏很大，风化程度差异大；断裂构造及构造裂隙水。 |
| Ⅱ | K29+900~k29+740 K35+680~k37+100 | 近现代河床及侵蚀堆积一级阶地。地形一般起伏不大，现地面标高在3.40~16.14m之间。 | 表覆第四系全新统人工堆积层，上部为第四系全新统冲洪积层粉质黏土、软土及粗砾砂，其下为上更新统冲洪积层粉质黏土、粗砾砂及卵砾石，下伏燕山晚期粗粒花岗岩，局部穿插有煌斑岩和细粒花岗岩等脉岩。 | 地下水以第四系孔隙潜水为主，水量中等～丰富，部分地段具弱承压性。 | 软弱土、地下水问题及基岩风化程度差异大。 |
| Ⅲ | K38+000~k40+170 | 滨海沼泽地，地形有一定起伏，现地面标高在-40.83~15.8m左右。 | 表层为人工填土，其下第四纪海相沉积的淤泥质粘性土及淤泥质砂，沧口断裂以东基岩为燕山期花岗岩，以西为白垩系安山岩及泥质砂岩。 | 地下水以第四系孔隙潜水为主，地下水与海水有一定的水力联系。 | 线位附近沧口断裂的规模，人工填土成份复杂。 |

- 1.3.2 水文地质概况

1.3.2.1 地表水

地铁1号线区域河流属沿海近缘水系，注入胶州湾中。所有河流流量明显受降水控制，季节性变化明显。主要河流有海泊河、张村河、李村河、及大村河，张村河、大村河分别在曲哥庄及胜利桥汇入李村河后流入胶州湾。

- 1）海泊河发源于浮山，流经市北区，穿越海泊河公园、沿八号码头北侧汇入胶州湾，河道总流域面积27平方公里，全长6.8公里。到目前为止，市北段河床均已经硬化，除雨后有短暂流水，其它时间仅主河槽有少量污水及干道、暗渠排水，市北区于2008年对海泊河南京路至八号码头段进行综合治理改造，现河道内均为海水。

- 2）李村河发源于崂山，自东向西蜿蜒流入胶州湾，其主要支流为张村河，在车家下庄一带河谷宽约150米，其两侧的一级阶地宽约1000米，总宽度达1150米。河流比降7.13‰，流域面积127.8km2。据访问，车家下庄一带1985年9号台风时，连下数日暴雨，河水面升高，水深达3.0米，洪峰标高约18.0米。除汛期外，该河基本处于半干枯状态。

1.3.2.2 地下水

- 1）地下水补给、迳流、排泄条件

通过前人勘察成果及此次沿线水文地质调查表明，场地地下水补给来源主要为大气降水及河流、滨海地表水和地下水侧向补给。一般情况下，场区地下水以蒸发及侧向迳流的形式排泄。沿线地下水总体流向：海泊河附近东高西低；李村河至白沙河，自东向西流。地下水总体流向与地形坡向基本一致。

- 2）地下水埋藏条件

场区的地下水按赋存介质及埋藏条件的差异，可划分为三大类：第四系孔隙水、风化裂隙水和构造裂隙水。各类基本特征如下：

第四系孔隙水：主要赋存于山间冲洪积成因的中粗砂中。水位埋深1～3米，主要含水层为⑨、层砂土，以潜水为主，局部存在弱承压水。张村河以北区域孔隙水相对丰富，渗透系数K=17～30 m/d；单井涌水量600～1000m3/d,其他区域孔隙水相对较贫，渗透系数K=5～15m/d；单井涌水量100～500m3/d。

风化裂隙水：主要赋存于基岩花岗岩强风化~中等风化带中，岩石呈砂土状、砂状、角砾状，风化裂隙发育，呈似层状分布于地形相对低洼地带。一般含水层厚度小于3米，局部受断裂构造影响含水层厚度可达10米左右。地下水位随地形的升高而增大，渗透系数K=5×10－1m/d~2×10－2m/d。地下水接受大气降水和上覆孔隙水的补给。其下伏微风化~未风化花岗岩为良好的隔水层，涌水量受季节性影响较大。富水性贫~极贫，单井涌水量小于100m3/d。

构造裂隙水：主要赋存于断裂带两侧的构造影响带、细晶岩、细粒花岗岩、煌斑岩等后期侵入的脉状岩脉挤压裂隙密集带中，呈脉状、带状产出，地下水径流深度较大，主要接受大气降水、风化裂隙水的补给，无统一水面，具有一定的承压性。在汇水条件较好地段，地下水一般较丰富。洞室开挖过程中，常形成点状或线状涌水。

- 3）地下水水位变化特征

沿线地下水水位，随季节性波动较大，根据区域长期观测资料，地下水位随季节变幅为1.5~2.0米。在临海地段，地下水因潮汐影响，地下水位随涨潮、落潮具同相的有规律的变化。变化幅度随含水介质的差异而不同，一般在1～20cm。

- 4）水化学特征及腐蚀性

沿线地下水绝大部分为陆相溶滤潜水。矿化度一般1~4g/L，SO42-含量小于700mg/L,CI-含量小于200mg/L，PH=6~8.0，局部受环境污染。丘陵区从分水岭到海岸边，河流从上游到入海口，地下水化学成分具水平分带特征。由淡水—微咸水—咸水，呈明显的水平分带性。

本次勘察于29个钻孔中采取地下水样29组进行了室内水质简分析。根据水质分析结果，按《岩土工程勘察规范》（2009年版），地下水对混凝土结构微腐蚀性～具弱腐蚀性、对钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性～具中腐蚀性。

- 5）地层渗透性

根据试验结果结合地区经验取值。岩土层的透水性强弱按渗透系数k值划分如下表。

岩土层的透水性强弱划分表

| 渗透性 | 特强透水 | 强透水 | 中等透水 | 弱透水 | 微透水 | 不透水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k值(m/d) | K＞200 | 10≤k≤200 | 1≤k＜10 | 0.01≤k＜1 | 0.001≤k＜0.01 | K＜0.001 |

地铁1号线沿线钻探揭露各土层的渗透性及透水性见下表：

土层渗透性及透水性表

| 岩土层名称 | 渗透系数推荐值（m/d） | 透水性 |
| --- | --- | --- |
| 第①层素填土 | 5～10 | 中等透水 |
| 第①1层 杂填土 | 20～50 | 强透水 |
| 第③层 中砂～粗砂 | 15～25 | 强透水 |
| 第④层 淤泥质粗砂 | 10～15 | 强透水 |
| 第⑤层 粗砂 | 20～30 | 强透水 |
| 第⑥层 淤泥质粉质黏土 | 0.05～0.01 | 弱透水 |
| 第⑦层 粉质黏土 | 0.02～0.01 | 弱透水 |
| 第⑦1层粗砂 | 20～30 | 强透水 |
| 第⑨层粗砂 | 30～40 | 强透水 |
| 第⑨1层 粉质黏土 | 0.02～0.1 | 弱透水 |
| 第层 粉质黏土 | 0.02～0.1 | 弱透水 |
| 第1层粗砂 | 20～40 | 强透水 |
| 第层 含粘性土砾砂 | 15～20 | 强透水 |

- 1.3.3 本标段工程地质评价

1.3.3.1 青岛艺术学校至城市花园 K26+100～K29+000

本段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-1和Ⅰ2-2 。地铁沿人和路至和兴路，道路沿线两侧多为居民小区和商业区，交通繁忙。

表层填土层：厚1.5～7.8m；第⑪层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚0.70～4.3m；第⑫层含粘性土砾砂：中密～密实，饱和，层厚0.0～1.0m。下伏花岗岩：强风化带厚0.0～5.9m。地下水位高程9.05～13.58m。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水。本段隧道洞顶多位于中等风化岩中。本段隧道洞身多位于中～微等风化岩中，基底稳固。

1.3.3.2 城市花园至人民路立交桥 K29+000～K30+790

本段k29+000～k29+740位于工程地质Ⅱ区，地貌类型为Ⅰ4-2；其它地段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-1及Ⅰ3-1。设海泊桥站一个车站。地铁由和兴路穿过海泊河转入人民路，沿线交通较繁忙，楼宇密集。

第①层填土：层厚0.60～3.0m；第⑤层粗砂：稍密~中密，饱和，层厚0.0～1.0m；第⑨层粗砂：中密，饱和，层厚0.0～3.7m；第⑪层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚3.3～5.7m；第⑫层含粘性土砾砂：中密～密实，饱和，层厚0.0～2.0m。下伏花岗岩：强风化带厚0.0～1.3m。局部有细粒花岗岩等脉岩穿插。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水。海泊河附近砂层地下水水量丰富，局部具弱承压性。本段隧道洞顶位于中等风化岩中。本段隧道洞身多位于中～微等风化岩中，基底稳固。

1.3.3.3 人民立交桥路至水清沟  K30+790～K34+000

本段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-1，其中在k32+900~33+200地段发育一条冲沟。该区段设小村庄站、北岭站和水清沟站三个车站。地铁沿人民路转入四流南路，沿线两侧为居民小区，交通繁忙。

第①层填土：层厚1.2～6.5m；第⑪层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚0.0～8.0m。第⑫层含粘性土砾砂：饱和，密实，层厚0.0～4.4m。下伏花岗岩岩：强风化带厚0.0～5.8m。局部有煌斑岩等脉岩穿插。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水。本段隧道洞顶位于微等风化岩中。本段隧道洞身位于微等风化岩中，基底稳固。

1.3.3.4 水清沟路至太原路 K34+000～K38+000

本段K35+680～K36+830位于工程地质Ⅱ区，地貌类型为Ⅰ4-2 。其他地段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-2，Ⅰ3-1。该区段设青纺医院和胜利桥站两个车站。地铁沿四流南路穿越李村河转入四流中支路，沿线两侧为居民小区和厂房，交通繁忙。

第①层填土：层厚0.7～4.5m；第⑤层粗砂：稍密~中密，饱和，层厚4.5～9.0m；第⑦层粉质黏土：可塑，层厚0.0～1.0m；第⑨层粗砂：中密，饱和，层厚3.5～7.0m；第⑪层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚0.0～5.4m；第⑫层含粘性土砾砂：中密~密实，饱和，层厚0.0～0.6m。下伏花岗岩岩：强风化带厚0.0～1.6m。局部发育构造带，其附近岩体破碎、节理裂隙发育，构造裂隙水发育。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水，构造带附近为构造裂隙水。本段k35+760~k36+700地段隧道洞顶位于第⑤层粗砂、第⑦层粉质黏土、第⑨层粗砂、第⑪层粉质黏土和第⑫层含粘性土砾砂中，透水性强，工程地质条件及水文地质条件差；其它地段多位于中等～微风化岩中。本段隧道洞身在k35+760~k36+700地段位于第⑤层粗砂、第⑦层粉质黏土、第⑨层粗砂、第⑪层粉质黏土和第⑫层含粘性土砾砂中，透水性强，工程地质条件及水文地质条件差；其他地段位于中~微等风化岩中，基底稳固。

1.3.3.5 太原路至沧台路重庆中路K38+000～K42+000

本段K38+000～K40+170位于工程地质Ⅲ区，地貌类型为Ⅰ5-3 ，其他地段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-2。该区段设火车北站、沧口公园站两个车站。地铁沿线两侧为拆迁区和居民小区。

第①层填土：层厚 5.0～5.8m；第④层淤泥质砂土：松散~稍密，饱和，层厚0.0～0.80m；第⑥层淤泥质粉质黏土：软塑~可塑，层厚2.9～3.8m；第⑪层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚1.7～2.5m；下伏花岗岩：强风化带厚0.0～2.0m；安山岩：全风化带厚0.0～6.8m；强风化带厚0.0～2.0m。沧口断裂与线路相交，受其影响岩体风化强烈，构造裂隙发育。本段隧道洞身胶州湾高速以东多位于安山岩全～强风化岩中，其附近岩体破碎、节理裂隙发育，构造裂隙水发育。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水，构造带附近为构造裂隙水。本段k38+400~k38+900地段隧道洞顶位于第⑬4层全风化安山岩中，工程地质条件及水文地质条件较差；其它地段多位于中等～微风化岩中。本段隧道洞身位于中~微等风化岩中，基底稳固。

1.3.3.6 重庆中路至瑞金路站K42+000～K47+600

本段位于工程地质Ⅰ区，地貌类型为Ⅰ2-2和Ⅰ3-1 。该区段设兴国路站、南岭站、遵义路站和瑞金路站四个车站。地铁重庆中路西侧，沿线两侧为拆迁区和居民小区，重庆中路交通繁忙。

第层填土：层厚 0.5～15.2m；第层粉质黏土：可塑，层厚0.0～1.30m；第层粉质黏土：可塑～硬塑，层厚0.7～17.8m；第层含粘性土砾砂：中密~密实，饱和，层厚1.4～16.3m。下伏花岗岩：中风化带厚0.0～1.50m；砾岩：强风化带厚0.0～5.1m。在南岭站附近隧道穿越沧口断裂，其附近岩体破碎、节理裂隙发育，构造裂隙水发育。地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水，构造带附近为构造裂隙水。本段是高架段，建议采用桩基，以中等风化或者微风化基岩作为桩端持力层。

- 第2章　标段主要设计思路

- 2.1 标段重点

- 2.1.1 重点车站

本标段的8座车站中，海泊桥站和兴国路站为重点站。

- 1）海泊桥站为换乘站，是地铁1号线与地铁4号线的换乘在此形成“L”型通道换乘，车站受到既有杭鞍快速路高架桥条件限制，地面交通量较大，线路走向，曲线的制约，车站方案要尽可能将出入口均匀布置能更好的均匀服务各个象限的客流，考虑过街及换乘功能，且风亭出入口等地面建筑尽量减少对周边建筑及环境影响，实现真正“以人为本”的设计理念。

- 2）兴国路站位于李沧区重庆中路和兴国路交叉路口，车站成南北向跨兴国路布置。车站西侧临近芳馨园小区、银海金属制造公司钢材市场、青岛奥森艺术团等。重庆中路东侧为一鱼塘和鑫龙海工程机械设备公司。

利用充分规划预留绿地布置车站，减小对周边地块影响，减少拆迁量，跨重庆中路布置出入口，增加市政过街条件。

- 2.1.2 重点区间

本标段的10个区间中，台东站~水清沟站区间段围岩较好，围岩以Ⅱ～Ⅲ级为主，围岩裂隙、节理不发育，水量小；地下水腐蚀性属无腐蚀~微腐蚀性；此部分区间穿越四方老城区，地面建、构筑物较多，由于传统的矿山法采用钻爆法施工，爆破震动对周边临近建构筑物的影响较大，考虑采用TBM法施工，减小爆破震动对临近建构筑物的影响。

胜利桥站～火车北站区间、沧安路站～永年路站区间下穿胶济铁路。胶济铁路是连接济南、青岛两大城市横贯山东的运输大动脉。勘察钻孔结果显示，此段区间地质较差，主要为第四纪土及强风化花岗岩。矿山法通过此段时应加强初期支护，可进行双排小导管超前支护或者管棚超前支护。地面上采用跟踪注浆加固，对穿越段左右各20m范围内对既有线路进行袖阀管注浆加固。确保施工期间胶济铁路的沉降在限值之内。加强监控量测，信息化施工，根据监测结果反馈信息及时优化调整支护参数和注浆量。

- 2.2 标段主要设计思路

- （1）根据地质情况，合理选择车站施工方法和结构断面。

- （2）结合不同地貌，合理选择车站形式。

- （3）将车站和周边的商业开发紧密结合，提升整个商业品质。

- （4）根据青岛的特殊地质和地貌，在车站设计时体现青岛特色。

- （5）根据站址的地质条件、交通状况及周围环境，合理的确定施工工法。

- （6）减少拆迁，节约投资。

- （7）合理选择区间断面，方便施工。

- 2.3 车站方案

- （1）海泊桥站

海泊桥站为换乘站，车站受到既有杭鞍快速路高架桥条件限制，地面交通量较大，线路走向，曲线的制约，车站方案要尽可能将出入口均匀布置能更好的均匀服务各个象限的客流，考虑过街及换乘功能，且风亭出入口等地面建筑尽量减少对周边建筑及环境影响。采用“L”型通道换乘，将1号线车站站位沿人民路南北设置，站位合理避杭鞍快速路，设置出入口比较均匀，对4个象限的客流的吸引比较均衡，减少了对周边地块及规划建筑物的影响。

车站总长210m，站台宽14m，标准段宽21.7 m。本站与轨道交通4号线在此呈“L”型通道换乘。设3个出入口、1个消防出入口、1部无障碍垂直电梯和2组风亭。

- （2）小村庄站

车站位于市北区人民路与重庆南路立交桥北侧，沿人民路路中南北向布置。车站东侧为乐购超市，西侧为居民区。车站两端区间为TBM施工，车站大里程端设有停车线。周边环境较为复杂，施工场地较为紧张，选择采用暗挖施工。出入口沿人民路东西侧设置，以满足周边业、居民小区使用要求。

车站为暗挖地下两层岛式标准站，站台宽度11m。标准段总宽19.70m，车站长216.00m。车站共设置4个出入口和2组风亭，1号出入口沿人民路西侧设置在规划绿地内，2号出入口设置于人民路东侧满足周边商业、居民小区使用要求，3号出入口沿人民路西侧设置在规划绿地内。

- （3）北岭站

车站位于人民路，呈南北向布置，沿中山西路东西向敷设，为地下两层岛式车站。本站与远期地铁5号线在此呈“T”型换乘，车站长252.50m，宽21.70m，站台宽13.0m，设4个出入口、1个消防出入口，结合地块将1号线和5号线的通风设备集中布置，风亭出入口均设置在路边公共绿地内，减少对周边建筑的拆迁影响。

- （4）水清沟站

车站位于市北区四流南路与金华路、萍乡路交叉口北侧，沿四流南路路中呈南北向布置。四流南路为城市主要干道，车流量较大。

车站两端区间为暗挖施工，车站小里程端设单渡线。

车站为明挖地下两层岛式标准站，站台宽度11m。标准段总宽19.70m，车站长236.00m。车站共设置3出入口和2组风亭，车站出入口沿四流南路两侧布置于规划绿地内。

- （5）胜利桥站

车站位于唐河东侧，唐河路下方，与唐河路垂直呈南北方向布置。车站两端区间为暗挖施工，车站没有配线设置。车站结合周边停车场地块设置风亭，尽可能避开唐河设置车站及出入口风亭，均匀布置出入口，考虑唐河路两侧客流。

车站为明挖地下两层岛式标准站，站台宽度11m。标准段总宽19.70m，车站长240.00m。车站共设置2个出入口和2组风亭。

- （6）沧安路站

车站位于城阳区沧安路与沧台路路口西侧，车站沿沧安路呈东西向设置。

车站北侧为黄海广场，南侧为沧台路小区，车站大里程端靠近现有胶济铁路。

车站为明挖地下两层岛式标准站，站台宽度11m。标准段总宽19.70m，车站长211m。车站共设置3个出入口和2组风亭，1、3号出入口沿沧安路道路两侧布置，均匀照顾车站南北两侧客流。

- （7）永年路站

车站位于李沧区，兴华路和永年路交叉口，车站成东西微偏北布置南北两条道路较窄，地势高差较大，且周边老旧房屋较多，拆迁比较困难，因此车站采用暗挖工法施工。车站长216m，宽21.20m，站台宽11.0m，布置3个出入口，1个消防出入口和2组风亭。

- （8）兴国路站

沿重庆中路南北向布置于路西侧规划绿地内，为明挖两层岛式车站。车站长290.60m，宽19.30m，有效站台长140m，宽11m。车站共设置3个出入口，分别沿重庆中路两侧布置，1号口、2号口靠近兴国路路口。车站共设置2组风亭，1号线风亭布置于兴国路南侧规划绿地内，2号风亭采用顶出，布置于重庆中路西侧规划绿地内。

- 2.4 区间方案

- （1）台东站～海泊桥站区间、海泊桥站～小村庄站区间、小村庄站～北岭站区间及北岭站～水清沟站区间

本段区间围岩较好，围岩以Ⅱ～Ⅲ级为主，围岩裂隙、节理不发育，水量小；地下水腐蚀性属无腐蚀~微腐蚀性；此部分区间穿越四方老城区，地面建、构筑物较多，由于传统的矿山法采用钻爆法施工，爆破震动对周边临近建构筑物的影响较大，因此推荐采用TBM法施工，减小爆破震动对临近建构筑物的影响，同时加快施工进度，为后续TBM的发展和研究提供工程经验。

- （2）水清沟站～青纺医院站区间、青纺医院站～胜利桥站区间、胜利桥站～火车北站区间、火车北站～沧安路站区间、沧安路站～永年路站区间、永年路站～兴国路站区间

本段区间隧道主要在强、中风化花岗岩层中穿过，局部穿过中粗砂地层，软硬不均，TBM对地层的适应性较差，推荐采用矿山法施工。

下穿既有建筑物区段时隧道应采用分部开挖，采用预裂爆破或光面控制爆破措施，及时进行初支及二衬背后注浆。施工期间应严格按“短进尺、弱爆破、早封闭、勤量测”的12字方针进行施做，同时做好超前地质预报，加强监控量测。最大限度保护围岩，充分发挥围岩自身承载力，并根据量测反馈信息调整该参数。

施工期间应注意加强对爆破的控制和及时支护，采取静态爆破或机械开挖等手段，尽量减小开挖对整个围岩的破坏。必要时采取分步开挖、缩短进尺、钢拱架支护等手段。在可能的情况下建议尽量压低隧道埋深，增加拱顶岩层厚度，降低施工风险。根据围岩渗漏水情况必要时采取注浆止水措施，，做好对地面建筑物的保护措施及施工预案，出现异常情况时，对地面建筑采取加固措施。

- 第3章　车站设计方案

- 3.1 海泊桥站

- 3.1.1 车站概述

3.1.1.1 车站周边环境和规划条件

- （1）车站周边环境

车站位于人民路与鞍山路口，车站大部分进入鞍山路南侧地块，沿南北向布置。人民路道路红线为40m，鞍山路为高架线路。车站西北侧为8层沿街建筑，西侧为杭鞍快速路及海慈医院，东北侧为振业商厦（16层），东侧为杭鞍快速路，东南侧为大片绿地、海泊人家小区，南侧为海地俪园小区及青岛经济职业学校等，以居住和商业为主。

图3-1   车站周边现状照片

图3-2   海慈医院照片

- （2）车站周边规划

南北向人民路规划道路红线宽度40米，尚未实现规划。车站所在位置主要为居住用地，少量商业用地。

图3-3   车站周边用地性质规划图

3.1.1.2 道路、交通和管线

- （1）道路交通概况

人民路道路红线为40m，南北向人民路规划道路红线宽度40米，尚未实现规划，车流量较大。

- （2）周边地下管线概况

站址范围内主要管线有电信管沟（砼、700×1500、埋深1.9m）、自来水管（铸铁、DN300、埋深7.7~8.0m）、燃气管（钢、DN426、埋深1.7~1.8m）、自来水管（铸铁、DN800、埋深1.7~2.2m）、自来水管（铸铁、DN800、埋深8.4~8.5m）、自来水管（铸铁、DN400、埋深8.5~8.6m）、自来水管（铸铁、DN600、埋深0.5~1.4m）、排水管（砼、DN600、埋深3.4m）、排水管（砼、DN500、埋深3.4~3.6m）、排水管（砼、DN500、埋深3.4~3.6m）。

3.1.1.3 设计客流和分析

- （1）车站设计客流

表3-1     海泊桥站早高峰小时预测客流表    （单位：人/小时）

| 项目 期限 | 上 行 |  |  | 下 行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下车 | 断面客流 | 上车 | 上车 | 断面客流 | 下车 |
| 初期 | 2376 | 13950 | 852 | 2252 | 16271 | 600 |
| 近期 | 2993 | 19398 | 954 | 5701 | 18624 | 667 |
| 远期 | 5190 | 28508 | 1217 | 3750 | 28460 | 968 |

表3-2     海泊桥站换乘客流

| 换乘站 | 换乘方向 | 初期（2020年） |  | 近期（2027年） |  | 远期（2042年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全日 | 早高峰 | 全日 | 早高峰 | 全日 | 早高峰 |
| 海泊桥 | 1号—4号 | 25132 | 4490 | 13747 | 2405 | 16907 | 2856 |
|  | 4号—1号 | 25277 | 4166 | 14478 | 2462 | 18834 | 2930 |

- （2）运营组织

|  | 初期（2020） | 近期（2027） | 远期（2042） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高峰小时开行列车（对） | 16 | 24 | 30 |

- （3）客流分析

通过对运营组织和设计客流分析，可以看出2042年（远期）早高峰小时的客流控制车站站台宽度。.....