目    录

- 系统的安装和使用……………………………………………….….1

1.1 【单机版安装指南】……………………………………………….…2

1.2 【网络版安装指南】……………………………………………….…6

1.3  【系统运行】……………………………………….…………….…11

- 系统……………………………………………………………..…..12

2.1 【系统初始化】………………………………………….……….…..13

2.2 【绘制图框】……………………………………………….…….…..13

2.3 【设置坐标】……………………………………………….………...14

2.4 【绘制坐标网】…………………………………………….…….…..16

2.5 【指北针】……………………………………………………………17

2.6 【比例尺】……………………………………………………….…..18

2.7 【风玫瑰】…………………………………………………….……..18

2.8  【UCS图标开关】…………………………………………..……….19

2.9  【工具栏】………………….…………………………………..…….19

2.10 【热键自定义】………………………………………………………19

2.11 【窗口菜单】…………………………………………………………21

2.12 【切换到ACAD菜单】……………………………………………..21

- 道路…………………………………………………………………22

3.1  【道路绘制_Ctrl+D】………………………………………………..23

3.2  【道路喇叭口】………………………………………………….…..26

3.2.1  【绘制喇叭口】………………………………………….….26

3.2.2  【删除喇叭口】………………………………………….….26

3.3  【道路车港】………………………………………………….…..27

3.3.1  【绘制车港】…………………………………………….….27

3.3.2  【删除车港】…………………………………………….….27

3.4  【分隔带】……………………………………………………….…28

3.4.1  【逐个绘制】…………………………………………….….28

3.4.2  【自动绘制】………………………………………………..28

3.4.3  【单线裁剪】…………………………………………….….29

3.4.4  【双线裁剪】…………………………………………….….30

3.4.5  【分割带填充】………………………………………….….30

3.5  【沿路布置树】………………………………………………….…31

3.6  【沿线布置树】………………………………………………….…33

3.7  【道路统计】…………………………………………………….…35

3.8  【查看道路】…………………………………………………….…35

3.9  【属性查询修改】……………………………………………….…35

3.10 【道路圆角修改】………………………………………………….36

3.11 【道路修剪】…………………………………………………….…36

3.12 【道路色块填充】……………………………………………….…37

3.12.1  【色块填充】………………………………………………37

3.12.2  【色块补充】………………………………………………38

3.13 【道路示意填充】……………………………………………….…38

3.14 【色块显示开关】………………………………………………….39

3.15 【示意显示开关】……………………………………………….…39

3.16 【中心线显示开关】…………………………………………….…40

3.17 【曲线要素标注】……………………………………………….…40

3.18 【曲线要素编辑】………………………………………………….41

3.19 【曲线要素表】…………………………………………………….42

3.20 【道路一览表】…………………………………………………….42

3.21 【道路断面】……………………………………………………….44

3.22 【铁路绘制】……………………………………………………….44

第四章   绿化…………………………………………………………………45

4.1  【点状草坪】……………………………………………………….46

4.2  【绘制草坪】……………………………………………………….46

4.3  【填充草坪】……………………………………………………….47

4.4  【绿篱】…………………………………………………………….48

4.4.1   【绘制绿篱】………………………………………………48

4.4.2   【统计绿篱长度】…………………………………………49

4.5  【单棵树木】……………………………………………………….49

4.6  【沿线树木】……………………………………………………….50

4.7  【区域树木】……………………………………………………….51

4.8  【树木重合修剪】………………………………………………….52

4.9  【树木阴影绘制】………………………………………………….52

4.10 【树木缩放】……………………………………………………….52

4.11 【树木替换】……………………………………………………….53

4.12 【树木查找】……………………………………………………….53

4.13 【树木标注】……………………………………………………….54

4.13.1  【设置】……………………………………………………54

4.13.2  【单棵树木】………………………………………………54

4.13.3  【多棵树木】………………………………………………55

4.14 【树木统计】……………………………………………………….55

4.14.1  【输入树名】………………………………………………55

4.14.2  【树木一览表】……………………………………………55

4.14.3  【苗木一览表】……………………………………………56

4.15 【绘制乔灌木】…………………………………………………….57

4.16 【绘制花】………………………………………………………….62

4.17 【绘制竹类】……………………………………………………….64

第五章   园林…………………………………………………………………66

5.1  【直道绘制】……………………………………………………….67

5.2  【自由小路】……………………………………………………….67

5.3  【碎石路】………………………………………………………….68

5.4  【台阶路】………………………………………………………….69

5.5  【汀步】…………………………………………………………….70

5.6  【桥梁】…………………………………………………………….71

5.7  【路灯】…………..………………………………………………...72

5.8  【交叉处理】……………………………………………………….73

5.9  【非常规开叉】…………………………………………………….73

5.10 【图案填充】……………………………………………………….73

5.11 【路牙绘制】……………………………………………………….75

5.12 【游廊绘制】……………………………………………………….75

5.13 【花架绘制】……………………………………………………….76

5.14 【台阶绘制】……………………………………………………….77

5.15 【廊柱绘制】……………………………………………………….77

5.16 【围墙绘制】……………………………………………………….78

5.17 【管线绘制】……………………………………………………….79

5.18 【景观分析线】…………………………………………………….80

第六章   地块…………………………………………………………………82

6.1  【用地红线】……………………………………………………….83

6.2  【地块生成_Ctrl+Q】………………………………………………83

6.3  【红线回退】……………………………………………………….85

6.4  【地块填充】……………………………………………………….86

6.4.1  【选择填充】………………………………………………..86

6.4.2  【类别填充】………………………………………………..87

6.4.3  【范围填充】………………………………………………..88

6.4.4  【全部填充】………………………………………………...89

6.5  【填充显示开关】………………………………………………….89

6.6  【地块属性查询】………………………………………………….90

6.7  【地块属性标注】………………………………………………….90

6.8  【指标统计表】…………………………………………………….92

6.9  【村镇用地计算表】……………………………………………….93

6.10 【集镇用地计算表】……………………………………………….94

6.11 【居住区用地平衡表】…………………………………………….95

6.12 【城市建设用地平衡表】………………………………………….95

6.13 【总体规划用地汇总表】………………………………………….96

6.14 【制作图则】……………………………………………………….97

第七章   建筑…………………………………………………………………99

7.1  【绘制建构筑_Ctrl+3】…………………………………………...100

7.2  【单体建筑调用】………………………………………………...101

7.3  【属性查询修改】………………………………………………...102

7.4  【建构筑一览表】………………………………………………...103

7.5  【建筑填充】……………………………………………………...104

7.6  【绘制回车场】…………………………………………………...105

7.7  【绘制停车场】…………………………………………………...106

7.8  【沿线布置车】…………………………………………………...107

第八章   三维………………………………………………………………..109

8.1  【三维视角】……………………………………………………...110

8.2  【设置高度】……………………………………………………...110

8.3  【垂直复制】…………………………………………………..….110

8.4  【三维树】…………………………………………………………111

8.5  【三维行人】……………………………………………………...111

8.6  【三维路灯】……………………………………………………...112

8.7  【三维汽车】……………………………………………………...113

8.8  【三维园林亭】…………………………………………………...114

8.9  【三维游乐设施】………………………………………………...114

第九章   竖向………………………………………………………………..115

9.1  【定义标高点】……………………………………………………116

9.2  【采集点标高】…………………………………………………...116

9.3  【导入标高】……………………………………………………...118

9.4  【定义等高线】…………………………………………………...119

9.5  【离散等高线】…………………………………………………...120

9.6  【任意点标高】…………………………………………………...120

9.7  【室外标高标注】………………………………………………...121

9.8  【室外坡度标注】…………………………………………………121

第十章   标注………………………………………………………..………123

10.1  【曲线文字】……………………………………………………....124

10.2  【坐标标注】………………………………………………………124

10.2.1  【参数设置】……………………………………………...124

10.2.2  【XY标注】……………………………………………....125

10.2.3  【AB标注】……………………….……………………...125

10.2.4   【旁注XY值】…………………….………………………126

10.2.5   【旁注AB值】…………………….………………………126

10.2.6   【合并标注】……………………….……………………...126

10.2.7   【分开标注】……………………….……………………...127

10.2.8   【坐标编辑】………………………………….…………...127

10.2.9  【坐标置换】……………………………………………...127

10.2.10  【切换标注】…………………………….………………...128

10.2.11  【移动标注】…………………………….………………...128

10.2.12  【调整标角】………………………….…………………...128

10.2.13  【显示隔号】………………………….………………..…129

10.2.14  【隐藏隔号】…………………………….………………..129

10.2.15 【坐标表】………………………………………………..130

10.3  【标高标注】……………………………….……………………130

10.4  【标高编辑】………………………………………………….…131

10.5  【坡度标注】…………………………………….………………131

10.6  【编号标注】………………………………….…………….…..132

10.7  【层数标注】……………………………………………………133

10.8  【切换层数】……………………………………………………133

10.9  【+0.00标注】…………………………………………………..134

10.10 【截取标注】……………………………………………………134

10.11 【竖向标注】……………………………………………………135

10.12 【道路宽度标注】………………………………………………135

10.12.1 【标注一】……………………………………………….135

10.12.2 【标注二】……………………………………………….135

10.13 【树木标注】……………………………………………………136

10.13.1  【设置】…………………………………………………..136

10.13.2  【单棵树木】……………………………………………..136

10.13.3  【多棵树木】……………………………………………..137

第十一章   工具……………………………………………………………..138

11.1  【工具箱一】…………………………………………………… 139

11.1.1  【曲线拟合】………………………………………………..139

11.1.2  【线宽调整】………………………………………………..139

11.1.3  【字高调整】………………………………………………..139

11.1.4  【半径修改】………………………………………………..140

11.1.5  【垂直复制】………………………………………………..140

11.1.6  【改块颜色】………………………………………………..140

11.1.7  【沿线布置】………………………………………………..141

11.1.8  【块替换】………………………………………………..141

11.1.9  【块缩放】…………………………………………….….141

11.1.10 【块统计】………………………………………………..142

11.1.11 【制作无名块】……………………………………….….142

11.1.12 【特殊填充色块】………………………………………..142

11.1.13 【填充面积计算】………………………………………..143

11.1.14 【填充边界生成】………………………………………..143

11.1.15 【填充图案位移】…………………………………….….143

11.1.16 【填充图案挖空】…………………………………….….144

11.1.17 【填充图案恢复】………………………………………..144

11.2  【工具箱二】……………………………………………………….144

11.2.1  【测量长度】………………………………………………144

11.2.2  【测量面积】………………………………………………145

11.2.3  【倒圆切角】………………………………………………145

11.2.4  【圆切转换】………………………………………………145

11.2.5  【线段聚合】………………………………………………146

11.2.6  【直线双偏移】……………………………………………146

11.2.7  【直线组偏移】……………………………………………146

11.2.8  【多义线挖空】……………………………………………147

11.3  【工具箱三】………………………………………………………147

11.3.1  【部分保存】………………………………………………147

11.3.2  【绘制线】…………………………………………………147

11.3.3  【置前显示】………………………………………………148

11.3.4  【置后显示】………………………………………………149

11.3.5  【调整显示次序】…………………………………………149

11.3.6  【提取实体参数】……………………………...………….150

11.4  【层处理器】…………………………………………...….…..….150

11.4.1  【显示全部层】…………………………………...…...…..150

11.4.2  【显示指定层】…………………………………...……….150

11.4.3  【关闭指定层】……………………………………..……..151

11.4.4  【设定当前层】……………………...…………………….151

11.4.5  【合并相关层】………………………………...………….152

11.4.6  【分解相关层】……………………………………...…….152

11.4.7  【删除指定层】……………………………………...…….153

11.4.8  【层显示记忆】……………………………………...…….154

11.5  【制表器】……………………………………………...….…..….154

11.6  【风玫瑰生成器】………………………………...…………….…157

11.7  【设置高度】…………………………………………………....…157

11.8  【三维视角】……………………………………………………157

11.9  【保存视窗Ctrl+1】…………………………………………….157

11.10 【管理视窗Ctrl+2】…………………………………………….158

11.11 【组开关Ctrl+A】……………………………………………….158

第十二章   指标………………………………………………………..…....159

12.1  【城市经济技术指标表】.…………………………………….….160

12.2  【规划综合技术指标表】…………..…………………………….160

12.3  【公用工程指标表】……………………………..………………162

12.4  【总用地面积】…………………………………………………..162

12.5  【建构筑面积】…………………………………………………..163

12.6  【建构筑占地面积】……………………………………………..163

12.7  【绿化面积】……………………………………………………..164

12.8  【地块建筑密度】………………………………………………..164

12.9  【地块建筑容积率】……………………………………………..165

12.10 【地块绿地率】…………………………………………………..165

第十三章   图库中心……………………………………………………......167

13.1  【图库中心Ctrl+T】……………………………………………..168

13.2  【做法图】………………………………………………………..170

第十四章   帮  助………………………………………………………......171

14.1  【在线帮助Ctrl+F1】…………………………………..………..172

14.2   【功能演示Ctrl+F2】…………………………………………..…172

14.3  【规范Ctrl+F3】…………………………………………………172

14.4  【公司信息】……………………………………………………172

第十五章   常见问题……………………………………………………….173

15.1  【同一台电脑在不同用户名下如何配置？】…………………174

15.2  【安装时图库没拷全怎么办？】……………………………....174

15.3  【图库中心无法使用怎么办？】………………………….…...174

15.4  【屏幕快捷菜单如何取消？】………………………………....174

15.5  【“组”如何取消？】……………………………………….….174

15.6  【菜单调用有几种形式？】……………………………….…...175

15.7  【使用中的一些小技巧？】…………………………………....175

第一章   系统的安装和使用

本章内容

1.1 【单机版安装指南】

1.2 【网络版安装指南】

1.3 【系统运行】

- 1【单机版安装指南】

1． 首先安装好AutoCAD2000-2012软件（中、英文均可），并运行一次，若工作正常则可安装YLCAD。

- 将软件狗插到计算机并口上或将USB型的软件狗插到USB接口上。

- 安装单机版驱动：打开“单机版驱动”文件夹，双击“SoftDogInstdrv”文件，屏幕上出现如图1-1所示驱动安装的界面，用户可按照提示进行安装或卸载驱动。

图1-1

4．双击SETUP.EXE文件，程序弹出如图1-2所示对话框，系统自动弹出软件的注册码，用户可将注册码记下，并与开发商联系索取授权码，输入授权码后（注意：字符间有空格），屏幕上出现YLCAD软件的安装界面，并出现如图1-3所示的对话框，按“下一步”，将出现如图1-4所示的对话框：

5．选择“同意”用户协议，则按“下一步”，将出现如图1-5所示对话框：

6．系统自动搜索到AutoCAD的安装路径，同时要求设置YLCAD的安装路径（可以点击按钮进行更改），按“下一步”按钮后，将出现如图1-6所示的安装进程图。

7．最后会出现如图1-7所示的对话框，按“完成”按钮后，即完成了安装（若选中了“阅读readme.txt文件”，则程序自动打开自述文件），桌面上   将自动生成YLCAD的快捷方式。

8．如果用户操作系统为windows98以下版本，用户在使用前需先打开安装目录下“controls”，双击“数据初始化”文件，更新数据库文件。

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

- 2【网络版安装指南】

一．安装网络版加密锁：

选择安装服务程序的计算机（可以是服务器，也可以是任意一台工作站）的并口，插入网络加密锁。

  - 安装或卸载加密锁的服务程序：

1．加密锁的服务程序位于光盘 \网络狗服务 中。只有已经安装了加密锁的计算机上，才需要安装加密锁服务程序（Novell服务器除外）。

2．直接运行光盘 \网络狗服务 中的安装程序“Setup.exe”。“Setup.exe”会自动识别用户计算机的操作系统，用户可根据提示安装服务程序。

3．如果需要卸载，可以从“开始菜单->网络狗服务程序->卸载服务”，进行卸载。

三．支持协议：

服务程序可以支持 IPX 协议、TCP/IP 协议和NetBIOS协议。

客户端模块可以支持的协议如下：

Win32 客户端模块支持 IPX 协议、TCP/IP 协议和NetBIOS协议。

Windows 16 位模块支持IPX协议和TCP/IP协议。

Dos 16 模块只支持 IPX 协议。

因此客户端和服务器只要安装设置相同的协议即可。

四．服务程序设置：

- 进入服务管理：

用户在安装完服务程序以后会在桌面的右下角状态栏出现如图1-8所示的新的按钮。

图1-8

菜单说明：

“服务管理”：可以进入网络狗服务界面。

“关闭服务”：退出服务程序。

“启动服务”：服务重新加载硬件狗，重新提供服务。

“停止服务”：服务程序将停止，不再提供服务。

2．．网络狗服务界面：

（1）网络狗服务管理界面

点击“网络狗服务管理”，即可进入网络狗服务管理界面，如图1-9所示。

图1-9

用户可以在此界面的左边树状视图，点击右键，添加和删除服务程序管理的硬件狗。同时可以通过此界面查看网络狗服务管理程序的相关信息，其中包括：

（a）定时查狗时间间隔：

服务程序每隔指定时间将检查管理的硬件狗是否在计算机的并口或USB口上，如果不在则再隔指定时间的1/2，再次查狗，如果不在，则间隔指定时间的1/4，再次查狗，如果还不在，则停止处理对此狗的相应客户端的请求。默认定时查狗时间间隔为480秒，最小值为60秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。

（b）定时查客户端时间间隔：

服务程序每隔指定时间将查看管理的客户端信息是否更新，如果没有更新，则再隔指定时间的1/2，再次查客户，如果没有更新，则间隔指定时间的1/4，再次客户，如果还没有更新，则将删除此客户的记录。默认定时查客户端时间间隔为480秒，最小值为480秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。

（c）定时写狗时间间隔：

定时往硬件狗的存储区里写入客户端写请求的内容。服务程序运行时，会给每只硬件狗分配200字节的缓存区，服务程序启动时，会读出狗的内容，写入此缓存区。每次客户端读狗、写狗操作，只是对此缓存区操作。用户如果希望掉电保持写入内容，可以设置定时写狗时间间隔相对短一些。默认定时写狗时间间隔480秒，最小值为60秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。

注意事项：

如果把定时查狗时间间隔、定时查客户端时间间隔、定时写狗时间间隔设置的过小，将会造成服务程序占用CPU过多，有可能会造成服务程序响应客户端的请求时间过长。导致客户端返回超时错误。建议用户在没有特殊需要时，使用默认定时时间。可以点击“时间间隔设置”按钮，来设置时间间隔，如图1-10所示：

图1-10

（2）对应系列号硬件狗的管理界面：

点击对应的系列号，即可进入硬件狗的管理界面，如图1-11所示。开发商可以查看相应的硬件信息，包括硬件状态、是否支持多模块、是否支持时钟功能、是否支持时间限制、用户数标识方式，以及对应模块的最大用户数、当前用户数等信息。如果硬件不支持多模块，将按照模块（0）来处理。

图1-11

点击“访问权限设置”按钮可以对客户端的访问权限进行设置，如图1-12所示：

图1-12

访问权限设置类型包括3种：

允许任意IP地址访问、允许指定IP地址访问、拒绝指定的IP地址访问。用户可以选择其中一种。其中拒绝选项优先，如果同时在允许选项中对某一地址进行了设置，又在拒绝选项中设置了此地址，则实际是按照拒绝选项来实现。在设置完毕后需要点击确认按钮后，才可生效。

同时点击“范围设置”，可以对某一范围的IP地址进行设置，如图1-13所示。

图1-13

（3）用户信息管理界面：

点击对应的模块，即可进入用户信息管理界面，如图1-14所示。

图1-14

可以在此界面查看当前登陆的用户信息，包括进程ID、用户IP地址、访问时间。同时可以删除指定的用户，如图1-15所示。

图1-15

五．客户端软件的安装：

客户端软件的安装方法与单击版的安装方法相同。

1.3【YLCAD系统运行】

- 硬件环境：

CPU             PII300以上或其它更高性能的CPU处理器；

内存             64M以上；

硬盘空间        安装空间500M以上；

- 软件环境：

操作系统         Win9X/WinME/WinNT/Win2000/WinXP

支撑平台         AutoCAD2000 ---- AutoCAD 2010

- 系    统

本章内容

2.1 【系统初始化】

2.2 【绘制图框】

2.3 【设置坐标】

2.4 【绘制坐标网】

2.5 【指北针】

2.6 【比例尺】

2.7  【风玫瑰】

2.8  【UCS图标开关】

2.9  【工具栏】

2.10 【热键自定义】

2.11 【窗口菜单】

2.12 【切换到ACAD菜单】

2.1【系统初始化】

菜单位置：【系统】→【系统初始化】

功能：确定绘图比例和系统初设字高以及绘图单位，同时自动加载相关的线型和型文件。该命令可在绘图前或绘图中随时使用或更改相应参数，而不影响绘图本身。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-1所示对话框：

图2-1

2.2【绘制图框】

菜单位置：【系统】→【绘制图框】

功能：自动绘制工程图框、图签、会签等。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-2所示对话框：

对话框操作：

- 在“基本幅面”中选择所需的图幅大小，如果是加长或特殊幅面，则在“自定幅面”中直接输入长和宽。

- 在“方向”中选择布置横向图框或竖向图框。

- 在“图签”中选择相应的图签栏和会签栏，则程序在加图框时自动加载相应的图签和会签，否则不自动加载。（用户可将本单位的图签和会签保存在安装文件的“图框”→“会签栏”和“图签栏”中）。

图签和会签的制作：打开相应的图签或会签文件，在命令行中运行“WBLOCK”命令，选择对象和插入基点（注意：图签或会签的右下角点为基点），输入名称和保存路径（注意：正确的保存路径）

- 在“基点”中输入图框左下角点的X，Y，Z值，作为图框的插入点；或者直接点击按钮，在屏幕上点选一点作为图框的插入点。

- 点击“绘制”按钮，则图框直接加载在屏幕上。如不选择基点或不输入基点的值，则图框默认的插入点为（0，0，0）点。

注意：如图框需要重新布置，则击活“绘制图框”命令后，按照上述方法重新绘制，老的图框自动删除，新的图框自动加载。

图2-2

2.3【设置坐标】

菜单位置：【系统】→【设置坐标】

功能：新建和编辑施工坐标系A-B，同时可对测量坐标系和施工坐标系之间进行相互切换。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-3所示对话框：

对话框操作：

- 系统默认坐标系为X-Y，且不能删除和编辑。

- 单击“新建”按钮，程序弹出如图2-4所示对话框，在“基点”处输入新建坐标系A0-B0的A和B所对应的X和Y的值。或者单击左边的按钮，在绘图屏幕上直接选择一点作为新建坐标系的基点，同时修改X、Y所对应的A、B的值；在“坐标轴”中可直接输入新建坐标系的旋转角度，系统默认为B轴的旋转角度，顺时针方向为+值。或者单击左边的按钮，在绘图屏幕上直接取个方向点取一点和XY轴的夹角作为旋转角度，或按照提示，输入“S”，在屏幕上选择某条直线作为新建坐标系的基轴。

- 在图2-3中，单击“删除”按钮，可将新建坐标系删除；单击“当前”按钮，可将所选的坐标系作为当前坐标系，同时按“确定”按钮，屏幕将按当前坐标系设置；单击“编辑”按钮，可对所选的施工坐标系的“基点”、“坐标轴”等参数重新编辑。

注意：测量坐标系X-Y是无法删除的。

图2-3

图2-4

2.4【绘制坐标网】

菜单位置：【系统】→【绘制坐标网】

功能：按要求的网格间距和位置，程序自动绘制测量坐标网或施工坐标网。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-5所示对话框：

图2-5

对话框操作：

- 在“坐标系”中选择欲布置坐标网的坐标系，如该坐标系不是当前坐标系，则程序自动将该坐标系转换为当前坐标系。

- 若坐标值的位数比较多，可将不变的值作为基数输入，用户在输入坐标时只要输入尾数即可，程序会自动将基数相加。若基数为0，则在输入坐标时，应将坐标值完整输入。

- 选择是布置成“十字网格”还是“线网格”，同时确定网格间距。

- 在“绘制范围”中直接输入左下角点和右上角点的坐标值，或分别单击右边的按钮，从屏幕上直接点取绘制范围。

- 单击“选择范围”按钮，则在屏幕上直接框选一个范围，同时左下角和右上角的坐标值在绘制范围上显示。

- 在屏幕上用辅助线绘出施工坐标系的范围，选择“线网格”绘制，单击“选择框线”按钮，则程序自动在辅助线范围内绘制施工坐标网，同时自动删除超出范围的部分。

2.5【指北针】

菜单位置：【系统】→【指北针】

功能：选择相应的指北针形式。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-6所示对话框：

图2-6

图2-7

2.6【比例尺】

菜单位置：【系统】→【比例尺】

功能：选择相应的比例尺。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-7所示对话框：

2.7【风玫瑰】

菜单位置：【系统】→【风玫瑰】

功能：调用相应的风玫瑰，程序自动确定指北方向，插入时可调整比例。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-8所示对话框：

图2-8

双击所选风玫瑰后，程序将提示：

风玫瑰:

指定插入点：〖确定风玫瑰的插入点。〗

指定插入比例[S]：〖确定风玫瑰的缩放比例。〗

指定插入角度[A]：

2.8【UCS图标开关】

菜单位置：【系统】→【UCS图标开关】

功能：打开或关闭UCS图标。

2.9【工具栏】

菜单位置：【系统】→【工具栏】

功能：用户可根据自己的需要打开或关闭各类工具条。该功能与把光标移到工具条上点鼠标右键功能一致。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-9所示对话框：

图2-9

2.10【热键自定义】

菜单位置：【系统】→【热键自定义】

功能：用户可根据自己的需要对各个命令设置相应的键盘命令。

进入该菜单功能后，程序弹出如图2-10所示对话框：

图2-10

对话框操作：

- 在功能模块中选择菜单模块。

- 给相应功能输入键盘命令，单击“设置”按钮即可。

- 单击“退出”按钮，程序弹出如图2-11所示对话框，勾选PGP文件，单击“确定”按钮。

图2-11

2.11【窗口菜单】

菜单位置：【系统】→【窗口菜单】

功能：该功能可打开窗口菜单，无论用户如何在“YLCAD”或“AutoCAD”中切换，该窗口菜单的功能都是“YLCAD”中的功能，同时可任意调整菜单的位置。

2.12【切换到ACAD菜单】

菜单位置：【系统】→【切换到ACAD菜单】

功能：将菜单切换到AutoCAD的菜单。切换到AutoCAD菜单后，在“文件”模块中有一项为“切换到YLCAD菜单”，使用该功能可以将菜单切换到YLCAD软件的菜单。

- 道   路

本章内容

3.1 【道路绘制_Ctrl+D】

3.2 【道路喇叭口】

3.3 【道路车港】

3.4 【分隔带】

3.5 【沿路布置树】

3.6 【沿线布置树】

3.7 【道路统计】

3.8 【查看道路】

3.9 【属性查询修改】

3.10【道路圆角修改】

3.11【道路修剪】

3.12【道路色块填充】

3.13【道路示意填充】

3.14【色块显示开关】

3.15【示意显示开关】

3.16【中心线显示开关】

3.17【曲线要素标注】

3.18【曲线要素编辑】

3.19【曲线要素表】

3.20【道路一览表】

3.21【道路断面】

3.22【铁路绘制】

3.1【道路绘制_Ctrl+D】

菜单位置：【道路】→【道路绘制_Ctrl+D】

功能：根据设计尺寸，用中线定位方式绘制各种类型的道路，并对相交道路按用户要求自动进行交叉处理和圆切角处理。该功能可直接按Ctrl+D击活。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-1所示对话框：

图3-1

对话框操作：

（1）期限类型：包括远期道路和近期道路，远期道路缺省采用虚线绘制，近期道路缺省采用实线绘制。

（2）道路类型：包括公路型道路、城市型道路、居住型道路。

（3）道路等级：道路等级按不同道路类型区分不同的道路等级。

公路型道路：高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路。

城市型道路：主干路、快速路、主干路、次干路、支路、区间路。

居住型道路：居住区道路、小区路、组团路、宅间小路。

- 道路宽度：根据要求输入设计总宽度，同时左车道、右车道、左人行道、右人行道的值必须与总宽度相符，否则将无法继续操作。如果左人行道、右人行道的值为0，则不绘制人行道。如果勾选“道路左右对称”，则输入总宽度和车道或人行道中的一个参数，其它参数会自动调整。

- 调整中心线、车行线、人行线的线宽。

圆切角参数设置：

（a）交叉口类型：一条道路绘制时与其他道路相交，确定交叉口类型。单击按钮，弹出如图3-2所示五种情况，选择其中一种，单击“确定”按钮。

图3-2

（b）转角类型：用户可根据实际需要进行选择，单击按钮，弹出如图3-3所示八种情况：

（c）中线半径：道路中线转角时的半径。

（d）缘石半径：道路边线转角时的半径。

（e）红线半径：道路人行道边线转角时的半径。

图3-3

道路绘制：参数设置好后，单击“绘制”按钮，道路绘制对话框消失，

程序提示：

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖指定一点作为道路起点。可使用“P”、“L”选项通过参照点或参照线确定一点或在屏幕上直接拾取一点或在命令行中输入一个相对坐标或输入一个绝对坐标确定道路起点〗

指定下一点[圆孤<A>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:〖指定道路下一点。若输入“A”，则转画圆弧道路。〗

指定圆弧的第二点[参照点<P>/参照线<L>]:〖输入圆弧的终点来确定圆弧道路。若输入“P”、“L”参照选项，则由参照点（或线）确定中间点位置。〗

指定下一点[圆孤<A>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:〖指定道路下一点。若输入“U”，则回退上一段道路绘制；若直接回车，则退出道路绘制。〗

线转绘制：将普通线转为道路中心线，根据用户确定的参数同时生成车行道边线和人行道边线并自动进行交叉处理和圆切角处理。

单击“线转”按钮，道路绘制对话框消失，程序提示：

选择普通线:〖先在道路绘制对话框中将参数设计好〗

选择对象: 〖选择将作为道路中心线的普通线，可选择多条普通线实现一次性转换。〗

3.2【道路喇叭口】

菜单位置：【道路】→【道路喇叭口】

功能：绘制道路喇叭口和删除道路喇叭口。

3.2.1【绘制喇叭口】

菜单位置：【道路】→【道路喇叭口】→【绘制喇叭口】

功能：在道路交叉口处绘制喇叭口。

点取该菜单功能，程序弹出如图3-4所示对话框：

图3-4

对话框操作：

在对话框中输入各参数值，单击“确定“按钮，对话框消失，程序提示：

绘制喇叭口:

选择道路边线[放弃<U>]:〖要求用户选择道路边线和人行道边线，以便绘制喇叭口。若输入“U”，则回退到上一层；若直接回车，则退出喇叭口绘制。〗

3.2.2【删除喇叭口】

菜单位置：【道路】→【道路喇叭口】→【删除喇叭口】

功能：对交叉口处的道路边线或人行道边线的喇叭口进行删除处理。

进入该菜单功能后，程序提示：

删除喇叭口:

选择喇叭口[放弃<U>]:〖要求用户选择道路喇叭口。若输入“U”，则回退到上一层；若直接回车，则退出删除喇叭口功能。〗

3.3【道路车港】

菜单位置：【道路】→【道路车港】

功能：绘制道路车港和删除道路车港。

3.3.1【绘制车港】

菜单位置：【道路】→【道路车港】→【绘制车港】

功能：在道路边线或人行道边线上绘制车港。

点取该菜单功能，程序弹出如图3-5所示对话框：

图3-5

对话框操作

- 用户根据需要对车港的参数进行设置。

- 单击“确定”按钮，程序提示：

绘制车港:

点取车港起点[放弃<U>/退出<D>]:〖在道路边线或人行道上点取一点作为车港的起点。输入“U”，取消上一个绘制的车港；若输入“D”，退出车港绘制程序。〗

确定车港的方向:〖点取一点确定车港方向。若该点点在道路外侧，则车港绘制段道路加宽，若该点点在道路内侧，则车港绘制段道路变窄。〗

3.3.2【删除车港】

菜单位置：【道路】→【道路车港】→【删除车港】

功能：将道路边线或人行道边线上绘制的车港删除。

进入该菜单功能后，程序提示：

删除车港:

选择需删除的车港[放弃<U>/退出<D>]:〖在道路边线或人行道的车港上点取一点，程序自动获取车港位置，并将对应位置上的车港删除。若输入“U”，则取消上一个车港删除；若输入“D”，则退出车港的删除功能。〗

3.4【分隔带】

菜单位置：【道路】→【分隔带】

功能：绘制、裁剪、填充道路分隔带。

3.4.1【逐个绘制】

菜单位置：【道路】→【分隔带】→【逐个绘制】

功能： 在道路中心线上，或任意的普通线上，逐个绘制道路分割带。

进入该菜单功能后，程序提示：

分隔带逐个绘制:

指定绿化带宽<3.000>:〖输入绿化带的宽度〗

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖拾取分割带起点，若输入“P”、“L”参照选项，则由参照点（或线）确定分割带起点位置。〗

指定终点[参照点<P>/参照线<L>]:〖确定分割带的终点，或者输入终点与起点的相对间距，程序会以起点为基点，道路方向或鼠标方向为方向，在指定间距位置确定下一点的精确位置。若输入“P”、“L”参照选项，则由参照点（或线）确定终点位置。〗

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖进入下一段道路分割带绘制，若回车，则退出该功能。〗

3.4.2【自动绘制】

菜单位置：【道路】→【分隔带】→【自动绘制】

功能： 在道路中心线上或任意的普通线上，自动按所设置的参数，逐条绘制道路分割带。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-6所示对话框：

图3-6

对话框操作：

- 分割带宽度、分割带间距、分割带长度为分割带的设计参数。

- 回退值指离交叉路口交叉点多少距离以内不布置分割带。

- 仅拾取“中分割带”，则在中心线上绘制一条分割带，即二块板型道路；仅拾取“边分割带”，则在中心线两边绘制分割带，即三块板型道路；如“中分割带”、“边分割带”均拾取则绘制四块板型道路。

- 离中心线距离为边分割带中线离道路中心线的距离。

分割带绘制：

参数设置好后，单击“绘制”按钮，绘制分割带对话框消失，程序提示：

分隔带自动绘制:

选择道路中心线[放弃<U>]:〖分别拾取每条道路的中心线，程序自动按设置的参数布置道路分割带；若输入“U”，则回退到上一层；若直接回车，则退出分割带绘制功能。〗

3.4.3【单线裁剪】

菜单位置：【道路】→【分隔带】→【单线裁剪】

功能： 对已绘好的分割带进行单边裁剪。

进入该菜单功能后，程序提示：

分隔带单线修剪:

绘制或指定一修剪线...

指定起点[选线<S>]:〖在欲裁剪的分割带上，垂直绘制一条裁剪分割线的起点。〗

指定终点:〖确定垂直于分割带的裁剪线的终点。〗

指定点以确定修剪所在一侧:〖点取一侧，以确定哪边的分割带被裁剪掉。〗

指定起点[选线<S>]:s〖输入“S”，则选择已用辅助线绘好的垂直于分割带的裁剪线。〗

选线:〖选择裁剪线〗

指定点以确定修剪所在一侧: 〖点取一侧，以确定哪边的分割带被裁剪掉。〗

3.4.4【双线裁剪】

菜单位置：【道路】→【分隔带】→【双线裁剪】

功能： 对已绘好的分割带中间除去一段的裁剪。

进入该菜单功能后，程序提示：

分隔带双线修剪:〖已绘好的分割带上，在欲裁剪的一段分割带两边分别垂直的绘制两条辅助线，作为裁剪边。〗

选择一线:〖选择第一条裁剪边〗

选择另一线:〖选择第二条裁剪边，则程序自动将分割带中欲裁剪的一段裁去，同时生成两小段分割带。〗

3.4.5【分割带填充】

菜单位置：【道路】→【分隔带】→【分割带填充】

功能： 对道路分割带进行图案和色块填充。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-7所示对话框：

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，框选欲填充的分隔带。

- 勾选色块填充、图案填充或两者均填，打勾的为要填充的选项。

- 选择色块的颜色以及图案的样式和颜色。用户可以单击图案样例，出现如图3-8所示对话框，选择所需图案。

- 单击“预览”按钮，则程序自动显示填充实体，按任意键可回到图所示对话框，动态调整填充比例、填充角度等相应参数。

- 单击“确定”按钮，程序自动填充实体。

图3-7

图3-8

3.5【沿路布置树】

菜单位置：【道路】→【沿路布置树】

功能：沿路布置一种或多种二维绿化树。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-9所示对话框：

图3-9

图3-10

对话框操作：

- 点取树名后的按钮，从图3-11的平面树图库中选择一棵或几棵需要布置的树种。

- 树冠直径：为布置到图纸上树种的实际树冠直径；种植间距：为两棵树中点间的距离；偏离距离：为树种偏离车行道的距离；叉口回退：指离交叉路口交叉点多少距离以内不布置绿化树。

- “上移”、“下移”按钮为调整绿化树的先后顺序，“移去”按钮为删去所选树种，“清空”按钮为将所选树种都从备选框中删去。

- 选择道路：选择“全部”并点取“布置”按钮，则所有的道路沿路布置绿化树；选择“选择”则拾取道路中线沿路布置绿化树。

- 单击“分级”按钮，则弹出如图3-10所示对话框，程序按选择的道路类型和等级沿路布置绿化树。

注意：沿路的绿化树是按“组”定义的，如要对单棵绿化树进行编辑，可按“CTRL+A”将“组”取消。编辑好后可再按“CTRL+A”恢复。

图3-11

3.6【沿线布置树】

菜单位置：【道路】→【沿线布置树】

功能：沿着普通线布置一种或多种二维绿化树。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-12所示对话框：

图3-12

对话框操作：

- 点取树名后的按钮，从图3-11的平面树图库中选择一棵或几棵需布置的树种。

- 树冠直径：为布置到图纸上树种的实际树冠直径；种植间距：为两棵树中点间的距离；偏离距离：为树种偏离车行道的距离；叉口回退：指离交叉路口交叉点多少距离以内不布置绿化树。

- “上移”、“下移”按钮为调整绿化树的先后顺序，“移去”按钮为删去所选树种，“清空”按钮为将所选树种都从备选框中删去。

- 单击“确定”按钮，程序按设计要求自动布置绿化树。

图3-13

图3-14

3.7【道路统计】

菜单位置：【道路】→【道路统计】

功能：自动统计道路面积。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-13所示对话框：

对话框操作：

- 单击“全部”按钮，程序自动统计图中所有道路的面积。

- 单击“选择”按钮，程序自动统计所选择的道路面积。

- 单击“分级”按钮，程序弹出如图3-14所示对话框，按选择的道路类型和等级统计道路面积。

3.8【查看道路】

菜单位置：【道路】→【查看道路】

功能：自动查看道路的属性。

点取该功能后，鼠标放到任一条道路中线上，程序动态显示该道路的等级、宽度、面积、长度；鼠标放到道路转角上，程序动态显示该转角的曲线要素。

3.9【属性查询修改】

菜单位置：【道路】→【属性查询修改】

功能：修改道路属性。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-15所示对话框：

图3-15

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，选择需要修改道路属性的道路，程序自动将该条道路的属性提取到对话框中。

- 在对话框中修改道路的属性，然后单击“修改”按钮，程序自动将属性修改。

- 修改后的属性只在查询统计中起作用，在图中并不表现。

3.10【道路圆角修改】

菜单位置：【道路】→【道路圆角修改】

功能：对道路圆角进行修改。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-16所示对话框：

图3-16

对话框操作：

- 选择欲修改半径的圆角，程序自动将该半径值显示在对话框中。

- 输入新的半径值，单击“修改”按钮，程序自动按输入值修改半径。

3.11【道路修剪】

菜单位置：【道路】→【道路修剪】

功能：对道路进行修剪处理。

进入该菜单功能后，程序提示：

修剪道路:

指定切割线起点[选线<S>]:〖在欲裁剪的道路上，垂直绘制一条裁剪分割线的起点。〗

指定切割线终点:〖确定垂直于道路的裁剪线的终点。〗

选择切割对象:〖选择欲裁剪的道路中心线。〗

指定切割线起点[选线<S>]:s〖输入“S”，则选择已用辅助线绘好的垂直于道路的裁剪线。〗

选择一条参照线:〖选择裁剪线〗

选择切割对象: 〖选择欲裁剪的道路中心线。〗

3.12【道路色块填充】

菜单位置：【道路】→【道路色块填充】

功能：对道路进行色块填充。

3.12.1【色块填充】

菜单位置：【道路】→【道路色块填充】→【色块填充】

功能：对道路进行色块填充。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-17所示对话框：

图3-17

图3-18

对话框操作：

- 分别选择车道和人行道的填充颜色。

- 单击“全部”按钮，程序自动填充所有的道路。

- 单击“选择”按钮，程序自动填充所选择的道路。

- 单击“分级”按钮，程序弹出如图3-18所示对话框，程序按选择的道路类型和等级填充道路。

3.12.2【色块补充】

菜单位置：【道路】→【道路色块填充】→【色块补充】

功能：对道路色块填充不完整的部分进行补充填充。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路色块填充补充:

指定填充点[放弃<U>]:〖在未填充的部分内点取一点。〗

对该区域进行...填充?[车道<1>/人行道<2>/不填充<3>]<2>:〖程序自动搜索到未填充部分的边界，然后选择“车道”或“人行道”，程序自动用所选的颜色填充。〗

指定填充点[放弃<U>]:

3.13【道路示意填充】

菜单位置：【道路】→【道路示意填充】

功能：对道路进行示意填充。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-19所示对话框：

图3-19

图3-20

对话框操作：

- 选择填充颜色、线型以及相应的比例因子。

- 单击“全部”按钮，程序自动填充所有的道路。

- 单击“选择”按钮，程序自动填充所选择的道路。

- 单击“分级”按钮，程序弹出如图3-20所示对话框，程序按选择的道路类型和等级填充道路。

3.14【色块显示开关】

菜单位置：【道路】→【色块显示开关】

功能：对道路色块填充能自动开和关。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路色块显示开关:〖程序对所有道路色块填充自动开或关。〗

3.15【示意显示开关】

菜单位置：【道路】→【示意显示开关】

功能：对道路示意填充能自动开和关。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路示意显示开关:〖程序对所有道路示意填充自动开或关。〗

3.16【中心线显示开关】

菜单位置：【道路】→【中心线显示开关】

功能：对道路中心线能自动开和关。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路中心线显示开关:〖程序对所有道路中心线自动开或关。〗

3.17【曲线要素标注】

菜单位置：【道路】→【曲线要素标注】

功能：对道路圆切角进行曲线要素标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

选择道路曲线:〖选择道路的圆切角，如果选择的不是道路的圆切角则程序提示“选择被过滤!”要求重新选择；如选择正确，则程序弹出如图3-21所示对话框。〗

图3-21

对话框操作：

程序自动提取所选择的道路圆切角的曲线要素，同时这些值和参数均可修改。单击“确定”按钮，曲线要素则自动标注在曲线上。

3.18【曲线要素编辑】

菜单位置：【道路】→【曲线要素编辑】

功能：对已标注的道路圆切角的曲线要素进行编辑修改。

进入该菜单功能后，程序提示：

编辑曲线要素:

选择曲线要素标注:〖要求点取已标注好的曲线要素，则程序自动弹出如图3-21所示的对话框，同时可对各曲线要素进行编辑修改，单击“确定”按钮，编辑修改过的曲线要素自动更新标注。〗

图3-22

3.19【曲线要素表】

菜单位置：【道路】→【曲线要素表】

功能：对已标注的道路圆切角的曲线要素以表格的形式输出。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-22所示对话框：

对话框操作：

- 已标注的各曲线要素自动列表汇总。

- 单击“导出”按钮，汇总表可以按WORD、EXCEL、Notepad三种形式输出。

- 单击“绘表”按钮，对话框消失，程序提示：

曲线要素表:

指定插入点:〖指定一点作为曲线要素表左上角的插入点,表格自动生成。〗

3.20【道路一览表】

菜单位置：【道路】→【道路一览表】

功能：自动统计道路，并出道路一览表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-23所示对话框：

对话框操作：

- 单击“增加”按钮，要求选择相应道路中线，程序自动统计道路属性并计算道路长度和道路面积。

- 用户可输入相应的道路名称，道路的起止点，建筑控制线，道路断面等内容。

- 选择相应道路，单击“删除”按钮，程序自动将该条道路的信息删除。

- 单击“导出”按钮，一览表可以按WORD、EXCEL、Notepad三种形式输出。

- 单击“绘制”按钮，对话框消失，程序提示：

指定插入点:〖指定一点作为道路一览表左上角的插入点，表格自动生成。〗

图3-23

图3-24

3.21【道路断面】

菜单位置：【道路】→【道路断面】

功能：自动绘制道路断面。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-24所示对话框：

对话框操作：

- 输入断面编号和断面的图例比例。

- 根据道路板型，输入各车道、人行道、分割带的尺寸。

- 选择不同的路灯、立面树的类型。

- 单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制道路断面:

指定插入点:〖确定一点作为道路断面的插入点，则程序自动绘制道路断面。〗

（5）  点“取消”按钮，则程序将退出该功能。

3.22【铁路绘制】

菜单位置：【道路】→【铁路绘制】

功能：自动绘制铁路。

进入该菜单功能后，程序弹出如图3-25所示对话框：

图3-25

对话框操作：

输入“铁路宽度”、“间隔宽度”等参数，单击“开始”按钮，程序提示：

绘制铁路:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

第四章       绿   化

本章内容

4.1 【点状草坪】

4.2 【绘制草坪】

4.3 【填充草坪】

4.4 【绿篱】

4.5 【单棵树木】

4.6 【沿线树木】

4.7 【区域树木】

4.8 【树木重合修剪】

4.9 【树木阴影绘制】

4.10【树木缩放】

4.11【树木替换】

4.12【树木查找】

4.13【树木标注】

4.14【树木统计】

4.15【绘制乔灌木】

4.16【绘制花】

4.17【绘制竹类】

4.1【点状草坪】

菜单位置：【绿化】→【点状草坪】

功能：以散点块的形式布置草坪。

进入该菜单功能后，程序提示：

点状草坪:〖确定插入块的大小和方向。〗

指定插入点:〖以确定的形状作为插入形式，在密的地方多插几块，在疏的地方少插几块。〗

4.2【绘制草坪】

菜单位置：【绿化】→【绘制草坪】

功能：绘制指定区域内的草坪。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-1所示对话框：

图4-1

对话框操作：

- 单击“示意图”按钮，则展开或关闭示意区域。

- 选择草坪的布置密度。

- 选择“点取”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制草坪:

区域内任取一点:〖在闭合区域内点取一点，则程序自动搜索边界线，作为布置草坪的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗请输入密度[退出(D)]<1.00>:〖动态调整草坪密度。〗

- 选择“选择”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制草坪:

选择草坪外围:〖选择封闭区域的边线，作为布置草坪的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

请输入密度[退出(D)]<1.00>:〖动态调整草坪密度。〗

- 选择“绘制”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制草坪:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，绘制一个封闭区域，作为布置草坪的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象: 〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

请输入密度[退出(D)]<1.00>:〖动态调整草坪密度。〗

4.3【填充草坪】

菜单位置：【绿化】→【填充草坪】

功能：在某一区域内填充草坪，该区域可以不是封闭区域。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-2所示对话框：

图4-2

对话框操作：

- 选择填充草坪的密度，输入回退值（所选区域边界向内回退的距离）。

- 单击“确定”按钮，程序提示：

智能填充草坪:

区域内任取一点[放弃<U>]:〖在所选区域中点取一点，该区域可不封闭。〗

概选填充区域:

指定左下角[构选<D>]:

指定右上角: 〖框选一下，大致的填充区域范围。〗

是否进行填充[Y/N]/<Y>:

请输入密度[退出(D)]<1.00>:〖动态调整填充密度。〗

4.4【绿篱】

菜单位置：【绿化】→【绿篱】

功能：绿篱的绘制和统计。

4.4.1【绘制绿篱】

菜单位置：【绿化】→【绿篱】→【绘制绿篱】

功能：绿篱的绘制。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-3所示对话框：

图4-3

对话框操作：

- 单击“示意图”按钮，则展开或关闭示意区域。

- 选择“自然形绿篱”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制绿篱:

绘制自然形绿篱

指定篱笆宽度<3.000>:

指定插补间距<1.000>:〖输入绿篱的宽度和插补间距〗

指定布置方式[绘线<D>/选线<S>]〖输入“D”，绘制绿篱。〗

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

图案填充间距太密，或短划尺寸太小。

请输入新填充图案比例<1.00>:〖动态调整填充比例。〗

指定布置方式[绘线<D>/选线<S>]/<D>:〖输入“S”，选线绘制绿篱。〗

选线:

选择对象:〖选择基线。〗

图案填充间距太密，或短划尺寸太小。

请输入新填充图案比例<0.100>:〖动态调整填充比例。〗

- 选择“整形绿篱”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

〖参见“自然形绿篱”绘制〗

4.4.2【统计绿篱长度】

菜单位置：【绿化】→【绿篱】→【统计绿篱长度】

功能：绿篱长度的统计。

进入该菜单功能后，程序提示：

统计绿篱:

选择绿篱:〖选择需统计的绿篱〗

绿篱长度统计:

4.5【单棵树木】

菜单位置：【绿化】→【单棵树木】

功能：单棵树木绘制。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-4所示对话框：

图4-4

对话框操作：

（1）在树名编辑框中输入单体树的路径，或单击按钮，弹出如图4-5所示对话框，选择合适树种，按“确定”按钮。程序自动显示该树种的路径，并在右边的示意图中显示该树种的样式。用户可从树木图库中选择任意多棵树种作为备选。单击“清空”按钮可清空备选。

图4-5

（2）选择备选树种中的一棵，单击“插入”按钮，程序提示：

绘制树木:

指定插入点:

指定树冠半径[R]:〖动态拉伸插入树种，在状态行中动态显示当前的树冠半径。若输入“R”则要求直接输入树冠半径。〗

指定插入角度[A]:〖动态调整树种的插入角度，若输入“A”则要求直接输入插入的角度。〗

指定插入点[树冠半径<R>/插入角度<A>/退出<D>]:〖继续插入树种，同时可调整各种参数。若“回车”则程序返回如图4-4所示对话框，选择下一棵备选树种。〗

4.6【沿线树木】

菜单位置：【绿化】→【沿线树木】

功能：沿着普通线布置一种或多种二维绿化树。参见3.6【沿线布置树】

4.7【区域布置树】

菜单位置：【绿化】→【区域布置树】

功能：在一个区域内按选定方式布置树木。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-6所示对话框：

图4-6

对话框操作：

- 单击“添加”按钮，弹出如图4-5所示对话框，选择一种或几种树种，按“确定”按钮。程序自动显示该树种的路径，并在右边的示意图中显示该树种的样式。选择欲删除的树种，单击“删除”按钮即可。如欲删除所有备选树种，单击“清空”按钮即可。

- 调整不同树种的树冠直径。

- 在对话框下半部有三个属性卡，单击“矩形列阵” 属性卡输入相应参数，确定布置点或选择布置区域，按“确定”按钮，程序将按阵列布置；单击“环形列阵” 属性卡输入相应参数，选择布置区域，按“确定”按钮，程序将按环形布置；单击“随机” 属性卡，输入棵数，选择布置的区域，按“确定”按钮，程序将随机布置，并可动态调整。

4.8【树木重合修剪】

菜单位置：【绿化】→【树木重合修剪】

功能：将几棵树木的重叠部分自动修剪。

进入该菜单功能后，程序提示：

树木重合修剪:

选择树木:

选择对象:〖框选重叠的树木，程序自动将盖在下面的树种重叠部分修剪掉。〗

4.9【树木阴影绘制】

菜单位置：【绿化】→【树木阴影绘制】

功能：绘制树木的阴影。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-7所示对话框：

图4-7

对话框操作：

- 选择阴影的角度和阴影的颜色。

- 单击“开始”按钮，程序提示：

树木阴影绘制:

选择树木:

选择对象: 〖选择欲绘制阴影的树木。〗

请输入阴影比例<0.900>:〖动态调整阴影的比例。〗

4.10【树木缩放】

菜单位置：【绿化】→【树木缩放】

功能：自动调整树木的大小。

进入该菜单功能后，程序提示：

树木缩放:

选择树

选择对象:〖选择欲调整大小的树木。〗

指定树冠直径<2>:〖输入新的树冠直接，默认值为当前的直径大小。〗

4.11【树木替换】

菜单位置：【绿化】→【树木替换】

功能：替换不同的二维绿化树种。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-8所示对话框：

图4-8

对话框操作：

- 在“被替换树”中单击“选择”按钮，则程序要求选择绿化树。

- 在“替换树”中单击“浏览”按钮，弹出如图4-5的绿化树图库，选择一棵。

- 比例因子为替换的缩放大小；勾选全部按钮，则替换被选择的所有树种；没有勾选全部按钮，则只替换被选择的树。

- 单击“替换”按钮，程序自动替换。

4.12【树木查找】

菜单位置：【绿化】→【树木查找】

功能：替换不同的二维绿化树种。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-9所示对话框：

图4-9

对话框操作：

- 在树木名称列表框中罗列了图中所有的树木名称，选择欲查询的树木名称。

- 程序自动显示当前树种在图中总的棵数，目前查询的是第几棵。单击“下一棵”按钮，程序自动在图中找到相应的树种。

4.13【树木标注】

菜单位置：【绿化】→【树木标注】

功能：对树木进行树名标注。

4.13.1【设置】

菜单位置：【绿化】→【树木标注】→【设置】

功能：对树名标注的各参数进行设置。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-10所示对话框：

图4-10

4.13.2【单棵树木】

菜单位置：【绿化】→【树木标注】→【单棵树木】

功能：对单棵树木进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

单棵树木标注:

选择树木[放弃<U>]:〖选择欲标注的单体树。〗

指定标注点:〖确定标注点。〗

指定树名<凤梨>:〖确定标注的树名，默认为树木插入时输入的树名。〗

4.13.3【多棵树木】

菜单位置：【绿化】→【树木标注】→【多棵树木】

功能：对多棵树木进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

多棵树木标注:

选择树木:

选择对象:〖选择欲标注的树木，可以点选也可以框选，程序自动将每一棵树标注树名。〗

4.14【树木统计】

菜单位置：【绿化】→【树木统计】

功能：绿化树的命名和统计。

4.14.1【输入树名】

菜单位置：【绿化】→【树木统计】→【输入树名】

功能：给绿化树命名。

进入该菜单功能后，程序提示：

输入树名:

选择一棵树:〖选择一类树中的一棵即可，其它树自动统计。〗

输入树名<刺槐>:〖输入树名，括号中为树木图库中的默认名。〗

选择一棵树:〖选择下一棵树，“回车”退出。〗

4.14.2【树木一览表】

菜单位置：【绿化】→【树木统计】→【树木一览表】

功能：统计树木并出表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-11所示对话框：

图4-11

对话框操作：

- 单击“全部”按钮，程序自动统计图中所有树木，并自动统计该类树木的数量。或单击“增加”按钮，手动添加需统计的树木。

- 如需删除，则先选择要删除的一栏，单击“删除”按钮即可。

- 可移动“上移”或“下移”按钮，调整排列顺序。

- 选择“表操作”菜单，可对表格添加或删除。

- 单击“绘制”按钮，则程序自动将统计的内容以表格的形式输出。

4.14.3【苗木一览表】

菜单位置：【绿化】→【树木统计】→【苗木一览表】

功能：统计苗木并出表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-12所示对话框：

对话框操作：

- 单击“全部”按钮，程序自动统计图中所有苗木，并自动统计该类苗木的数量。或单击“增加”按钮，手动添加需统计的苗木。用户可直接编辑苗木的规格。

- 如需删除，则先选择要删除的一栏，单击“删除”按钮即可。

- 可移动“上移”或“下移”按钮，调整排列顺序。

- 选择“表操作”菜单，可对表格添加或删除。

- 单击“导出”按钮，则程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

（6）  单击“绘制”按钮，则程序自动将统计的内容以表格的形式输出。

图4-12

4.15【绘制乔灌木】

菜单位置：【绿化】→【绘制乔灌木】

功能：绘制各种形式的乔木和灌木。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-13所示对话框：

图4-13

对话框操作：

- 单击“示意图”按钮，则展开或关闭示意区域。

- 选择“常绿阔叶林”，则程序提示：

绘制常绿阔叶林

指定孤长<10.000>:〖输入圆弧长度〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖逆时针移动鼠标，则圆弧向外，顺时针移动鼠标，则圆弧向内；按任意键则自动闭合。〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖如绘制密林，则直接“回车”，如绘制疏林，则在闭合区域内顺时针绘制若干个小区域。〗

请输入新填充图案比例<2.500>:〖动态调整填充比例。〗

绘制完成后，则如图4-14所示。

图4-14

- 选择“落叶阔叶林”，则程序提示：

绘制落叶阔叶林

指定孤长<5.000>:〖输入圆弧长度〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖逆时针移动鼠标，则圆弧向外，顺时针移动鼠标，则圆弧向内；按任意键则自动闭合。〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖如绘制密林，则直接“回车”，如绘制疏林，则在闭合区域内顺时针绘制若干个小区域。〗

绘制完成后，则如图4-15所示。

图4-15

- 选择“常绿针叶林”，则程序提示：

绘制常绿针叶林

参数设置S/<起点>:〖输入“S”，则程序弹出如图4-16所示对话框，调整“弧长”和“刺长”的参数，单击“确定”按钮即可。确定绘制的起点。〗

图4-16

图4-17

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖逆时针移动鼠标，则圆弧向外，顺时针移动鼠标，则圆弧向内；按任意键则自动闭合。〗

参数设置S/<起点>:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖如绘制密林，则直接“回车”，如绘制疏林，则在闭合区域内顺时针绘制若干个小区域。〗

请输入新填充图案比例<10.000>:〖动态调整填充比例。〗

绘制完成后，则如图4-17所示

- 选择“落叶针叶林”，则程序提示：

绘制落叶针叶林

参数设置S/<起点>:〖输入“S”，则程序弹出如图4-16所示对话框，调整“弧长”和“刺长”的参数，单击“确定”按钮即可。确定绘制的起点。〗

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖逆时针移动鼠标，则圆弧向外，顺时针移动鼠标，则圆弧向内；按任意键则自动闭合。〗

参数设置S/<起点>:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖如绘制密林，则直接“回车”，如绘制疏林，则在闭合区域内顺时针绘制若干个小区域。〗

绘制完成后，则如图4-18所示

图4-18

- 选择“常绿灌木”，则程序提示：

绘制常绿灌木

指定线长<10.000>:〖输入直边的线长〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖输入一个闭合区域作为常绿灌木林〗

请输入新填充图案比例<20.000>:〖动态调整填充比例。〗

绘制完成后，则如图4-19所示

图4-19

- 选择“落叶灌木”，则程序提示：

绘制落叶灌木

指定线长<10.000>:〖输入直边的线长〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖输入一个闭合区域作为落叶灌木林〗

绘制完成后，则如图4-20所示

图4-20

- 选择“常绿花灌木”，则程序提示：

绘制常绿花灌木

指定线长<10.000>:〖输入直边的线长〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖输入一个闭合区域作为常绿花灌木林〗

输入新填充图案比例<15.000>:〖动态调整填充比例。〗

绘制完成后，则如图4-21所示

图4-21

- 选择“落叶花灌木”，则程序提示：

绘制落叶花灌木

指定线长<10.000>:〖输入直边的线长〗

请输入起始点:

移动或点取鼠标以确定下一个节点<按任意键闭合>:〖输入一个闭合区域作为落叶花灌木林〗

请输入新填充图案比例<0.500>:〖动态调整填充比例。〗

绘制完成后，则如图4-22所示

图4-22

4.16【绘制花】

菜单位置：【绿化】→【绘制花】

功能：绘制指定区域内的花。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-23所示对话框：

图4-23

对话框操作：

- 单击“示意图”按钮，则展开或关闭示意区域。

- 选择花的布置密度。

- 在“花颜色”中通过“添加”和“移去”按钮选择若干种颜色，程序自动以随机的方式绘制花。

- 选择“点取”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

区域内任取一点:〖在闭合区域内点取一点，则程序自动搜索边界线，作为布置花的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

- 选择“选择”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

选择花外围:〖选择封闭区域的边线，作为布置花的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

- 选择“绘制”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，绘制一个封闭区域，作为布置花的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象: 〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

4.17【绘制竹类】

菜单位置：【绿化】→【绘制竹类】

功能：绘制指定区域内的竹类。

进入该菜单功能后，程序弹出如图4-24所示对话框：

图4-24

对话框操作：

- 单击“示意图”按钮，则展开或关闭示意区域。

- 选择竹类的布置密度。

- 选择“点取”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

区域内任取一点:〖在闭合区域内点取一点，则程序自动搜索边界线，作为布置竹类的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

- 选择“选择”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

选择花外围:〖选择封闭区域的边线，作为布置竹类的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象:〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

- 选择“绘制”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制花:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，绘制一个封闭区域，作为布置竹类的范围。〗

选择内轮廓:

选择对象: 〖选择不绘制的内轮廓，如果没有内轮廓则直接“回车”。〗

第五章       园   林

本章内容

5.1 【直道绘制】

5.2 【自由小路】

5.3 【碎石路】

5.4 【台阶路】

5.5 【汀步】

5.6 【桥梁】

5.7 【路灯】

5.8 【交叉处理】

5.9 【非常规开叉】

5.10【图案填充】

5.11【路牙绘制】

5.12【游廊绘制】

5.13【花架绘制】

5.14【台阶绘制】

5.15【廊柱绘制】

5.16【围墙绘制】

5.17【管线绘制】

5.18【景观分析线】

5.1【直道绘制】

菜单位置：【园林】→【直道绘制】

功能：绘制园林直道。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-1所示对话框：

图5-1

对话框操作：

- 选择绘制直道时的对正方式，是上面一条直线或下面一条直线还是两条线中间。

- 输入“直道路宽”、“路边线宽”等参数。

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

直道绘制:

指定起点:〖绘制直道，程序将动态显示绘制过程。〗

下一点[正交<O>回退<U>]:〖输入“O”回车，直道将正交绘制。〗

5.2【自由小路】

菜单位置：【园林】→【自由小路】

功能：绘制园林便道。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-2所示对话框：

图5-2

对话框操作：

- 输入自由小路的路宽，如果需在绘制自由小路的同时，绘制碎石路，可点击“小路样式”后面的按钮，选择相应的碎石样式。

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制自由小路:

请输入起点:〖确定绘制的起点。〗

指定下一点或 [闭合(C)/拟合(F)] <起点切向>:〖确定下一点位置，输入“C”自由小路将自动闭合。〗

- 单击“填充”按钮，程序提示：

绘制自由小路:

选择一条自由小路:

选择对象:〖选择一条或几条未填充碎石的小路，程序自动根据所选碎石样式，填充自由小路。〗

- 单击“补充”按钮，程序提示：

绘制自由小路:

指定起点:

指定终点: 〖如果局部自由小路的路段长度小于碎石样式，自动填充时程序将不于填充，此时可用补充填充功能，确定起点和终点，补充填充自由小路。〗

5.3【碎石路】

菜单位置：【园林】→【碎石路】

功能：绘制各种样式的碎石路。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-3所示对话框：

图5-3

对话框操作：

- 输入碎石路的宽度，勾选“路边线”，则绘制路边线，否则不绘制路边线。

- 输入碎石样式的路径，或单击按钮从“应用图库”中选择所需样式。

- 用户可按设计需要自定义碎石样式，然后单击“创建样式”按钮，程序提示：

绘制碎石路:

选择实体:

选择对象: 〖选择自定义的碎石样式〗

指定插入点:〖选择一点，作为块的插入点〗

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制碎石路:

指定起点:

指定下一点[圆孤<A>/放弃<U>]:〖因为碎石样式是以块的形式插入，所以局部可能因为太短无法把块全部放入，而块又不能裁减，导致有被压缩的情况出现。建议用户在自定义碎石样式时最好取样式特征的一段即可，这样可避免上述情况的出现。用户也可以用5.2【自由小路】中的补充绘制功能。〗

5.4【台阶路】

菜单位置：【园林】→【台阶路】

功能：绘制台阶小路。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-4所示对话框：

图5-4

对话框操作：

- 输入“道路宽度”，“踏步宽度”，“踏步数”，“休息步宽度”等参数。

- 单击“预览”按钮，则可显示绘制情况，按任意键返回图5-4所示对话框。

（3）  单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制台阶道路:

请输入起点:

下一点[正交<O>回退<U>]:

下一点[正交<O>回退<U>]:〖程序动态绘制台阶道路，若输入“O”，则程序正交绘制台阶道路。〗

5.5【汀步】

菜单位置：【园林】→【汀步】

功能：绘制各种样式的汀步。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-5所示对话框：

图5-5

对话框操作：

- 输入汀步的宽度和汀步的间距，勾选“路边线”，则绘制路边线，否则不绘制路边线。

- 输入汀步样式的路径，或单击按钮从“应用图库”中选择所需样式。

- 用户可按设计需要自定义汀步样式，然后单击“创建样式”按钮，程序提示：

绘制汀步:

选择实体:

选择对象: 〖选择自定义的汀步样式〗

指定插入点:〖选择一点，作为块的插入点〗

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制汀步:

指定起点:

指定下一点[圆孤<A>/放弃<U>]:〖因为汀步样式是以块的形式插入，所以局部可能因为太短无法把块全部放入，而块又不能裁减，导致有被压缩的情况出现。建议用户在自定义汀步样式时最好取样式特征的一段即可，这样可避免上述情况的出现。〗

5.6【桥梁】

菜单位置：【园林】→【桥梁】

功能：绘制各种样式的桥梁。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-6所示对话框：

图5-6

对话框操作：

- 在“绘制类型”中选择绘制桥梁的类型。

- 在右边的参数栏中输入所选桥梁类型的参数。

- 单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制桥梁:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

5.7【路灯】

菜单位置：【园林】→【路灯】

功能：绘制各种样式的桥梁。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-7所示对话框：

图5-7

图5-8

对话框操作：

- 点击路灯选项栏后的按钮，弹出如图5-8对话框，选择一种或几种相应的路灯形式。

- 调整路灯高度、路灯间距等参数；偏离距离：为路灯偏离所选线型的距离；叉口回退：指离交叉路口交叉点多少距离以内不布置路灯。

- “上移”、“下移”按钮为调整绿化树的先后顺序，“移去”按钮为删去所选树种，“清空”按钮为将所选树种都从备选框中删去。

- 单击“确定‘按钮，程序自动布置路灯。

5.8【交叉处理】

菜单位置：【园林】→【交叉处理】

功能：对各种线型组成的交叉口进行裁减处理。

进入该菜单功能后，程序提示 ：

交叉处理:

指定左下角:

指定右上角:〖窗选要进行裁减处理的交叉口。〗

5.9【非常规开叉】

菜单位置：【园林】→【交叉处理】

功能：对各种线型组成的交叉口进行非常规的裁减处理。

进入该菜单功能后，程序提示 ：

非常规开叉:

选择开叉口[放弃<U>]:〖在未经处理的交叉口，以辅助线的形式绘制实体（如：圆、矩形）等，含盖交叉口；选择实体，程序自动将交叉口处理。〗

5.10【图案填充】

菜单位置：【园林】→【图案填充】

功能：各种样式的地面图案铺砌。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-9所示对话框：

图5-9

对话框操作：

- 在铺砌的“图案”选项中选择所需的图案样式；或单击样例的图片，弹出图5-10所示的对话框，选择所需样式。

- 选择图案的颜色，输入合适的角度和比例。

- 选择“点选”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

地面图案铺砌:

区域内任取一点: 〖在闭合区域内点取一点，则程序自动搜索边界线，作为图案铺砌的范围。〗

请输入新填充图案比例<1.000>:〖动态的调整填充比例。〗

- 选择“选择”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

地面图案铺砌:

选择外围: 〖选择封闭区域的边线，作为图案铺砌的范围。〗

请输入新填充图案比例<1.000>:〖动态的调整填充比例。〗

- 选择“绘制”绘制方式，单击“绘制”按钮，则程序提示：

地面图案铺砌:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，绘制一个封闭区域，作为图案铺砌的范围。〗

请输入新填充图案比例<1.000>:〖动态的调整填充比例。〗

- 勾选“图案位移”按钮，则程序在动态调整填充比例后提示：

指定移动点:〖选择某点作为移动点，调整图案的布置位置。〗

指定布置点:〖移动指定的移动点到合适的布置点，作为图案铺砌的起点。〗

图5-10

5.11【路牙绘制】

菜单位置：【园林】→【路牙绘制】

功能：对路牙进行绘制。

进入该菜单功能后，程序提示 ：

路牙绘制:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖绘制路牙。〗

指定路牙方向:〖在线型的某一侧点取一点后，程序将绘制出该路牙。〗

5.12【绘制游廊】

菜单位置：【园林】→【绘制游廊】

功能：对游廊进行绘制。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-11所示对话框：

图5-11

对话框操作：

- 选择绘制游廊时的对正方式，是上面一条直线或下面一条直线还是两条线中间。

- 输入“游廊宽度”、“扶手宽度”等参数。

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

游廊绘制:

指定起点:

下一点[正交<O>回退<U>]:〖程序将正交绘制游廊并动态显示绘制过程。〗

下一点[正交<O>回退<U>]:〖输入“O”回车，则取消正交绘制。〗

5.13【花架绘制】

菜单位置：【园林】→【花架绘制】

功能：自动绘制花架。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-12所示对话框：

图5-12

对话框操作：

- 输入花架的各设计参数。

- 选择“自动布置”，单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制花架:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖确定花架的长度，程序自动按设计参数布置花架。〗

选择“逐个布置”，单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制花架:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖确定花架的长度。〗

距前一支架<10>:〖确定第一个支架的位置。〗

距前一支架<6.69562>:10〖确定下一个支架距前一个支架的间距，按“回车”则程序自动绘制支架。〗

5.14【台阶绘制】

菜单位置：【园林】→【台阶绘制】

功能：自动绘制台阶。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-13所示对话框

图5-13

对话框操作：

- 输入台阶设计的各参数。

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制台阶:

指定中线起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定中线终点[参照点<P>/参照线<L>]:〖确定台阶的位置，程序自动绘制。〗

5.15【廊柱绘制】

菜单位置：【园林】→【廊柱绘制】

功能：自动绘制廊柱。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-14所示对话框：

图5-14

对话框操作：

- 选择“圆柱”或“方柱”，输入柱高度以及列间距和行间距。

- 单击“矩形廊柱”，则程序提示：

绘制廊柱:

指定左下角:〖确定矩形廊柱左下角的位置。〗

指定右上角:〖确定右上角的位置，则矩形廊柱按设计参数自动绘制。〗

- 单击“任意廊柱”，则程序提示：

绘制廊柱:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖确定一个范围，程序自动按设计参数，绘制廊柱。〗

5.16【围墙绘制】

菜单位置：【园林】→【围墙绘制】

功能：自动绘制围墙。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-15所示对话框：

对话框操作：

- 输入围墙、墙垛、门柱的各参数，选择围墙的颜色；

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

绘制围墙:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖绘制围墙，墙垛在绘制前进方向的右侧。〗

- 单击“开门”按钮，程序提示：

左门柱位置:〖拾取围墙上的一点，此时光标被锁定在围墙线的方向上。〗

右门柱位置:〖拾取围墙上的另一点，大门绘制完成。〗

图5-15

5.17【管线绘制】

菜单位置：【园林】→【管线绘制】

功能：自动绘制管线。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-16所示对话框：

图5-16

对话框操作：

- 输入线宽、颜色、线型等参数。

- 单击“绘制”按钮，程序提示：

管线绘制:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖按设定线型绘制管线。〗

5.18【景观分析线】

菜单位置：【园林】→【景观分析线】

功能：用各种参数确定的线型绘制景观分析线。

进入该菜单功能后，程序弹出如图5-17所示对话框：

图5-17

对话框操作：

- 确定景观分析线的各参数。

- 单击“绘制”按钮，则要求绘制一条景观分析的基线；单击“选择”按钮，则要求选择一条辅助线作为景观分析的基线。

- 单击“确定”按钮，则程序自动按参数要求绘制景观分析线。

第六章       地   块

本章内容

6.1 【用地红线】

6.2 【地块生成_Ctrl+Q】

6.3 【红线回退】

6.4 【地块填充】

6.5 【填充显示开关】

6.6 【地块属性查询】

6.7 【地块属性标注】

6.8 【指标统计表】

6.9 【村镇用地计算表】

6.10【集镇用地计算表】

6.11【居住区用地平衡表】

6.12【城市建设用地平衡表】

6.13【总体规划用地汇总表】

6.14【制作图则】

6.1【用地红线】

菜单位置：【地块】→【用地红线】

功能：该命令可以逐点绘制红线，在指标计算中将以此绘制的红线计算规划总用地面积。

进入该菜单功能后，程序提示：

绘制规划红线:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

6.2【地块生成_Ctrl+Q】

菜单位置：【地块】→【地块生成_Ctrl+Q】

功能：该命令可以逐点生成或自动生成方式形成地块。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-1所示对话框：

图6-1

对话框操作：

- 单击“绘制”按钮，则程序提示：

地块生成:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

生成地块成功!〖逐点描出地块边界，输入“C”则自动闭合，地块生成。〗

- 单击“构造”按钮，则程序提示：

地块生成:

区域内任取一点:

生成地块成功!〖在由道路边线和其他辅助线组成的封闭区域中点取一点，程序自动搜索到这些边线，并以其他颜色重新构筑地块边线。〗

- 单击“选择”按钮，在程序提示：

地块生成:

选择实体:

生成地块成功!〖选择一个封闭区域作为一个地块。〗

- 按以上三种方法生成地块后，地块属性自动在图6-1所示对话框中显示。其中：地块编号程序默认为流水编号，用户可按设计需要修改；用地面积是按所生成的地块自动统计；建筑密度、建筑控制高度、容积率、绿地率及人口密度程序提供了一个默认值，允许用户修改；地块平均标高、地块坡度、道路开口方向、用地类别、用地性质要求用户根据现状或设计要求输入或选择。

- 在“用地类别”中，单击按钮，则程序弹出如图6-2所示对话框：

用地类别对话框操作：

- 在大类中选择中类或小类，然后按“确定”按钮，则所选类别自动在“用地类别”对话框中显示。

- 在“休闲区”上，单击鼠标右键，程序弹出“新建主项、新建代号、删除代号”选项，点取“新建主项”选项，则程序弹出如图6-3所示对话框，输入新建的地块代号、地块名称、地块颜色，按“确定”按钮即可。

图6-2

图6-3

6.3【红线回退】

菜单位置：【地块】→【红线回退】

功能：该命令可以单边或等边退红线，可针对任意线型。

进入该菜单功能后，程序提示：

红线回退:

选择红线回退边[等边回退<E>放弃<U>]:〖选择欲退红线的一边。〗

回退距离:〖输入红线回退的距离。〗

选择红线回退边[等边回退<E>放弃<U>]:〖输入“E”，可对封闭的规划红线回退相同的距离。〗

选择对象:〖选择欲回退的红线。〗

回退距离:〖输入红线回退的距离。〗

6.4【地块填充】

菜单位置：【地块】→【地块填充】

功能：按要求填充地块的颜色及图案。

6.4.1【选择填充】

菜单位置：【地块】→【地块填充】→【选择填充】

功能：选择一个地块，按用户设定的颜色及图案填充该地块。

点取该菜单功能，程序弹出如图6-4所示对话框：

图6-4

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，选择欲填充的地块。

- 勾选色块填充、图案填充或两者均填，打勾的为要填充的选项。

- 选择色块的颜色以及图案的样式和颜色。图案的样式根据行业标准有默认值，用户也可以单击图案样例，出现如图6-5所示对话框，选择所需图案。如需调整默认值，用户可打开安装目录下的“Database”→“地块类别.mdb”文件，修改相应参数。

- 单击“预览”按钮，则程序自动显示填充实体，按任意键可回到图6-4所示对话框，动态调整填充比例、填充角度等相应参数。

- 单击“确定”按钮，程序自动填充实体。

图6-5

6.4.2【类别填充】

菜单位置：【地块】→【地块填充】→【类别填充】

功能：根据用户设定的颜色及图案按类填充地块。

点取该菜单功能，程序弹出如图6-6所示对话框：

对话框操作：

- 单击“地块类别”按钮，出现如图6-2所示对话框，选择欲填充的地块类别。勾选“填充子项”则所选类别的下一级也将一起填充。

- 选色块填充、图案填充或两者均填，打勾的为要填充的选项。

- 选择色块的颜色以及图案的样式和颜色。图案的样式根据行业标准有默认值，用户也可以单击图案样例，出现如图6-5所示对话框，选择所需图案。

- 单击“预览”按钮，则程序自动显示填充实体，按任意键可回到图6-6所示对话框，动态调整填充比例、填充角度等相应参数。

图6-6

6.4.3【范围填充】

菜单位置：【地块】→【地块填充】→【范围填充】

功能：根据用户设定的颜色及图案将所选范围内的地块一次性填充。

进入该菜单功能后，程序提示：

地块范围填充:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，框选出计算范围，在范围内完整的地块自动

进行填充，不在范围内或只有一部分选中的地块不进行填充。〗

6.4.4【全部填充】

菜单位置：【地块】→【地块填充】→【全部填充】

功能：根据用户设定的颜色及图案将所有地块一次性填充。

6.5【填充显示开关】

菜单位置：【地块】→【填充显示开关】

功能： 自动开关色块填充和图案填充的层。共有四种切换方式：只显示图案；只显示色块；图案和色块均显示；图案和色块均不显示。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充显示开关:

选择显示类型[只显示图案<1>/只显示色块<2>/两者均显示<3>/两者均不显示<4>]:〖输入“1”回车，则只显示图案；输入“2”回车，则只显示色块；输入“3”回车，则两者均显示；输入“4”，则两者均不显示。〗

图6-7

6.6【地块属性查询】

菜单位置：【地块】→【地块属性查询】

功能： 在地块内任意指定一点，显示该地块所有的地块信息。同时允许用户修改信息，并可进行地块标注。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-7所示对话框：

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，在欲查询的地块内点取一点，则程序自动将该地块的属性提取，并显示在“地块属性”中。

- 如地块范围已有改变，用户需点击“用地面积”按钮，重新核定新的地块面积。程序会弹出如图6-8所示对话框，确认新的地块面积。

- 在“地块属性”中直接修改地块的各属性，然后单击“修改”按钮。

图6-8

6.7【地块属性标注】

菜单位置：【地块】→【地块属性标注】

功能： 对已生成的地块进行属性标注。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-9所示对话框：

对话框操作：

- 标注类型选择“左右”或“上下”，“单列（行）指标数”可以决定标注的形式，是指左右（上下）标注时每列（行）所排布的指标个数，“标注内容”中勾选的为要标注的内容。

- 输入标注的字体高度，勾选“填充图案挖空”则地块标注时会自动挖去相应的地块图案。

- 单击“标注”按钮，程序提示：“选择地块，指定标注点:”，在欲标注的地块中点取一点，则弹出如图6-10所示对话框，程序自动将该地块的属性统计出来，用户可直接修改该属性。

- 单击“确定”按钮，在地块中点取一点作为标注点，程序自动将地块属性标注。

图6-9

图6-10

6.8【指标统计表】

菜单位置：【地块】→【指标统计表】

功能： 绘制地块指标统计表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-11所示对话框：

图6-11

对话框操作：

- 单击“全部”按钮，则程序自动将图中所有地块的指标一一列出。

- 单击“选择”按钮，则直接框选欲统计的地块。

- 单击“分类”左边地块代号的按钮，选择欲统计的地块，然后单击“分类”按钮，则程序自动将该地块统计出来。

- 单击“导出”按钮，则程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

6.9【村庄用地计算表】

菜单位置：【地块】→【村庄用地计算表】

功能： 对村庄用地进行计算和统计。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-12所示对话框：

图6-12

对话框操作：

- 自动统计图中的村镇用地，并列表列出，没有的以0表示。同时用户可编辑指标。输入现状人口和规划人口，人均面积可动态调整。

- 单击“导出”按钮，则程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格编辑。

6.10【集镇用地计算表】

菜单位置：【地块】→【集镇用地计算表】

功能： 对集镇用地进行计算和统计。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-13所示对话框：

图6-13

对话框操作：

- 自动统计图中的集镇用地，并列表列出，没有的以0表示。同时用户可编辑指标。输入现状人口和规划人口，人均面积可动态调整。

- 单击“导出”按钮，则程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格编辑。

6.11【居住区用地平衡表】

菜单位置：【地块】→【居住区用地平衡表】

功能： 居住区用地平衡表的绘制。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-14所示对话框：

图6-14

对话框操作：

- 自动统计图中的居住区用地，并列表列出，没有的以0表示。同时用户可编辑指标。

- 单击“导出”按钮，程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格编辑。

6.12【城市建设用地平衡表】

菜单位置：【地块】→【城市建设用地平衡表】

功能：绘制城市建设用地平衡表

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-15所示对话框：

图6-15

对话框操作：

- 自动统计图中的城市用地，并列表列出，没有的以0表示。同时用户可编辑指标。输入规划期末人口可动态调整人均面积。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格编辑。单击“保存”按钮，可保存当前状态。

- 单击“导出”按钮，程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

6.13【总体规划用地汇总表】

菜单位置：【地块】→【总体规划用地汇总表】

功能：绘制城市总体规划用地汇总表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图6-16所示对话框：

图6-16

对话框操作：

- 自动统计图中的总体规划用地，并列表列出，没有的以0表示。同时用户可编辑指标。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格编辑。

- 单击“导出”按钮，程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

6.14【制作图则】

菜单位置：【地块】→【制作图则】

功能：绘制法定图则。

进入该菜单功能后，程序提示：

制作图则:

选择区域

指定左下角:

指定右上角:〖框选制作图则的范围。〗

选择指标计算区域:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，点选出计算范围，在范围内完整的地块自动

统计指标，不在范围内或只有一部分选中的地块不计算指标。〗

回车后，程序弹出如图6-17所示对话框：

图6-17

对话框操作：

- 输入“项目名称”，图副大小，选择图签和会签的形式（制作过程可参见2.2【绘制图框】，路径为：安装目录下→“应用图库”→“法定图则”下的“图签栏”和“图则栏”）。输入保存路径。

- 程序自动统计相应地块指标，同时用户可按“上移”、“下移”、“插入行”、“删除行”等对表格进行编辑。最后按“确定”按钮即可。

- 单击“确定”按钮，程序自动生成相应的图则。

第七章      建    筑

本章内容

7.1 【绘制建构筑_Ctrl+3】

7.2 【单体建筑调用】

7.3 【属性查询修改】

7.4 【建构筑一览表】

7.5 【建筑填充】

7.6 【绘制回车场】

7.7 【绘制停车场】

7.8 【沿线布置车】

7.1【绘制建构筑_Ctrl+3】

菜单位置：【建筑】→【绘制建构筑】

功能：绘制建、构筑物。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-1所示对话框：

图7-1

对话框操作：

- 在“建筑属性”中输入属性：建筑名称；建筑编号，默认为流水编号；分别输入建筑高度和建筑层数；户型的套数比；选择建筑分类和建筑性质；当建构筑绘制好后，占地面积和建筑面积将根据绘制范围和建筑层数自动统计；

- 勾选散水线，则程序将在绘制的墙线外圈自动绘制散水线；勾选装饰线，则程序将在绘制的墙线内圈自动绘制装饰线。

- 单击“标注”按钮，则程序要求在指定位置自动标注所输入的建筑层数。

- 单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制建构筑:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖绘下一条建筑线时，程序自动将该线与上一条建筑线正交，输入“O”则取消正交。单击“C”闭合，则程序自动将闭合线与起始线垂直，同时程序返回图7-1所示状态，显示占地面积和建筑面积，单击“确定”按钮，则退出该程序。〗

- 单击“选择”按钮，则程序提示：

绘制建构筑:

选择实体: 〖选择封闭实体作为建构筑，按“回车”则程序返回图7-1所示状态，显示占地面积和建筑面积，单击“确定”按钮，则退出该程序。〗

7.2【单体建筑调用】

菜单位置：【建筑】→【单体建筑调用】

功能： 调用单体图库中的图块。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-2所示对话框：

图7-2

对话框操作：

选择合适的单体建筑，双击或按“确定”按钮，则程序提示：

单体建筑调用:

指定插入点:〖确定一点作为图块的插入点。〗

指定插入比例[S]<1.0>:s〖移动鼠标，拉伸图块比例，或输入“S”回车。〗

插入比例<1.0>:〖输入比例值，动态调整图块大小。〗

指定插入角度[A]<0.0>:〖移动鼠标，调整插入角度或输入“A”回车，输入角度，则程序弹出如图7-3所示对话框。〗

图7-3

单体建筑调用-设置对话框操作：

- 输入建筑高度和建筑层数。

- 建筑需阵列排布则输入行数、列数以及行偏移距离和列偏移距离。

- 输入阵列排布的角度，或单击按钮，从插入点生成一条橡皮筋可让用户指定任意排列方向。

- 按“确定”按钮，程序自动按要求阵列排布单体建筑。

7.3【属性查询修改】

菜单位置：【建筑】→【绘制建构筑】

功能：输入、查询、修改建筑属性。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-4所示对话框：

图7-4

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，则程序提示，选择建构筑，同时将该建构筑的属性提取出来。

- 在“建筑属性”中输入、修改相应参数。

- 单击“修改”按钮，则程序自动修改该建构筑属性。

- 单击“取消”按钮，则退出该命令。

7.4【建构筑一览表】

菜单位置：【建筑】→【建构筑一览表】

功能：建筑面积、占地面积的统计和制表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-5所示对话框：

对话框操作：

- 选择表格形式和面积的精度。

- 单击“统计”按钮，程序自动统计建构筑物，在最下行显示合计的建构筑面积。

- 用户可输入、修改相应参数，可单击“上移”、“下移”来调整位置。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

图7-5

7.5【建筑填充】

菜单位置：【建筑】→【建筑填充】

功能：对建构筑物进行平面色块和阴影的填充。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-6所示对话框：

图7-6

对话框操作：

- 勾选“平面填充”或“阴影填充”选项，则程序填充该选项；不勾选，则不填充。

- 选择平面和阴影的填充颜色，阴影的填充方向和宽高比。

- 单击“填充”按钮，则程序提示：

建筑填充:

选择建筑:〖选择欲填充的建构筑物的建筑轮廓线，可以用窗口选择。〗

选择建筑:〖继续选择未填充的建构筑物的建筑轮廓线，“回车”则退出该功能。〗

7.6【绘制回车场】

菜单位置：【建筑】→【绘制回车场】

功能：自动绘制回车场。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-7所示对话框：

图7-7

对话框操作：

- 在“选择类型”中选择合适的回车场。

- 在“类型”中输入该回车场的相应尺寸。

- 单击“绘制”按钮，则程序提示：

绘制回车场:

指定回车点:〖拾取道路中心线，则回车场自动绘制。如L小于车道宽度，则程序提示“车道宽度大于L”，要求重新修改L的值。〗

7.7【绘制停车场】

菜单位置：【建筑】→【绘制停车场】

功能：自动绘制停车场。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-8所示对话框：

图7-8

对话框操作：

- 在“停车场类型”中选择设计的车型和停车方式。

- 在“停车场尺寸”中输入设计参数。

- 在“停车位样式”中选择相应的停车位样式。

- 单击“绘制“按钮，则程序提示：

绘制停车场:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/正交<O>/放弃<U>]:〖输入“C”闭合，确定停车场的范围。〗

指定主通道口:〖选择主通道口，程序自动绘制停车场。〗

7.8【沿线布置车】

菜单位置：【建筑】→【沿线布置车】

功能：沿线布置停车位。

进入该菜单功能后，程序弹出如图7-9所示对话框：

图7-9

图7-10

对话框操作：

- 点取车模后的按钮，从图7-10的平面车图库中选择一种或几种需布置的车模。

- 输入“车位长”、“车位宽”、“车位间隔”、“车位角度”、“偏离距离”、“叉口回退”等参数。

- “上移”、“下移”按钮为调整车模的先后顺序，“移去”按钮为删去所选车模，“清空”按钮为将所选车模都从备选框中删去。

- 单击“确定”按钮，程序按设计要求自动沿线布置停车位。

第八章      三    维

本章内容

8.1 【三维视角】

8.2 【设置高度】

8.3 【垂直复制】

8.4 【三维树】

8.5 【三维行人】

8.6 【三维路灯】

8.7 【三维汽车】

8.8 【三维园林亭】

8.9 【三维游乐设施】

8.1【三维视角】

菜单位置：【三维】→【三维视角】

功能：相当于Vpoint命令，同时预设了９个固定视角，便于观察。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-1所示对话框：

图8-1

8.2【设置高度】

菜单位置：【三维】→【设置高度】

功能： 设置实体的三维高度。

进入该菜单功能后，程序提示：

设置高度:

选择实体:

选择对象: 〖选择欲设置三维高度的实体。〗

指定高度<10.000>:〖输入三维高度的值。〗

8.3【垂直复制】

菜单位置：【三维】→【垂直复制】

功能： 在垂直方向上复制图元。此命令可在轴测状态及透视状态下使用。

进入该菜单功能后，程序提示：

垂直复制:

指定Z轴偏移距离<10.000>:〖输入垂直间距。〗

选择实体:〖选择需复制的图元。〗

8.4【三维树】

菜单位置：【三维】→【三维树】

功能：单点插入三维树木。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-2所示对话框：

图8-2

对话框操作：

- 选择所需的三维树种。

- 单击“插入”按钮，程序提示：

三维树:

指定插入点:〖确定一点作为图块的插入点。〗

指定插入比例[S]:〖动态调整插入比例。〗

指定插入角度[A]:〖调整图块的插入角度。〗

8.5【三维行人】

菜单位置：【三维】→【三维行人】

功能：单点插入三维行人。 具体操作请参见8.4【三维树】。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-3所示对话框：

图8-3

8.6【三维路灯】

菜单位置：【三维】→【三维路灯】

功能：单点插入三维路灯。 具体操作请参见8.4【三维树】。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-4所示对话框：

图8-4

8.7【三维汽车】

菜单位置：【三维】→【三维汽车】

功能：单点插入三维汽车。 具体操作请参见8.4【三维树】。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-5所示对话框：

图8-5

图8-6

8.8【三维园林亭】

菜单位置：【三维】→【三维园林亭】

功能：单点插入三维园林亭。 具体操作请参见8.4【三维树】。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-6所示对话框：

8.9【三维游乐设施】

菜单位置：【三维】→【三维游乐设施】

功能：单点插入三维游乐设施。 具体操作请参见8.4【三维树】。

进入该菜单功能后，程序弹出如图8-7所示对话框：

图8-7

第九章      竖    向

本章内容

9.1 【定义标高点】

9.2 【采集点标高】

9.3 【导入标高】

9.4 【定义等高线】

9.5 【离散等高线】

9.6 【任意点标高】

9.7 【室外标高标注】

9.8 【室外坡度标注】

9.1【定义标高点】

菜单位置：【竖向】→【定义标高点】

功能：定义设计标高的离散点。

进入该菜单功能后，程序提示：

定义设计标高点:

指定设计离散点位置[设置<S>/回退<U>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图9-1所示对话框，确定是否标注设计标高以及标注的角度和字高。〗

图9-1

指定离散点位置[设置<S>/回退<U>]:〖确定离散点的位置。〗

指定标高值<0>:〖输入该离散点的设计标高值。〗

9.2【采集点标高】

菜单位置：【竖向】→【采集点标高】

功能： 将图中无标高信息的TEXT的标高数字文字自动转化为有标高信息的离散点。

进入该菜单功能后，程序提示：

采集离散点标高:

选择数字文字[选某层<1>/框选<2>/当前图<3>]<1>:〖输入“1”回车，程序提示：〗

选择数字文字:

选择对象:〖选择某层中标高数字的某一个实体。〗

数字文字是否存在标识点[Y/N]<Y>？〖输入“Y”，则程序弹出如图9-2所示对话框，所选数字均按顺序列出，输入“N”，则程序提示：〗

标识点相对数字左下角点[+表示向右向上,-向左向下]<0.0,0.0>:〖如图9-3所示，先输水平距离，后输竖直距离。〗

图9-2

图9-3

采集离散点标高:

选择数字文字[选某层<1>/框选<2>/当前图<3>]<1>:〖输入“2”回车，程序提示：〗

选择数字文字:

选择对象:〖框选欲采集的标高数字文字。〗

数字文字是否存在标识点[Y/N]<Y>？〖输入“Y”，则程序弹出如图9-2所示对话框，所选数字均按顺序列出，输入“N”，则程序提示：〗

标识点相对数字左下角点[+表示向右向上,-向左向下]<0.0,0.0>:〖如图9-3所示，先输水平距离，后输竖直距离。〗

采集离散点标高:

选择数字文字[选某层<1>/框选<2>/当前图<3>]<1>:〖输入“3”回车，程序提示：〗

数字文字是否存在标识点[Y/N]<Y>？〖输入“Y”，则程序弹出如图9-2所示对话框，所选数字均按顺序列出，输入“N”，则程序提示：〗

标识点相对数字左下角点[+表示向右向上,-向左向下]<0.0,0.0>:〖如图9-3所示，先输水平距离，后输竖直距离。〗

图9-2对话框操作：

- 单击“最小值”、“最大值”按钮，程序自动找到所列数字文字中标高最大值或最小值。

- 在列表中选择相应的标高，单击“定位”按钮，程序自动在图中找到该标高点。

- 通过定位查找相应的标高点，如果不符合要求，则可按“移项”按钮去除列表中的标高点。

- 单击“确定”按钮，程序自动将标高数字文字转化为有标高信息的地形离散点。

9.3【导入标高】

菜单位置：【竖向】→【导入标高】

功能： 将设计标高通过文本文件导入到设计图中。

进入该菜单功能后，程序弹出如图9-4所示对话框：

对话框操作：

- 单击“数据格式”按钮，选择相应的文本格式，点击按钮选择含有设计标高信息的文本文件，导入到对话框中。

- 检查和调整相应坐标和标高值。

- 单击“文本设置”按钮，弹出如图9-1所示对话框，调整相应参数。

- 单击“导入”按钮，程序自动将设计标高值导入到图中。

图9-4

9.4【定义等高线】

菜单位置：【竖向】→【定义等高线】

功能： 将无标高信息的等高线转换为有标高信息的等高线。

进入该菜单功能后，程序提示：

采集等高线标高:

选择[截取等高线<1>/逐条等高线<2>/退出<0>]<1>:〖输入“1”，程序提示：〗

截取线起点:

终点(与等高线垂直方向):〖截取一组等高线，作为转换的目标。〗

共选到22条等高线

首条等高线标高<0>:〖输入截取线上第一根等高线的标高值。〗

等高线高差(正值为递增、负值为递减)<-2>:〖输入等高线之间的距离，输入正值等高线标高值将递增，输入负值等高线标高值将递减。〗

第1等高线标高[忽略<I>完成<D>]<99>:

第2等高线标高[忽略<I>完成<D>]<98>:

…………………….〖根据首条等高线和高差，程序要求逐条确认每一根被截取到的等高线标高值，输入“I”则忽略不转换该条等高线，输入“D”则程序自动将截取到的等高线按首条等高线和高差，一次性完成转换。〗

采集等高线标高:

选择[截取等高线<1>/逐条等高线<2>/退出<0>]<1>:〖输入“2”，程序提示：〗

选择等高线:

该等高线标高值<0>:〖输入被选择的等高线的标高值。〗

选择等高线:〖选择下一条欲转换的等高线。〗

9.5【离散等高线】

菜单位置：【竖向】→【离散等高线】

功能：将用户输入的等高线转成具有标高信息的离散点，程序才能正确计算标高值。

进入该菜单功能后，程序提示：

离散地形等高线:

离散点布置间距(图面距离)<10>:〖由程序沿等高线按输入间距布置标高与等高线相同的离散点。用户可根据精确度调整离散点的间距。〗

注意：如图中有等高线，若不执行此功能，程序将不能正确采集标高值。

9.6【任意点标高】

菜单位置：【竖向】→【任意点标高】

功能：指定任意一点位置，程序通过计算显示该点的标高值。

进入该菜单功能后，程序提示：

计算任意点标高:

指定计算点:

坐标为[438798, 847087]点的标高为[91.7384]〖指定任意一点，程序自动计算该点的坐标和标高值。〗

9.7【室外标高标注】

菜单位置：【竖向】→【室外标高标注】

功能：对室外标高进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

标高标注:

指定标注点[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图9-5所示对话框，调整各项参数，按“确定”按钮。程序提示确定一点作为标高标注点，程序自动提取该点高程并标注该点。〗

图9-5

9.8【室外坡度标注】

菜单位置：【竖向】→【室外坡度标注】

功能：对室外坡度进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

坡度标注:

指定标注位置[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图9-6所示对话框，调整各项参数，按“确定”按钮。〗

指定坡度方向:〖确定两点，程序自动提取高程和间距，并标注坡度。〗

图9-6

第十章      标    注

本章内容

10.1 【曲线文字】

10.2 【坐标标注】

10.3 【标高标注】

10.4 【标高编辑】

10.5 【坡度标注】

10.6 【编号标注】

10.7 【层数标注】

10.8 【切换层数】

10.9 【+0.00标注】

10.10【截取标注】

10.11【竖向标注】

10.12【道路宽度标注】

10.13【树木标注】

10.1【曲线文字】

菜单位置：【标注】→【曲线文字】

功能：在曲线上标注文字或数字并可动态调整。

进入该菜单功能后，程序提示：

选择对象:〖选择要标注的曲线，程序弹出如图10-1所示对话框：〗

图10-1

对话框操作：

- 输入文字的内容、字高、间隔、风格等参数。

- 勾选文字显示状态，确定显示位置等内容，文字可随参数动态调整。

10.2【坐标标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】

功能：测量坐标和施工坐标的标注。

10.2.1【参数设置】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【参数设置】

功能：对标注的各参数进行设置。

进入该菜单功能后，程序弹出如图10-2所示对话框：

图10-2

对话框操作：

- 输入标注文字的高度；选择标注的颜色；输入任意分隔号的形式（如：X=，X—等）；选择标注的线宽；确定小数的位数；

- 选择坐标系，默认为测量坐标系，用户也可选择象限坐标（X，Y方向正好和测量坐标系相反）和无XY形式。

- 单击“应用”按钮，程序会根据新的设置自动调整已标注的形式。

10.2.2【XY标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【XY标注】

功能：在测量坐标系或施工坐标系中均可标注测量坐标XY，程序自动统计该点的XY值。

进入该菜单功能后，程序提示：

XY标注:

标注座标点[参照点<P>/参照线<L>]:〖拾取标注点〗

文字起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖从标注点拉出一条橡皮绳，用户可拖动它确定标注位置。〗

文字方向点:〖要求用户选择水平或垂直的的方向标注XY值。〗

10.2.3【AB标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【AB标注】

功能：在测量坐标系或施工坐标系中均可标注施工坐标AB，程序自动统计该点的AB值。

进入该菜单功能后，程序提示：

AB标注:

标注座标点[参照点<P>/参照线<L>]:〖拾取标注点〗

文字起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖从标注点拉出一条橡皮绳，用户可拖动它确定标注位置。〗

文字方向点: 〖要求用户选择水平或垂直的的方向标注AB值。〗

10.2.4【旁注XY值】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【旁注XY值】

功能：旁注X值或Y值。

进入该菜单功能后，程序提示：

旁注XY值:

标注座标点[参照点<P>/参照线<L>]:〖拾取标注点〗

文字起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖从标注点拉出一条橡皮绳，用户可拖动它确定标注位置。〗

文字方向点: 〖要求用户选择水平或垂直的的方向标注Y值或X值。〗

10.2.5【旁注AB值】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【旁注AB值】

功能：旁注A值或B值。

进入该菜单功能后，程序提示：

旁注AB值:

标注座标点[参照点<P>/参照线<L>]:〖拾取标注点〗

文字起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖从标注点拉出一条橡皮绳，用户可拖动它确定标注位置。〗

文字方向点: 〖要求用户选择水平或垂直的的方向标注B值或A值。〗

10.2.6【合并标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【合并标注】

功能：测量坐标XY和施工坐标AB的合并标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

加注坐标:

选择坐标标注:

选择对象:〖选择以标注的XY坐标或AB坐标，程序自动将该点的AB坐标或XY坐标加注〗

10.2.7【分开标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【分开标注】

功能：合并标注的逆操作。

进入该菜单功能后，程序提示：

分开坐标:

选择坐标标注:

选择对象:〖将合在一起标注的XY坐标和AB坐标分开标注〗

10.2.8【坐标编辑】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【坐标编辑】

功能：对已标注的坐标进行编辑。

进入该菜单功能后，程序提示：

坐标编辑:

选择坐标标注:〖选择已标注的坐标，则程序弹出如图10-3所示对话框：程序自动将该点的XY值或AB值统计在对话框中，用户可对该值进行编辑修改，单击“确定”按钮，屏幕上的值将自动调整。〗

图10-3

10.2.9【坐标置换】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【坐标置换】

功能：对已标注的坐标根据新的坐标系调整坐标值的位置。

进入该菜单功能后，程序提示：

坐标置换:

选择坐标标注:〖参数设置中选择了新的坐标系，对已标注的坐标进行调整。〗

选择对象:〖选择已标注的坐标，程序自动调整坐标值的位置。〗

10.2.10【切换标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【切换标注】

功能：对已标注的XY值或AB值自动切换成AB值或XY值。

进入该菜单功能后，程序提示：

选择坐标标注:

选择对象: 〖选择已标注的XY值或AB值自动切换成AB值或XY值。〗

10.2.11【移动标注】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【移动标注】

功能：移动已标注的坐标位置，坐标值自动更新。

进入该菜单功能后，程序提示：

移动标注:

选择坐标标注:〖选择已标注的坐标〗

指定插入点:〖确定坐标的新位置，坐标值自动更新为该位置的坐标值。〗

10.2.12【调整标角】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【调整标角】

功能：调整标注的角度。

进入该菜单功能后，程序提示：

坐标标注角度调整:

选择坐标标注:

选择对象: 〖选择要调整角度的坐标。〗

输入UCS的X轴的方向[选择参照线<S>]:〖从标注点拉出一条橡皮绳，用户可拖动它确定新的标注角度，或输入“S”回车后通过选择参照线确定新的角度。〗

10.2.13【显示隔号】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【显示隔号】

功能：显示确定的分隔号形式（如：X=，X—等）。

进入该菜单功能后，程序提示：

显示隔号:

选择对象: 〖选择没有分隔符号的坐标，程序自动将确定的分隔号加载。〗

10.2.14【隐藏隔号】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【隐藏隔号】

功能：隐藏已标注的分隔号形式，是显示隔号的逆操作。

进入该菜单功能后，程序提示：

隐藏隔号:

选择对象: 〖选择已标有分隔符号的坐标，程序自动将确定的分隔号除去。〗

图10-4

10.2.15【坐标表】

菜单位置：【标注】→【坐标标注】→【坐标表】

功能：汇总并排列坐标，并以表格的形式输出。

进入该菜单功能后，程序提示：

坐标标注表:

选择坐标标注:

选择对象:〖框选图中的坐标，程序弹出如图10-4所示对话框，自动将坐标汇总，用户可定位查找、删除、排序、移动、调整字体和字高等操作，单击“绘表”按钮，程序自动绘制表格。〗

10.3【标高标注】

菜单位置：【标注】→【标高标注】

功能：标高的设置和标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

标高标注:

指定标注点[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图10-5所示对话框：〗

指定标注点[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖确定一点作为标高标注点，程序自动提取该点标高或输入该点的标高值，“回车”程序自动将该点的标高标注。〗

图10-5

对话框操作：

- 输入标注字符的高度，三角的尺寸；确定标注的方向，标注的颜色，标注的角度，标注的线宽等参数。

- 勾选“实心”选项则标注的三角为实心，否则为空心；勾选“引出线”选项，则标注时有线引出，否则没有。

- 按“确定”按钮，程序将在下次标注时按新的参数设置标注；按“应用”按钮，程序将图中已标注的标高按设置的参数调整。

10.4【标高编辑】

菜单位置：【标注】→【标高编辑】

功能：对已标注的标高进行编辑。

进入该菜单功能后，程序提示：

标高编辑:

选择坐标标注:〖选择需编辑的标高，程序弹出如图10-6所示对话框，程序自动将该点的标高值统计在对话框中，用户可对该值进行编辑修改，单击“确定”按钮，屏幕上的值将自动调整。〗

图10-6

10.5【坡度标注】

菜单位置：【标注】→【坡度标注】

功能：坡度的设置和标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

坡度标注:

指定标注位置[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图10-7所示对话框：〗

指定坡度方向: 〖确定坡度标注点的位置，确定坡度的方向，程序自动计算两点间的坡度或输入坡度的值，“回车”程序自动将该坡度标注。〗

图10-7

对话框操作：

- 输入坡度标注的字体、字体高度；选择标注的颜色，标注的线宽；确定标注在文本上还是文本下以及标注的类型等参数。

10.6【编号标注】

菜单位置：【标注】→【编号标注】

功能：编号的设置和标注。

进入该菜单功能后，程序弹出如图10-8所示对话框：

图10-8

对话框操作：

- 选择标注的样式、字体、输入编号标注字符的高度，确定标注的颜色和起始的编号。

- 按“标注”按钮，程序提示：

编号标注:

指定标注点:〖确定标注点，按所选样式连续标注，编号按默认值改变。〗

10.7【层数标注】

菜单位置：【标注】→【层数标注】

功能：层数的设置和标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

命令:

建筑层数标注:

指定建筑层数: 〖输入建筑的层数，7层以下以点表示，7层以上以数字表示。〗

指定标注位置[设置...<S>/参照点<P>/参照线<L>]:〖输入“S”回车，程序弹出如图10-9所示对话框，确定层数标注的位置。〗

图10-9

对话框操作：

- 输入层数标注圆点的半径，圆点之间的间距，标注文字的高度、字体；选择标注的颜色。

10.8【切换层数】

菜单位置：【标注】→【切换层数】

功能：层数标注点与数字的相互切换。

进入该菜单功能后，程序提示：

建筑层数标注切换:

选择对象:〖选择对象，按“回车”，程序自动将点标注切换成数字，数字切换成点标注。〗

10.9【+0.00标注】

菜单位置：【标注】→【+0.00标注】

功能：+0.00的标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

±0.00标注:

指定标注位置:〖确定±0.00的标注点。〗

标注值[±0.00=]:〖直接回车就标注±0.00，若输入标注值，则标注±0.00=标注值。〗

10.10【截取标注】

菜单位置：【标注】→【截取标注】

功能：以截取断面的形式标注尺寸。

进入该菜单功能后，程序提示：

截取标注:

设定尺寸单位(1.米制 2.毫米制)<1>:〖选择按米制标注还是毫米制标注。〗

选择点[放弃<U>]:〖选择截取点的起点。〗

选择另一点:〖截取一个断面，程序将该断面上的尺寸自动标注。〗

图10-10

10.11【竖向标注】

菜单位置：【标注】→【截取标注】

功能：以截取断面的形式标注尺寸。

进入该菜单功能后，程序提示：

竖向标注:

标注点:〖选择标注点〗

文本点:〖选择标注点，“回车”后程序弹出如图10-10所示对话框：〗

对话框操作：

- 选择标注方式，程序自动提取标注点的坐标，同时用户可在编辑框中编辑。按“确定”按钮即可。

10.12【道路宽度标注】

菜单位置：【标注】→【道路宽度标注】

功能：道路宽度的标注。

10.12.1【标注一】

菜单位置：【标注】→【道路宽度标注】→【标注一】

功能：选择道路中心线标注道路的宽度。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路宽度标注:

选择道路中线[放弃<U>]:〖选择欲标注道路的中心线，程序自动获取该道路的宽度信息，并进行标注。该命令主要针对用本软件绘制的道路，有道路信息的情况。〗

选择道路中线[放弃<U>]:〖若继续标注则拾取道路中心线，否则回车退出。〗

10.12.2【标注二】

菜单位置：【标注】→【道路宽度标注】→【标注二】

功能：垂直道路拉出一条线，程序自动标注道路的宽度。

进入该菜单功能后，程序提示：

道路宽度标注:

选择点[放弃<U>]:

选择另一点:〖尽量垂直道路拉出一条直线，程序自动截取道路信息，并进行标注。该命令主要针对不是用本软件绘制的道路，或没有道路信息的情况。〗

选择点[放弃<U>]:〖若继续标注，则尽量垂直道路拉出另一条直线，否则回车退出。〗

10.13【树木标注】

菜单位置：【标注】→【树木标注】

功能：对树名进行标注。

10.13.1【设置】

菜单位置：【标注】→【树木标注】→【设置】

功能：对树木标注的各参数进行标注。

进入该菜单功能后，程序弹出如图10-11所示对话框：

图10-11

对话框操作：

- 确定字体、标注颜色、字高、标注线宽等参数。

10.13.2【单棵树木】

菜单位置：【标注】→【树木标注】→【单棵树木】

功能：对单棵树木进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

单棵树木标注:

选择树木[放弃<U>]:〖选择欲标注的单体树。〗

指定标注点:〖确定标注点。〗

指定树名<凤梨>:〖确定标注的树名，默认为树木插入时输入的树名。〗

10.13.3【多棵树木】

菜单位置：【标注】→【树木标注】→【多棵树木】

功能：对多棵树木进行标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

多棵树木标注:

选择树木:

选择对象:〖选择欲标注的树木，可以点选也可以框选，程序自动将每一棵树标注树名。〗

第十一章     工    具

本章内容

11.1 【工具箱一】

11.2 【工具箱二】

11.3 【工具箱三】

11.4 【层处理器】

11.5 【制表器】

11.6 【风玫瑰生成器】

11.7 【设置高度】

11.8 【三维视角】

11.9 【保存视窗Ctrl+1】

11.10【管理视窗Ctrl+2】

11.11【组开关Ctrl+A】

11.1【工具箱一】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】

功能：各种绘图中的实用功能。

11.1.1【曲线拟合】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【曲线拟合】

功能：将折线转化为光滑曲线。

进入该菜单功能后，程序提示：

曲线拟合:

选择多段线:

选择对象:〖选择以折线绘制的多段线，程序自动将折线转为曲线。〗

11.1.2【线宽调整】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【线宽调整】

功能：可直接修改Line、polyline、arc、circle等实体的线宽。

进入该菜单功能后，程序提示：

线宽调整:

选择实体:

选择对象: 〖选择欲调整线宽的实体。〗

指定线宽<0.700>:〖默认值为当前的线宽，输入欲调整的线宽。〗

11.1.3【字高调整】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【字高调整】

功能：可同时修改多个字符的高度。

进入该菜单功能后，程序提示：

字高调整:

指定字高<5.000>:〖默认值为系统默认的字高，输入调整后的字高。〗

选择实体:

选择对象:〖选择欲调整的字符。〗

11.1.4【半径修改】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【半径修改】

功能：自动修改圆或圆弧的半径。

进入该菜单功能后，程序提示：

半径修改:

选择圆或圆孤:

选择对象:〖选择欲修改半径的圆或圆弧。〗

指定半径<10.000>:〖默认值为当前的半径，输入修改后的半径。〗

11.1.5【垂直复制】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【垂直复制】

功能：在垂直方向上复制图元。

进入该菜单功能后，程序提示：

垂直复制:

指定Z轴偏移距离<10.000>:〖输入垂直复制的间距。〗

选择实体:

选择对象:〖选择欲垂直复制的实体。〗

11.1.6【改块颜色】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【改块颜色】

功能：对块进行颜色修改。

进入该菜单功能后，程序提示：

改块颜色:

选择块:

选择对象:〖选择欲修改颜色的块，“回车”后程序弹出如图11-1所示对话框，选择相应的颜色，按“确定”按钮即可。〗

图11-1

11.1.7【沿线布置】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【沿线布置】

功能：所选实体沿着任意线型按个数或距离布置。

进入该菜单功能后，程序提示：

沿线布置:

在图中框选布置沿线实体

请选择: 〖选择欲沿线布置的任意实体〗

选择对象:

拾取基点<0,0,0>: 〖拾取欲沿线布置的实体的插入点〗

选择线: 〖选择布置的基线，可以为任意线型〗

指定沿线布置类型(1.个数 2.距离)<1>: 〖输入“1”为按指定个数，沿线布置。〗

指定个数<10>: 〖输入沿线布置的实体个数。〗

指定沿线布置类型(1.个数 2.距离)<1>:2〖输入“2”为按指定实体间的间距沿线布置。〗

指定等分距离<10.000>:〖输入实体间距。〗

11.1.8【块替换】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【块替换】

功能：用各种块替换已布置的块。

进入该菜单功能后，程序提示：

块替换:

在图中框选替换实体

请选择: 〖选择欲替换的任意实体。〗

选择对象:

拾取基点<0,0,0>:〖拾取欲替换的实体的插入点〗

选择被替换块:

选择对象: 〖选择欲被替换的块，可以框选。〗

11.1.9【块缩放】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【块缩放】

功能：用各种已布置的块进行放大或缩小。

进入该菜单功能后，程序提示：

块缩放:

选择块:

选择对象: 〖选择欲缩放的块，可以框选。〗

指定缩放比例<1.000>:〖输入缩放的比例。〗

11.1.10【块统计】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【块统计】

功能：自动统计图中所有的块及个数。

进入该菜单功能后，程序提示：

统计图块:

选择块:

选择对象: 〖可用框选的方式选择图中欲统计的块〗

11.1.11【制作无名块】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【制作无名块】

功能：将所选图元，生成一个无名块。

进入该菜单功能后，程序提示：

制作无名块:

选择对象:〖选择欲生成一个实体的图元。〗

11.1.12【特殊填充色块】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【特殊填充色块】

功能：对不封闭区域进行色块填充。

进入该菜单功能后，程序提示：

未闭合区域填充色块:〖先在调色板中选择欲填充的颜色。〗

区域内任取一点[放弃<U>]:〖在未闭合区域内点取一点。〗

概选填充区域:

指定左下角[构选<D>]:〖框选欲填充的区域，如区域面积比较复杂，用户可输入“D”勾选出填充区域。〗

指定右上角:

选择内轮廓: 〖选择不填充的内轮廓。〗

选择对象:

是否进行填充[Y/N]/<Y>:〖输入“Y”，则程序自动闭合填充区域，按所选颜色填充；输入“N”则退出填充。〗

11.1.13【填充面积计算】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【填充面积计算】

功能：对填充实体进行面积统计。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充面积计算:

选择填充实体:

选择对象: 〖选择欲计算面积的填充图案或色块。〗

选择到<1>个填充实体.

填充面积为<1691.085>.〖统计填充实体的面积，单位为平方米。〗

11.1.14【填充边界生成】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【填充边界生成】

功能：自动生成填充实体的边界。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充边界生成:

选择填充实体:

选择对象:〖选择欲生成边界的填充实体。〗

11.1.15【填充图案位移】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【填充图案位移】

功能：动态调整填充图案的位置。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充图案位移:

选择填充实体:

选择对象: 〖选择欲调整位置的图案。〗

指定移动点:〖选择某点作为移动点，调整图案的布置位置。〗

指定布置点:〖移动指定的移动点到合适的布置点，作为图案铺砌的起点。〗

11.1.16【填充图案挖空】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【填充图案挖空】

功能：在填充图案中挖空部分实体。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充图案挖空:

选择挖空体[绘制<D>/放弃<U>]:〖选择欲挖空的辅助线或实体，程序自动将辅助线内的填充团案挖去或将所选实体下方的图案挖去，如果用户输入“D”可先绘制辅助线。〗

11.1.17【填充图案恢复】

菜单位置：【工具】→【工具箱一】→【填充图案恢复】

功能：恢复填充图案中挖空部分实体。

进入该菜单功能后，程序提示：

填充图案恢复:

选择恢复区域:〖选择挖空实体的边界，程序自动恢复挖空部分。〗

11.2【工具箱二】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】

功能：各种绘图中的实用功能。

11.2.1【测量长度】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【测量长度】

功能：测量线段或实体间的距离。

进入该菜单功能后，程序提示：

测量长度:

指定起点[选线<S>]: 〖点取或输入坐标确定测量的起点。〗

指定终点: 〖点取或输入坐标确定测量的终点。〗

测量长度:

指定起点[选线<S>]:〖输入“S”，则选择欲测量长度的线段。〗

11.2.2【测量面积】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【测量面积】

功能：面积统计，同时将面积与周长自动标注。

进入该菜单功能后，程序提示：

测量面积:

选线[点取区域<P>/绘区域<D>]:P〖输入“P”，则自动统计一个闭合区域。〗

区域内任取一点:〖在欲统计面积的闭合区域内点取一点，则面积自动统计出来。〗

选线[点取区域<P>/绘区域<D>]:D〖输入“D”，绘制一个欲统计面积的闭合区域，则程序自动将面积统计出来。〗

11.2.3【倒圆切角】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【倒圆切角】

功能：对LINE、PLINE倒圆切角。

进入该菜单功能后，程序提示：

倒圆切角: 〖选择倒角类型。〗

倒圆切角(1.倒角 2.圆角)<1>:〖输入“1”为倒切角。〗

选择第一条线段[距离<D>]:〖输入“D”，则分别输入倒角距离。〗

指定第一个倒角距离<10.000>:

指定第二个倒角距离<10.000>:

选择第一条线段[距离<D>]:〖分别选择欲倒角的两条线段。〗

选择第二条线段:

倒圆切角(1.倒角 2.圆角)<1>:2〖输入“2”为倒圆角。〗

选择第一条线段[半径<R>]:R〖输入“R”，则指定圆角半径。〗

指定修剪半径<10.000>:

选择第一条线段[半径<R>]:〖分别选择欲倒圆角的两条线段。〗

选择第二条线段:

11.2.4【圆切转换】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【圆切转换】

功能：本命令自动将圆角转换为切角，切角转换为圆角。

进入该菜单功能后，程序提示：

圆切转换:

选择圆切角转换段:〖选择圆切角，如圆角自动转换为切角或切角自动转换为圆角。〗

选择圆切角转换段:〖继续选择圆切角，“回车”则退出该程序功能。〗

11.2.5【线段聚合】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【线段聚合】

功能：将连在一起的各种线型组成的线段，聚合成一条线段（样条曲线除外）。

进入该菜单功能后，程序提示：

线段聚合:

选择实体:

选择对象:〖采取点选或框选的方式，选择欲聚合成一条线段的连在一起的各线型组成的线段。〗

11.2.6【直线双偏移】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【直线双偏移】

功能： 以所选直线为基线，向两边偏移。

进入该菜单功能后，程序提示：

直线双偏移:

选择一条直线:

指定偏移距离<10.000>:〖以所选的直线为基线，向两边偏移指定距离，同时所选直线自动删除。〗

11.2.7【直线组偏移】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【直线组偏移】

功能： 以所选的一组直线为基线，向指定方向偏移。

进入该菜单功能后，程序提示：

直线组偏移:

选择直线:

选择对象: 〖选择要偏移的一组直线。〗

指定偏移组数<1>:

指定偏移距离<10.000>:

指定点以确定偏移所在一侧:〖点取一侧，程序自动将该组直线向指定一侧偏移。〗

11.2.8【多义线挖空】

菜单位置：【工具】→【工具箱二】→【多义线挖空】

功能：将实心的多义线挖空，仅留下边框线。

11.3【工具箱三】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】

功能：各种绘图中的实用功能。

11.3.1【部分保存】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【部分保存】

功能： 截取图纸的一部分，自动生成另一张图。

进入该菜单功能后，程序弹出如图10-2所示的对话框：

图10-2

对话框操作：

- 在文件名编辑框中输入文件的名称和路径，或点击后面的按钮，输入名称和路径。

- 单击“选择范围”按钮，程序提示：

指定左下角:

指定右上角:〖确定截取的一部分范围。〗

11.3.2【绘制线】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【绘制线】

功能： 该命令集绘制线、多段线、圆弧于一体的命令。

进入该菜单功能后，程序提示：

绘制线:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:〖输入第一点〗

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

〖具体的选项含义见下述：〗

A圆弧：圆弧的绘制，参见AutoCAD的圆弧绘制。

C闭合：最后点和起点，首位闭合。

D长度：指定下一点的长度。

U放弃：放弃上一次操作。

P参照点：通过输入相对于某一点的相对位置确定当前点坐标。程序提示：

指定参照点:〖确定一点作为参照点。〗

指定实际点:〖当前光标位置与上述参照点的相对关系显示在状态行中，用户可读取状态行以找到合适的点，也可用键盘直接输入一点。输入方式：@X，Y，其中X，Y为相对坐标点。〗

L参照线：某两条线的平行线的交点为当前点。程序提示：

指定第一条平行参照线:〖选择第一条平行线。〗

离线距离<0.0>:〖此时光标以被锁定在与该线垂直的方向上，系统自动计算出当前点与所选线的距离，用户此时可输入偏移量。〗

指定第二条参照线[平行参照<Enter>]:〖此时若用户选取第二条参照线，键入偏移量，由两条平行线的交线，可确定当前点位置。若用户键入“回车”，则此时光标锁定在第一条参照线的平行线上，用户可根据需要在此平行线上确定下一点的位置。〗

离线距离<0.0>:

注意：该命令在软件的使用中会结合着其它命令经常使用。

11.3.3【置前显示】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【置前显示】

功能： 将所选的实体所在的层放置在上层显示。

进入该菜单功能后，程序提示：

置前显示:

选择实体:

选择对象: 〖选择欲放置在上层显示的实体。〗

11.3.4【置后显示】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【置后显示】

功能： 将所选的实体所在的层放置在下层显示。

进入该菜单功能后，程序提示：

置前显示:

选择实体:

选择对象: 〖选择欲放置在下层显示的实体。〗

11.3.5【调整显示次序】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【调整显示次序】

功能： 通过对话框调整层的显示顺序。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-3所示对话框：

图11-3

对话框操作：

- 在“当前图中所有层”中显示当前图中包括的所有层的层名，选择欲调整显示顺序的层，单击“>”按钮，则被选择的层名自动移到右边“需调整显示次序层”中；或单击“>>”按钮，将当前图中的所有层名自动移到右边“需调整显示次序层”中。

- 欲减少需调整的层，则在“需调整显示次序层”中选择相应的层名，单击“<”按钮，将所选择的层名移回到“当前图中所有层”中；或单击“<<”按钮，将所有被选择的层名移回到“当前图中所有层”中。

- 在“需调整显示次序层”中，选择相应的层名，通过“上移”或“下移”两个按钮，来调整图层的显示顺序。

- 单击“确定”按钮，显示顺序就按要求自动调整；单击“取消”按钮，程序自动退出。

11.3.6【提取实体参数】

菜单位置：【工具】→【工具箱三】→【提取实体参数】

功能： 自动提取实体的属性。

点取该菜单功能后，鼠标放到任一实体上，则程序动态显示该实体的实体名，层名，颜色，线型，线宽。

11.4【层处理器】

菜单位置：【工具】→【层处理器】

功能：对所设置的层进行各种操作。

11.4.1【显示全部层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【显示全部层】

功能： 显示全部图层上的实体。

11.4.2【显示指定层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【显示指定层】

功能： 只显示指定层上的实体。输入层名或者直接指定某个层上的样本实体，系统将显示指定层上的所有实体，同时关闭其他层。

进入该菜单功能后，程序提示：

显示指定层:

选择实体:

选择对象: 〖输入层名，或者选择某个层上的样本实体。〗

11.4.3【关闭指定层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【关闭指定层】

功能：输入层名或者直接指定某个层上的样本实体，系统将关闭指定的图层。

进入该菜单功能后，程序提示：

关闭指定层:

选择实体:

选择对象: 〖输入层名，或者选择某个层上的样本实体。〗

11.4.4【设定当前层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【设定当前层】

功能：指定当前图层。

进入该菜单功能后，程序提示：

设定当前层:

选择实体:

选择对象: 〖输入层名，或者选择某个层上的样本实体。〗

图11-4

11.4.5【合并相关层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【合并相关层】

功能：将不同层的实体合并到一个层上。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-4所示对话框：

对话框操作：

- 在“指定源层名”中选择欲合并的层名。在层名前的框中勾选。

- 在“指定目标层名”中输入目标层名，也可以是源层名中的一个。

- 单击“合并”按钮，在“指定源层名”中被勾选的欲合并的层名被删除，同时产生一个指定目标层名。

11.4.6【分解相关层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【分解相关层】

功能：将不同层的实体合并到一个层上。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-5所示对话框：

图11-5

对话框操作：

- 在“指定源层名”中列出图中所有层，勾选欲分解的层名，单击“增加”按钮，程序自动关闭其它层，用户选择欲分解的实体，则该实体将添加到“选择的实体”中，用户双击列表实体名，可显示该分解的实体。

- 如欲减少分解的实体，用户可选择实体，单击“移去”按钮。

- 在“指定目标层名”中输入目标层名，单击“确定”按钮，程序自动将选择的实体从源层中剥离，并产生一个新层。

11.4.7【删除指定层】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【删除指定层】

功能：删除指定的层名及该层上的所有实体。

进入该菜单功能后，程序提示：

删除指定层:

选择实体:

选择对象: 〖输入层名，或者选择欲删除层上的样本实体。〗

是否真的删除该层(Y/N)<Y>:〖输入“Ｙ”，则将删除该层名及层上的所有实体；输入“Ｎ”，则取消该命令。〗

图11-6

11.4.8【层显示记忆】

菜单位置：【工具】→【层处理器】→【层显示记忆】

功能：将目前层显示的状态记忆下来。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-6所示对话框：

图11-7

对话框操作：

- 在“记录名称”中输入欲记录的名称，单击“记忆”按钮，则当前层的显示状态将记录在所输入的名称中。

- 选择某记录名，单击“编辑”按钮，则程序弹出如图11-7所示对话框，重新选择欲显示或关闭的层，确定记忆状态。

- 单击“显示”按钮，则无论图层操作到什么状态，程序都将已记忆的状态显示。

- 单击“删除”按钮，则程序将所选择的记忆状态删除。

11.5【制表器】

菜单位置：【工具】→【制表器】

功能：按要求设置表格，并输入相应文字，插入到屏幕中。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-8所示对话框：

对话框操作：

- 在标题编辑框中输入表格的标题。

- 单击“设置”中的“属性”菜单，弹出如图11-10所示对话框，设置相应参数和选择相应属性。

- 单击“插入”中的“表格”菜单，弹出如图11-9所示对话框，输入所绘表格相应的行数和列数。

- “插入”菜单中的其他选项为插入若干个行和列。

- “删除”菜单为删除表格，或删除相应的行或列。

- 在表格中输入相应文字，字体可在“属性”中设置。

- 单击“绘制”按钮，可将所制表格插入到屏幕上。

图11-8

图11-9

图11-10

图11-11

11.6【风玫瑰生成器】

菜单位置：【工具】→【风玫瑰生成器】

功能： 绘制风玫瑰图，依次输入１６个方向上的全年风频值与夏季风频值（使用相对风值），输入地名，则程序自动生成风玫瑰并插入到图中。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-11所示对话框：

对话框操作：

- 输入地名。

- 由正北开始逆时针输入１６个方向上的全年风频值与夏季风频值（使用相对风值）。

- 单击“生成”按钮，则程序自动生成风玫瑰，并以块的形式插入到图中。

11.7【设置高度】

菜单位置：【工具】→【设置高度】

功能： 设置实体的三维高度。

进入该菜单功能后，程序提示：

设置高度:

选择实体:

选择对象: 〖选择欲设置三维高度的实体。〗

指定高度<10.000>:〖输入三维高度的值。〗

11.8【三维视角】

菜单位置：【工具】→【三维视角】

功能： 相当于Vpoint命令，同时预设了９个固定视角，便于观察。

11.9【保存视窗Ctrl+1】

菜单位置：【工具】→【保存视窗Ctrl+1】

功能： 保存不同角度的屏幕视窗。

进入该菜单功能后，程序提示：

保存视窗:

指定视窗名称<视窗1>:〖选取不同角度，保存不同的视窗。〗

11.10【管理视窗Ctrl+2】

菜单位置：【工具】→【管理视窗Ctrl+2】

功能： 对不同的视窗进行管理。用户可设定多个视窗，并可对视窗进行当前设置，删除、清空等操作。

进入该菜单功能后，程序弹出如图11-12所示对话框：

图11-12

11.11【组开关Ctrl+A】

菜单位置：【工具】→【组开关Ctrl+A】

功能： 对组进行打开或关闭。

第十二章     指    标

本章内容

12.1【城市经济技术指标表】

12.2【规划综合技术指标表】

12.3【公用工程指标表】

12.4【总用地面积】

12.5【建构筑面积】

12.6【建构筑占地面积】

12.7【绿化面积】

12.8【地块建筑密度】

12.9【地块建筑容积率】

12.10【地块绿地率】

12.1【城市经济技术指标表】

菜单位置：【指标】→【城市经济技术指标表】

功能： 绘制城市经济技术指标表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-1所示对话框：

图12-1

对话框操作：

- 输入指标的各种数据。

- 单击“添加”或“移去”按钮，可对表格进行编辑操作。

- 单击“导出”按钮，则程序将以Word、Excel、Notepad三种形式导出。

- 单击“绘表”按钮，在图中点取一点作为插入点，则表格自动在图中绘出。

12.2【规划综合技术指标表】

菜单位置：【指标】→【规划综合技术指标表】

功能： 绘制规划综合技术指标表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-2所示对话框，对话框的操作方法参见12.1【城市经济技术指标表】。

图12-2

图12-3

12.3【公用工程指标表】

菜单位置：【指标】→【公用工程指标表】

功能： 绘制公用工程指标表。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-3所示对话框，对话框的操作方法参见12.1【城市经济技术指标表】。

12.4【总用地面积】

菜单位置：【指标】→【总用地面积】

功能： 计算规划总用地面积（如果图中有规划红线，则统计规划红线的总面积；如果没有规划红线，则绘制范围，统计其面积作为总用地面积）。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-4所示对话框：

图12-4

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，程序自动统计规划红线的范围，作为总用地面积，并将值显示在“总用地面积”编辑框中。

- 单击“构造”按钮，程序提示：

统计总用地面积:

指定起点[参照点<P>/参照线<L>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

指定下一点[圆孤<A>/闭合<C>/长度<D>/参照点<P>/参照线<L>/放弃<U>]:

〖逐点绘出用地范围，输入“C”闭合，程序自动统计用地面积，并将值显示在“总用地面积”编辑框中。〗

- 单击“清空”按钮，程序自动清空“总用地面积”编辑框中的值。

12.5【建构筑面积】

菜单位置：【指标】→【建构筑面积】

功能： 统计建构筑的面积。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-5所示对话框：

图12-5

对话框操作：

- 单击“统计”按钮，程序自动根据图中建构筑物的属性，统计建构筑物的面积。

12.6【建构筑占地面积】

菜单位置：【指标】→【建构筑占地面积】

功能： 统计建构筑的占地面积。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-6所示对话框：

图12-6

对话框操作：

- 单击“统计”按钮，程序自动根据图中建构筑物的属性，统计建构筑物的占地面积。

12.7【绿化面积】

菜单位置：【指标】→【绿化面积】

功能： 统计绿化面积。计算原理：绿化面积 = 总用地面积 – 道路面积 – 建构筑物边线向外推出1.5m后的面积。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-7所示对话框：

图12-7

对话框操作：

- 单击“拾取”按钮，程序自动统计总用地面积以及在规划红线范围内的道路面积和建构筑物边线向外推出1.5后的占地面积。

12.8【地块建筑密度】

菜单位置：【指标】→【地块建筑密度】

功能： 统计单个地块的建筑密度。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-8所示对话框：

图12-8

对话框操作：

- 单击“选择”按钮，程序提示：

统计地块建筑密度:

选择地块:〖在要统计建筑密度的地块内点取一点，程序将自动提取该地块的类别，同时自动统计该地块的面积，地块内的建构筑占地面积，并计算出该地块的建筑密度。〗

12.9【地块建筑容积率】

菜单位置：【指标】→【地块建筑容积率】

功能： 统计单个地块的建筑容积率。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-9所示对话框：

图12-9

对话框操作：

（1） 单击“选择”按钮，程序提示：

统计地块建筑容积率:

选择地块:〖在要统计建筑容积率的地块内点取一点，程序将自动提取该地块的类别，同时自动统计该地块的面积，地块内的建构筑面积，并计算出该地块的建筑容积率。〗

12.10【地块绿地率】

菜单位置：【指标】→【地块绿地率】

功能： 统计单个地块的绿地率。

进入该菜单功能后，程序弹出如图12-10所示对话框：

图12-10

对话框操作：

（1） 单击“选择”按钮，程序提示：

统计地块绿地率:

选择地块:〖在要统计地块绿地率的地块内点取一点，程序将自动提取该地块的类别，同时自动统计该地块的面积，绿化面积，并计算出该地块的绿地率。〗

第十三章     图 库 中 心

本章内容

13.1【图库中心_Ctrl+T】

13.2【做法图】

13.1【图库中心_Ctrl+T】

菜单位置：【图库中心_Ctrl+T】

功能： 包括三维、立面、平面等各种图库。该功能可直接按Ctrl+T击活。

进入该菜单功能后，程序弹出如图13-1所示对话框：

图13-1

对话框操作：

- 对常用的图库用户可按名称在菜单中直接选择；用户也可以通过“自定义”功能，弹出如图13-2所示对话框，选择相应的图库内容来调用图库中心。

图13-2

- 图库通过4级菜单管理，用户如需添加，可在欲添加的菜单上，单击鼠标右键，选择“增加项目”选项，增加子菜单。用户也可选择“删除项目”选项，将子菜单删除掉；或选择“修改名称”选项，修改子菜单的名称。注意：欲删除子菜单必须保证下一级子菜单或图块已被删除。

- 在三级菜单上单击鼠标右键，选择“增加图块”选项，或单击“增加”按钮，则程序弹出如图13-3所示对话框：

图13-3

对话框13-3的操作：

- 名称：〖在“名称”编辑框中输入新生成图块的名字。〗

- 选择“图形文件”选项，用户可直接将已经作好的图块文件和幻灯片文件，输入到“Dwg文件”和“Sld文件”中（注意文件路径也要输入），或直接按右边的按钮选择相应的文件。

注意：可使用MSLIDE命令做幻灯片文件。

- 选择“当前图”选项，单击“Dwg文件”右边的按钮，

则程序提示：

图库中心:

选择实体:

选择对象:〖选择欲做到图库中的图元〗

指定基准点:〖确定一点作为调用该图块时图块的插入基点。确定该点后，程序返回图13-3所示对话框，同时将该图块的保存路径默认为安装路径。〗

单击“Sld文件”右边的“<<”按钮，则程序提示：

确定幻灯片显示范围:

指定左上角:

指定右下角:〖框选幻灯片的显示范围，程序返回图13-3所示对话框，同时将该图块的保存路径默认为安装路径。单击“确定”按钮，图块自动生成，并在幻灯片图框中直接显示。〗

- 单选图块名，则在幻灯片显示框中自动显示该图块以下12个图块的幻灯片。

- 选择欲插入的图块，单击“插入”按钮，程序自动将该图块插入图中。

- 选择欲删除的图块，单击“删除”按钮，则程序弹出如图13-4所示对话框：单击“是（Y）”按钮，则程序自动断开该图块与图库中心的关联关系。

图13-4

13.2【做法图】

菜单位置：【做法图】

功能： 包括路面铺装、台阶、儿童活动场、建筑小品等数十种几百幅图供用户参考。具体操作请详见13.1【图库中心_Ctrl+T】.

进入该菜单功能后，程序弹出如图13-5所示对话框：

图13-5

第十四章     帮    助

本章内容

14.1【在线帮助Ctrl+F1】

14.2【功能演示Ctrl+F2】

14.3【规范Ctrl+F3】

14.4【公司信息】

14.1【在线帮助Ctrl+F1】

菜单位置：【帮助】→【在线帮助Ctrl+F1】

功能： 提供YLCAD的使用说明。

14.2【功能演示Ctrl+F2】

菜单位置：【帮助】→【功能演示Ctrl+F2】

功能： 提供了部分功能的在线演示。

14.3【规范Ctrl+F3】

菜单位置：【帮助】→【规范Ctrl+F3】

功能： 提供各种设计规范。

14.4【公司信息】

菜单位置：【帮助】→【图公司信息】

功能： 说明软件的版本号和联系方式等内容。

进入该菜单功能后，程序弹出如图14-1所示对话框：

图14-1

第十五章   常 见 问 题

本章内容

15.1 【同一台电脑在不同用户名下如何配置？】

15.2 【安装时图库没拷全怎么办？】

15.3 【图库中心无法使用怎么办？】

15.4 【屏幕快捷菜单如何取消？】

15.5 【“组”如何取消？】

15.6 【菜单调用有几种形式？】

15.7 【使用中的一些小技巧？】

15.1  同一台电脑在不同用户名下如何配置？

答：同一台电脑，在不同用户名中切换可能导致程序不能使用，这是因为用户权限不同所至。用户可以在安装目录下使用configureYLCAD功能，重新配置一下即可，

15.2  安装时图库没拷全怎么办？

答：这可能是光驱的要求情况和光盘的刻录情况不同或不匹配所导致，用户可将光盘根目录下的图库目录整个再拷到安装目录下即可。

15.3  图库中心无法使用怎么办？

答：如果操作系统是Windows98或以下版本，因为数据库不同，会导致图库中心无法使用。用户可打开光盘根目录下的“controls”，双击“数据初始化”文件，更新数据库文件，图库中心即可使用。

15.4  屏幕快捷菜单如何取消？

答：在AutoCAD2000/2002中，系统默认在屏幕区域点击鼠标右键会弹出快捷菜单，用户若想取消，可打开“工具”→“选项”→“用户系统配置”，勾选“绘图区域中使用快捷菜单”，并做相应调整即可。

15.5  “组”如何取消？

答：系统将表格，图块等内容很多以“组”来定义，用户若要取消“组”，可按“Ctrl + A”；若要恢复“组”，可再按“Ctrl + A”。也可用菜单【工具】→【组开关Ctrl+A】功能。

15.6  菜单调用有几种形式？

答：程序在定义了常规菜单外，还定义了屏幕菜单，窗口菜单和快捷菜单，用户可灵活使用。对屏幕菜单程序默认就有，用户也可在“工具”→“选项”→“显示”中勾选“显示屏幕菜单”。用户按“Ctrl + 鼠标右键”可调出常用的快捷菜单。用户也可用“系统”→“热键自定义”定义常用的键盘命令。

15.7  使用中的一些小技巧？

  - 按“Shift + 鼠标右键”为捕捉的快捷菜单，按“Ctrl + 鼠标右键”为常用的快捷命令。

  - 将鼠标放到屏幕上的任何位置，连续按“~”键，屏幕会连续放大；连续按“Tab”键，屏幕会连续缩小。鼠标移动到何处，连续按“~”键或“Tab”键，屏幕会跟着放大或缩小。