通用排料系统软件说明

豫达软件 www.yudasoft.cn

Emai:yudasoft@139.com

QQ:30924164

- 软件简介

本软件适用于锅炉、压力容器、法兰，封头厂等制造企业、以及木材行业、玻璃行业、服装行业、皮鞋行业等需要大量用到板材（或布料）的单位。 软件通过模拟手工排料过程，或者根据一定的算法自动排料，使板材的利用率最高。程序还可以输出下料清单和下料图，下料图可以供后续手工划线用，也可以供数控机床排料时参考。下料图还可以供管理上用，供统计工作量，管理钢板使用情况等 ，程序自带数据库管理系统，可以统计一段时间内的下料情况.程序支持任意形状的平面图形。 
　本软件的正式版本支持数控切割及手工切割，支持打印示意图，也支持通过刻字机输出1：1的图形供车间手工排料时参考，新版本将考虑支持常用扳金件的放样展开及工艺下料的管理系统。

- 适用范围

  - 软件模拟手工排料过程,在电脑上把一件件零件输入,在钢板上,排料,排好以后,可以输出小的示意图,供参观,也可以按1:1的比例通过刻字机输出,放在钢板上直接放样。

  - 在钢板上直接放样时，很难保证材料的最大利用率，用本软件则可以在放样以前，事先在电脑上排各位方案，从中选一种最优方案，在软件上能直接显示出钢板的利用率。

  - 也可以自动排料，让软件从成百上千个方案中选一个最优方案。

  - 程序还可以输出下料清单和下料图，下料图可以供后续手工划线用，也可以供数控机床排料时参考。后续版本将直接支持数控机床。

  - 下料图还可以供管理上用，供统计工作量，管理钢板时用等。

- 使用介绍

3.1 使用步骤.

3.1.1 按[文件\新建],打开新建排料档案对话框

输入，钢板长，钢板宽和钢板编号以后，按“增加”键可以增加钢板，一次可以输入多张不同尺寸，相同材料和板厚的钢板进行排料。

3.1.2 按确定以后输入要排料的文件，如下图：

输入的文件要求，文件是封闭的，且只有一个封闭环。暂不支持多个封闭环。

按确定后，进入排料系统主窗口。

3.2 程序主界面如下：

3.2.1 工具栏

3.2.2文件栏

文件栏上排显示文件名，中间部分显示文件的示意图，下面一栏显示还没排料的零件个数，点击下面一栏的文件个数，会在下面的排料栏中，排入一个个零件，同时上面显示数目也会相应的变化。

3.2.3 信息栏：

3.2.4 排片栏

零件的排料工作在本区域完成，

1）按鼠标左键选择零件，活动零件显示绿色

2）按鼠标左健可以拖动裁片，如果拖动后和别的零件重合，则不能拖动，如果要强制拖动，在松开鼠标左键时按Ctrl键

3)按“W”或上箭头健“↑”, 零件向上移,移到板最上端或和别的零件碰到为止,如果有空隙,移到给定的空隙为止。

4)按“S“或下箭头键 “↓”，零件向下移,移到板最下或和别的零件碰到为止,如果有空隙,移到给定的空隙为止。

4)按“A或左箭头键 “←”，零件向左移,左移到板的最左边或和别的零件碰到为止,如果有空隙,移到给定的空隙为止。

5)按“D或右箭头键 “→”，零件向右移,右移到1000或和别的零件碰到为止,如果有空隙,移到给定的空隙为止。如果距离右边距的距离小于1000，则移到右边距为止。

6）按“R”键，左转1°，按“T”键，左转90°。一直按着不松，则一直旋转

7）按“V”键，右转1°，按“B”键，右转90°。

8）直接按左边的数字键左向旋转，如按1旋转1度，按9旋转9度，按0，则设置旋转角度为0度。

9) 直接右边小键盘上数字字键右向旋转。

10）在按上述键的时候，同时按Shift键，则反向旋转

11）按鼠标右键拖动，则旋转零件

12）按鼠标中键拖动，在X方向拖动画布。

13）按”Delete”键，从排料区删除当前零件，相应的，上面的文件栏未排料文件的数量会加1。

14) 按键“+”会放大一倍显示，注意不要放大的太大

3.3.菜单栏

3.3.1 文件菜单

3.3.2 编辑菜单

3.3.3 查看菜单

3.4 几个典型的操作界面

3.4.1　工具栏等全部显示

3.4.2不显示信息栏

3.4.3显示小文件栏

3.4.4 不显示文件栏,不显示信息栏

3.4.5 工具栏等全不显示

3.5 打印设置

3.6打印预览（输出零件序号及图纸序号）

3.7打印预览，不显示零件序号及图纸序号

3.8 输出的清单文件，主要供管理用

3.9 按菜单[帮助]\帮助，能弹出帮助窗口

程序说明：

本软件适用锅炉、压力容器、封头厂，法兰厂，管路厂等制造企业的 排料，适用于制造行业、木材行业、玻璃行业服装行业、皮鞋行业等需要大量用到板材（或布料）的单位。

本软件支持任意形状的平面零件的排料。软件通过模拟手工排料过程手工排料，也可以由软件自动排料，从成百上千中方案中选出最优方案，使板材的利用率最高。

本软件可以输出下料清单和下料图，本软件的正式版本支持数控切割及手工切割，除了支持数控切割外，本软件对手工下料提供了完美的支持。支持打印示意图，也支持通过刻字机输出1：1的图形供车间手工排料时参考。

除生产外，下料图还可以供管理上用，如供统计工作量，管理钢板使用情况等 ，程序自带数据库管理系统，可以统计一段时间内的下料情况。

新版本将考虑支持常用扳金件的放样展开及工艺下料的管理系统。

关键词：下料，排料，锅炉，压力容器，封头，法兰，工艺，工艺排料，钢板排料，数控切割，下料管理

网址:www.yudasoft.cn ,Email:yudasoft@139.com,

手机:13818103110,QQ:30924164,MSN:yudasoft@live.cn

说明：本版本是免费版的说明，企业版本功能有很多改进。想要企业版，请和我们联系。